Kundenanleitung Artikel anlegen und importieren (ohne Schnittstelle) WAMAS Lift & Store 2.7 / 2.8 Kundendokument · Deutsch (de-DE)

Artikelstamm manuell am Desktop und Touch-Client pflegen, Artikeletiketten drucken und Artikel per Datei- bzw. Excel-Import übernehmen SSI SCHÄFER

V 1.0  ·  15.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument	5

1.1 Zweck	5

1.2 Lesehinweise	5

1.3 Begriffe	5

1.4 Dokumentinformationen	5

2 Überblick: Wege zum Artikelstamm	7

3 Grundlagen und Voraussetzungen	8

3.1 Aufbau eines Artikels	8

3.2 Stammdaten, die vorher vorhanden sein müssen	8

3.3 Systemweite Vorgaben für neue Artikel	8

3.4 Berechtigungen	9

4 Artikel am Desktop anlegen (MD002)	10

4.1 Ablauf im Überblick	10

4.2 Registerkarte „Artikel“	10

4.3 Registerkarte „Verpackungsversion“: Einheiten, Abmessungen, Gewicht	11

4.4 Charge, MHD, Produktionsdatum und Seriennummer	12

4.5 Barcodes, EAN/GTIN und Artikel-Alias	12

4.6 Artikelbilder	12

4.7 ABC-Klassifizierung	13

4.8 Registerkarte „WLS Artikel“	13

4.9 Vereinfachte Pflege (MD089)	13

4.10 Boxtyp-Zuordnung (wo darf der Artikel liegen?)	14

4.11 Zusammenfassung: Pflicht- und Kannfelder	14

5 Artikel am Touch-Client anlegen	15

5.1 Artikel pflegen (LM007 / LM011)	15

5.2 Schnellanlage während der Arbeit (LM041)	15

6 Artikel ändern, kopieren, stilllegen und löschen	17

6.1 Ändern	17

6.2 Kopieren (Datensatz duplizieren)	17

6.3 Stilllegen über den Stammdatenstatus	17

6.4 Löschen	17

7 Artikeletiketten drucken	19

7.1 Am Desktop	19

7.2 Am Touch-Client	19

8 Artikel importieren ohne Hostschnittstelle	20

8.1 Überblick nach Version	20

8.2 Prinzip: Jeder Import ist eine Systempartnernachricht	20

8.3 [2.8] Excel-Import mit Zuordnungsprofil	20

8.4 Initialer Artikelstammimport per Datei (2.7 und 2.8)	22

8.5 Aufbau einer Artikelstamm-Datei (Schnittstellenformat)	22

8.6 Importergebnis prüfen und Fehler beheben (DI002)	23

8.7 Weitere Hilfsmittel	24

9 Was nicht möglich ist	25

10 Stolperfallen	26

11 Praxisbeispiele	27

11.1 Artikel mit Karton-Einheit und EAN am Desktop anlegen und Etikett drucken

11.2 Erstbefüllung: 350 Artikel aus Excel übernehmen [2.8]	27

12 Schulungsteil	29

12.1 Lernziele	29

12.2 Übungen	29

12.3 Checkliste „Neuer Artikel“	29

12.4 Checkliste „Import“	30

12.5 Kontrollfragen	30

13 Dokumentationslücken und offene Fragen	31

14 Quellenverzeichnis	32

# 1 Über dieses Dokument

## 1.1 Zweck

Diese Anleitung zeigt, wie Sie in WAMAS Lift & Store Artikel anlegen und pflegen, wenn keine Hostschnittstelle (ERP) die Artikelstammdaten liefert. Sie erfahren:

wie ein Artikel aufgebaut ist und welche Stammdaten vorher vorhanden sein müssen,

wie Sie Artikel am Desktop (Dialog MD002 Artikel pflegen bzw. MD089 Artikel pflegen (vereinfacht)) und am Touch-Client (Dialoge LM011 und LM041) anlegen,

welche Felder Pflicht und welche optional sind,

wie Sie Artikel ändern, kopieren, stilllegen und Teile davon löschen,

wie Sie Artikeletiketten drucken,

wie Sie viele Artikel auf einmal per Datei importieren – in Version 2.8 auch direkt aus Excel,

was nicht möglich ist und worauf Sie achten sollten.

Ein Schulungsteil mit Übungen und Checklisten (Kapitel 12) macht das Dokument auch für Einweisungen nutzbar.

## 1.2 Lesehinweise

Die Anleitung gilt für Version 2.7 und 2.8. Wo sich die Versionen unterscheiden, steht ein Hinweis mit [2.7] bzw. [2.8].

Dialognamen, Icons, Buttons und Feldnamen sind fett gesetzt, Werte und Dateiinhalte in Code-Schrift.

Die deutschen Bezeichnungen stammen aus dem Handbuch 2.7. Für Funktionen, die es nur in 2.8 gibt, ist der englische Originalbegriff in Klammern angegeben, da für 2.8 nur englische Handbücher vorliegen. Die Beschriftung in Ihrer Oberfläche kann abweichen.

Unter jedem Abschnitt nennt eine Quellenzeile das Kapitel im Handbuch.

Punkte, die in der Produktdokumentation nicht eindeutig beschrieben sind, sind als Dokumentationslücke markiert. Bitte prüfen Sie diese in Ihrem System oder klären Sie sie mit Ihrem SSI SCHÄFER Ansprechpartner.

## 1.3 Begriffe

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Artikel | Eindeutig bestimmt durch Klient, Artikelnummer und Variante |
| Variante | Derselbe Artikel in anderer Größe, Farbe usw. |
| Basismengeneinheit (BME) | Kleinste Einheit des Artikels, z. B. Stück; alle Bestände werden darin gerechnet |
| Artikelmengeneinheit | Eine Verpackungsstufe, z. B. Karton = 10 Stück |
| Verpackungsversion | Kombination aus einer oder mehreren Artikelmengeneinheiten; jeder Artikel braucht mindestens eine |
| Lagermengeneinheit (LME) | Einheit, in der der Artikel im Lager üblicherweise geführt wird |
| Artikel-Alias / GTIN | Alternative Nummer bzw. Barcode (z. B. EAN) zur Identifikation des Artikels |
| BIA / ABIA | (Anpassbares) bestandsidentifizierendes Attribut, z. B. Charge, MHD, Seriennummer |
| Stammdatenstatus | Normal, Auslaufend, Gesperrt oder Unvollständig |
| Systempartner | Fremdsystem, mit dem WAMAS Nachrichten austauscht; auch Importe laufen über Systempartnernachrichten |
| Systempartnernachricht (SPM) | Datensatz mit Daten von bzw. an einen Systempartner, sichtbar in DI002 |

Tab. 1: Begriffe

## 1.4 Dokumentinformationen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Artikel anlegen und importieren (ohne Schnittstelle) |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.7 / 2.8 |
| Dokumentversion | 1.0 |
| Stand | 15.10.2026 |
| Autor | SSI SCHÄFER |
| Zielgruppe | Key-User, Stammdatenverantwortliche und Administratoren; auch als Schulungsunterlage |
| Grundlage | Administratorhandbuch und Benutzerhandbuch 2.7 (deDE), Administrator Manual und User Manual 2.8 (enUS), Schnittstellenhandbuch WLS–ERP 2.7/2.8 (enUS) |

| Version | Datum | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 15.10.2026 | Erstausgabe auf Basis der Handbücher 2.7 und 2.8 |

Tab. 2: Änderungshistorie

# 2 Überblick: Wege zum Artikelstamm

| Weg | Version | Dialog | Geeignet für |
| --- | --- | --- | --- |
| Vollständige Pflege am Desktop | 2.7, 2.8 | MD001 → MD002 | Alle Artikel, alle Felder, mehrere Verpackungsversionen |
| Vereinfachte Pflege am Desktop | 2.7, 2.8 | MD089 | Einfache Artikel mit nur einer Verpackungsversion |
| Pflege am Touch-Client | 2.7, 2.8 | LM007 → LM011 | Pflege direkt am SSI LOGIMAT |
| Schnellanlage am Touch-Client | 2.7, 2.8 | LM041 (aus LM002 oder LM133) | Neuer Artikel während Box-Zuordnung oder Einlagerung eines großen Artikels |
| Initialer Artikelstammimport per Datei | 2.7, 2.8 | DI002 → DI014 | Erstbefüllung oder einmalige Übernahme vieler Artikel |
| Excel-Import mit Zuordnungsprofil | nur 2.8 | LM161 (Profil), MD001 → LM163 (Import) | Wiederkehrende Übernahme aus Excel-Listen, Neuanlage und Aktualisierung |

Tab. 3: Wege zum Artikelstamm

Empfehlung Legen Sie einzelne Artikel am Desktop in MD002 oder am Touch-Client an. Für mehr als etwa 20 Artikel lohnt sich ein Import. Testen Sie jeden Import zuerst mit wenigen Zeilen.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.5.5.1.5, 3.6.3, 3.6.5; Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 5.1, 5.6.1; Administrator Manual 2.8, Kap. 3.5.5, 3.5.6

# 3 Grundlagen und Voraussetzungen

## 3.1 Aufbau eines Artikels

Jeder Artikel ist durch Klient, Artikelnummer und Variante eindeutig bestimmt. Für jeden Artikel müssen

eine Basismengeneinheit und

eine Standardverpackungsversion

festgelegt werden. Zudem muss der Artikel einem Artikeltyp und einem Systempartner zugeordnet sein.

Eine Verpackungsversion besteht aus einer oder mehreren Artikelmengeneinheiten. Die Basismengeneinheit erhält immer den Zähler 1 und keine Referenzmengeneinheit. Jede weitere Einheit verweist auf die nächstkleinere Einheit.

Verpackungsversion 1 (Standard), Lagermengeneinheit = KRT STK Zähler 1 (Basismengeneinheit) KRT Zähler 10, Referenz STK (1 Karton = 10 Stück) PAL Zähler 48, Referenz KRT (1 Palette = 48 Kartons, Ganz-Ladeeinheit)

Abb. 1: Beispiel einer Verpackungsversion

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3 und 3.6.3.2 (S. 116–121)

## 3.2 Stammdaten, die vorher vorhanden sein müssen

Viele Felder im Artikel sind Auswahllisten, deren Werte je Klient im Dialog MD017 Klient pflegen gepflegt werden. Legen Sie diese Werte an, bevor Sie Artikel anlegen oder importieren.

| Registerkarte in MD017 | Inhalt | Für Artikel benötigt |
| --- | --- | --- |
| Artikeltyp | z. B. Handelsware (Standard), Leergut, Ladehilfsmittel, Verbrauchsmaterial, Virtueller Artikel | Pflicht |
| Mengeneinheit | Einheiten wie Stück, Karton, kg; Checkbox Ganzzahl | Pflicht (Basismengeneinheit) |
| Warengruppe | Gruppierung, Überwachungs- und GTIN-Prüfungsart, Lagerreservierungsstrategie | Optional |
| Sortiment | Zusammenfassung von Warengruppen | Optional |
| Anpassbare BIA | Eigene Attribute, z. B. Seriennummer | Nur bei Bedarf |
| Bestandsklassifizierung | Bestandsstatus, z. B. normal, gesperrt, zu prüfen | Gilt für Bestände, nicht für den Artikel |

Tab. 4: Vorab benötigte Klientenstammdaten

Mengeneinheit „Ganzzahl“ Ist Ganzzahl nicht aktiviert, können Mengen mit bis zu drei Dezimalstellen erfasst werden. Für Stückartikel aktivieren Sie Ganzzahl, damit niemand versehentlich 0,5 Stück bucht.

Wie Sie Klienten anlegen, beschreibt die separate Anleitung „Klient, Lieferant und Partner“.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.1.3, 3.6.1.5, 3.6.1.6, 3.6.1.9 (S. 101–108)

## 3.3 Systemweite Vorgaben für neue Artikel

Im Dialog LM053 Systemparameter pflegen legt der Administrator Standardwerte fest, die beim Anlegen neuer Artikel vorgeschlagen werden, unter anderem:

Zuordnungsmodus der Artikel-zu-Box-Zuordnung (Standard, Fixiert, Float),

Kippen ist erlaubt,

Standard-Klient und Standard-Warengruppe,

Standardeinstellungen für MHD, Produktionsdatum und Charge (Wareneingang, Bestandsführung, Warenausgang),

zeitbezogener Zugriff und Artikelgleichwertigkeitsdauer.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.3.1 (S. 15–16)

## 3.4 Berechtigungen

Sie benötigen Zugriff auf die genannten Dialoge. Für den Excel-Import in 2.8 zusätzlich auf LM161 und LM163, für den Dateiimport auf DI002 und DI014. Die Rechte vergibt Ihr Administrator über das Applikations-Zugriffsprofil.

Rechte für Import-Funktionen Welche Einzelrechte die Kontextmenü-Einträge Artikel importieren (2.8) und Daten importieren (DI002) freischalten, ist in den Handbüchern nicht beschrieben. Bitte im System prüfen.

# 4 Artikel am Desktop anlegen (MD002)

## 4.1 Ablauf im Überblick

1.	Dialog MD002 Artikel pflegen öffnen (oder in MD001 Übersicht Artikel einen Artikel suchen und über das Kontextmenü bearbeiten).

2.	In den Feldern Artikel den Klienten, die Artikelnummer und die Variante eingeben.

3.	Die Registerkarten nacheinander bearbeiten (Kapitel 4.2 bis 4.8).

4.	Mit Speichern (STRG + S) bestätigen.

| Registerkarte | Inhalt | Kap. |
| --- | --- | --- |
| Artikel | Bezeichnung, Mengen, Klassifizierung, Status, Systempartner, Barcode-Interpretation | 4.2 |
| Verpackungsversion | Mengeneinheiten, Abmessungen, Gewicht, Kubatur, LE-Fachtyp | 4.3 |
| Bestandsidentifizierende Attribute | Pflicht für MHD, Charge, Produktionsdatum, ABIA | 4.4 |
| Artikel-Alias | Kurznummer, GTIN/EAN, Prüfnummer | 4.5 |
| Artikelbild | Bilder im PNG- oder JPG-Format | 4.6 |
| Artikel ABC-Klassifizierung | ABC-Wert je Lagerstandort bzw. Lagerbereich | 4.7 |
| WLS Artikel | LOGIMAT-spezifische Einstellungen, Strategie, Etiketten, Seriennummer | 4.8 |

Tab. 5: Registerkarten in MD002

Als Entwurf speichern Mit ALT + STRG + S lässt sich ein unfertiger Datensatz als Entwurf speichern. Nützlich, wenn Angaben (z. B. Abmessungen) noch fehlen.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3 (S. 116); Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 3.2.7.5 (S. 30)

## 4.2 Registerkarte „Artikel“

| Feld / Bereich | Pflicht oder optional | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Klient, Artikelnummer, Variante | Pflicht | Schlüssel des Artikels; später nicht mehr änderbar |
| Bezeichnung (1 und 2) | Empfohlen | Kurz und eindeutig, da sie auf Etiketten und am Touch-Client erscheint |
| Basismengeneinheit | Pflicht | Kleinste Einheit; nur eine je Artikel |
| Artikeltyp | Pflicht | Aus MD017; Standard ist Handelsware |
| Hauptsystempartner | Pflicht | Artikelspezifischer Standard-Systempartner |
| Teillagermenge erlauben | Optional | Restmengen von Basismengeneinheiten bearbeitbar |
| Dualartikel, Dualmengeneinheit, Eingabetoleranzen, Automatischer Umrechnungsmodus | Optional | Führung in zwei Einheiten, z. B. Stück und kg |
| Sortiment, Verrechnungskategorie, Warengruppe, Artikelklasse | Optional | Klientenspezifische Einteilung aus MD017 |
| Zolltarifnummer, Herkunftsland | Optional | Für Import- und Exportverfahren |
| Warenwert und Währung | Optional | Wert je Basismengeneinheit |
| ABC-Berechnungsart | Optional | Keine, Automatisch oder nach Warengruppe |
| Max. Stapelhöhe, Stapelkategorie | Optional | Nur gleiche Stapelkategorien dürfen gestapelt werden |
| Artikelgleichwertigkeitsdauer, Zeitbezogener Zugriffsmodus | Optional | Zulässige Abweichung bei Erfassungsdatum, MHD oder Produktionsdatum (Einheiten d, mo, yr) |
| Stammdatenstatus | Optional | Normal, Auslaufend, Gesperrt, Unvollständig (Kapitel 6.3) |
| Barcode-Interpretation | Optional | Land, nach dem EAN-13 mit Präfix 20–29 gelesen wird; sonst gilt die Einstellung des Lagerstandorts |

Tab. 6: Felder der Registerkarte „Artikel“

Gleichwertigkeitsdauer wirkt nur mit Partner-Einstellung Damit zeitliche Abweichungen für einen Partner gelten, muss im Dialog MD018 Partner pflegen auf der Registerkarte Warenausgang die Gleichwertigkeitsdauerstrategie auf Mild stehen.

Systempartner ohne Hostsystem Für Anlagen ganz ohne Hostsystem nennt das Handbuch nicht, welcher Hauptsystempartner einzutragen ist. Üblich ist der bei der Inbetriebnahme eingerichtete lokale Systempartner. Bitte im System prüfen.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3.1 (S. 116–118); Administrator Manual 2.8, Kap. 3.6.3.1

## 4.3 Registerkarte „Verpackungsversion“: Einheiten, Abmessungen, Gewicht

Jeder Artikel braucht mindestens eine Verpackungsversion. Ist eine Verpackungsversion in einem Dialog gefragt, wird die als Standard gekennzeichnete vorbelegt.

### 4.3.1 Verpackungsversion und Artikelmengeneinheiten anlegen

1.	Im Bereich Verpackungsversion auf das Icon Datensatz anlegen klicken.

2.	Auf der Registerkarte Artikelmengeneinheit mit Datensatz anlegen eine Zeile für die Basismengeneinheit anlegen.

3.	Rechtsklick auf die Zeile → Datensatz bearbeiten. Der Dialog MD038 Artikelmengeneinheit pflegen öffnet sich.

4.	Mengeneinheit wählen. Für die Basismengeneinheit Zähler 1 und keine Referenzmengeneinheit.

5.	Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) eingeben und mit Volumen berechnen das Volumen ermitteln lassen.

6.	Bruttogewicht (inkl. Verpackung) eingeben. Es dient zur Gewichtskontrolle von LE und Tablar, nicht zur Bestandsführung.

7.	Optional: Stapelfaktor, Ebene (Lage einer Palette), Ist Verkaufsmengeneinheit, Standard-Ladeeinheiten-Kubatur, Leergutartikel.

8.	OK klicken.

9.	Für jede weitere Einheit eine Zeile anlegen: Zähler = Anzahl der nächstkleineren Einheit, Referenzmengeneinheit = nächstkleinere Einheit. Eine Einheit kann als Ganz-Ladeeinheit gekennzeichnet werden.

10.	Rechtsklick auf die Verpackungsversion → Datensatz bearbeiten. Im Dialog MD039 Verpackungsversion pflegen die Lagermengeneinheit festlegen, bei Dualartikeln die Duale Lagermengeneinheit, optional BME Nettogewicht.

11.	OK und anschließend in MD002 Speichern.

[2.8] Zusätzliche Felder in MD039 In 2.8 heißt das Feld zur Steuerung der Kommissionierreihenfolge Gewichtsgruppe (Weight group; in 2.7 Packreihenfolge): niedrige Werte werden früher kommissioniert. Neu ist das Feld Form (Shape), das für den RoboPick Two-Level benötigt wird.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3.2.1 (S. 119–121); Administrator Manual 2.8, Kap. 3.6.3.2 und 3.6.3.2.1

### 4.3.2 Kubatur und LE-Fachtyp

Registerkarte Kubatur: Ordnen Sie der Verpackungsversion eine Ladeeinheitenkubatur (z. B. Boxtyp) zu und geben Sie # Basismengeneinheiten (max.) an. Damit berechnet WAMAS den Füllgrad.

Registerkarte LE-Fachtyp: Gleiches für unterteilte Ladeeinheiten, optional Standard für Bestandsübergabe bzw. Standard für Umpacken.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3.2.2–3.6.3.2.3 (S. 121)

### 4.3.3 Verpackungsversion löschen

Eine Verpackungsversion kann nur gelöscht werden, wenn sie in keinem Datensatz im Lager mehr verwendet wird (z. B. Bestand, Bedarf, Zuordnung). Danach steht sie auf Zu löschen und wird im nächsten Archivierungslauf archiviert.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3.2 (S. 119)

## 4.4 Charge, MHD, Produktionsdatum und Seriennummer

Auf der Registerkarte Bestandsidentifizierende Attribute legen Sie für MHD, Charge, Produktionsdatum und jedes anpassbare BIA fest, ob die Erfassung im Wareneingang, in der Bestandsführung und im Warenausgang

Obligatorisch (muss erfasst werden),

Optional oder

Nicht anwendbar ist.

Ein eindeutiges ABIA (z. B. eine Seriennummer) darf nicht Optional sein, weil die Eindeutigkeit geprüft werden muss.

Seriennummern konfigurieren Sie zusätzlich auf der Registerkarte WLS Artikel, Bereich Warenausgang:

Seriennummer ABIA: welches anpassbare Attribut die Seriennummer aufnimmt,

Seriennummernkreis: wenn WAMAS die Nummer erzeugen soll (dann ist Seriennummer ABIA Pflicht),

Seriennummer drucken: automatischer Druck, sobald eine Tablaranforderung aktiv ist.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3.3 (S. 122) und 3.6.3.7 (S. 126)

## 4.5 Barcodes, EAN/GTIN und Artikel-Alias

Ein Artikel-Alias ersetzt beim Scannen oder Bestätigen die meist lange Artikelnummer.

1.	Registerkarte Artikel-Alias → Icon Datensatz anlegen.

2.	Artikel-Aliasart wählen: Alias (Kurznummer), GTIN (EAN/GTIN-Barcode) oder Prüfnummer (ergänzende Kennung).

3.	Eindeutige Artikel-Aliasnummer eingeben.

4.	Mengeneinheit angeben – bei GTIN immer Pflicht, denn eine GTIN gehört zu einer Verpackungsstufe (z. B. Stück-EAN und Karton-EAN).

5.	Optional die Verpackungsversion einschränken.

GTIN-Prüfung im Wareneingang Ob und wie oft die GTIN beim Wareneingang geprüft wird, steuert die GTIN-Prüfungsart der Warengruppe (MD017).

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3.4 (S. 123) und 3.6.1.5 (S. 102)

## 4.6 Artikelbilder

Einzelbild: Registerkarte Artikelbild → Hinzufügen → Datei (PNG oder JPG) wählen → Speichern. Mit Aktualisieren bzw. Löschen ändern oder entfernen.

Viele Bilder auf einmal: In MD001 Rechtsklick → Artikelbilder laden → Dialog LM114: Verzeichnis, Klient und Variante wählen → Ladung. Der Dateiname muss der Artikelnummer entsprechen.

Bilder können nicht über eine Schnittstelle oder einen Import übertragen werden.

Das Ablageverzeichnis für Bilder richtet Ihr Administrator einmalig ein.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3.5 und 3.6.4 (S. 123–127)

## 4.7 ABC-Klassifizierung

Registerkarte Artikel ABC-Klassifizierung: ABC-Wert 1–333 = Schnelldreher, 334–666 = Mitteldreher, 667–999 = Langsamdreher, zugeordnet zu einem Lagerstandort und optional zu einem strategischen Lagerbereich.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3.6 (S. 124)

## 4.8 Registerkarte „WLS Artikel“

| Bereich / Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| Kippen ist erlaubt | Ob das Tablar mit diesem Artikel gekippt werden darf |
| LogiDrive aktivieren | Tablar fährt vor die Öffnung aus (schwere oder unhandliche Ware; Option) |
| Großer Artikel | Lagerung direkt auf dem Tablar ohne Box; dann muss die Artikelmengeneinheit Ganz-Ladeeinheit sein |
| Externer Artikel | Nur am Mobilterminal (externe Lagerplätze) bearbeitbar, nicht am Touch-Client |
| Ganze Verpackungsversion | Reserviert immer die maximale Anzahl Verpackungen |
| LogiDual deaktivieren | Z. B. für hohe Artikel, die mit dem oberen Tablar kollidieren könnten |
| Lagerreservierungsstrategie | ABC, ASSIGNMENT, BALANCE, LOWEST_STOCK, OPERATIONS, STORAGE, TRANSPORT bzw. die Varianten für externe Plätze |
| Bewegungseinstellungen | Max. Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung in % |
| Etikett automatisch drucken, Drucken von Kommissionieretiketten | Etikettendruck beim Kommissionieren (Bedarfsbezogen, Immer, Nie) |
| Artikelzuordnung | Je strategischem Lagerbereich: Zuordnungsmodus Standard, Float oder Fixiert und Priorität |

Tab. 7: Einstellungen auf „WLS Artikel“

Große Artikel Große Artikel können nicht an externen Lagerplätzen gelagert werden. Einlagerbedarfe für große Artikel können nicht am Mobilterminal bearbeitet werden.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3.7 (S. 124–127)

## 4.9 Vereinfachte Pflege (MD089)

Für Artikel mit nur einer Verpackungsversion gibt es den Dialog MD089 Artikel pflegen (vereinfacht) mit drei Registerkarten:

1.	Artikel: Bezeichnung, Artikeltyp, Warengruppe; im Bereich Verpackungsversion die Basismengeneinheit wählen, Zeile anlegen, Mengeneinheit wählen und über Datensatz bearbeiten (MD038) Abmessungen, Bruttogewicht und Kubatur pflegen. Für mindestens eine Einheit Lagermengeneinheit aktivieren. Zusätzlich zeitbezogener Zugriff, BIA, Standard-Ladehilfsmittel und Hauptsystempartner.

2.	Artikel-Alias: wie in Kapitel 4.5.

3.	WLS Artikel: wie in Kapitel 4.8.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.5 (S. 127–133)

## 4.10 Boxtyp-Zuordnung (wo darf der Artikel liegen?)

Damit ein Artikel in einer Box des SSI LOGIMAT eingelagert werden kann, braucht er eine Zuordnung zu einem Boxtyp:

1.	Dialog LM084 Zuordnung Boxtyp pflegen öffnen → Datensatz anlegen.

2.	Verpackungsversion des Artikels und Boxtyp wählen.

3.	# Basismengeneinheiten (max.) bzw. # LME (max.) oder Unbegrenzt angeben.

4.	Stammdatenstatus wählen und Speichern.

Alternativ: Über LM144 Warengruppe-zu-Boxtyp-Zuordnung pflegen erhalten alle neuen Artikel einer Warengruppe automatisch eine Zuordnung. Am Touch-Client erfolgt die Zuordnung über LM012 (Kapitel 5.3).

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.7–3.1.8 (S. 21–22)

## 4.11 Zusammenfassung: Pflicht- und Kannfelder

| Pflicht | Empfohlen | Optional |
| --- | --- | --- |
| Klient, Artikelnummer, Variante | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2, Sortiment, Warengruppe, Artikelklasse |
| Basismengeneinheit | Abmessungen und Bruttogewicht der Einheiten | Zolltarifnummer, Herkunftsland, Warenwert |
| Artikeltyp | GTIN je Verpackungsstufe | ABC-Wert, Stapelattribute, Bilder |
| Hauptsystempartner | BIA-Einstellungen (Charge, MHD) | Dualartikel, Seriennummer |
| Mind. eine Verpackungsversion (Standard) mit Lagermengeneinheit | Boxtyp-Zuordnung | Strategie, Bewegungseinstellungen |

Tab. 8: Pflicht- und Kannfelder (Zusammenfassung)

Variante leer oder „0“? Das Handbuch nennt die Variante als Teil des Schlüssels. Ob sie leer bleiben darf, ist nicht beschrieben; die Beispieldateien von SSI SCHÄFER verwenden 0. Legen Sie eine einheitliche Regel fest und prüfen Sie sie im System.

# 5 Artikel am Touch-Client anlegen

## 5.1 Artikel pflegen (LM007 / LM011)

1.	In der Menüleiste auf Tools anzeigen tippen und LM007 Übersicht Artikel wählen.

2.	Neuer Artikel: Icon Artikel anlegen → LM011 Artikel pflegen öffnet sich.

3.	Bestehender Artikel: Suche → Artikel wählen → Artikel bearbeiten.

4.	Registerkarten bearbeiten und Speichern.

| Registerkarte | Inhalt |
| --- | --- |
| Artikel | Klient, Artikelnummer, Variante, Bezeichnungen; Basismengeneinheit, Artikeltyp, Hauptsystempartner, Warengruppe, Teillagermenge erlauben, Großer Artikel, Gleichwertigkeitsdauer; Bewegungseinstellungen (Kippen, Geschwindigkeiten); Warenausgang (Etikett, Seriennummer); LogiDrive |
| Verpackungsversion | Hinzufügen → LM102: Lagermengeneinheit, Bruttogewicht, Standard; dann LM103 Artikelmengeneinheit pflegen: Nenner, Mengeneinheit, Zähler, Referenzeinheit, Gewicht, Länge, Breite, Höhe; optional Gewicht über die Waage (LM138); Boxtypen zuordnen (LM012) |
| Artikel-Aliasse | LM105: Mengeneinheit und eindeutige Aliasnummer |
| Artikelzuordnung | LM104: FIXIERT, FLOAT oder STANDARD je strategischem Lagerbereich, Priorität |
| Bestandsidentifizierendes Attribut | MHD, Charge, Produktionsdatum, ABIA: Obligatorisch, Optional oder Nicht anwendbar |

Tab. 9: Registerkarten in LM011

[2.8] Suchergebnis begrenzt In 2.8 zeigt LM007 höchstens 50 Treffer. Schränken Sie die Suche ein (Platzhalter *), wenn Sie einen Artikel nicht finden.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 5.1–5.1.5 (S. 59–63); User Manual 2.8, Kap. 2.3.1 (S. 16) und 5.1 (S. 56)

## 5.2 Schnellanlage während der Arbeit (LM041)

Am Touch-Client können Sie einen Artikel „im Vorbeigehen“ anlegen und Details später ergänzen:

Bei der Artikel-zu-Box-Zuordnung in LM002 Tablarvorgänge durchführen: Box wählen → Icon Artikel anlegen.

Beim Einlagern eines großen Artikels: Icon Großen Artikel einlagern (LM133) → Neuer Artikel.

Im Dialog LM041 Neuen Artikel anlegen:

1.	Artikelnummer (Pflicht) eingeben.

2.	Basismengeneinheit (Pflicht) wählen.

3.	Optional: Großer Artikel, Bruttogewicht, Länge, Breite, Höhe und Bezeichnungen.

4.	Weitere Angaben über das Icon Mehr (öffnet LM011) oder Speichern.

5.	Bei der Box-Zuordnung # Basismengeneinheiten (max.) bzw. Unendlich setzen und Artikelzuordnung bestätigen.

Schnell angelegte Artikel nachpflegen LM041 legt nur Grunddaten an. Artikeltyp, Systempartner und Klient werden vorbelegt. Prüfen Sie diese Artikel danach in MD001 und ergänzen Sie GTIN, BIA-Einstellungen und Bezeichnung. Ist ein Hostsystem angebunden, kennt es diese Artikel nicht.

Vorbelegung in LM041 Welche Werte LM041 für Klient, Artikeltyp, Hauptsystempartner und Verpackungsversion verwendet, beschreibt das Handbuch nicht. Vermutlich die Standards aus LM053 und MD017. Bitte im System prüfen.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 5.6.1 (S. 73–74) und 6.1.4.1 (S. 83); SSI SCHÄFER Endkundenschulung (Pflichtfelder LM041)

# 6 Artikel ändern, kopieren, stilllegen und löschen

## 6.1 Ändern

Desktop: MD001 Übersicht Artikel → suchen → Rechtsklick → Bearbeiten (STRG + E) → MD002.

Touch-Client: LM007 → Suche → Artikel bearbeiten → LM011.

Klient, Artikelnummer und Variante sind der Schlüssel und können nicht geändert werden. Für eine neue Nummer legen Sie einen neuen Artikel an (ggf. als Kopie, Kapitel 6.2).

Änderungen an Mengeneinheiten wirken sich auf vorhandene Bestände aus. Ändern Sie Zähler bestehender Einheiten nur, wenn kein Bestand vorhanden ist.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 3.3.1 und 5.1; Endkundenschulung (Artikel bearbeiten)

## 6.2 Kopieren (Datensatz duplizieren)

In vielen Pflegedialogen können Datensätze dupliziert werden:

1.	Ausgangsartikel in MD002 öffnen.

2.	Icon Datensatz duplizieren (STRG + D) → FW014 Datensatz duplizieren.

3.	Unter Ziel den neuen Schlüssel (Klient, Artikelnummer, Variante) eingeben.

4.	Unter Zu duplizierende Sub-Datensätze auswählen die zu übernehmenden Teile wählen (z. B. Verpackungsversionen, Alias) – Alle auswählen bzw. Auswahl aufheben.

5.	Duplizieren und anschließend Bezeichnung, GTIN und Alias des neuen Artikels anpassen.

Duplizieren in MD002 Das Handbuch beschreibt die Funktion allgemein („einige Pflegedialoge“), nennt MD002 aber nicht ausdrücklich. Bitte im System prüfen, ob das Icon dort aktiv ist. Achtung: Ein kopierter GTIN-Alias muss geändert werden, da Aliasnummern eindeutig sein müssen.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 3.4.5 (S. 47); User Manual 2.8, Kap. 3.4.5 (S. 44)

## 6.3 Stilllegen über den Stammdatenstatus

Statt einen Artikel zu löschen, setzen Sie den Stammdatenstatus auf der Registerkarte Artikel:

| Status | Wirkung |
| --- | --- |
| Normal | Artikel ist in allen Prozessen verwendbar |
| Auslaufend | Verwendung möglich, aber der Benutzer erhält eine Warnung |
| Gesperrt | In Prozessdialogen nicht mehr verwendbar |
| Unvollständig | Datensatz muss noch vervollständigt werden |

Tab. 10: Stammdatenstatus

Auch Boxtyp-Zuordnungen (LM084) haben einen eigenen Stammdatenstatus. Mit Auslaufend in LM012 verhindern Sie, dass ein Boxtyp für den Artikel weiter verwendet wird.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3.1 Schritt 10 (S. 118) und 3.1.7 (S. 21); Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 5.1.2

## 6.4 Löschen

Verpackungsversion und Artikelmengeneinheiten: nur wenn nirgends mehr verwendet (Kapitel 4.3.3).

Artikelbild: über Löschen auf der Registerkarte Artikelbild.

Artikel-zu-Box-Zuordnung: am Touch-Client in LM002 → Artikelzuordnung aufheben (LM043). Nur möglich, wenn die Box für diesen Artikel leer ist.

Ganzer Artikel: siehe Lücke.

Artikel vollständig löschen Die Handbücher 2.7 und 2.8 beschreiben das Löschen eines ganzen Artikels nicht. Es gibt nur den allgemeinen Kurzbefehl Datensatz löschen (STRG + -). Vermutlich gilt dieselbe Regel wie bei Verpackungsversionen (keine Verwendung im Lager, Status Zu löschen, Archivierung). Empfehlung: Artikel auf Gesperrt setzen. Bitte im System prüfen.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3.2, 3.6.3.5; Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 3.2.7.5 und 5.6.2 (S. 74)

# 7 Artikeletiketten drucken

Das Artikeletikett kennzeichnet den Artikel selbst, nicht einen Bestand.

## 7.1 Am Desktop

1.	MD001 Übersicht Artikel öffnen und den Artikel suchen.

2.	Rechtsklick → Artikeletikett drucken. Der Dialog MD052 Artikeletikett drucken zeigt Klient, Artikelnummer, Variante und Bezeichnung.

3.	Verpackungsversion und Artikel-Alias wählen (bestimmt z. B. den gedruckten Barcode).

4.	Anzahl der Etiketten eingeben → Generieren.

5.	Im Dialog RM001 Dokument erzeugen Layout, allgemeine Eigenschaften und Kanal (Drucker, E-Mail, Datei, Archiv) wählen → Generieren.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.8.1.1 (S. 152); User Manual 2.8, Kap. 6.8.1.1 (S. 142)

## 7.2 Am Touch-Client

1.	LM007 Übersicht Artikel öffnen und den Artikel suchen.

2.	Icon Artikeletikett drucken antippen. Sind mehrere Etiketten zugeordnet, im Dialog LM101 Artikeletikett auswählen das Etikett wählen → Ja.

3.	Eine Meldung bestätigt den Druck.

Widersprüchliche Angabe im Handbuch Das Handbuch beschreibt den Druck am Touch-Client, enthält im selben Abschnitt aber den Satz, das Etikett könne „nur am WAMAS Desktop“ gedruckt werden. Maßgeblich ist Ihre Oberfläche: Ist das Icon in LM007 vorhanden und ein Drucker zugeordnet, funktioniert der Touch-Druck.

Drucker, Layouts und Kanäle beschreibt die Kundenanleitung „Dokumente drucken“. Lagerplatzetiketten werden nicht hier, sondern über WH004 bzw. LM044 gedruckt.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.8.2.1 (S. 155–156); User Manual 2.8, Kap. 6.8.2.1 (S. 146)

# 8 Artikel importieren ohne Hostschnittstelle

## 8.1 Überblick nach Version

| Möglichkeit | 2.7 | 2.8 | Dateiformat |
| --- | --- | --- | --- |
| Initialer Artikelstammimport über DI002 → Daten importieren → DI014 | Ja | Ja | Format des eingerichteten Systempartners (z. B. CSV, Festlänge, XML, JSON) |
| Excel-Import aus MD001 → Artikel importieren → LM163 mit Zuordnungsprofil (LM161) | Nein | Ja | Excel-Datei, Aufbau frei, über Profil zugeordnet |
| Excel-Import für Einlager-, Kommissionier- und Inventurbedarfe | Nein | Ja | wie oben, aus LM080, LM071 bzw. LM090 |
| Werte aus Excel in Tabellen einfügen (Kopieren/Einfügen) | Ja | Ja | Zwischenablage; ersetzt keinen Import |

Tab. 11: Importmöglichkeiten

## 8.2 Prinzip: Jeder Import ist eine Systempartnernachricht

Ein Import schreibt nicht direkt in den Artikelstamm. WAMAS wandelt die Datei in Systempartnernachrichten um und verarbeitet sie genauso, als kämen sie von einem ERP. Daraus folgt:

Artikel werden erst angelegt oder geändert, wenn die Nachricht erfolgreich verarbeitet wurde. Schlägt die Verarbeitung fehl, wird nichts angelegt oder geändert.

Sie sehen jede importierte Nachricht im Dialog DI002 Übersicht eingehende Systempartnernachrichten und können Fehler dort korrigieren (Kapitel 8.6).

Es gelten die Pflichtfelder und Längen der Artikelstamm-Schnittstelle (Kapitel 8.5.2).

Quelle: Administrator Manual 2.8, Kap. 3.5.5 und 3.5.6 (S. 89–90)

## 8.3 [2.8] Excel-Import mit Zuordnungsprofil

### 8.3.1 Zuordnungsprofil einrichten (einmalig, Administrator)

Das Profil legt fest, welche Spalte Ihrer Excel-Datei in welches Artikelfeld geht. Eine feste Excel-Vorlage gibt es nicht: Ihr Dateiaufbau wird über das Profil abgebildet.

1.	Dialog LM161 Schnittstellen-Zuordnungsprofil pflegen (Maintain Interface Mapping Profile) öffnen.

2.	Neues Profil: eindeutigen Namen im Feld Schnittstellen-Zuordnungsprofil eingeben. Bestehendes Profil: im selben Feld auswählen.

3.	Registerkarte Schnittstellenzuordnung (Interface Mapping) bearbeiten (Tab. 12).

4.	Registerkarte Datenzuordnung (Data Mapping) bearbeiten (Tab. 13).

5.	Speichern.

| Feld | Werte | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Datensatz (Data record) | Artikel, Einlagerbedarf, Kommissionierbedarf, Inventurbedarf | Wofür das Profil gilt; für Artikel: Artikel (Item) |
| Datenvalidierung (Data validation) | Import abbrechen (Cancel import) | Bei einem Fehler oder einer ungültigen Zeile wird nichts importiert; Fehlermeldung |
|  | Ungültige Zeilen überspringen (Skip invalid lines) | Fehlerhafte Zeile wird übersprungen; gültige Zeilen werden importiert |
| Aktion bei Zuordnungsfehler (Action in case of mapping error) | Import abbrechen | Bei nicht zugeordneten Spalten wird die ganze Datei abgewiesen |
|  | Ungültige Zeilen überspringen | Zeilen mit nicht zugeordneten Spalten werden übersprungen |
|  | Nicht zugeordnete Felder ignorieren (Ignore unmapped fields) | Alle Zeilen werden importiert; nicht zugeordnete Spalten werden ignoriert |

Tab. 12: Registerkarte „Schnittstellenzuordnung“

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| Neue Zeile (Icon Datensatz anlegen) | Fügt eine Zuordnungszeile hinzu |
| Satzart (Record type) | Haupt- oder Untersatz der Systempartnernachricht, z. B. Artikel, Bezeichnung, Alias, Verpackungsversion, Mengeneinheit |
| Datenfeld (Data field) | Feld dieser Satzart, z. B. Artikelnummer |
| Blattindex (Sheet index) und Spaltenindex (Column index) | Arbeitsblatt und Spalte in der Excel-Datei; alternativ ein fester Wert (statischer Wert) |
| Eindeutig (Unique) | Für jeden eindeutigen Wert dieser Spalte wird ein eigener Datensatz erzeugt, z. B. ein Artikel je Artikelnummer |

Tab. 13: Registerkarte „Datenzuordnung“

Feste Werte statt Spalten Werte, die für alle Artikel gleich sind (z. B. Klient, Artikeltyp, Variante 0), müssen nicht in der Excel-Datei stehen. Ordnen Sie im Profil einen statischen Wert zu.

Quelle: Administrator Manual 2.8, Kap. 3.5.5–3.5.5.2 (S. 89–90)

### 8.3.2 Excel-Datei vorbereiten

Empfohlener Aufbau (Spalten frei wählbar, Zuordnung über das Profil):

| Spalte | Inhalt | Pflicht |
| --- | --- | --- |
| A | Artikelnummer (max. 40 Zeichen) | Ja |
| B | Bezeichnung 1 (max. 40 Zeichen) | Empfohlen |
| C | Bezeichnung 2 | Nein |
| D | Basismengeneinheit (wie in MD017, max. 5 Zeichen) | Ja |
| E | Artikeltyp (wie in MD017) | Ja, falls nicht statisch |
| F | Warengruppe | Nein |
| G | GTIN/EAN der Basiseinheit | Nein |
| H | Bruttogewicht, Länge, Breite, Höhe der Basiseinheit | Nein |
| I | Charge Pflicht? (Werte wie in der Schnittstelle, z. B. MANDATORY, OPTIONAL) | Nein |

Tab. 14: Beispielaufbau der Excel-Datei

Werte in Auswahlfeldern (Einheiten, Artikeltyp, Warengruppe) müssen exakt den in MD017 gepflegten Kürzeln entsprechen (Groß-/Kleinschreibung beachten).

Artikelnummern als Text formatieren, damit Excel keine führenden Nullen entfernt oder lange Nummern in Exponentialschreibweise wandelt.

Keine verbundenen Zellen, keine Leerzeilen, ein Artikel pro Zeile.

### 8.3.3 Import durchführen

1.	MD001 Übersicht Artikel öffnen.

2.	Rechtsklick in den Bereich Suchergebnis → Artikel importieren (Import Item). Der Dialog LM163 Datei importieren (Import File) öffnet sich.

3.	Dateipfad: die Excel-Datei wählen.

4.	Schnittstellen-Zuordnungsprofil: das Profil aus Kapitel 8.3.1 wählen.

5.	Konverter: einen JSON-Konverter wählen.

6.	Systempartner: den Systempartner wählen, für den die Daten importiert werden.

7.	Importieren drücken.

8.	Ergebnis in DI002 (Nachrichten) und MD001 (Artikel) prüfen.

Quelle: Administrator Manual 2.8, Kap. 3.5.6.1 (S. 90–91)

### 8.3.4 Neuanlage oder Aktualisierung

Laut Handbuch dient der Excel-Import dazu, Artikel „anzulegen oder zu aktualisieren“. Ein Artikel mit bereits vorhandenem Schlüssel (Klient, Artikelnummer, Variante) wird demnach aktualisiert, ein neuer Schlüssel angelegt.

Details zum Excel-Import (2.8) Im Administrator Manual 2.8 nicht beschrieben und daher im System zu prüfen: 1. Zulässige Dateitypen (z. B. .xlsx und/oder .xls) und maximale Dateigröße. 2. Ob Blatt- und Spaltenindex bei 0 oder 1 beginnen und wie eine Überschriftenzeile übersprungen wird. 3. Welche Felder bei einer Aktualisierung überschrieben werden. Bei der Schnittstelle ist die Aktualisierbarkeit je Feld projektspezifisch festgelegt. 4. Ob leere Zellen bei einer Aktualisierung vorhandene Werte löschen. 5. Welcher JSON-Konverter und welcher Systempartner in Ihrem System einzutragen sind (Vorgabe aus der Inbetriebnahme). 6. Ob SSI SCHÄFER ein vorbereitetes Standardprofil ausliefert.

## 8.4 Initialer Artikelstammimport per Datei (2.7 und 2.8)

Für die Erstbefüllung oder eine einmalige Übernahme aus einem Altsystem bietet WAMAS einen Dateiimport über die Nachrichtenübersicht:

1.	Dialog DI002 Übersicht eingehende Systempartnernachrichten öffnen.

2.	Mit Suchen eine Liste anzeigen.

3.	Rechtsklick in den Bereich Suchergebnis → Daten importieren (2.8: Import Files). Der Dialog DI014 Dateien auswählen öffnet sich.

4.	Im Feld Dateipfad die Datei wählen. Systempartner, Zeichencodierung usw. werden automatisch befüllt.

5.	Importieren drücken.

6.	Die entstandene Nachricht in DI002 prüfen (Kapitel 8.6) und die Artikel in MD001 kontrollieren.

Kein Zuordnungsprofil Anders als der Excel-Import in 2.8 nutzt dieser Weg kein Zuordnungsprofil. Die Datei wird mit dem für den Systempartner eingerichteten Konverter verarbeitet. Sie muss daher genau dem Format entsprechen, das bei der Inbetriebnahme für diesen Systempartner festgelegt wurde.

Akzeptiertes Dateiformat in DI014 Das Handbuch 2.8 schreibt, dieser Import sei für kundenspezifische Excel-Dateien „ohne definiertes WAMAS-Format“ gedacht, beschreibt aber nicht, wie die Datei verarbeitet wird. Das Handbuch 2.7 nennt kein Format. Nach dem Schnittstellenhandbuch versteht WAMAS Artikelstammsätze in CSV, Festlänge, XML und JSON. Welches Format Ihr System hier annimmt und ob Excel direkt möglich ist, klären Sie bitte mit SSI SCHÄFER.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.5.5.1.5 (S. 96); Administrator Manual 2.8, Kap. 3.5.6.5 (S. 92)

## 8.5 Aufbau einer Artikelstamm-Datei (Schnittstellenformat)

### 8.5.1 Satzarten

Ein Artikel besteht in der Datei aus einem Hauptsatz und optionalen Untersätzen:

| Satzart | Inhalt | Anzahl je Artikel |
| --- | --- | --- |
| WLSITEM001 | Artikel (Hauptsatz) | genau 1 |
| WLSITEMDESC001 | Bezeichnung je Sprache | 0…n |
| WLSITEMALIAS001 | Artikel-Alias (z. B. GTIN) | 0…n |
| WLSPKV001 | Verpackungsversion | 0…n |
| WLSQTYUNIT001 | Artikelmengeneinheit mit Abmessungen und Gewicht | 0…n |
| WLSITEMCUBATURE001 | Zuordnung zu einer LE-Kubatur (Boxtyp) | 0…n |

Tab. 15: Satzarten des Artikelstamms

Quelle: Schnittstellenhandbuch WLS–ERP 2.7, Kap. 5.1 (S. 42)

### 8.5.2 Pflichtfelder

| Satzart | Pflichtfelder laut Schnittstellenhandbuch |
| --- | --- |
| WLSITEM001 | Klient, Artikelnummer (max. 40), Basismengeneinheit (max. 5), Artikeltyp |
| WLSITEMDESC001 | Klient, Artikelnummer, Variante, Bezeichnung (max. 40), Sprache |
| WLSITEMALIAS001 | Klient, Artikelnummer, Variante, Aliasnummer (max. 30) |
| WLSPKV001 | Klient, Artikelnummer, Variante, Nummer der Verpackungsversion, Lagermengeneinheit, Standard |
| WLSQTYUNIT001 | Klient, Artikelnummer, Variante, Verpackungsversion, Faktor |

Tab. 16: Pflichtfelder je Satzart (Auszug)

Werte, die auf andere Stammdaten verweisen (Klient, Einheiten, Artikeltyp), müssen in WAMAS bereits vorhanden sein. Werden Feldlängen überschritten, geht die Nachricht in den Fehlerstatus.

Quelle: Schnittstellenhandbuch WLS–ERP 2.7, Kap. 2.1.6 (Legende, S. 30) und 5.1.1 (S. 43–56)

### 8.5.3 Beispiel im CSV-Format

Auszug aus der Beispieldatei von SSI SCHÄFER (Semikolon als Trennzeichen). Jede Zeile beginnt mit Quelle, Ziel, laufender Nummer, Zeitstempel und Satzart:

HOST;WAMAS;2;20250311164331;WLSITEMALIAS001;DEFAULT;dsi1236;0;1234;ALIAS HOST;WAMAS;3;20250311164331;WLSITEMDESC001;DEFAULT;dsi1236;0;desc1;desc2;eng-US HOST;WAMAS;4;20250311164331;WLSPKV001;DEFAULT;dsi1236;0;1;PKG;1 HOST;WAMAS;5;20250311164331;WLSQTYUNIT001;DEFAULT;dsi1236;0;1;PCS;1;;150;230;150;300 HOST;WAMAS;6;20250311164331;WLSQTYUNIT001;DEFAULT;dsi1236;0;1;PKG;5;PCS;300;300;300;1000

Abb. 2: Untersätze eines Artikels im CSV-Format (Auszug)

So lesen Sie die Zeilen:

Zeile 2: Alias 1234 der Art ALIAS für Artikel dsi1236, Variante 0, Klient DEFAULT.

Zeile 3: Bezeichnungen desc1/desc2 in der Sprache eng-US.

Zeile 4: Verpackungsversion 1 mit Lagermengeneinheit PKG, Standard = 1 (ja).

Zeile 5: Basiseinheit PCS, Faktor 1, keine Referenz, Breite/Höhe/Länge 150/230/150, Bruttogewicht 300.

Zeile 6: 1 PKG = 5 PCS, Maße 300/300/300, Bruttogewicht 1000.

Der Hauptsatz WLSITEM001 umfasst rund 100 Positionen (u. a. BIA-Modi, ABC-Wert, Gleichwertigkeitsdauer, Artikeltyp, Warengruppe). Erstellen Sie ihn nicht von Hand, sondern verwenden Sie die Musterdateien, die Sie von SSI SCHÄFER erhalten.

Maßeinheiten und Aktualisierung im Dateiformat In welchen Einheiten Maße und Gewicht übergeben werden (z. B. mm und g) und welche Felder bei einem erneuten Import überschrieben werden („Updateable“), ist projektspezifisch festgelegt. Bitte bei SSI SCHÄFER erfragen.

Quelle: Schnittstellenhandbuch WLS–ERP 2.7, Kap. 5.1.1.2–5.1.1.6; Beispieldateien 2.7.0 (ITEM)

## 8.6 Importergebnis prüfen und Fehler beheben (DI002)

1.	DI002 öffnen und die Nachricht suchen (Suche bzw. Erweiterte Suche).

2.	Ist die Nachricht fehlerhaft, die Registerkarte Fehlerhafte eingehende Systempartnernachricht im Bereich Details öffnen.

3.	Rechtsklick → Fehlerprotokoll (DI003): Hier steht, was falsch ist und ob der Fehler beim Konvertieren oder beim Verarbeiten entstand. Optional einen Kommentar speichern.

4.	Rechtsklick → Bearbeiten (DI005 SPM-Dateneditor): Daten direkt korrigieren. Nur Fehler-SPM im Status Neu sind bearbeitbar. Nachrichten über 1 MB müssen extern bearbeitet werden.

5.	Rechtsklick → Wiederholen: Die korrigierte Nachricht wird erneut verarbeitet. Bei Erfolg wechselt der Status auf Fertiggestellt.

6.	Nicht korrigierbare Nachrichten mit Stornieren abschließen.

Typische Fehlerursachen: unbekannte Mengeneinheit oder unbekannter Artikeltyp, Feld zu lang, Pflichtfeld leer, doppelte Aliasnummer, falsche Reihenfolge (Änderung vor Neuanlage – dann genügt Wiederholen ohne Änderung).

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.5.5.1–3.5.5.1.4 (S. 93–96); Administrator Manual 2.8, Kap. 3.5.7.1 (S. 93–95)

## 8.7 Weitere Hilfsmittel

Export: Suchergebnisse jeder Übersicht (z. B. MD001) lassen sich als HTML, CSV oder Excel exportieren. Ideal, um den Artikelstamm zu kontrollieren oder eine Importliste vorzubereiten.

Kopieren und Einfügen: Tabelleninhalte lassen sich mit Excel austauschen. Beim Einfügen müssen genauso viele Zellen markiert sein wie kopiert wurden. Das ersetzt keinen Import.

SE030 Daten importieren: ein allgemeiner Tabellenimport für Tabellen, die im Applikations-Zugriffsprofil freigegeben sind.

SE030 Daten importieren Der Dialog wird nur im Zusammenhang mit Berechtigungen erwähnt. Bedienung, Dateiformat und Eignung für Artikelstammdaten sind nicht beschrieben. Bitte nur nach Rücksprache mit SSI SCHÄFER verwenden.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 3.3.1.2 (S. 36) und 3.4.4 (S. 46); Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.3.4.5

# 9 Was nicht möglich ist

| Nicht möglich | Grund / Alternative |
| --- | --- |
| Excel-Import für Artikel in Version 2.7 | Erst ab 2.8 (LM161/LM163); in 2.7 Dateiimport über DI014 im Schnittstellenformat |
| Klient, Artikelnummer oder Variante nachträglich ändern | Schlüsselfelder; neuen Artikel anlegen (ggf. duplizieren) |
| Artikelbilder per Schnittstelle oder Import übertragen | Nur manuell bzw. Sammel-Upload mit LM114 |
| Mehr als eine Basismengeneinheit je Artikel | Weitere Einheiten als Artikelmengeneinheiten anlegen |
| GTIN-Alias ohne Mengeneinheit | Mengeneinheit ist bei GTIN Pflicht |
| Verpackungsversion löschen, solange sie verwendet wird | Erst Bestände, Bedarfe und Zuordnungen auflösen |
| Artikel-zu-Box-Zuordnung aufheben, wenn die Box Bestand enthält | Box zuerst leeren |
| Externe Artikel am Touch-Client bearbeiten | Nur am Mobilterminal |
| Große Artikel an externen Lagerplätzen lagern | Nur im SSI LOGIMAT |
| Bedarfe ohne Artikelstamm freigeben | Mit entsprechender Systempartner-Einstellung anlegbar, aber erst nach vollständigen Stammdaten freigebbar |
| Einzelne Felder per Import löschen oder Artikel per Import löschen | Nicht beschrieben; Status manuell auf Gesperrt setzen |
| Im Touch-Client mehr als 50 Treffer in LM007 anzeigen [2.8] | Suche einschränken |

Tab. 17: Abgrenzungen

Quelle: Zusammenstellung aus Kapitel 4 bis 8; Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.5.2.1

# 10 Stolperfallen

Stammdaten fehlen im Klienten: Unbekannte Mengeneinheiten, Artikeltypen oder Warengruppen sind die häufigste Fehlerursache bei Anlage und Import. Erst MD017 pflegen, dann Artikel.

Zähler falsch herum: Der Zähler gibt an, wie viele nächstkleinere Einheiten in der Einheit stecken (Karton: Zähler 10, Referenz Stück) – nicht umgekehrt.

Basiseinheit mit Referenz: Die Basismengeneinheit erhält Zähler 1 und keine Referenzmengeneinheit.

Keine Standard-Verpackungsversion oder keine Lagermengeneinheit: Der Artikel ist nicht vollständig nutzbar.

GTIN doppelt oder ohne Mengeneinheit: Aliasnummern müssen eindeutig sein; bei GTIN ist die Mengeneinheit Pflicht. Achtung beim Duplizieren.

Fehlende Boxtyp-Zuordnung: Ohne Zuordnung findet die Einlagerung keine passende Box. Nutzen Sie LM084, LM144 oder LM012.

Großer Artikel ohne Ganz-Ladeeinheit: Bei Großer Artikel muss eine Artikelmengeneinheit als Ganz-Ladeeinheit gekennzeichnet sein.

Charge oder MHD auf „Obligatorisch“ ohne Schulung der Mitarbeitenden: Jede Einlagerung verlangt dann die Eingabe.

Excel wandelt Artikelnummern um (führende Nullen, Exponentialschreibweise): Spalte als Text formatieren.

Groß-/Kleinschreibung: Kürzel wie STK und stk sind verschieden.

„Ungültige Zeilen überspringen“ beim Import: Fehlerhafte Zeilen fehlen danach unbemerkt. Anschließend in DI002 und MD001 die Anzahl kontrollieren.

„Nicht zugeordnete Felder ignorieren“: Spalten mit Tippfehler im Profil werden stillschweigend nicht übernommen.

Import ist kein sofortiger Eintrag: Erst die erfolgreich verarbeitete Systempartnernachricht legt den Artikel an. Den Status in DI002 prüfen.

Schnell angelegte Artikel (LM041) bleiben unvollständig, wenn niemand sie nachpflegt. Regelmäßig in MD001 nach Status Unvollständig bzw. fehlender Bezeichnung suchen.

Mengeneinheit nicht ganzzahlig: Ohne Ganzzahl lassen sich Dezimalmengen buchen.

Gleichwertigkeitsdauer ohne Wirkung: Zusätzlich die Strategie Mild beim Partner einstellen.

Quelle: Zusammenstellung aus Kapitel 3 bis 8

# 11 Praxisbeispiele

## 11.1 Artikel mit Karton-Einheit und EAN am Desktop anlegen und Etikett drucken

Beispiel (Werte frei gewählt): Neuer Artikel 100245 „Sechskantschraube M8x40 verz.“, Lagerung stückweise in Boxen, Anlieferung in Kartons zu 100 Stück. Stück-EAN 4012345000017, Karton-EAN 4012345000024. Charge soll im Wareneingang optional erfasst werden. Mengeneinheiten STK (Ganzzahl) und KRT sowie Artikeltyp Handelsware sind in MD017 vorhanden.

1.	MD002 öffnen: Klient eingeben, Artikelnummer 100245, Variante 0.

2.	Registerkarte Artikel: Bezeichnung „Sechskantschraube M8x40 verz.“, Basismengeneinheit STK, Artikeltyp Handelsware, Warengruppe „Normteile“, Hauptsystempartner wählen, Stammdatenstatus Normal.

3.	Registerkarte Verpackungsversion: Verpackungsversion anlegen. Zeile STK mit Zähler 1, ohne Referenz, Bruttogewicht 0,03 kg, Maße 40 × 13 × 13 mm. Zeile KRT mit Zähler 100, Referenz STK, Bruttogewicht 3,2 kg, Maße 200 × 150 × 80 mm.

4.	In MD039 die Lagermengeneinheit STK setzen und die Verpackungsversion als Standard markieren.

5.	Registerkarte Kubatur: Boxtyp „Box 1/8“ mit # Basismengeneinheiten (max.) = 400.

6.	Registerkarte Bestandsidentifizierende Attribute: Charge = Optional, MHD = Nicht anwendbar.

7.	Registerkarte Artikel-Alias: GTIN 4012345000017 mit Mengeneinheit STK sowie GTIN 4012345000024 mit Mengeneinheit KRT.

8.	Registerkarte WLS Artikel: Kippen ist erlaubt = Ja, Lagerreservierungsstrategie = ASSIGNMENT, Artikelzuordnung Fixiert für den Lagerbereich des LOGIMAT.

9.	Speichern.

10.	MD001: Artikel suchen → Rechtsklick → Artikeletikett drucken → Verpackungsversion 1, Alias 4012345000017, Anzahl 2 → Generieren → Layout und Drucker wählen → Generieren.

Ergebnis: Der Artikel ist vollständig angelegt, kann per EAN gescannt und in eine Box 1/8 eingelagert werden. Zwei Etiketten für die Box liegen am Drucker.

## 11.2 Erstbefüllung: 350 Artikel aus Excel übernehmen [2.8]

Beispiel (Werte frei gewählt): Ein Kunde ohne ERP-Schnittstelle startet mit WAMAS Lift & Store 2.8. Aus dem Altsystem liegt eine Excel-Liste mit 350 Artikeln vor (Artikelnummer, Bezeichnung, Einheit, EAN).

1.	Vorbereitung: In MD017 fehlende Mengeneinheiten anlegen (z. B. STK, PAA, M). Excel-Spalte Artikelnummer als Text formatieren, Einheiten auf die WAMAS-Kürzel vereinheitlichen.

2.	Profil in LM161 anlegen, z. B. „ARTIKEL_ALT“: Datensatz Artikel, Datenvalidierung Ungültige Zeilen überspringen, Aktion bei Zuordnungsfehler Import abbrechen.

3.	Datenzuordnung: Artikelnummer → Blatt 1, Spalte A, Eindeutig aktiviert. Bezeichnung → Spalte B. Basismengeneinheit → Spalte C. GTIN (Alias) → Spalte D. Klient, Variante 0 und Artikeltyp als statische Werte.

4.	Test: Eine Kopie der Datei mit nur 5 Zeilen über MD001 → Artikel importieren → LM163 (Profil, JSON-Konverter, Systempartner) importieren.

5.	In DI002 prüfen, ob die Nachricht fertiggestellt ist. In MD001 die 5 Artikel öffnen und Einheiten, Verpackungsversion und Alias kontrollieren.

6.	Profil bei Bedarf korrigieren. Dann die vollständige Datei importieren.

7.	Kontrolle: In DI002 fehlerhafte Nachrichten über das Fehlerprotokoll auswerten, korrigieren und Wiederholen. In MD001 die Trefferanzahl mit der Excel-Liste vergleichen (Export als Excel).

8.	Abmessungen, Gewichte und Boxtyp-Zuordnungen für Artikel im LOGIMAT nachpflegen (manuell oder über einen zweiten Import).

Ergebnis: 350 Artikel stehen im System. Fehlerhafte Zeilen sind dokumentiert und nachbearbeitet.

Variante für Version 2.7 In 2.7 gibt es keinen Excel-Import. Lassen Sie die Liste mit der Vorlage von SSI SCHÄFER in das Schnittstellenformat (z. B. CSV, Kapitel 8.5) umsetzen und importieren Sie die Datei über DI002 → Daten importieren → DI014. Die Prüfung erfolgt ebenfalls in DI002.

# 12 Schulungsteil

## 12.1 Lernziele

Nach der Schulung können die Teilnehmenden

erklären, woraus ein Artikel besteht (Schlüssel, Basismengeneinheit, Verpackungsversion),

einen Artikel am Desktop und am Touch-Client vollständig anlegen,

GTIN, Charge/MHD und eine Boxtyp-Zuordnung pflegen,

einen Artikel ändern, duplizieren und sperren,

ein Artikeletikett drucken,

einen Import durchführen und Fehler in DI002 beheben.

## 12.2 Übungen

| Nr. | Aufgabe | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prüfen Sie in MD017, welche Mengeneinheiten und Artikeltypen für Ihren Klienten existieren | Liste der Kürzel, z. B. STK, KRT, Handelsware |
| 2 | Legen Sie in MD002 den Artikel SCH-001 mit Basiseinheit Stück und Karton = 20 Stück an | Artikel mit Verpackungsversion und zwei Mengeneinheiten |
| 3 | Ergänzen Sie eine GTIN für den Karton und setzen Sie Charge auf Obligatorisch | Alias mit Mengeneinheit Karton; Charge wird beim Einlagern abgefragt |
| 4 | Legen Sie am Touch-Client über LM002 eine Box-Zuordnung an und erzeugen Sie dabei mit LM041 den Artikel SCH-002 | Neuer Artikel ist der Box zugeordnet |
| 5 | Ergänzen Sie SCH-002 in MD001/MD002 um Bezeichnung und Artikeltyp | Artikel vollständig |
| 6 | Duplizieren Sie SCH-001 als SCH-003 und passen Sie die GTIN an | Zweiter Artikel mit eigener GTIN |
| 7 | Drucken Sie für SCH-001 zwei Artikeletiketten (Desktop und, falls vorhanden, Touch-Client) | Etiketten am Drucker |
| 8 | Setzen Sie SCH-003 auf Gesperrt und versuchen Sie, ihn einzulagern | Artikel ist in Prozessdialogen nicht verwendbar |
| 9 [2.8] | Importieren Sie eine Excel-Datei mit 3 Artikeln, davon einer mit unbekannter Einheit, mit „Ungültige Zeilen überspringen“ | 2 Artikel angelegt; 1 Fehler in DI002 |
| 10 | Korrigieren Sie die fehlerhafte Nachricht aus Übung 9 in DI005 und wiederholen Sie die Verarbeitung (oder legen Sie die Einheit in MD017 an und wiederholen Sie) | Dritter Artikel angelegt, Nachricht fertiggestellt |

Tab. 18: Übungen

## 12.3 Checkliste „Neuer Artikel“

| ✓ | Prüfpunkt |
| --- | --- |
| ☐ | Klient, Artikelnummer und Variante nach Firmenregel vergeben |
| ☐ | Bezeichnung kurz und eindeutig |
| ☐ | Basismengeneinheit gewählt (Ganzzahl bei Stückartikeln) |
| ☐ | Artikeltyp und Hauptsystempartner gesetzt |
| ☐ | Verpackungsversion als Standard, Lagermengeneinheit gesetzt |
| ☐ | Zähler und Referenzeinheiten aller Verpackungsstufen korrekt |
| ☐ | Abmessungen und Bruttogewicht gepflegt |
| ☐ | GTIN je Verpackungsstufe mit Mengeneinheit |
| ☐ | Charge, MHD, Produktionsdatum, Seriennummer passend eingestellt |
| ☐ | Boxtyp-Zuordnung bzw. Kubatur vorhanden |
| ☐ | „WLS Artikel“: Kippen, Großer Artikel, Strategie geprüft |
| ☐ | Stammdatenstatus Normal |
| ☐ | Testetikett gedruckt und Barcode scanbar |

Tab. 19: Checkliste „Neuer Artikel“

## 12.4 Checkliste „Import“

| ✓ | Prüfpunkt |
| --- | --- |
| ☐ | Alle Einheiten, Artikeltypen und Warengruppen in MD017 vorhanden |
| ☐ | Datei bereinigt: ein Artikel je Zeile, Artikelnummer als Text, keine Leerzeilen |
| ☐ | [2.8] Profil in LM161 geprüft (Datensatz, Validierung, Zuordnungsfehler, Spalten, Eindeutig) |
| ☐ | Systempartner und Konverter bekannt |
| ☐ | Testimport mit wenigen Zeilen erfolgreich |
| ☐ | Vollimport durchgeführt; DI002 ohne offene Fehler |
| ☐ | Anzahl der Artikel in MD001 mit der Quelldatei abgeglichen |
| ☐ | Stichprobe von 5 Artikeln in MD002 geprüft |

Tab. 20: Checkliste „Import“

## 12.5 Kontrollfragen

1.	Welche drei Felder bestimmen einen Artikel eindeutig? (Klient, Artikelnummer, Variante)

2.	Welchen Zähler und welche Referenz erhält die Basismengeneinheit? (Zähler 1, keine Referenz)

3.	Warum braucht eine GTIN eine Mengeneinheit? (Jede Verpackungsstufe hat eine eigene GTIN)

4.	Wie legen Sie einen Artikel still, ohne ihn zu löschen? (Stammdatenstatus Gesperrt bzw. Auslaufend)

5.	Wo sehen Sie, ob ein Import erfolgreich war? (DI002, danach MD001)

6.	Was passiert bei „Import abbrechen“, wenn eine Zeile fehlerhaft ist? (Es wird nichts importiert)

# 13 Dokumentationslücken und offene Fragen

Offene Punkte 1. Welcher Hauptsystempartner bei Anlagen ohne Hostsystem einzutragen ist (Kapitel 4.2). 2. Ob die Variante leer bleiben darf (Kapitel 4.11). 3. Vorbelegungen der Schnellanlage LM041 (Kapitel 5.2). 4. Ob Datensatz duplizieren in MD002 verfügbar ist (Kapitel 6.2). 5. Löschen eines ganzen Artikels (Kapitel 6.4). 6. Widerspruch im Handbuch zum Artikeletikettendruck am Touch-Client (Kapitel 7.2). 7. [2.8] Excel-Import: Dateitypen, Indexzählung, Überschriftenzeile, überschriebene Felder bei Aktualisierung, leere Zellen, Standardprofil (Kapitel 8.3.4). 8. Akzeptiertes Dateiformat im initialen Import über DI014 (Kapitel 8.4). 9. Maßeinheiten und aktualisierbare Felder im Schnittstellenformat (Kapitel 8.5). 10. Bedienung von SE030 Daten importieren (Kapitel 8.7). 11. Rechte für die Import-Funktionen (Kapitel 3.4).

# 14 Quellenverzeichnis

| Kürzel | Dokument | Verwendete Kapitel |
| --- | --- | --- |
| AH 2.7 | Administratorhandbuch WAMAS Lift & Store 2.7, V 1.0 (deDE) | 3.1.3, 3.1.7–3.1.8, 3.3.4.5, 3.5.2.1, 3.5.5.1, 3.6.1, 3.6.3–3.6.5 |
| BH 2.7 | Benutzerhandbuch WAMAS Lift & Store 2.7, V 1.0 (deDE) | 3.2.7.5, 3.3.1, 3.4.4–3.4.5, 5.1, 5.6, 6.1.4.1, 6.8.1.1, 6.8.2.1 |
| AM 2.8 | Administrator Manual WAMAS Lift & Store 2.8, V 1.0 (enUS) | 3.5.5–3.5.7, 3.6.3 |
| UM 2.8 | User Manual WAMAS Lift & Store 2.8, V 1.0 (enUS) | 2.3.1, 3.4.5, 5.1, 6.8.1.1, 6.8.2.1 |
| IF 2.7 | Interface Manual WLS–ERP 2.7, V 1.0 (enUS) und Beispieldateien 2.7.0 | 2 (Legende), 5.1 |
| ES | SSI SCHÄFER Endkundenschulung WAMAS LogiMat (ältere Version) | Artikel anlegen (LM041, MD002) – nur ergänzend |

Tab. 21: Quellen

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| BME / LME | Basismengeneinheit / Lagermengeneinheit |
| BIA / ABIA | (Anpassbares) bestandsidentifizierendes Attribut |
| EAN / GTIN | European Article Number / Global Trade Item Number |
| ERP | Enterprise Resource Planning (Hostsystem) |
| LE | Ladeeinheit |
| MHD | Mindesthaltbarkeitsdatum |
| SPM | Systempartnernachricht |

Tab. 22: Abkürzungen