Kundenanleitung Dokumente drucken WAMAS Lift & Store 2.7 Kundendokument · Deutsch (de-DE)

Belege, Listen und Etiketten einrichten, automatisch und manuell drucken – inklusive Voraussetzungen und Grenzen SSI SCHÄFER

V 1.0  ·  15.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument	5

1.1 Zweck	5

1.2 Lesehinweise	5

1.3 Begriffe	5

1.4 Dokumentinformationen	5

2 Was kann WAMAS Lift & Store drucken?	6

2.1 Dokumentklassen	6

2.2 Übersicht der Dokumente	6

2.3 So entsteht ein Dokument	7

2.4 Beteiligte Dialoge	7

2.5 Unterschiede in Version 2.8	7

3 Voraussetzungen	8

3.1 Lizenz	8

3.2 Unterstützte Formate	8

3.3 Etikettendrucker	8

3.4 Netzwerk, Treiber und Arbeitsplätze	9

3.5 Berechtigungen	9

4 Drucker einrichten	10

4.1 Reihenfolge	10

4.2 Seitengrößen und Druckauflösungen (RM020, RM021)	10

4.3 Druckertypen (RM015)	10

4.4 Drucker anlegen (RM011)	10

4.5 Drucker einem Arbeitsplatz oder Touch-Client zuordnen (RM017)	11

4.6 So wählt WAMAS den Drucker aus	11

5 Layouts und Konfigurationen	12

5.1 Dokumenttypen (RM002)	12

5.2 Dokumentlayouts (RM003)	12

5.3 Standard-Dokumenttypkonfiguration (RM005)	12

5.4 E-Mail statt Papier (RM030, RM040, RM008)	13

6 Zuordnung je Klient, Partner und Versandart (RM010)	14

6.1 Prinzip	14

6.2 Zuordnung anlegen	14

7 Automatisches Drucken	15

7.1 Auslöser	15

7.2 Kommissionieretiketten	15

7.3 Globale Parameter mit Druckbezug	15

7.4 Stammdaten, die auf Dokumenten erscheinen	16

8 Manuell drucken	17

8.1 Übersicht	17

8.2 Am Desktop drucken – Beispiel Lieferschein	17

8.3 Nachdruck aus dem Berichtsarchiv (RM018)	17

8.4 Am Touch-Client drucken	18

8.5 Listen und Auswertungen exportieren	18

9 Etiketten und Barcodes	19

9.1 Etikettenarten	19

9.2 Seriennummern drucken	19

9.3 Belege mit Barcodes	19

10 Fehlersuche	20

11 Was nicht möglich ist oder ein Projekt bzw. eine Lizenz braucht

12 Stolperfallen	22

13 Praxisbeispiele	23

13.1 Etikettendrucker am Packplatz einrichten	23

13.2 Lieferschein automatisch drucken und archivieren	23

14 Offene Punkte	24

15 Quellenverzeichnis	25

# 1 Über dieses Dokument

## 1.1 Zweck

Diese Anleitung erklärt, welche Dokumente WAMAS Lift & Store 2.7 erzeugen kann und wie Sie sie drucken. Sie beschreibt die Voraussetzungen (Lizenz, Druckerhardware, Formate, Netzwerk), die Einrichtung von Druckern und deren Zuordnung zu Arbeitsplätzen und Touch-Clients, die Pflege von Layouts und Konfigurationen, die automatischen Druckauslöser und das manuelle Drucken am Desktop und am Touch-Client. Am Ende finden Sie typische Stolperfallen, zwei Praxisbeispiele und eine Übersicht, was im Standard nicht möglich ist.

## 1.2 Lesehinweise

Kapitel 2 zeigt, was gedruckt werden kann. Kapitel 3 nennt die Voraussetzungen.

Kapitel 4 bis 6 richten sich an Administratoren: Drucker, Layouts und Zuordnungen einrichten.

Kapitel 7 und 8 zeigen, wann WAMAS automatisch druckt und wie Anwender manuell drucken.

Kapitel 10 bis 12 sammeln Fehlerbilder, Grenzen und Stolperfallen.

Dialognamen, Registerkarten und Buttons sind fett, Feldnamen und Systemparameter in Code-Schrift gesetzt.

Hinweise, die in der Produktdokumentation nicht eindeutig beschrieben sind, sind als „Offener Punkt“ markiert. Bitte klären Sie diese Punkte im Zweifel mit Ihrem Ansprechpartner bei SSI SCHÄFER.

## 1.3 Begriffe

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Dokumenttyp | Art des Dokuments, z. B. Lieferschein oder LE-Etikett |
| Dokumentlayout | Vorlage, nach der das Dokument aufgebaut wird (HTML oder ZPL II) |
| Standard-Dokumenttypkonfiguration | Verbindet Dokumenttyp, Layout, Sprache und Ausgabekanäle |
| Ausgabekanal | Weg, auf dem das Dokument ausgegeben wird: Druck, E-Mail, Datei, Archiv |
| Druckerortzuordnung | Legt fest, welcher Drucker an welchem Ort bzw. Terminal verwendet wird |
| LE | Ladeeinheit |
| ZPL II | Zebra Programming Language II, Sprache für Etikettendrucker |
| dpi | Dots per Inch, Druckauflösung |

Tab. 1: Begriffe

## 1.4 Dokumentinformationen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Dokumente drucken |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.7 |
| Dokumentversion | 1.0 |
| Stand | 15.10.2026 |
| Autor | SSI SCHÄFER |
| Zielgruppe | Key-User, Administratoren und Anwender beim Kunden |
| Grundlage | Administratorhandbuch 2.7, Benutzerhandbuch 2.7, Systemanforderungen 2.7, Unterstützte Hardware 2.7; Abgleich mit den Handbüchern 2.8 |

| Version | Datum | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 15.10.2026 | Erstausgabe für Kunden auf Basis der Handbücher 2.7, abgeglichen mit 2.8 |

Tab. 2: Änderungshistorie

# 2 Was kann WAMAS Lift & Store drucken?

## 2.1 Dokumentklassen

WAMAS verfügt über ein zentrales Dokumentenerstellungssystem. Dokumente werden aus einer Vorlage erzeugt und mit Daten aus WAMAS befüllt. Sie können gedruckt, per E-Mail versendet, als Datei abgelegt oder archiviert werden.

| Klasse | Zweck | Beispiele |
| --- | --- | --- |
| Scheine | Bestätigen die Ausführung einer Aktivität | Lieferschein, Einlagerungslieferschein, Auslieferschein |
| Etiketten | Liefern Identifikationsinformationen | Artikel-, LE-, Lagerplatz-, Kommissionier-, Versandetikett |
| Listen | Enthalten das Ergebnis eines Prozesses | Packliste, Kommissionierliste, Ladeliste |

Tab. 3: Dokumentklassen

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.7 (S. 141)

## 2.2 Übersicht der Dokumente

| Dokument | Wofür | Auslösung | Kap. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kommissionierlieferschein | Beleg zum Kommissionierbedarf | Automatisch nach Kommissionierung oder manuell (Desktop, Touch) | 7, 8 |
| Einlagerungslieferschein | Beleg zum Einlagerbedarf | Automatisch nach der Einlagerung | 7 |
| Packliste | Inhalt einer Sendung | Automatisch nach Kommissionierung | 7 |
| Kommissionieretikett | Kennzeichnung der kommissionierten Ware | Automatisch vor oder nach der Kommissionierung | 7 |
| Artikeletikett | Kennzeichnung des Artikels selbst | Manuell (Desktop, Touch) oder automatisch nach Kommissionierung | 7, 8 |
| LE-Etikett | Identifiziert die LE und die Artikel darauf | Manuell (Desktop) | 8 |
| Lagerplatzetikett | Scanbarer Barcode für einen Lagerplatz | Manuell (Desktop, Touch) | 8 |
| Etikett externe LE-ID | Kennzeichnung einer Versand- bzw. Ziel-LE | Automatisch oder manuell (Touch) | 7, 8 |
| Seriennummer | Seriennummer aus einem Nummernkreis | Automatisch bei aktiver Tablaranforderung | 9 |
| Versandetikett | Versandkennzeichnung, auch je Klient, Ladehilfsmittel oder Versandart | Prozessgesteuert | 6, 9 |
| Ladeliste, Auslieferschein, Auslieferungsdifferenzliste, Kommissionierstornoliste | Versand- und Abschlussdokumente | Prozessgesteuert | 6 |
| Suchergebnisse aus Desktop-Dialogen | Auswertungen, Listen | Manuell: Export als HTML-, CSV- oder Excel-Datei | 8.5 |

Tab. 4: Druckbare Dokumente im Überblick

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.1.10–3.6.1.11, 3.6.2, 3.6.3.7, 3.7, 3.7.2.5; Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 5 (Export, S. 36) und 6.8

Welche Dokumente in Ihrem System aktiv sind Die Handbücher enthalten keine vollständige Liste der mit dem Standard ausgelieferten Dokumenttypen. Welche der in Tab. 4 genannten Dokumente in Ihrer Installation konfiguriert sind, sehen Sie im Dialog RM002 Dokumenttyp pflegen bzw. RM005 Standard-Dokumenttypkonfiguration pflegen.

## 2.3 So entsteht ein Dokument

1.	Ein Auslöser (z. B. Abschluss eines Kommissionierbedarfs oder ein Klick auf Drucken) übergibt den Dokumenttyp und die Daten, z. B. die Auftragsnummer, sowie Ort und Terminal.

2.	WAMAS sucht über die Dokumenttypkonfiguration-Zuordnungen (RM010) die passende Konfiguration.

3.	WAMAS lädt das Layout und erzeugt das Dokument.

4.	WAMAS gibt das Dokument über die konfigurierten Ausgabekanäle aus. Beim Druckkanal wählt die Druckerverwaltung den Drucker aus (Kapitel 4.6).

Das Layoutformat (HTML, ZPL II) bestimmt das Format der Vorlage. Beim Erzeugen entsteht daraus ein Dokumentformat (PDF oder ZPL II).

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.7.1 (S. 142) und 3.7.2 (S. 143)

## 2.4 Beteiligte Dialoge

| Komponente | Dialog | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| Dokumenttyp | RM002 | Dokument eines Prozesses, Parameter für das Layout |
| Dokumentlayout | RM003 | Vorlage mit Auflösung, Seitengröße und Version |
| Standard-Dokumenttypkonfiguration | RM005 | Verknüpft Typ und Layout; Kanäle und Sprache |
| Dokumenttypkonfiguration-Zuordnung | RM010 | Wann welche Konfiguration gilt (Klient, Partner …) |
| SMTP-Server, E-Mail-Vorlage, E-Mail-Adresse | RM030, RM040, RM008 | E-Mail-Kanal |
| Seitengröße, Druckauflösung | RM020, RM021 | Stammdaten für Layout und Druckertyp |
| Druckertyp | RM015 | Unterstützte Größen, Auflösungen, Formate; Druckbefehl |
| Drucker | RM011 | Konkreter Drucker mit Reihenfolge und Adresse |
| Druckerortzuordnung | RM017 | Welcher Drucker an welchem Ort bzw. Terminal |
| Dokument erzeugen | RM001 (im Administratorhandbuch RM100) | Manuelles Erzeugen mit Ausgabeoptionen |
| Berichtsarchiv | RM018 | Vorschau und Nachdruck archivierter Dokumente |

Tab. 5: Dialoge der Dokumenterstellung und Druckerverwaltung

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.7.2 (S. 143) und 3.8.1 (S. 152); Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.8

## 2.5 Unterschiede in Version 2.8

Die Kapitel zur Dokumentverwaltung und zum Druckermanagement sind im Administratorhandbuch 2.8 inhaltlich identisch mit 2.7: gleiche Dialoge, gleiche Zuordnungskriterien, gleiche Druckerauswahl. Auch die Druckvoraussetzungen in den Systemanforderungen und die Druckerliste in „Unterstützte Hardware“ sind in 2.8 unverändert. Für dieses Thema sind beim Wechsel auf 2.8 keine fachlichen Änderungen dokumentiert.

Quelle: Administrator Manual 2.8, Kap. 3.7–3.8 (S. 135–148); User Manual 2.8, Kap. 6.8 (S. 142); System Requirements 2.8, Kap. 8; Supported Hardware 2.8, Kap. 5

# 3 Voraussetzungen

## 3.1 Lizenz

Zusatzlizenz „PRINTING SUPPORT“ Laut Systemanforderungen setzt die Druckfunktion die Software-Zusatzlizenz PRINTING SUPPORT voraus. Klären Sie vor der Einrichtung mit SSI SCHÄFER, ob diese Lizenz für Ihre Installation erworben wurde.

Quelle: Systemanforderungen 2.7, Kap. 8 (S. 12)

## 3.2 Unterstützte Formate

| Dokumentart | Format | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Belege, Listen, Berichte | PDF (WAMAS erzeugt Belege, Etiketten und Berichte als PDF) | PDF-fähige Drucker werden empfohlen |
| Belege, Listen | PCL | Laut Systemanforderungen unterstützt |
| Belege über PostScript-Drucker | PostScript Level 3 | Möglich, da Konvertierungsprogramme eingesetzt werden; Verzögerungen und leichte Bildverschiebungen möglich |
| Etiketten | ZPL (ZPL II) | ZPL-Emulationen anderer Hersteller müssen individuell geprüft werden |

Tab. 6: Druckformate

Quelle: Systemanforderungen 2.7, Kap. 8 (S. 12); Unterstützte Hardware 2.7, Kap. 5.1 (S. 13)

Unterschiedliche Angaben zu PCL und PostScript Die Systemanforderungen nennen PCL und PDF, das Dokument „Unterstützte Hardware“ empfiehlt PDF-fähige Drucker und nennt PostScript Level 3 als Alternative. Wählen Sie im Zweifel einen Drucker, der PDF direkt verarbeitet.

## 3.3 Etikettendrucker

Die Etikettenvorlagen sind im Standard für ZPL-kompatible Drucker mit 203 dpi oder 300 dpi vorbereitet. Für abweichende Etikettengrößen oder Auflösungen werden die Vorlagen im Projekt angepasst.

| Modell | Auflösung | Max. Druckbreite | Sprache | Schnittstellen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zebra ZT411 | 203 dpi | 104 mm | ZPL I, II, XML | Seriell, Ethernet, USB 2.0, Bluetooth 2.1 |
| Zebra ZT421 | 203 dpi | 168 mm | ZPL I, II, XML | Seriell, Ethernet, USB 2.0, Bluetooth 2.1 |
| Zebra ZT610 | 203 dpi | 104 mm | ZPL I, II | Seriell, Ethernet, USB 2.0, Bluetooth 4.0 |
| Zebra ZT620 | 203 dpi | 168 mm | ZPL I, II | Seriell, Ethernet, USB 2.0, Bluetooth |

Tab. 7: Freigegebene Etikettendrucker (Thermotransfer)

Quelle: Unterstützte Hardware 2.7, Kap. 5.1–5.5 (S. 13–16); identisch in 2.8

Hinweise zur Auswahl: Laut Systemanforderungen sind für die Druckerauswahl vor allem die Zeit bis zur ersten Seite und die Seiten pro Minute entscheidend. Für Etiketten an LE und Regalen sind Etikettendrucker mit Haftetiketten vorgesehen.

Quelle: Systemanforderungen 2.7, Kap. 8.1 (S. 12); Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.8 (S. 150)

## 3.4 Netzwerk, Treiber und Arbeitsplätze

Adressierung: Ein Drucker wird in RM011 über die Drucksystem ID angesprochen, z. B. über seine IP-Adresse. Der Drucker muss also vom WAMAS-System aus erreichbar sein.

Installation: Der Drucker wird zunächst am Druckerort nach Herstelleranweisung installiert und erst danach in WAMAS angelegt.

Druckbefehl: Im Druckertyp (RM015) wird ein Druckbefehl gewählt, laut Handbuch z. B. „Java Print Service“.

Terminalserver: Der WAMAS Desktop-Client kann in Citrix- oder Microsoft-Terminalserver-Umgebungen betrieben werden. Das ist möglich, aber vom Produkt nicht offiziell getestet und unterstützt.

Touch-Client und Desktop drucken nicht über einen lokal am PC gewählten Drucker, sondern über die Druckerverwaltung von WAMAS (Kapitel 4).

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.8.1.1, 3.8.1.4 und 3.8.2 (S. 152–155); Systemanforderungen 2.7, Kap. 6 (S. 10)

Treiber, Ports und Protokolle Die Handbücher beschreiben nicht, ob für den Druckbefehl auf dem WAMAS-Server ein Druckertreiber oder eine Druckerwarteschlange eingerichtet sein muss, und nennen keine Netzwerkports oder Protokolle für Drucker (die Portliste der Systemanforderungen enthält keine Druckerports). Bitte klären Sie Treiber, Ports und Firewall-Freigaben vor der Inbetriebnahme mit SSI SCHÄFER und Ihrer IT.

## 3.5 Berechtigungen

Die Dialoge der Druckerverwaltung und Dokumentverwaltung (RM-Dialoge) sind Desktop-Dialoge. Der Benutzer braucht über seine Rolle (UM003) ein Applikations-Zugriffs-Profil (UM004) mit Zugriff auf diese Dialoge (Registerkarte Desktop-Zugriff). Für das Drucken am Touch-Client braucht er Zugriff auf die jeweiligen Touch-Dialoge und Druck-Icons (Registerkarte Touch-Zugriff).

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.3 (S. 42–55)

# 4 Drucker einrichten

## 4.1 Reihenfolge

1.	Drucker am Druckerort im Lager nach Herstelleranweisung installieren.

2.	Seitengröße und Auflösung prüfen bzw. anlegen (RM020, RM021).

3.	Druckertyp prüfen bzw. anlegen (RM015).

4.	Drucker anlegen (RM011).

5.	Drucker dem Lagerstandort, Terminal und Ort zuordnen (RM017).

6.	Testdruck (Kapitel 8).

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.8.2 (S. 155)

## 4.2 Seitengrößen und Druckauflösungen (RM020, RM021)

1.	RM020 Seitengröße pflegen öffnen, Datensatz anlegen, Seitengrößenname eingeben, Bezeichnung mehrsprachig pflegen, Stammdatenstatus wählen, Speichern.

2.	RM021 Druckauflösung pflegen öffnen, Datensatz anlegen, im Feld Auflösung den Wert in dpi eingeben, Bezeichnung und Stammdatenstatus pflegen, Speichern.

Seitengrößen und Auflösungen werden im Layout (RM003) und im Druckertyp (RM015) verwendet. Nur wenn beide zusammenpassen, kommt ein Drucker für ein Dokument in Frage.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.8.1.2–3.8.1.3 (S. 153–154)

## 4.3 Druckertypen (RM015)

1.	RM015 Druckertypkonfiguration pflegen öffnen und Datensatz anlegen.

2.	Auf den Registerkarten Zuordnung Druckertyp zu Seitengröße, … zu Druckauflösung und … zu Dokumentenformat die Checkboxen Seitengröße unterstützt, Druckauflösung unterstützt und Format unterstützt setzen.

3.	Im Feld Druckertyp den Namen eingeben.

4.	Im Feld Druckbefehl den Druckbefehl wählen.

5.	Stammdatenstatus wählen und Speichern.

| Stammdatenstatus | Wirkung |
| --- | --- |
| Normal | In allen Prozessen verwendbar |
| Auslaufend | Als ausgelaufen markiert, soll nicht mehr verwendet werden |
| Gesperrt | In keinem Prozess verwendbar |
| Unvollständig | In keinem Prozess verwendbar |

Tab. 8: Stammdatenstatus bei RM015, RM020 und RM021

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.8.1.1 (S. 152–153)

## 4.4 Drucker anlegen (RM011)

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| Drucker | Eindeutiger Name |
| Lagerstandort | Standort, an dem der Drucker steht |
| Druckertyp | Typ aus RM015, z. B. Laserdrucker |
| Druckerreihenfolge | Je niedriger, desto eher wird der Drucker gewählt |
| Kurzkennung | Zusätzliche ID, die als Barcode zur Druckerauswahl per Scanner genutzt werden kann |
| Drucksystem ID | Adressiert den Drucker, z. B. über die IP-Adresse |
| Standard | Standarddrucker: wird verwendet, wenn im Prozess kein Drucker gefunden wird |
| Druckerbezeichnung | Mehrsprachige Bezeichnung |

Tab. 9: Felder im Dialog RM011 Drucker pflegen

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.8.1.4 (S. 154–155)

## 4.5 Drucker einem Arbeitsplatz oder Touch-Client zuordnen (RM017)

Über die Druckerortzuordnung legen Sie fest, an welchem Ort und an welchem Terminal ein Drucker verwendet wird.

1.	RM017 Druckerortzuordnung pflegen öffnen und Datensatz anlegen.

2.	Lagerstandort und Drucker wählen.

3.	Optional Terminal wählen: Benutzer, die an diesem Terminal angemeldet sind, drucken dann auf diesem Drucker, z. B. der Packplatz-PC oder der Touch-Client am SSI LOGIMAT.

4.	Optional weitere Ortskriterien setzen, z. B. Physischer Lagerbereich, Kommissionierbereich oder Lagerplatz.

5.	Speichern.

Ohne Zuordnung kein Druck Ein Drucker, der nur in RM011 angelegt ist, wird nicht verwendet. Automatisches Drucken ist außerdem nur möglich, wenn ein Standarddrucker aktiv ist.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.8.1.5 (S. 155)

Touch-Client als Terminal Das Handbuch nennt das Feld Terminal allgemein. Ob und unter welcher Kennung ein Touch-Client am SSI LOGIMAT dort auswählbar ist, ist nicht beschrieben. Prüfen Sie die Auswahlliste im Feld Terminal in Ihrem System; alternativ ordnen Sie den Drucker über den Lagerplatz bzw. Lagerbereich des Lifts zu.

## 4.6 So wählt WAMAS den Drucker aus

1.	WAMAS sucht Drucker, deren Druckertyp Dokumentformat, Seitengröße und Auflösung des Dokuments ausgeben kann.

2.	WAMAS übernimmt die Attribute des Auslösers: Ort der Erzeugung (Lagerstandort, physischer Lagerbereich, Kommissionierbereich, Transportbereich, Lagerplatz) und ggf. das Terminal des angemeldeten Benutzers.

3.	Passt keine Druckerortzuordnung, kann kein Drucker bestimmt werden und das Dokument wird nicht gedruckt.

4.	Passen mehrere Zuordnungen, prüft WAMAS, wie genau sie übereinstimmen.

5.	Unter den passenden Druckern gewinnt der mit der niedrigsten Reihenfolgenummer.

Im automatischen Prozess wird direkt auf diesem Drucker gedruckt. Beim manuellen Drucken am Desktop ist er im Druckdialog vorausgewählt; der Benutzer kann einen anderen Drucker wählen.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.8 „Druckerauswahl in WAMAS“ (S. 150–151)

Rangfolge und Standarddrucker Wie die Checkbox Standard in RM011 mit Schritt 3 („kein Druck ohne Zuordnung“) zusammenspielt und welches Ortskriterium bei mehreren Treffern Vorrang hat, ist nicht beschrieben. Bitte im System testen.

# 5 Layouts und Konfigurationen

## 5.1 Dokumenttypen (RM002)

1.	RM002 Dokumenttyp pflegen öffnen und den Dokumenttyp auswählen.

2.	Bei Bedarf im Bereich Details, Registerkarte Dokumenttyp-Parameter, per Kontextmenü Datensatz anlegen einen Parameter hinzufügen und im Feld Parametername wählen.

3.	Speichern. Die Parameter stehen anschließend dem Layout zur Verfügung.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.7.2.1 (S. 144)

## 5.2 Dokumentlayouts (RM003)

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| Dokumentlayout-Name | Eindeutiger Name |
| Dokumenttyp | Typ, zu dem das Layout gehört |
| Auflösung, Seitengröße | Werte aus RM021 bzw. RM020 |
| Hauptdatei | Layoutdatei |
| Version | Aktuelle Version (Anzeige) |
| Layoutformat | Format der Vorlage, z. B. HTML |
| Verwendet | Aktiv, wenn das Layout von einem Dokument verwendet wird |

Tab. 10: Felder im Dialog RM003 Dokumentlayout pflegen

Layout exportieren: In RM003 Dokumenttyp wählen, Registerkarte Versionen und Parameter, Version wählen, Kontextmenü Layout in Datei exportieren, Pfad angeben, Speichern.

Neue Layoutversion importieren: Feld Hauptdatei doppelklicken, Icon Bearbeiten, neue Datei wählen, Öffnen, Speichern. Die Version wird unter demselben Namen angelegt.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.7.2.2 (S. 144–145)

Layoutänderungen Für alle Standarddokumente liefert WAMAS Standardkonfigurationen und Layouts mit. Inhaltliche Änderungen an Layouts (z. B. Logo, zusätzliche Felder) sowie neue Dokumenttypen oder Layoutformate werden im Kundenprojekt durch SSI SCHÄFER umgesetzt. Den Import einer gelieferten neuen Version können Sie selbst durchführen.

## 5.3 Standard-Dokumenttypkonfiguration (RM005)

1.	RM005 Standard-Dokumenttypkonfiguration pflegen öffnen, Dokumenttyp wählen und eine eindeutige Konfigurationsbezeichnung eingeben.

2.	Dokumenttyp, Dokument-Renderer und Dokumentlayout; Version wählen.

3.	Registerkarte Kanäle und Parameter: im Bereich Kanal per Kontextmenü Datensatz anlegen, Kanaltyp wählen und im Bereich Kanalparameter die Werte setzen.

4.	Registerkarte Sprache: Dateninhaltssprache und Label-Sprache wählen, optional übersteuern.

5.	Speichern.

| Kanal | Parameter |
| --- | --- |
| Druckkanal | Anzahl der standardmäßig gedruckten Exemplare |
| E-Mail-Kanal | SMTP-Server (RM030), E-Mail-Vorlage (RM040), Nummernkreis für den Anhangsnamen |
| Dateikanal | Ablagepfad, Nummernkreis für den Dateinamen |
| Archiv | Ablage im Berichtsarchiv (RM018) für Vorschau und Nachdruck |

Tab. 11: Ausgabekanäle

Kanäle lassen sich kombinieren, z. B. Druck und Archiv.

| Einstellung | Wirkung |
| --- | --- |
| Dateninhaltssprache | Sprache der Daten, z. B. Artikelbezeichnungen |
| Label-Sprache | Sprache der festen Beschriftungen |
| … übersteuern | Statt der Konfiguration gilt die Sprache des Partners |

Tab. 12: Spracheinstellungen in RM005

Beispiel: Eine Kommissionierliste zeigt die Daten auf Englisch, die Beschriftungen für das Lagerpersonal auf Deutsch.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.7.2.3 (S. 145–147); Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.8.1

## 5.4 E-Mail statt Papier (RM030, RM040, RM008)

SMTP-Server (RM030): In RM005 beim E-Mail-Kanal auf den Wert des SMTP-Servers doppelklicken, SMTP-Server pflegen, Server, ggf. Port und Zugangsdaten pflegen.

E-Mail-Vorlage (RM040): Von, Antworten an, Sprache, Empfänger (AN/CC/BCC), Betreff, Meldung. Der Text wird als reiner Text versendet.

E-Mail-Adresse (RM008): statisch (Adresse) oder dynamisch aus Klient, Partner, Systembenutzer oder Lagerstandort; ist dort nichts gepflegt, gilt das Feld E-Mail.

Ist gar keine Adresse gepflegt, gibt WAMAS eine Systemmeldung aus.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.7.2.3.1–3.7.2.4 (S. 147–149)

# 6 Zuordnung je Klient, Partner und Versandart (RM010)

## 6.1 Prinzip

Mit Dokumenttypkonfiguration-Zuordnungen legen Sie fest, welche Konfiguration für einen Lagerstandort, Klienten, Partner, eine Partnergruppe, ein Ladehilfsmittel oder eine Versandart gilt. Typischer Fall: unterschiedliche Versandetiketten oder Lieferscheine je Klient.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.7.2.5 (S. 149–150)

## 6.2 Zuordnung anlegen

1.	RM010 Dokumenttypkonfiguration-Zuordnung pflegen öffnen und Datensatz anlegen.

2.	Im Feld Dokumenttypkonfiguration die Konfiguration aus RM005 wählen.

3.	Optional Kriterien setzen (Tab. 13).

4.	Speichern.

| Kriterium | Einschränkung |
| --- | --- |
| Klient, Lagerstandort, Partnergruppe | – |
| Partner | Nur zusammen mit dem Klienten |
| Ladehilfsmittel | Nur für Versandetikett, LE-Etikett und Packliste |
| Versandart | Versandetikett, Packliste, Auslieferschein, Auslieferungsdifferenzliste, Kommissionierliste, Ladeliste |

Tab. 13: Kriterien der Zuordnung

Ausgelieferte Zuordnungen nicht ändern Die mit der Standardauslieferung (Data Stage) gelieferten Zuordnungen sind die Ausweichlösung. Bearbeiten oder löschen Sie sie nicht, sondern legen Sie für abweichende Fälle eine neue Zuordnung an.

Zuordnung auch ohne Kriterien nötig Auch ohne Filterkriterien muss für jede Konfiguration eine Zuordnung existieren. Erst dann zeigt der Dialog Dokument erzeugen die Einstellungen aus RM005 an.

In den Unterlagen nicht beschrieben Nach welcher Rangfolge WAMAS mehrere passende Zuordnungen auswertet (z. B. Klient + Partner gegenüber nur Klient), ist nicht beschrieben. Für die Versandart nennt das Handbuch an anderer Stelle „nur bei Versandetiketten“. Bitte testen Sie neue Zuordnungen vor dem Produktivbetrieb.

# 7 Automatisches Drucken

## 7.1 Auslöser

| Dokument | Wo eingestellt (Dialog › Registerkarte › Feld) | Zeitpunkt |
| --- | --- | --- |
| Kommissionierlieferschein | MD017 › Kommissionierbedarfstyp › Kommissionierlieferschein drucken | Nach der Kommissionierung |
| Kommissionieretikett | MD017 › Kommissionierbedarfstyp › Optionen für Drucken von Kommissionieretiketten | Siehe Tab. 15 |
| Packliste | MD017 › Kommissionierbedarfstyp › Packliste drucken | Nach der Kommissionierung |
| Einlagerungslieferschein | MD017 › Einlagerbedarfstyp › Einlagerungslieferschein drucken | Nach der Einlagerung |
| Artikeletikett | MD002 › WLS Artikel › Warenausgang › Etikett automatisch drucken | Nach der Kommissionierung |
| Seriennummer | MD002 › WLS Artikel › Warenausgang › Seriennummer drucken | Bei aktiver Tablaranforderung |
| Externe LE-ID | Globaler Parameter logimat.picking.externalluid.print = AUTOMATIC | Start der Kommissionierung |

Tab. 14: Automatische Druckauslöser

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.1.10 (S. 108–110), 3.6.1.11 (S. 110–113), 3.6.3.7 (S. 124–127), 3.11.2 (S. 173–191)

## 7.2 Kommissionieretiketten

| Option am Bedarfstyp | Verhalten |
| --- | --- |
| Keine | Kein Kommissionieretikett |
| Nach Kommissionierung | Druck nach Abschluss der Kommissionierung |
| Vor Kommissionierung | Druck, sobald die Tätigkeit aktiv ist; kein Neudruck bei Mengenabweichung |
| Vor Kommissionierung mit erneutem Drucken | Wie oben, bei Mengenabweichung wird neu gedruckt |

Tab. 15: Optionen für Kommissionieretiketten

Am Artikel (WLS Artikel, Feld Drucken von Kommissionieretiketten) kann die Einstellung übersteuert werden: Bedarfsbezogen (es gilt der Bedarfstyp), Immer oder Nie. Der Wert kann auch über die ERP-Schnittstelle mit dem Artikelstamm übertragen werden.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.1.10 und 3.6.3.7; Schnittstellenhandbuch WLS–ERP 2.7, Artikelstamm (S. 63)

## 7.3 Globale Parameter mit Druckbezug

Globale Parameter werden im Dialog FW028 gepflegt. Ändern Sie sie nur in Abstimmung mit SSI SCHÄFER.

| Parameter | Wirkung |
| --- | --- |
| logimat.picking.externalluid.print | AUTOMATIC: Etikett der externen LE-ID wird beim Start der Kommissionierung gedruckt. MANUAL: Druck über LM045 am Touch-Client |
| logimat.picking.externalluid.generate | true: WAMAS erzeugt immer eine neue LE-ID. false: eine vorhandene externe LE-ID wird wiederverwendet |
| logimat.picking.anyluid.print | Erlaubt das Drucken beliebiger LE-Etiketten, auch temporärer und mit kundenspezifischen Nummernkreisen |

Tab. 16: Druckrelevante globale Parameter

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.11.2 (S. 173–191)

Druckmodus Lieferschein Das Installationshandbuch nennt zusätzlich den Parameter logimat.picking.printingDeliveryNote (Druckmodus für Kommissionierlieferscheine, Standard FINALIZED). Im Administratorhandbuch fehlt er; weitere Werte und das Zusammenspiel mit der Checkbox am Bedarfstyp sind nicht beschrieben.

## 7.4 Stammdaten, die auf Dokumenten erscheinen

Partner-Zeitzone: wird auf Ladeliste, Auslieferungsdifferenzliste, Auslieferschein, Versandetikett und Kommissionierstornoliste angedruckt.

Partnersprache: gilt, wenn in RM005 die Sprache übersteuert wird.

E-Mail-Adressen von Klient, Partner, Benutzer und Lagerstandort werden für dynamische E-Mail-Empfänger verwendet.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.2 (S. 114–116)

# 8 Manuell drucken

## 8.1 Übersicht

| Dokument | Desktop | Touch-Client |
| --- | --- | --- |
| Artikeletikett | MD001 › Kontextmenü Artikeletikett drucken › MD052 › RM001 | LM007 › Icon Artikeletikett drucken |
| LE-Etikett | SM023 › Kontextmenü Etikett drucken › RM001 | – |
| Lagerplatzetikett | WH004 oder LM069, Registerkarte Externer Lagerplatz › Lagerplatzetiketten drucken | LM044 Zielplätze › Icon Drucken |
| Lieferschein | LM071 › Kontextmenü Lieferschein drucken › RM001 | LM040, Registerkarte Übersicht Aufträge › Icon Drucken |
| Etikett externe LE | – | LM045 |
| Nachdruck | RM018 Berichtsarchiv › Nachdrucken | – |
| Liste/Auswertung | Suchergebnis eines Dialogs exportieren (HTML, CSV, Excel) | – |

Tab. 17: Wege zum manuellen Druck

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 5 (S. 36), 6.7.1.2 (S. 149) und 6.8 (S. 152–157)

## 8.2 Am Desktop drucken – Beispiel Lieferschein

Voraussetzung: Zum Kommissionierbedarf wurde bereits eine Menge kommissioniert.

1.	LM071 Übersicht Kommissionierbedarfe öffnen und Suche betätigen.

2.	Bedarf auswählen, rechte Maustaste, Lieferschein drucken. Der Dialog RM001 Dokument erzeugen öffnet sich.

3.	Ausgabeoptionen prüfen:

Layout

Allgemeine Eigenschaften (Berichtsformat, Sprache, bei LE-Etiketten auch Anzahl Exemplare)

Kanaleigenschaften (Drucker, E-Mail, Datei oder Archiv); der passende Drucker ist vorausgewählt und kann geändert werden.

4.	Generieren betätigen.

Artikeletikett: In MD001 den Artikel wählen, Kontextmenü Artikeletikett drucken. In MD052 Verpackungsversion, Artikel-Alias und Anzahl der Etiketten wählen, dann weiter wie oben. LE-Etikett und Lagerplatzetikett funktionieren analog über SM023 bzw. WH004/LM069.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.8.1.1–6.8.1.4 (S. 152–155)

## 8.3 Nachdruck aus dem Berichtsarchiv (RM018)

1.	RM018 Berichtsarchiv öffnen und Suche betätigen. Die Treffer zeigen u. a. Format und Sprache.

2.	Kontextmenü Vorschau: öffnet das Dokument im PDF-Viewer.

3.	Kontextmenü Nachdrucken: der Druckdialog öffnet sich schreibgeschützt mit den ursprünglichen Kanälen und Einstellungen. Optional auf der Registerkarte E-Mail-Kanal eine E-Mail-Adresse eintragen.

4.	Nachdrucken betätigen.

Nachdruck nur im Original Der Nachdruck verwendet die archivierte Fassung mit Originalsprache und Originalformat. Ein als PDF archiviertes Etikett kann nicht nachträglich als ZPL-Etikett gedruckt werden. Erzeugen Sie das Dokument in diesem Fall neu.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.8.1.5 (S. 155–156)

## 8.4 Am Touch-Client drucken

Artikeletikett: LM007 Übersicht Artikel, Artikel suchen, Icon Artikeletikett drucken. Sind mehrere Artikeletiketten hinterlegt, im Auswahldialog das Etikett wählen und Ja tippen. Eine Benachrichtigung bestätigt den Druck.

Lagerplatzetikett: LM044 Zielplätze, Lagerplatz wählen, Icon Drucken.

Lieferschein: LM040, Registerkarte Übersicht Aufträge, Kommissionierbedarf wählen, Icon Drucken.

Etikett externe LE: LM045 öffnen, LE wählen und Etikett drucken. Bei logimat.picking.externalluid.print = MANUAL ist das der vorgesehene Weg.

Am Touch-Client wählen Sie weder Layout noch Drucker. Es gelten die Konfiguration und die Druckerortzuordnung (Kapitel 4.5).

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.7.1.2 (S. 149) und 6.8.2 (S. 156–157)

## 8.5 Listen und Auswertungen exportieren

Suchergebnisse in Desktop-Dialogen können als HTML-, CSV- oder Excel-Datei exportiert werden, wahlweise nur markierte oder alle Datensätze. Die Sortierung bleibt beim Export nach Excel oder HTML erhalten. Die exportierte Datei drucken Sie mit dem jeweiligen Programm an Ihrem PC.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 5 „Exportieren der Suchergebnisse“ (S. 36)

# 9 Etiketten und Barcodes

## 9.1 Etikettenarten

| Etikett | Inhalt | Auslöser |
| --- | --- | --- |
| Artikeletikett | Bezeichnet den Artikel, nicht den Bestand | Manuell (MD052, LM007), automatisch nach Kommissionierung |
| LE-Etikett | LE und die darauf gelagerten Artikel | Manuell (SM023) |
| Lagerplatzetikett | Scanbarer Barcode mit Lagerplatzinformationen | Manuell (WH004, LM069, LM044) |
| Kommissionieretikett | Kennzeichnung der Kommissionierung | Bedarfstyp bzw. Artikel |
| Etikett externe LE-ID | LE-ID der Versand- bzw. Ziel-LE | Parameter oder LM045 |
| Seriennummer | Nummer aus einem Seriennummernkreis | Bei aktiver Tablaranforderung |
| Versandetikett | Versanddaten inkl. Partner-Zeitzone | Prozess; je Klient, Ladehilfsmittel oder Versandart wählbar |

Tab. 18: Etiketten

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3.7 und 3.7; Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.7.1 und 6.8

## 9.2 Seriennummern drucken

Im Bereich Warenausgang der Registerkarte WLS Artikel (MD002):

1.	Seriennummer ABIA wählen (Attribut, in dem die Seriennummer geführt wird).

2.	Seriennummernkreis wählen. Ist ein Kreis eingetragen, ist Seriennummer ABIA Pflicht, da WAMAS die Nummer erzeugt. Ohne Kreis muss die Nummer von einem anderen System vorgedruckt werden.

3.	Seriennummer drucken aktivieren.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3.7 (S. 126)

## 9.3 Belege mit Barcodes

Liegt ein gedruckter Beleg zu einem Einlager- oder Kommissionierbedarf vor, kann der Benutzer am Touch-Client die Barcodes scannen, statt die Daten in LM086 bzw. LM087 einzutippen. Ein Musterbeleg ist im Anhang des Benutzerhandbuchs abgebildet.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.2.1.1, 6.2.2.1 und 8.1 (S. 168)

# 10 Fehlersuche

| Symptom | Mögliche Ursache | Prüfen / Beheben |
| --- | --- | --- |
| Es wird gar nicht gedruckt | Keine passende Druckerortzuordnung | RM017: Lagerstandort, Terminal, Ortskriterien |
| Automatischer Druck bleibt aus | Kein aktiver Standarddrucker | RM011 Standard; Status in RM015/RM020/RM021 = Normal |
| Automatischer Druck bleibt aus | Auslöser nicht aktiv | MD017 (Bedarfstyp), MD002 (WLS Artikel), FW028 |
| Falscher Drucker | Mehrere Treffer | Druckerreihenfolge in RM011; Zuordnungen in RM017 |
| Drucker fehlt in der Auswahl | Druckertyp passt nicht zu Format, Größe oder Auflösung | RM015 Checkboxen; Werte in RM003 |
| Druckdialog zeigt keine Einstellungen | Zuordnung fehlt | RM010: Zuordnung auch ohne Kriterien anlegen |
| Falsches Layout für Klient/Partner | Zuordnung fehlt oder falsche Kriterien | RM010; Partner nur mit Klient |
| Layoutänderung nicht sichtbar | Konfiguration verweist auf alte Version | RM005 Dokumentlayout; Version |
| Falsche Sprache | Partnersprache übersteuert | RM005 Registerkarte Sprache; Partnerstammdaten |
| Etikett verschoben, unscharf oder abgeschnitten | Etikettengröße oder Auflösung weicht vom Layout ab | Drucker und Etikett auf 203/300 dpi und Layoutgröße prüfen; sonst Layout im Projekt anpassen |
| PDF-Druck langsam oder leicht verschoben | PostScript-Drucker | PDF-fähigen Drucker einsetzen |
| E-Mail kommt nicht an | Keine Adresse oder SMTP-Problem | Systemmeldungen (CC001); RM008, RM030 |
| Nachdruck nur als PDF | Archiv enthält das Originalformat | Dokument neu erzeugen |
| Kommissionieretikett nicht neu gedruckt | Option „Vor Kommissionierung“ | Auf „… mit erneutem Drucken“ umstellen |
| Kommissionieretikett ignoriert Bedarfstyp | Artikel steht auf Immer/Nie | WLS Artikel prüfen |
| Externe LE-ID nicht automatisch gedruckt | Parameter auf MANUAL | Druck in LM045 oder Parameter anpassen lassen |

Tab. 19: Fehlersuche beim Drucken

Für weitere Analysen nutzen Sie die Systemmeldungen im Dialog CC001 Übersicht Systemmeldungen (Kontextmenü Lösungen).

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.7, 3.8 und 3.10 (S. 168); Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.8; Unterstützte Hardware 2.7, Kap. 5.1

# 11 Was nicht möglich ist oder ein Projekt bzw. eine Lizenz braucht

| Anforderung | Status | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Drucken überhaupt | Lizenz | Zusatzlizenz PRINTING SUPPORT erforderlich |
| Neue Dokumenttypen, Layouts oder Layoutformate | Projekt | Umsetzung durch SSI SCHÄFER im Kundenprojekt |
| Layout inhaltlich ändern (Logo, Felder, Barcodes) | Projekt | Import einer gelieferten Version ist selbst möglich (RM003) |
| Etiketten in Sondergrößen oder anderer Auflösung als 203/300 dpi | Projekt | Vorlagen werden projektspezifisch angepasst |
| Etikettendrucker anderer Hersteller mit ZPL-Emulation | Prüfung | Individuelle Prüfung erforderlich |
| Druck auf Nicht-PDF-/Nicht-PCL-Druckern | Teilweise | PostScript Level 3 möglich, mit Verzögerung und Verschiebung |
| Drucker- oder Layoutauswahl am Touch-Client | Nicht möglich | Steuerung über RM017 und RM010 |
| Nachdruck in anderem Format oder anderer Sprache | Nicht möglich | Dokument neu erzeugen |
| Formatierte HTML-E-Mails | Nicht möglich | E-Mail-Text ist reiner Text |
| LE-Etikett am Touch-Client | Nicht im Standard | Desktop SM023 |
| Dokument-Handlingsysteme (Document Drop, Lidding and Inserting, Etikettiersystem) | Projekt | Werden separat im WAMAS MFS angebunden |
| Betrieb über Terminalserver | Ohne Gewähr | Möglich, aber nicht offiziell getestet und unterstützt |

Tab. 20: Grenzen im Standard

Quelle: Systemanforderungen 2.7, Kap. 6 und 8; Unterstützte Hardware 2.7, Kap. 5.1; Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.7.1 und 3.8; Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.8

# 12 Stolperfallen

Lizenz vergessen: Ohne PRINTING SUPPORT funktioniert die Druckfunktion nicht. Vor Hardwarebeschaffung klären.

Drucker angelegt, aber keine Zuordnung: Ohne Druckerortzuordnung in RM017 wird nicht gedruckt.

Kein aktiver Standarddrucker: Dann bleibt der automatische Druck aus.

Druckertyp passt nicht: Seitengröße, Auflösung oder Format fehlen im Druckertyp; der Drucker erscheint nicht in der Auswahl.

Etikettenrolle passt nicht zum Layout: Die Standardvorlagen setzen 203 bzw. 300 dpi und feste Etikettengrößen voraus.

Ausgelieferte Zuordnungen geändert: Zuordnungen der Standardauslieferung in RM010 nie bearbeiten oder löschen.

Zuordnung ohne Kriterien vergessen: Dann zeigt der Druckdialog keine Einstellungen.

Partner ohne Klient: In RM010 kann der Partner nur zusammen mit dem Klienten gesetzt werden.

Neue Layoutversion wirkt nicht: Die Konfiguration in RM005 verweist auf eine bestimmte Version.

Artikel übersteuert Bedarfstyp: Kommissionieretikett „Immer“ oder „Nie“ am Artikel schlägt den Bedarfstyp.

Nachdruck nur im Original: Kein Wechsel von PDF zu ZPL, keine andere Sprache.

Dialognamen: Den Druckdialog nennen die Handbücher RM001 bzw. RM100, den Dialog LM045 „Ziel-Ladeeinheiten“ bzw. „Externe Ladeeinheiten“. Gemeint ist jeweils derselbe Dialog.

Quelle: Zusammenstellung aus Kapitel 3–11

# 13 Praxisbeispiele

## 13.1 Etikettendrucker am Packplatz einrichten

Beispiel (Werte frei gewählt): Am Packplatz PACK1 (physischer Lagerbereich) soll ein Zebra ZT411 mit 203 dpi und Etiketten 100 × 150 mm die LE- und Versandetiketten drucken. Lieferscheine sollen weiter auf dem Bürodrucker kommen.

1.	Drucker nach Herstelleranweisung installieren und ins Netzwerk einbinden; IP-Adresse notieren.

2.	RM020: Seitengröße 100x150 anlegen bzw. prüfen, Status Normal.

3.	RM021: Auflösung 203 dpi prüfen, Status Normal.

4.	RM015: Druckertyp ZPL_ETIKETT anlegen, Seitengröße 100x150, Auflösung 203 und Format ZPL II als unterstützt markieren, Druckbefehl wählen.

5.	RM011: Drucker ETI_PACK1 anlegen: Lagerstandort, Druckertyp ZPL_ETIKETT, Druckerreihenfolge 10, Drucksystem ID = IP-Adresse, optional Kurzkennung.

6.	RM017: Zuordnung Lagerstandort + ETI_PACK1 + Physischer Lagerbereich PACK1, optional das Terminal des Packplatz-PCs.

7.	RM003/RM005: Prüfen, ob das LE-Etikett-Layout auf 100 × 150 mm und 203 dpi steht und die Konfiguration einen Druckkanal enthält. Passt das Layout nicht, Anpassung bei SSI SCHÄFER anfragen.

8.	Test: SM023 › LE wählen › Etikett drucken. Im Druckdialog muss ETI_PACK1 vorausgewählt sein.

Ergebnis: Etiketten am Packplatz kommen aus dem Zebra-Drucker. Der Bürodrucker bleibt für PDF-Belege zuständig, weil sein Druckertyp ZPL II nicht unterstützt und der Druckertyp des Etikettendruckers keine A4-Seitengröße.

## 13.2 Lieferschein automatisch drucken und archivieren

Beispiel (Werte frei gewählt): Für den Kommissionierbedarfstyp VERSAND soll nach jedem abgeschlossenen Bedarf automatisch ein Lieferschein gedruckt und zusätzlich archiviert werden.

1.	MD017 › Klient wählen › Registerkarte Kommissionierbedarfstyp › Typ VERSAND › Checkbox Kommissionierlieferschein drucken aktivieren.

2.	RM005: In der Lieferschein-Konfiguration neben dem Druckkanal einen Archivkanal anlegen; Anzahl Exemplare z. B. 2.

3.	RM010: Sicherstellen, dass eine Zuordnung für diese Konfiguration existiert (ohne Kriterien oder mit dem Klienten).

4.	RM011/RM017: Für den Ort des Lifts bzw. das Terminal des Touch-Clients einen aktiven Drucker zuordnen.

5.	Test: Kommissionierbedarf vom Typ VERSAND über das ERP senden oder in LM087 anlegen, am Touch-Client kommissionieren und abschließen.

6.	Kontrolle: Zwei Exemplare werden gedruckt; das Dokument ist in RM018 auffindbar und kann dort nachgedruckt werden.

Quelle: Vorgehen nach Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.1.10, 3.7.2.3, 3.7.2.5 und 3.8; Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.8.1.5

# 14 Offene Punkte

Offene Punkte 1. Druckertreiber bzw. Druckerwarteschlange auf dem Server, Netzwerkports und Protokolle für Drucker sind nicht dokumentiert. 2. Ob ein Touch-Client in RM017 als Terminal wählbar ist, ist nicht beschrieben. 3. Rangfolge mehrerer passender Zuordnungen in RM010 und Gewichtung der Ortskriterien in RM017 fehlen. 4. Zusammenspiel der Checkbox Standard (RM011) mit „kein Druck ohne Zuordnung“ ist unklar. 5. Geltungsbereich der Versandart in RM010 ist widersprüchlich beschrieben. 6. logimat.picking.printingDeliveryNote: Werte und Verhältnis zur Bedarfstyp-Checkbox fehlen. 7. Eine vollständige Liste der ausgelieferten Standard-Dokumenttypen fehlt. 8. PCL (Systemanforderungen) gegenüber PDF/PostScript (Unterstützte Hardware) ist uneinheitlich beschrieben; 300-dpi-Modelle sind nicht in der Hardwareliste.

# 15 Quellenverzeichnis

| Kürzel | Dokument | Verwendete Kapitel |
| --- | --- | --- |
| AH 2.7 | WAMAS Lift & Store 2.7 Administratorhandbuch (deDE) | 3.3, 3.6.1.10–3.6.1.11, 3.6.2, 3.6.3.7, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11.2 |
| BH 2.7 | WAMAS Lift & Store 2.7 Benutzerhandbuch (deDE) | 5 (Export), 6.2, 6.7.1, 6.8, 8.1 |
| SA 2.7 | WAMAS Lift & Store 2.7 Systemanforderungen (enUS) | 6, 8 |
| HW 2.7 | WAMAS Lift & Store 2.7 Unterstützte Hardware (enUS) | 5 |
| IH 2.7 | WAMAS Lift & Store 2.7 Installationshandbuch (enUS) | Globale Parameter |
| SH ERP 2.7 | WAMAS Lift & Store 2.7 Schnittstellenhandbuch WLS–ERP (enUS) | Artikelstamm |
| 2.8 | Administrator Manual, User Manual, System Requirements, Supported Hardware 2.8 (enUS) | Abgleich |

Tab. 21: Quellen