How-to-Handbuch Einlager-, Auslager- und Kommissionierstrategien WAMAS Lift & Store 2.7 Standard · Deutsch (de-DE)

Alle Strategien und Parameter in WAMAS Lift & Store – Wirkung, Konfiguration, Beispiele SSI SCHÄFER

V 1.0  ·  14.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument	5

1.1 Zweck	5

1.2 Lesehinweise	5

1.3 Begriffsklärung FIFO, LIFO, FEFO	5

1.4 Dokumentinformationen	5

2 Gesamtbild: Wo fällt welche Entscheidung?	6

2.1 Entscheidungsebenen	6

2.2 Abgleich mit Version 2.8	6

3 Einlagerstrategien (Lagerreservierungsstrategien)	7

3.1 Ermittlung der gültigen Strategie	7

3.2 Strategien für SSI LOGIMAT	7

3.3 Strategien für externe Lagerplätze	8

3.4 Eigene Strategien und ABC-Strategie (LM145)	8

3.5 Woher kommt der ABC-Wert?	9

4 Einflussgrößen der Einlagerung: Boxen, Kapazität, Einschränkungen

4.1 Artikel-zu-Box-Zuordnung und Zuordnungsmodus	10

4.2 Boxtypen, Boxtyp-Zuordnungen und Füllgrad	10

4.3 Einschränkungen bei der Platzwahl	11

5 Bestandshomogenität	12

5.1 Homogenitätstyp definieren (SM041)	12

5.2 Homogenität zuordnen (SM042) und aktivieren	12

6 Auslager- und Kommissionierstrategien	13

6.1 Reservierungsstrategie am Kommissionierbedarfstyp	13

6.2 FIFO und LIFO: Zeitzugriffsmodus	13

6.3 Zeitbezogener Zugriff und Gleichwertigkeitsdauer	13

6.4 MHD- und Produktionsdatum-Regeln: Bestandsauswahlmodus (FEFO-Baustein)

6.5 ABIA-Zugriffsmodus: mild oder streng	15

6.6 Weitere Kommissionier-Einstellungen am Bedarfstyp	15

6.7 Milde Bestandsobjektsuche (WCS-Szenario)	16

7 Tablar-, LOGIMAT- und Zonenauswahl, Ausführungssteuerung

7.1 Zone	17

7.2 Manuelle Tablarsuche	17

7.3 Priorität und Zuteilung von Tablaranforderungen	17

7.4 Freigabe, Aktivierung, Abschluss und Benutzerwahl	18

8 Konsolidierung	19

8.1 Boxen am Touch-Client konsolidieren	19

8.2 Konsolidierung durch Einstellungen	19

9 Strategien der WMS-Ebene (Lagerstandort)	20

10 Vergleichstabelle	21

10.1 Einlagerung	21

10.2 Auslagerung und Kommissionierung	21

11 Stolperfallen	22

12 Praxisbeispiele	23

12.1 MHD-gesteuerte Auslagerung (FEFO-nah) für einen Lebensmittel-Klienten	23

12.2 Drei SSI LOGIMAT gleichmäßig belegen und Schnelldreher bündeln	23

13 Dokumentationslücken und offene Fragen	25

14 Quellenverzeichnis	26

# 1 Über dieses Dokument

## 1.1 Zweck

Dieses How-to stellt alle in der Dokumentation von WAMAS Lift & Store 2.7 beschriebenen Strategien und Parameter zusammen, mit denen gesteuert wird,

wohin Ware eingelagert wird (Lagerreservierung: Box, Tablar, SSI LOGIMAT, externer Platz),

welcher Bestand ausgelagert bzw. kommissioniert wird (Kommissionierreservierung: FIFO, MHD, Charge, ABIA),

wann, wo und von wem Bedarfe ausgeführt werden (Priorität, Zone, Zugriffsöffnung, Benutzer) und

wie Bestände konsolidiert werden.

Zu jeder Strategie werden Funktion, Konfigurationsort, Wirkung und ein Beispiel angegeben. Kapitel 10 enthält eine Vergleichstabelle.

## 1.2 Lesehinweise

Kapitel 2 zeigt das Gesamtbild: welche Entscheidung an welcher Stelle fällt.

Kapitel 3 bis 5 behandeln die Einlagerung, Kapitel 6 die Auslagerung und Kommissionierung, Kapitel 7 die Tablar-, LOGIMAT- und Zonenauswahl, Kapitel 8 die Konsolidierung.

Kapitel 9 fasst die Strategien der WMS-Ebene zusammen (nur relevant, wenn WAMAS weitere Lagerbereiche verwaltet).

Beschreibungen sind aus den Handbüchern übernommen und mit Quellen belegt. Beispiele sind, sofern nicht anders angegeben, konstruiert und entsprechend gekennzeichnet.

Dialognamen und Werte sind fett, Felder, Schnittstellenfelder und Systemparameter in Code-Schrift gesetzt.

## 1.3 Begriffsklärung FIFO, LIFO, FEFO

| Begriff (Kürzel) | Bedeutung | In WAMAS Lift & Store abgebildet über |
| --- | --- | --- |
| FIFO | First In – First Out: ältester Bestand zuerst | Zeitzugriffsmodus am Kommissionierbedarfstyp (nach Erfassungszeit), Sortiermodus FIFO in LM040 |
| LIFO | Last In – First Out: jüngster Bestand zuerst | Zeitzugriffsmodus am Kommissionierbedarfstyp |
| FEFO | First Expired – First Out: kürzestes MHD zuerst | Kein eigener Begriff in den Handbüchern; Bausteine: Zeitbezogener Zugriffsmodus = MHD am Artikel, Bestandsauswahlmodus mit MHD-Regel, MHD in der Bedarfszeile (siehe 6.4) |

Tab. 1: FIFO, LIFO und FEFO in WAMAS Lift & Store

## 1.4 Dokumentinformationen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Einlager-, Auslager- und Kommissionierstrategien |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.7 |
| Dokumentversion | 1.0 |
| Stand | 14.10.2026 |
| Autor | SSI SCHÄFER |
| Zielgruppe | Projektingenieure, Berater, Key-User, Administratoren |
| Grundlage | Administratorhandbuch 2.7 (deDE), Benutzerhandbuch 2.7 (deDE), Installationshandbuch 2.7, Schnittstellenhandbuch WLS–ERP 2.7, Consultant Training 2024, Abgleich mit Handbüchern 2.8 (enUS) |

| Version | Datum | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 14.10.2026 | Erstausgabe auf Basis der Handbücher 2.7, abgeglichen mit 2.8 |

Tab. 2: Änderungshistorie

# 2 Gesamtbild: Wo fällt welche Entscheidung?

## 2.1 Entscheidungsebenen

| Entscheidung | Mechanismus | Wichtigste Einstellorte |
| --- | --- | --- |
| In welche Box / welchen Tablar / welchen SSI LOGIMAT wird eingelagert? | Lagerreservierung mit Lagerreservierungsstrategie | MD002 › WLS Artikel; MD017 › Warengruppe; MD017 › Einlagerbedarfstyp; LM145 |
| Darf der Artikel in diese Box? Wie viel passt? | Boxtyp- und Artikel-zu-Box-Zuordnung, Kapazität, Füllgrad | LM058, LM084, LM144, MD031, Touch LM002 |
| Darf Bestand gemischt werden? | Bestandshomogenität, Gleichwertigkeitsdauer, Sicherheitsgruppen, Tablar-zu-Klient | SM041, SM042, LM069, MD017, FW028 |
| Welcher Bestand wird kommissioniert? | Kommissionierreservierung: Zeitzugriffsmodus (FIFO/LIFO), Bestandsauswahlmodus (MHD/Produktionsdatum), Bestandseinschränkungen der Bedarfszeile, ABIA-Zugriffsmodus | MD017 › Kommissionierbedarfstyp; LM053; MD002; MD017 › Anpassbare BIA |
| Aus welchen Boxen wird bevorzugt entnommen? | Reservierungsstrategie Transport / Belegung / Fast leer | MD017 › Kommissionierbedarfstyp |
| Wann, wo, von wem wird ausgeführt? | Priorität, Zone, Freigabe-/Aktivierungs-/Abschlussmodus, Aktivierungsstrategie, Zuteilungs- und Arbeitsmodus | Bedarf (LM072/LM081/LM086/LM087), MD017, LM053, FW028 |
| Wie werden Boxen zusammengeführt? | Konsolidieren am Touch-Client, WCS-Arbeitsmodus, Konsolidierung Kommissionier-Plan-LE | LM002, FW028, Systempartner |

Tab. 3: Entscheidungsebenen und Einstellorte

Quelle: Zusammenstellung aus Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1, 3.6, 3.11.2; Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 5.6 und 6

## 2.2 Abgleich mit Version 2.8

Die relevanten Kapitel des Administratorhandbuchs 2.8 (System Parameters, Stock Selection Mode, Storage Reservation Strategies, Picking/Storage Demand Type, WLS Item, Global Parameters) sind inhaltlich identisch mit 2.7, einschließlich der Werte für Reservierungsstrategie, Aktivierungsstrategie, Zeitzugriffsmodus (FIFO/LIFO) und Lagerreservierungsstrategien. Auch die Fehler (Verweis „LM040 Bestandshomogenitätstypen“, MHD statt Produktionsdatum) sind übernommen. Neu in 2.8 ist die Nachschubkonfiguration LM175 zwischen externem Lager und SSI LOGIMAT (siehe How-to „Externe Lagerprozesse“).

Quelle: Administrator Manual 2.8, Kap. 3.1.3, 3.1.17, 3.6.1.10–3.6.1.11, 3.11.2

# 3 Einlagerstrategien (Lagerreservierungsstrategien)

## 3.1 Ermittlung der gültigen Strategie

Lagerreservierungsstrategien sortieren die verfügbaren Boxen mit dem Ziel einer optimierten Einlagerung. Da sich nicht alle Kriterien gleichzeitig optimieren lassen, werden sie nach Wichtigkeit gereiht und schrittweise verarbeitet.

1.	WAMAS prüft, ob dem Artikel eine Strategie zugeordnet ist (MD002, Registerkarte WLS Artikel, Feld Lagerreservierungsstrategie).

2.	Wenn nicht, gilt die Strategie der Warengruppe (MD017, Registerkarte Warengruppe, Feld Lagerreservierungsstrategie bzw. Externe Lagerreservierungsstrategie).

3.	Wenn auch dort keine hinterlegt ist, gilt die obligatorische Strategie des Einlagerbedarfstyps (MD017, Registerkarte Einlagerbedarfstyp, Felder Lagerreservierungsstrategie und Externe Lagerreservierungsstrategie).

Die Standardstrategien sind schreibgeschützt (Strategieart PRODUCT). Für Änderungen muss in LM145 eine neue Strategie angelegt werden (Strategieart CUSTOM).

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.16 (S. 32–33)

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen) Artikel A-100 hat keine eigene Strategie, gehört zur Warengruppe KLEINTEILE mit STORAGE; der Einlagerbedarfstyp RECV hat TRANSPORT. Ergebnis: A-100 wird nach STORAGE eingelagert. Bekommt A-100 am Artikel ASSIGNMENT, gilt für ihn ASSIGNMENT, für die übrigen Artikel der Warengruppe weiter STORAGE.

## 3.2 Strategien für SSI LOGIMAT

Die folgenden Strategien sind für den Zweck SSI LOGIMAT auswählbar. Die Beschreibung ist aus dem Administratorhandbuch übernommen und gekürzt.

| Strategie (Feldwert in der Auswahlliste) | Was sie tut (laut Handbuch) | Wirkung / Ziel | Beispiel (konstruiert, bitte prüfen) |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORT | Reserviert bevorzugt Boxen auf dem Tablar, das bereits in der Zugriffsöffnung ist; berücksichtigt Boxreservierungen, freien Platz und Boxtyp-Zuordnung | Möglichst wenige Tablarbewegungen | Ein Wareneingang mit 8 Zeilen wird möglichst auf die Boxen eines Tablars verteilt, statt 8 Tablare anzufordern |
| STORAGE | Wählt Boxen mit dem geringsten freien Platz, in den die Restmenge noch passt | Möglichst wenige belegte Boxen, hohe Raumnutzung | 30 Stück gehen in die Box mit 35 freien Plätzen, nicht in die leere Box mit 200 |
| OPERATIONS | Wählt Boxen mit dem meisten freien Platz, damit die Restmenge effizient in eine Box bzw. einen Tablar passt | Möglichst wenige Bedienhandlungen | Die 30 Stück gehen in einem Schritt in die leere Box statt auf zwei teilbelegte Boxen verteilt |
| ASSIGNMENT | Bevorzugt Boxen mit bestehender Artikel-zu-Box-Zuordnung; berücksichtigt Boxtyp-Zuordnung, Kapazität und Tablare in der Zugriffsöffnung | Feste/übliche Plätze, geringer Raumverlust | Schrauben M6 werden immer in die drei ihnen zugeordneten Boxen gelegt |
| BALANCE | Verteilt den Bestand zwischen mehreren SSI LOGIMAT, indem Bedarfszeilenmengen gesplittet werden; priorisiert den bevorzugten LOGIMAT | Ausfallsicherheit, gleichmäßige Verteilung | 100 Stück werden als 50 + 50 auf LOGIMAT 1 und 2 verteilt |
| LOWEST_STOCK | Priorisiert Boxen des SSI LOGIMAT mit dem geringsten Bestand; andere LOGIMAT nur, wenn dort keine Box passt | Bestandsausgleich ohne Splitten | 100 Stück gehen komplett in LOGIMAT 2, weil dort weniger Bestand liegt |
| ABC | Wählt dynamisch eine Strategie aus LM145 anhand des ABC-Werts des Artikels | Schnell-, Mittel- und Langsamdreher unterschiedlich behandeln | ABC 1–333 → TRANSPORT, 334–999 → STORAGE (siehe 3.4) |

Tab. 4: Lagerreservierungsstrategien für SSI LOGIMAT

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.1.5 (S. 102–104), 3.6.1.11 (S. 112–113), 3.6.3.7 (S. 125)

Die Schulungsunterlage 2024 fasst die Ziele so zusammen: Transport – Tablarbewegungen optimieren; Storage – Platzverbrauch minimieren; Assignment – Plätze mit Artikel-zu-Box-Zuordnung bevorzugen; Balance – Bestand je Artikel über die Zone ausgleichen; Operations – Bedienerinteraktionen minimieren.

Quelle: WAMAS LogiMat Consultant Training Part 1 (12.01.2024), Folie „Client Configuration (3) – Storage demand“

Ältere Parameter im Installationshandbuch Das Installationshandbuch 2.7 (Kap. 6.7) führt noch den globalen Parameter logimat.storageOptimization (Standard TRANSPORT, „Defines the type of storage optimization“). Er fehlt in der Parameterliste der Administratorhandbücher 2.7 und 2.8. Ob er neben der Lagerreservierungsstrategie noch wirkt, ist nicht dokumentiert.

## 3.3 Strategien für externe Lagerplätze

| Strategie (Feldwert in der Auswahlliste) | Was sie tut (laut Handbuch) | Wirkung / Ziel | Beispiel (konstruiert, bitte prüfen) |
| --- | --- | --- | --- |
| ASSIGNMENT_EXTERN | Reserviert externe Plätze nach Lagerplatzgruppe und Reihenfolge; berücksichtigt Verpackungsversion, Artikelbeschränkungen, begrenzte Kapazität, Bestandsniveaus | Feste Laufwege, Reihenfolge der Regalplätze | Einlagerung beginnt am Platz mit Einlagerungsreihenfolge 1 der Gruppe RackA |
| LOWEST_STOCK_EXTERN | Gleicht den Bestand über externe Lagerplatzgruppen aus; priorisiert die Gruppe mit dem geringsten Bestand, möglichst ganze Bedarfszeile in einer Gruppe | Gleichmäßige Belegung mehrerer Regale | Zwei Regale RackA und RackB: die Zeile geht vollständig ins leerere Regal |
| ABC_EXTERNAL | Wie ABC, für externe Plätze | ABC-abhängige Platzwahl im Regal | Schnelldreher nach ASSIGNMENT_EXTERN in die vorderen Plätze |

Tab. 5: Lagerreservierungsstrategien für externe Lagerplätze

Konfiguration: Feld Externe Lagerreservierungsstrategie an Warengruppe und Einlagerbedarfstyp; am Artikel in der gemeinsamen Liste. Eigene externe Strategien in LM145 mit Zweck = EXTERNAL. Details zur Einrichtung externer Plätze: How-to „Externe Lagerprozesse“.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.16, 3.6.1.5, 3.6.1.11, 3.6.3.7

## 3.4 Eigene Strategien und ABC-Strategie (LM145)

1.	LM145 Lagerreservierungsstrategie pflegen öffnen, Datensatz anlegen.

2.	Lagerreservierungsstrategie ID eindeutig vergeben. Strategieart ist schreibgeschützt (CUSTOM).

3.	Zweck: SSI LOGIMAT (Plätze im LOGIMAT) oder EXTERNAL (externe Plätze).

4.	Optionen:

ABC: Artikel nach ABC-Wert priorisieren; schaltet die Registerkarte ABC-Lagerreservierungsstrategie frei.

Niedrigste Bestandsniveaus berechnen: priorisiert den Vertikallagerlift mit dem geringsten Bestand, sodass die gesamte Einlagerbedarfszeile im LOGIMAT mit dem geringsten Bestand eingelagert wird. Minimiert Splits und Transporte zwischen LOGIMAT.

Durchschnittliche Bestandsniveaus berechnen: evaluiert die Bestandsniveaus einer Verpackungsversion und priorisiert den LOGIMAT mit dem geringsten Bestand, um gleiche Niveaus in allen LOGIMAT zu erreichen.

5.	Registerkarte Lagerreservierungsstrategiekriterien: Kriterium wählen; Sequenznummer (schreibgeschützt) gibt die Reihenfolge an; Sortierreihenfolge auf- oder absteigend.

6.	Registerkarte Beschreibung Lagerreservierungsstrategiekriterien: mehrsprachige Beschreibungen.

7.	Registerkarte ABC-Lagerreservierungsstrategie (nur mit ABC): Zeilen mit ABC-Nummernkreis, ABC-Wert (min.), ABC-Wert (max.) und zugehöriger Lagerreservierungsstrategie. Der gesamte Bereich 0 bis 999 muss lückenlos abgedeckt sein.

| ABC-Nummernkreis | ABC-Wert (min.) | ABC-Wert (max.) | Lagerreservierungsstrategie |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHNELL | 0 | 333 | TRANSPORT |
| MITTEL | 334 | 666 | OPERATIONS |
| LANGSAM | 667 | 999 | STORAGE |

Tab. 6: Beispiel (konstruiert, bitte prüfen) für eine ABC-Lagerreservierungsstrategie

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.16–3.1.16.3 (S. 32–34)

Kriterienliste fehlt Welche Werte im Feld Kriterium (Registerkarte Lagerreservierungsstrategiekriterien) auswählbar sind und welche Kriterien die Standardstrategien intern in welcher Reihenfolge verwenden, ist weder in 2.7 noch in 2.8 dokumentiert. Eine eigene Strategie lässt sich daher nur mit Blick in das System oder Rückfrage beim Produktmanagement sinnvoll aufbauen.

## 3.5 Woher kommt der ABC-Wert?

| Einstellung | Ort | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| ABC-Wert 1–999 | MD002 › Artikel ABC-Klassifizierung (je Lagerstandort, optional strategischer Lagerbereich) | 1–333 Schnelldreher, 334–666 Mitteldreher, 667–999 Langsamdreher |
| ABC-Berechnungsart | MD002 › Artikel | Keine, Automatisch oder Warengruppe |
| Artikel-ABC-Berechnung | MD017 › Warengruppe | ABC-Berechnung für die Artikel der Warengruppe |
| ABC-Wertberechnungen | LM069 › Zone | Strategien # Picks, # Transportaufträge, Kommissionierte Artikelmenge mit Gewichtung |
| ABC-Wertberechnung für externen Artikel | LM069 › Zone | # Picks, Kommissionierte Artikelmenge mit Gewichtung |
| ABC-Wertberechnung (Standard) | LM053 › Systemparameter | Standardstrategie, auch für externe Artikel |
| Manuelle Berechnung | MD081 / MD082 | Vorschläge berechnen, bearbeiten, annehmen oder ablehnen; optional automatisch aktualisieren |

Tab. 7: Quellen des ABC-Werts

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.3.1 (S. 15), 3.1.10.3–3.1.10.4 (S. 26–27), 3.6.1.5, 3.6.3.1 (S. 117), 3.6.3.6 (S. 124), 3.6.11 (S. 140)

# 4 Einflussgrößen der Einlagerung: Boxen, Kapazität, Einschränkungen

## 4.1 Artikel-zu-Box-Zuordnung und Zuordnungsmodus

Artikel können nur in eine Box eingelagert werden, wenn sie ihr zugeordnet sind. Die Zuordnung wird am Touch-Client in LM002 gepflegt (Box wählen, Artikel suchen oder spontan in LM041 anlegen, # Basismengeneinheiten (max.) oder unbegrenzt, Artikelzuordnung bestätigen). Eine Zuordnung kann nicht aufgehoben werden, solange die Box Bestand des Artikels enthält. Was mit der Zuordnung passiert, wenn die Box leer wird, regelt der Zuordnungsmodus:

| Zuordnungsmodus | Wirkung | Wann sinnvoll |
| --- | --- | --- |
| Standard | Benutzer wird gefragt, ob die Zuordnung bleibt | Gemischte Nutzung, Entscheidung vor Ort |
| Fixiert | Zuordnung bleibt aktiv | Feste Lagerplätze, Strategie ASSIGNMENT |
| Float | Zuordnung wird automatisch entfernt | Chaotische Lagerung, hohe Raumnutzung |

Tab. 8: Zuordnungsmodus Artikel-zu-Box

Konfiguration: Standardwert in LM053 › Systemparameter › Artikeleigenschaften; je Artikel und strategischem Lagerbereich (mit Priorität) in MD002 › WLS Artikel › Bereich Artikelzuordnung.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.3.1 und 3.6.3.7 (S. 126–127); Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 5.6 (S. 73–75); Consultant Training Part 1, Folie „Create Item (4)“

## 4.2 Boxtypen, Boxtyp-Zuordnungen und Füllgrad

| Einstellung | Dialog | Wirkung auf die Einlagerung |
| --- | --- | --- |
| Reihenfolge am Boxtyp | LM058 | Boxtyp mit der niedrigsten Nummer wird zuerst verwendet |
| Tragfähigkeit (max.) | LM058 | WAMAS stellt sicher, dass das Gewicht nicht überschritten wird; ohne Wert keine Grenze |
| Tauschbar | LM058 | Boxtyp darf bei erforderlichem Ladehilfsmitteltausch getauscht werden |
| Boxtyp-Zuordnung: # BME (max.), # LME (max.), Unbegrenzt | LM084 | Wie viel eines Artikels in eine Box dieses Typs passt |
| Stammdatenstatus der Zuordnung | LM084 | Nur Normal wird für Einlagerreservierungen verwendet |
| Warengruppe-zu-Boxtyp mit Reihenfolge | LM144 | Vorgabe für neue Zuordnungen; niedrigste Reihenfolge zuerst |
| Füllgrad [%] der LE-Kubatur | MD031 | Maximaler Füllgrad für die Volumenberechnung; 0 = 100 % |
| Ganze Verpackungsversion | MD002 › WLS Artikel | Reserviert die maximale Anzahl Verpackungsversionen, unabhängig von voller oder teilgefüllter Verpackung |
| logimat.placement.Origin | FW028 | Ecke, in der die Boxplatzierung auf dem Tablar beginnt (TOP_LEFT, BOTTOM_LEFT = Standard) |
| logimat.storage.enableCapacityCheck | FW028 | Kapazitätsprüfung bei der Freigabe eines Einlagerbedarfs |

Tab. 9: Box- und Kapazitätseinstellungen

Boxtypen nicht manuell pflegen Laut Handbuch sollen Boxtypen über eine Konfigurationsdatei importiert oder per Telegramm übertragen werden; die manuelle Pflege in LM058 dient nur als Orientierung.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8 (S. 19–23), 3.6.3.7, 3.6.8 (S. 134–135), 3.11.2

## 4.3 Einschränkungen bei der Platzwahl

| Einschränkung | Ort | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| Tablar-zu-Klient-Einschränkung | MD017 › Registerkarte Tablar-zu-Klient | Gepflegt: Reservierungen nur auf Tablaren dieses Klienten. Ohne Pflege: nur Tablare, die nicht für andere Klienten gepflegt sind |
| logimat.storage.security.allowMixedSecurity | FW028 | true: nur Tablare mit beschränkten Artikeln; false: Tablare mit gleichen Beschränkungen bevorzugt, andere möglich |
| logimat.storage.enableEquivalencePeriod | FW028 | Filtert Boxen bei der Einlagerung nach Gleichwertigkeitsdauer (laut Schulung „consider equivalence period in reservation (FIFO)“) |
| logimat.storage.enableSiaCheck | FW028 | Prüft die BIA nach der Einlagerung auf Konsistenz |
| Großer Artikel | MD002 › WLS Artikel | Einlagerung auf Tablar ohne LE; Mengeneinheit muss Ganz-LE sein; nicht auf externe Plätze |
| LogiTilt deaktivieren / LogiDual deaktivieren | Einlagerbedarfstyp; Artikel | Kein Kippen zum Bediener; keine LogiDual-Nutzung (z. B. Kollisionsgefahr großer Artikel) |

Tab. 10: Einschränkungen der Lagerreservierung

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.1.11, 3.6.1.13 (S. 114), 3.6.3.7, 3.11.2; Consultant Training Part 1, Folie „Global parameters – Demand parameters“

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen) Zwei Klienten teilen sich einen SSI LOGIMAT. Für Klient KL1 werden die Tablare 1–20 in der Tablar-zu-Klient-Einschränkung gepflegt. Einlagerungen von KL1 landen nur auf Tablar 1–20. Klient KL2 ohne Pflege erhält nur Tablare, die keinem anderen Klienten zugeordnet sind, also ab Tablar 21.

# 5 Bestandshomogenität

## 5.1 Homogenitätstyp definieren (SM041)

Der Bestandshomogenitätstyp legt fest, nach welchen Kriterien Bestand an LE- oder mengenverwalteten Plätzen als homogen gilt.

1.	SM041 Bestandshomogenitätstyp pflegen – strikte Kriterien öffnen, Datensatz anlegen, Bestandshomogenität benennen.

2.	Kriterien-Checkboxen setzen, z. B. Klient und Charge.

3.	Abhängigkeiten beachten: Verpackungsversion → Klient, Artikel, Variante müssen gesetzt sein; Variante → Klient und Artikel; Artikel → Klient.

4.	Mehrsprachige Bezeichnung pflegen, Speichern.

Die Kriterien Charge, MHD, Produktionsdatum, Wareneigentümer, Bestandsklassifizierung, ABIA 1–20 gelten nur für Bestandsobjekte desselben Artikels. Beispiel aus dem Handbuch: Ist MHD strikt, darf Artikel 1 nur mit gleichem MHD zusammenliegen; Artikel 2 mit anderem MHD kann trotzdem im selben Lagerfach liegen.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.6 (S. 133)

## 5.2 Homogenität zuordnen (SM042) und aktivieren

1.	SM042 Zuordnung Bestandshomogenität pflegen öffnen, Datensatz anlegen.

2.	Lagerstandort und Strategischer Lagerbereich wählen, optional Klient.

3.	Mindestens einen Typ zuordnen: Lagerfach-Homogenitätstyp und/oder LE-Homogenitätstyp (LE-verwalteter Bereich), Mengenverwalteter LP-Homogenitätstyp, Unterteilte LE – Homogenitätstyp, LE-Fach-Homogenitätstyp.

4.	In LM069, Registerkarte Konfiguration, den strategischen bzw. mengenverwalteten Lagerbereich der Zone wählen. Diese Bereiche werden zur Homogenitätsprüfung verwendet.

5.	Systemparameter logimat.stock.enableHomogenityCheck (Homogenitätsprüfung bei der Einlagerung) prüfen.

Bei der Lagerreservierung sorgt WAMAS anhand dieser Kriterien dafür, dass eine Box nach der Einlagerung homogen bleibt; im Bestandsauswahlmodus sind für den Prozess Lagerreservierung daher keine MHD-/Produktionsdatumsregeln nötig.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.3.2 (S. 16), 3.1.10.1 (S. 26), 3.6.7 (S. 133–134), 3.11.2

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen) Ein Pharma-Klient verlangt chargenreine Boxen. Homogenitätstyp CHARGENREIN mit Klient, Artikel, Variante und Charge anlegen und in SM042 für den strategischen Bereich der LOGIMAT-Zone als LE-Homogenitätstyp zuordnen. Eine neue Charge desselben Artikels wird dann nicht in eine Box mit anderer Charge eingelagert.

# 6 Auslager- und Kommissionierstrategien

## 6.1 Reservierungsstrategie am Kommissionierbedarfstyp

Konfiguration: MD017 › Registerkarte Kommissionierbedarfstyp › Feld Reservierungsstrategie.

| Strategie (Feldwert in der Auswahlliste) | Was sie tut (laut Handbuch) | Wirkung | Beispiel (konstruiert, bitte prüfen) |
| --- | --- | --- | --- |
| Transport | Reserviert Boxen, die sich auf demselben Tablar befinden | Weniger Tablarbewegungen, schnellere Kommissionierung | Ein Auftrag mit 5 Zeilen wird möglichst von einem Tablar bedient |
| Belegung | Reserviert die Boxen, die zuerst geleert werden können | Boxen werden frei, bessere Raumnutzung | 10 Stück werden aus der Box mit 10 Stück entnommen statt aus der mit 80 |
| Fast leer | Reserviert fast leere Boxen | Restmengen werden abgebaut | Boxen mit kleinen Restbeständen werden bevorzugt geleert |

Tab. 11: Reservierungsstrategien für die Kommissionierung

Laut Schulungsunterlage: Transport optimiert Tablarbewegungen, Occupancy gibt Platz frei, Almost Empty leert so viele Plätze wie möglich.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.1.10 (S. 108); Consultant Training Part 1, Folie „Client Configuration (2) – Picking demand“

In den Unterlagen nicht beschrieben Das Installationshandbuch 2.7 nennt zusätzlich den globalen Parameter logimat.picking.reservationStrategy (Standard BOX_OCCUPANCY, Alternative „tray movement optimization“). Er fehlt in den Administratorhandbüchern 2.7 und 2.8. Vorrang gegenüber dem Feld am Bedarfstyp ist nicht dokumentiert. Ebenso wenig ist beschrieben, ob die Reservierungsstrategie vor oder nach FIFO/MHD-Regeln wirkt.

## 6.2 FIFO und LIFO: Zeitzugriffsmodus

Konfiguration: MD017 › Kommissionierbedarfstyp › Feld Zeitzugriffsmodus.

First In – First Out: Artikel mit der ältesten Erfassungszeit werden zuerst kommissioniert.

Last In – First Out: Artikel mit der jüngsten Erfassungszeit werden zuerst kommissioniert.

Zusätzlich gibt es für die manuelle Tablarsuche am Touch-Client den Parameter logimat.dialogs.lm040.trays.sort.mode: Die Sortierung FIFO wird nur angewandt, wenn bei der Suche sowohl der Artikel als auch die Betriebsart AUSLAGERN verwendet werden.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.1.10 (S. 110) und 3.11.2; Administrator Manual 2.8, Kap. 3.6.1.10

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen) Artikel B-200 liegt in Box 1 (erfasst 03.02.) und Box 2 (erfasst 10.03.). Beim Kommissionierbedarfstyp mit First In – First Out wird zuerst Box 1 reserviert, mit Last In – First Out zuerst Box 2.

## 6.3 Zeitbezogener Zugriff und Gleichwertigkeitsdauer

Der Zeitbezogene Zugriffsmodus legt fest, welches Datum des Bestands für den zeitbezogenen Zugriff gilt. Die Gleichwertigkeitsdauer legt fest, wie weit Bestände in diesem Datum voneinander abweichen dürfen und trotzdem als gleichwertig gelten.

| Einstellung | Ort | Werte / Wirkung |
| --- | --- | --- |
| Zeitbezogener Zugriffsmodus | MD002 › Artikel; Standard in LM053 › Systemparameter | Erfassungszeit, Mindesthaltbarkeitsdatum, Produktionsdatum: Abweichung vom jeweiligen Datum ist zulässig |
| Artikelgleichwertigkeitsdauer | MD002 › Artikel; Standard in LM053 | Zulässige Abweichung in Tagen (d), Monaten (mo) oder Jahren (yr); ohne Wert gilt die Warengruppe |
| Warengruppe Gleichwertigkeitsdauer | MD017 › Warengruppe | Ermöglicht, dass eine LE mit abweichendem Datum im Warenausgang für den Artikel des jeweiligen Partners verwendet wird |
| Gleichwertigkeitsdauerstrategie = Mild | MD018 Partner › Registerkarte Warenausgang | Pflicht, damit für den Partner zeitliche Abweichungen zulässig sind |
| logimat.storage.enableEquivalencePeriod | FW028 | Filtert Boxen bei der Einlagerung nach Gleichwertigkeitsdauer |

Tab. 12: Zeitbezogener Zugriff und Gleichwertigkeit

Die ERP-Schnittstelle beschreibt das entsprechende Artikelfeld timeBasedAccMode deutlicher: REG_TIME – die Erfassungszeit bestimmt, welche Ware im Warenausgang gewählt wird; BBD – das MHD bestimmt die Auswahl, MHD-Erfassung muss obligatorisch sein; PROD_DATE – das Produktionsdatum bestimmt die Auswahl, Erfassung muss obligatorisch sein. Die Gleichwertigkeit wird über itemEquivPeriod und itemEquivPeriodUnit (d, mo, yr) übertragen.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.3.1 (S. 16), 3.6.1.5 (S. 103), 3.6.3.1 (S. 116–117); Schnittstellenhandbuch WLS–ERP 2.7, WLSITEM001 Felder 86–88 (S. 62); Telegrammbeispiel ITEM/1.xml (itemEquivPeriod 10, d, REG_TIME)

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen) Artikel mit timeBasedAccMode = REG_TIME und Gleichwertigkeitsdauer 10 Tage (wie im Telegrammbeispiel). Bestände, die am 01.03. und 08.03. erfasst wurden, gelten als gleichwertig. Ein Bestand vom 20.03. gilt nicht mehr als gleichwertig und wird bei FIFO erst nach den beiden älteren herangezogen.

In den Unterlagen nicht beschrieben Wie Zeitzugriffsmodus am Bedarfstyp (FIFO/LIFO nach Erfassungszeit), zeitbezogener Zugriffsmodus am Artikel (MHD/Produktionsdatum) und Gleichwertigkeitsdauer genau zusammenspielen, ist nicht beschrieben, z. B. ob ein Artikel mit Modus MHD unter FIFO nach MHD sortiert wird (FEFO). Die Registerkarte Warenausgang im Dialog MD018 mit dem Feld Gleichwertigkeitsdauerstrategie ist im Partnerkapitel 3.6.2 nicht beschrieben; Werte außer Mild sind unbekannt.

## 6.4 MHD- und Produktionsdatum-Regeln: Bestandsauswahlmodus (FEFO-Baustein)

Konfiguration: LM053 Systemparameter pflegen › Registerkarte Bestandsauswahlmodus (je Lagerstandort).

1.	Datensatz anlegen.

2.	Prozess wählen (Tabelle 13).

3.	MHD-Regel und Produktionsdatum-Regel wählen (Tabelle 14).

| Prozess | Geltungsbereich |
| --- | --- |
| Kommissionierreservierung | Reservierung für Kommissionierbedarfe; z. B. bei vorgegebenem MHD im Bedarf |
| Lagerreservierung | Einlagerreservierung; MHD/Produktionsdatum nicht nötig, da Homogenität greift |
| Einlagervorgang in LM040 | Manuelle Einlagerung im Touch-Dialog LM040 |
| Einlagervorgang in LM200 | Einlagerung aus LM200 Übersicht Lagerbelegung |
| Kommissioniertätigkeit in LM040 | Manuelle Kommissionierung in LM040 |
| Kein Vorgang in LM040 ausgewählt | LM040 ohne gewählten Vorgang |

Tab. 13: Prozesse im Bestandsauswahlmodus

| Regel | Auswahl bei MHD-Regel |
| --- | --- |
| Kleiner als oder gleich | MHD des Bestands gleich dem vorgegebenen oder früher |
| Größer als oder gleich | MHD des Bestands gleich dem vorgegebenen oder später |
| Gleich | MHD exakt gleich |
| Irrelevant | MHD spielt keine Rolle |

Tab. 14: Regeln im Bestandsauswahlmodus (für Produktionsdatum analog)

Das vorgegebene Datum kommt aus der Bedarfszeile: in der ERP-Schnittstelle bbDate, prodDate und batch in WLSPDL002, am Desktop im Bereich Bestandseinschränkungen von LM073 Kommissionierbedarfszeile bearbeiten. Damit das MHD überhaupt verfügbar ist, muss es im Wareneingang erfasst werden (LM053 bzw. MD002: Bestandsidentifizierungsattribute Obligatorisch; Schnittstelle igBbDateRegistration).

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.3.1–3.1.3.2 (S. 15–17), 3.6.3.3 (S. 122); Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.2.2.1.2 (S. 99–101); Schnittstellenhandbuch WLS–ERP 2.7, Kap. 7.1.2.2 WLSPDL002

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen) Ein Kunde akzeptiert nur Ware mit MHD ab 01.01.2025. Der ERP sendet die Bedarfszeile mit bbDate = 20250101 (wie im Telegrammbeispiel pd4_part.xml). Im Bestandsauswahlmodus ist für Kommissionierreservierung die MHD-Regel Größer als oder gleich gepflegt. WAMAS reserviert nur Bestand mit MHD am oder nach dem 01.01.2025. Mit Kleiner als oder gleich würde dagegen nur älterer Bestand gewählt.

Dokumentationsfehler Im Text zur Produktionsdatum-Regel steht in 2.7 und 2.8 jeweils „Das MHD des ausgewählten Bestands sollte … dem festgelegten Produktionsdatum …“; gemeint ist das Produktionsdatum. Der Verweis „Dialog LM040 Bestandshomogenitätstypen pflegen“ bezeichnet tatsächlich SM041.

## 6.5 ABIA-Zugriffsmodus: mild oder streng

Konfiguration: MD017 › Registerkarte Anpassbare BIA › Feld Zugriffsmodus je ABIA (bis zu 20 ABIA je Klient).

| Zugriffsmodus (ABIA) | Bedarf **mit** ABIA-Wert | Bedarf **ohne** ABIA-Wert |
| --- | --- | --- |
| Mild | Nur Bestand mit diesem ABIA | Beliebiger Bestand |
| Streng | Nur Bestand mit diesem ABIA | Nur Bestand ohne jedes ABIA |

Tab. 15: ABIA-Zugriffsmodus

Die Checkbox Beauftragte Daten initialisieren (WA) lässt WAMAS den bestellten ABIA-Wert im WA-Prozess vorbelegen; das erleichtert die Bestätigung, z. B. wenn der Wert auf der Ware nicht lesbar ist.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.1.7 (S. 105–106); Consultant Training Part 1, Folie „Client Configuration (1)“

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen) ABIA 1 = „Farbe“. Auftrag A bestellt „rot“, Auftrag B ohne Farbe. Mild: A bekommt nur rot, B jede Farbe. Streng: A bekommt nur rot, B nur Bestand ohne Farbangabe.

## 6.6 Weitere Kommissionier-Einstellungen am Bedarfstyp

| Einstellung | Wirkung |
| --- | --- |
| Leere Box nach Kommissionierung entfernen | Geleerte Boxen werden aus dem SSI LOGIMAT entfernt |
| Überlieferung für kommissionierte Menge erlauben | Mehr als angefordert darf kommissioniert werden, begrenzt durch verfügbaren Platz |
| Timeout … mit fehlendem Bestand | Nach dieser Zeit wird eine Zeile ohne Bestand fertiggestellt |
| Bevorzugtes Ladehilfsmittel / Bevorzugte Kubatur | Vorgabe für die Ziel-LE |
| Batchkommissionierung Put to Light, PTL deaktivieren | Mehrere Bedarfe gleichzeitig bzw. ohne PTL |
| Zielplatz automatisch auswählen, Bedarfsaktivierung durch freien, externen Lagerplatz begrenzen, Mit Kommissionierwagen verwendet | Zielplatzsteuerung (siehe How-to „Externe Lagerprozesse“) |
| 2-Schritt-Bestätigung, Kann von jedem Benutzer ausgeführt werden | Bestätigung und gemeinsame Bearbeitung |

Tab. 16: Weitere Felder des Kommissionierbedarfstyps

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.1.10 (S. 108–110)

## 6.7 Milde Bestandsobjektsuche (WCS-Szenario)

Am Systempartner WAMAS als WMS zu WCS kann Bestandsobjektsuche mit milden Kriterien erlauben aktiviert werden: Zuerst werden Bestandsobjekte mit strengen Kriterien gesucht; liefert das kein Ergebnis, folgt eine zweite Suche mit milden Kriterien.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.5.3.1 (S. 89–91)

# 7 Tablar-, LOGIMAT- und Zonenauswahl, Ausführungssteuerung

## 7.1 Zone

Jeder Einlager-, Kommissionier- und Inventurbedarf trägt eine WAMAS Lift & Store-Zone (Schnittstelle zone; Desktop LM072/LM081, Touch LM086/LM087). Bei einem SSI LOGIMAT ist laut Schnittstellenhandbuch ZONE A der Startwert; weitere Zonen werden für weitere SSI LOGIMAT angelegt.

Alle Zugriffsöffnungen eines SSI LOGIMAT gehören zur selben Zone.

logimat.user.allowMultipleZones: Benutzer darf sich an LOGIMAT unterschiedlicher Zonen anmelden.

logimat.dialogs.lm040.orders.search.allZones: Aufträge aller Zonen in LM040 anzeigen.

In der Lagerreservierung wählen BALANCE, LOWEST_STOCK sowie die LM145-Optionen Niedrigste/Durchschnittliche Bestandsniveaus den LOGIMAT innerhalb der Zone (Kapitel 3).

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.10, 3.11.2; Schnittstellenhandbuch WLS–ERP 2.7, Kap. 6.1.2.1 und 7.1.2.1; Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.2.2.1

## 7.2 Manuelle Tablarsuche

| Einstellung | Werte / Wirkung |
| --- | --- |
| Touch LM040, Erweitert › Suchmodus | Aktueller SSI LOGIMAT, Aktuelle Zone, Alle Zonen |
| logimat.dialogs.lm040.trays.search.mode | Standard-Suchbereich: CURRENT_MACHINE, CURRENT_ZONE, ALL_ZONES |
| logimat.dialogs.lm040.trays.sort.mode | Sortierung der Tablare; FIFO nur bei Suche mit Artikel und Betriebsart AUSLAGERN |
| logimat.dialogs.lm040.trays.workingMode | Standard-Suchart (z. B. SEARCH_BY_TRAY, laut Schulung auch nach Artikel/Charge) |
| Bestandsauswahlmodus „… in LM040“ | MHD-/Produktionsdatumsregeln für manuelle Vorgänge |

Tab. 17: Einstellungen für die manuelle Tablarsuche

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.1.1.1–6.1.1.3 (S. 77–80); Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.11.2; Installationshandbuch 2.7, Kap. 6.7; Consultant Training Part 1

In den Unterlagen nicht beschrieben Die möglichen Werte von logimat.dialogs.lm040.trays.sort.mode außer FIFO sind nicht aufgeführt.

## 7.3 Priorität und Zuteilung von Tablaranforderungen

| Einstellung | Ort | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| Priorität Niedrig / Normal / Hoch / Express | Bedarf (LM072, LM087 …), Schnittstelle priority | Ausführungsreihenfolge; Express vor allen anderen Tablaranforderungen |
| Verfügbare Prioritäten | LM053 › Systemparameter › Prioritäten | Niedrig und Express sind immer aktiv |
| logimat.allocationMode = NORMAL | FW028 | Bei jeder neuen Zuteilung wird der Bedarf mit der höchsten Priorität ausgeführt |
| logimat.allocationMode = CONTINUE | FW028 | Ein gestarteter Bedarf wird zu Ende geführt, auch wenn höher priorisierte (nicht Express) warten; Standard laut Installationshandbuch |
| logimat.workingMode = FORCE / FREE | FW028 | FORCE (Standard): System wählt die nächste Zugriffsöffnung, andere sind gesperrt. FREE: nächste Öffnung wird vorgeschlagen, Benutzer wählt frei |
| logimat.cyclingMode | FW028 | Ob Öffnungen sequenziell gewählt werden (Installationshandbuch); Admin: „Reihenfolge der Auftragsausführung“ |
| logimat.trayrequest.activateToSameLevelOnly | FW028 | Tablaranforderungen nur auf derselben Ebene wie die erste Zugriffsöffnung aktivieren |
| logimat.demand.sendTrayBack, logimat.send.tray.back.delay | FW028 | Tablar nach dem letzten Vorgang automatisch zurück; Verzögerung in Sekunden |

Tab. 18: Priorität und Zuteilung

Express-Verhalten laut Benutzerhandbuch: Der Benutzer darf den aktuellen Vorgang beenden, dann wird ggf. das aktuelle Tablar zurückgefahren und das Tablar für den Expressbedarf geholt. Alle übrigen Tablaranforderungen warten. Mehrere Expressaufträge werden nacheinander abgeschlossen.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.3.1, 3.11.2; Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.2.2.1.2 und 6.4 (S. 131); Installationshandbuch 2.7, Kap. 6.7

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen) Bedarf A (Normal) ist gestartet und braucht noch 3 Tablare; Bedarf B (Hoch) kommt hinzu. Bei CONTINUE holt WAMAS zuerst die restlichen 3 Tablare für A, dann B. Bei NORMAL wird bei der nächsten Zuteilung B vorgezogen. Ein Express-Bedarf C unterbricht in beiden Fällen nach dem laufenden Vorgang.

## 7.4 Freigabe, Aktivierung, Abschluss und Benutzerwahl

| Einstellung | Werte | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| Freigabemodus | Automatisch / Manuell | Bedarf wird automatisch oder vom Benutzer freigegeben |
| Aktivierungsmodus | Automatisch / Manuell | Automatisch nach Reservierung oder manuell in LM040 |
| Abschlussmodus | Automatisch / Manuell | Bedarf schließt automatisch oder nach Bestätigung |
| Aktivierungsstrategie | Erster Benutzer (Standard) / Arbeitslastverteilung | Erster fähiger Benutzer bzw. Benutzer mit weniger zugeordneten Bedarfen; nur bei automatischer Aktivierung |
| logimat.picking/storage/inventory.batchSize | Integer, 0 = unbegrenzt | Batchgröße, in der Bedarfe verarbeitet bzw. aktiviert werden |
| logimat.picking/storage/inventory.maxRelease | Integer, 0 = unbegrenzt | Maximale Anzahl automatisch freigegebener Bedarfe; nur mit Aktivierungsmodus AUTOMATIC |
| logimat.trayrequest.batchSize | Integer, 0 = unbegrenzt | Batchgröße für Tablaranforderungen |

Tab. 19: Ausführungssteuerung je Bedarfstyp (MD017) und global (FW028)

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.1.10–3.6.1.12 (S. 108–114), 3.11.2; Consultant Training Part 1

In den Unterlagen nicht beschrieben logimat.picking.reservation.version und logimat.storage.reservation.version („Gibt den verwendeten Reservierungsmodus an“) sind ohne Werte dokumentiert. Das Installationshandbuch nennt außerdem logimat.picking.activationStrategy / logimat.storage.activationStrategy (Standard FIRST_USER) als globale Parameter, die im Administratorhandbuch nur noch am Bedarfstyp vorkommen.

# 8 Konsolidierung

## 8.1 Boxen am Touch-Client konsolidieren

Ziel: Die Anzahl der Boxen mit derselben Artikelzuordnung auf einem Tablar reduzieren.

1.	Tablar in der Zugriffsöffnung, Dialog LM002 Ausführen von Tablarvorgängen offen.

2.	Im Tablarlayout die Quellbox wählen (Artikel zugeordnet, Bestand vorhanden), Icon Verdichten, OK.

3.	Eine der hervorgehobenen Zielboxen wählen; nicht hervorgehobene Boxen sind unzulässig.

4.	Menge über +/− oder Tastatur eingeben, ggf. Mengeneinheit, OK.

5.	Wurde die Quellbox ganz geleert und ist der Zuordnungsmodus Standard, fragt WAMAS, ob die Artikel-zu-Box-Zuordnung entfernt werden soll.

Einschränkungen: Bei Einlagerbedarfsreservierungen zeigt WAMAS die maximal freie Menge; Änderungen an Tablar oder Box während des Vorgangs führen zu einer Fehlermeldung. Für den Prozess Konsolidierung lassen sich in LM060 eigene Bestätigungsarten und in LM053 ein eigenes Touch-Layout pflegen.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.1.6 (S. 86–87); Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.3.3, 3.1.6 (S. 21)

## 8.2 Konsolidierung durch Einstellungen

| Einstellung | Ort | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| logimat.storage.wcs.workingMode = PARTIAL_QUANTITY (Standard) | FW028 | Im WCS-Szenario werden bestehende Boxen für die Einlagerung konsolidiert |
| logimat.storage.wcs.workingMode = FULL_BOX | FW028 | Es wird automatisch eine neue Box angelegt |
| Kommissionier-Plan-Ladeeinheiten konsolidieren | Systempartner WMS→WCS | Kommissionier-Plan-LE mit gleichem Ladehilfsmittel, gleicher Auslieferung, gleichem Kommissionierbereich und gleicher Kommissioniergruppe werden nach der Freigabe zu einem Kommissionierauftrag zusammengefasst |
| Reservierungsstrategie Belegung / Fast leer | Kommissionierbedarfstyp | Leert Boxen gezielt und schafft Platz |
| Lagerreservierungsstrategie STORAGE | Artikel / Warengruppe / Einlagerbedarfstyp | Füllt teilbelegte Boxen vor leeren auf |
| Leere Box nach Kommissionierung entfernen | Kommissionierbedarfstyp | Leere Boxen verlassen den LOGIMAT |

Tab. 20: Konsolidierende Einstellungen

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.5.3.1 (S. 90), 3.6.1.10, 3.11.2

# 9 Strategien der WMS-Ebene (Lagerstandort)

Wenn WAMAS neben den SSI LOGIMAT weitere Lagerbereiche verwaltet, wirken zusätzlich die Einstellungen des Lagerstandorts (Lagerstandort pflegen, Registerkarten Strategischer Lagerbereich, Kommissionierbereich, Inventurbereich).

| Einstellung | Werte | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| Nachschubmodus | Präventiv / Bedarfsbezogen | Nachschub bei Unterschreiten des Schwellenwerts (WH038) bzw. wenn die Menge für Kommissionier-Plan-LE/Auftrag nicht reicht |
| Einlagerungsreservierungsart | Vorläufig / Standard / Optional / Keine | Wie Lagerplätze bei der Lagerplatzsuche reserviert werden |
| LP-Suchtyp | aus WH027 (milde Kriterien) | Warenflusskriterien der Lagerplatzsuche |
| Zulagerung | Nicht erlaubt / Erlaubt / Bevorzugt | Zulagerung und Teilmengenabgabe |
| LP-Suchstrategie | WMS / MFS | Gleichmäßige Verteilung über Bereiche gleicher Reihenfolge und Verteilungssektoren (WMS) oder Suche im MFS |
| Standardreihenfolgealgorithmus | aus WH030 | Reihenfolge der Verteilung (nicht bei der Lagerplatzsuche) bzw. Kommissionierreihenfolge |
| Leer-LE-Auslagerungsstrategie | Shuttle / RBG einfachtief / RBG doppeltief / Keine | Auslagerung leerer LE für Nachschub |
| Kommissioniermodus | Standard / einfach (je „standardmäßig“ oder „nur“) | Art der Kommissionierung im Bereich |
| Kommissionierplanung | Standard / WCS | WCS: Sortierung nach Sortiment, Warengruppe, Packreihenfolge, Artikelnummer, Variante |
| Reihenfolge Inventurbereich, Vereinfachte Inventur erlauben | Zahl / Checkbox | Inventurreihenfolge; Inventur ohne MHD/Charge |

Tab. 21: Strategien auf Lagerstandortebene

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.4.1.3–3.4.1.5 (S. 59–65)

# 10 Vergleichstabelle

## 10.1 Einlagerung

| Strategie / Einstellung | Optimiert auf | Ebene | Nachteil / Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORT | Wenige Tablarbewegungen | Box/Tablar | Kann Boxen ungleichmäßig füllen |
| STORAGE | Wenige belegte Boxen | Box | Ggf. mehrere Bedienschritte bei Splits |
| OPERATIONS | Wenige Bedienschritte | Box | Mehr angebrochene Boxen |
| ASSIGNMENT | Feste Plätze | Box | Setzt gepflegte Zuordnungen voraus |
| BALANCE | Gleichverteilung über LOGIMAT | LOGIMAT | Splittet Zeilen, mehr Vorgänge |
| LOWEST_STOCK | Ausgleich ohne Split | LOGIMAT | Andere LOGIMAT nur ohne passende Box |
| ABC | Je Drehgeschwindigkeit | Dynamisch | Pflege der ABC-Werte und LM145 nötig |
| ASSIGNMENT_EXTERN | Reihenfolge externer Plätze | Externer Platz | Reihenfolgen müssen gepflegt sein |
| LOWEST_STOCK_EXTERN | Ausgleich externer Gruppen | Externe Gruppe | – |
| ABC_EXTERNAL | Je Drehgeschwindigkeit extern | Dynamisch | Wie ABC |
| Homogenität (SM041/SM042) | Reine Boxen (z. B. Charge) | Box/LE/Fach | Mehr Boxen nötig |
| Tablar-zu-Klient | Mandantentrennung | Tablar | Platzreserve je Klient |

Tab. 22: Vergleich der Einlagerstrategien

## 10.2 Auslagerung und Kommissionierung

| Strategie / Einstellung | Optimiert auf | Einstellort | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| Reservierung Transport | Wenige Tablarbewegungen | Kommissionierbedarfstyp | Ältere Bestände ggf. später |
| Reservierung Belegung | Boxen leeren | Kommissionierbedarfstyp | Mehr Tablarbewegungen möglich |
| Reservierung Fast leer | Restmengen abbauen | Kommissionierbedarfstyp | – |
| FIFO (Zeitzugriffsmodus) | Ältester Bestand zuerst | Kommissionierbedarfstyp | Nach Erfassungszeit |
| LIFO (Zeitzugriffsmodus) | Jüngster Bestand zuerst | Kommissionierbedarfstyp | Nach Erfassungszeit |
| Zeitbezogener Zugriffsmodus + Gleichwertigkeitsdauer | Datum und Toleranz | Artikel, Warengruppe, LM053, Partner | Partner muss Mild haben |
| Bestandsauswahlmodus (MHD/Produktionsdatum) | Datumsregel ≤ / ≥ / = | LM053 | Datum muss im Bedarf stehen |
| ABIA Mild / Streng | Attributreinheit | MD017 › Anpassbare BIA | Streng: ohne ABIA nur Bestand ohne ABIA |
| Milde Bestandsobjektsuche | Fallback-Suche | Systempartner WCS | Erst streng, dann mild |
| Priorität / Express | Reihenfolge der Bedarfe | Bedarf, LM053 | Express unterbricht |
| allocationMode NORMAL / CONTINUE | Priorität vs. Auftragsabschluss | FW028 | Standard CONTINUE |
| Aktivierungsstrategie | Benutzerwahl | Bedarfstyp | Nur bei automatischer Aktivierung |

Tab. 23: Vergleich der Auslager- und Kommissionierstrategien

Quelle: Zusammenfassung der Kapitel 3–8

# 11 Stolperfallen

Reihenfolge der Strategieermittlung: Eine Strategie am Artikel übersteuert Warengruppe und Bedarfstyp. Ein „vergessener“ Artikelwert erklärt oft unerwartetes Verhalten.

Standardstrategien sind schreibgeschützt. Anpassungen nur über neue CUSTOM-Strategien in LM145.

ABC-Nummernkreis muss laut Handbuch bei jeder Änderung von Zeile, Minimum oder Maximum für den gesamten Bereich 0–999 validiert und abgedeckt sein.

FIFO/LIFO am Bedarfstyp bezieht sich auf die Erfassungszeit, nicht auf das MHD. Für MHD-gesteuerte Auslagerung zusätzlich Artikelmodus, MHD-Erfassung und Bestandsauswahlmodus prüfen.

Bestandsauswahlmodus wirkt nur mit Datum im Bedarf. Ohne bbDate/prodDate in der Bedarfszeile hat eine MHD-Regel nichts zu vergleichen.

Gleichwertigkeitsdauer braucht beim Partner Gleichwertigkeitsdauerstrategie = Mild.

ABIA streng liefert bei Bedarfen ohne ABIA nur Bestand ohne ABIA – Bestand mit beliebigem ABIA bleibt liegen.

Homogenität greift nur, wenn SM042 für den strategischen Bereich gepflegt ist, die Zone in LM069 diesen Bereich führt und die Homogenitätsprüfung aktiv ist.

Boxtyp-Zuordnungen mit Status ungleich Normal werden für Einlagerreservierungen ignoriert.

Füllgrad 0 heißt 100 %, nicht 0 %.

`allocationMode` CONTINUE kann höher priorisierte Bedarfe (außer Express) verzögern.

Dokumentationsfehler: „LM040 Bestandshomogenitätstypen“ = SM041; Produktionsdatum-Regel spricht von MHD.

Parameter nur im Installationshandbuch (logimat.storageOptimization, logimat.picking.reservationStrategy, …activationStrategy) sind im Administratorhandbuch nicht mehr enthalten; Wirkung im Projekt testen.

Quelle: Zusammenstellung aus den in Kapitel 3–9 genannten Quellen

# 12 Praxisbeispiele

## 12.1 MHD-gesteuerte Auslagerung (FEFO-nah) für einen Lebensmittel-Klienten

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen): Klient FOOD lagert Artikel mit MHD. Ausgeliefert werden soll immer der Bestand mit dem frühesten MHD; Kunden mit Mindest-MHD sollen nur passende Ware erhalten.

1.	MD002 je Artikel: Bestandsidentifizierende Attribute MHD im Wareneingang = Obligatorisch (Schnittstelle igBbDateRegistration = MANDATORY).

2.	MD002 › Artikel › Zeitbezogener Zugriffsmodus = Mindesthaltbarkeitsdatum (Schnittstelle timeBasedAccMode = BBD), Artikelgleichwertigkeitsdauer z. B. 0 d oder kleine Toleranz.

3.	MD017 › Kommissionierbedarfstyp SHPG: Zeitzugriffsmodus = First In – First Out, Reservierungsstrategie = Belegung.

4.	LM053 › Bestandsauswahlmodus: Prozess Kommissionierreservierung, MHD-Regel Größer als oder gleich, Produktionsdatum Irrelevant.

5.	SM041/SM042: Homogenitätstyp mit Klient, Artikel, Variante, MHD für den LOGIMAT-Bereich, damit unterschiedliche MHD nicht in einer Box liegen.

6.	ERP sendet für Kunden mit Mindest-MHD die Bedarfszeile mit bbDate; ohne Vorgabe bleibt das Feld leer.

7.	Test: Zwei Boxen mit MHD 01.05. und 01.08.; Bedarf ohne bbDate → erwartet Box 01.05.; Bedarf mit bbDate = 01.06. → erwartet Box 01.08.

In den Unterlagen nicht beschrieben Ob Schritt 2 zusammen mit FIFO tatsächlich nach MHD sortiert (echtes FEFO), ist nicht dokumentiert. Der Test in Schritt 7 ist deshalb vor Go-live zwingend.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.3.2, 3.6.1.10, 3.6.3.1, 3.6.3.3, 3.6.6–3.6.7; Schnittstellenhandbuch WLS–ERP 2.7, WLSITEM001 und WLSPDL002

## 12.2 Drei SSI LOGIMAT gleichmäßig belegen und Schnelldreher bündeln

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen): Zone ZONE1 mit drei SSI LOGIMAT. Schnelldreher sollen tablaroptimiert in den LOGIMAT mit dem geringsten Bestand, Langsamdreher platzsparend eingelagert werden.

1.	ABC-Werte pflegen: Warengruppe Artikel-ABC-Berechnung aktiv, in LM069 › ABC-Wertberechnungen z. B. # Picks mit Gewichtung 1; Vorschläge in MD081/MD082 berechnen und annehmen.

2.	LM145: Strategie LS_SCHNELL (Zweck SSI LOGIMAT, Niedrigste Bestandsniveaus berechnen aktiv) anlegen; Kriterien nach Systemangebot.

3.	LM145: Strategie LS_ABC (Zweck SSI LOGIMAT, ABC aktiv) mit Nummernkreisen 0–333 → LS_SCHNELL, 334–666 → OPERATIONS, 667–999 → STORAGE.

4.	MD017 › Warengruppe: Lagerreservierungsstrategie = ABC; Einlagerbedarfstyp als Fallback TRANSPORT.

5.	Kontrolle über die Belegung in LM200 und Einlagerungen eines Schnelldrehers: die ganze Zeile sollte im LOGIMAT mit dem geringsten Bestand landen (kein Split).

6.	Alternative bei Ausfallsicherheit: BALANCE für Schnelldreher, wenn Splits auf mehrere LOGIMAT ausdrücklich gewünscht sind.

In den Unterlagen nicht beschrieben Wie die Auswahl ABC in der Warengruppe auf eine bestimmte LM145-ABC-Strategie (LS_ABC) verweist, wenn mehrere ABC-Strategien existieren, ist nicht beschrieben.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.10.3, 3.1.16, 3.6.1.5, 3.6.11

# 13 Dokumentationslücken und offene Fragen

Offene Punkte aus der Recherche 1. Auswahlwerte im Feld Kriterium (LM145) und interne Kriterienfolge der Standardstrategien fehlen. 2. Zusammenspiel Zeitzugriffsmodus (FIFO/LIFO), zeitbezogener Zugriffsmodus (MHD) und Gleichwertigkeitsdauer, also ob echtes FEFO möglich ist, ist nicht beschrieben. 3. Rangfolge Reservierungsstrategie (Transport/Belegung/Fast leer) gegenüber FIFO und Bestandsauswahlmodus ist offen. 4. Werte von logimat.picking.reservation.version / logimat.storage.reservation.version und logimat.dialogs.lm040.trays.sort.mode fehlen. 5. Gültigkeit der nur im Installationshandbuch genannten Parameter logimat.storageOptimization, logimat.picking.reservationStrategy, …activationStrategy ist unklar. 6. Registerkarte Warenausgang in MD018 (Gleichwertigkeitsdauerstrategie, Werte außer Mild) ist nicht beschrieben. 7. Zuordnung der Auswahl ABC (Warengruppe/Artikel) zu einer konkreten ABC-Strategie in LM145 ist nicht beschrieben.

# 14 Quellenverzeichnis

| Kürzel (Quelle) | Dokument | Verwendete Kapitel |
| --- | --- | --- |
| AH 2.7 | WAMAS.LS_2.7_man.administrator_V01.0_deDE | 3.1.3, 3.1.5–3.1.8, 3.1.10, 3.1.16, 3.4.1.3–3.4.1.5, 3.5.3.1, 3.6.1.5, 3.6.1.7, 3.6.1.10–3.6.1.13, 3.6.3.1, 3.6.3.3, 3.6.3.6–3.6.3.7, 3.6.6–3.6.8, 3.6.11, 3.11.2 |
| BH 2.7 | WAMAS.LS_2.7_man.user_V01.0_deDE | 5.6, 6.1.1, 6.1.6, 6.2.2.1, 6.4 |
| IH 2.7 | WAMAS.LS_2.7_man.installation_V01.1_enUS | 6.7 Global parameters |
| SH ERP 2.7 | WAMAS.LS_2.7_man.interface.wls.erp_V01.0_enUS | 5.1.2.1 WLSITEM001, 6.1.2.1 WLSSD001, 7.1.2.1–7.1.2.2 WLSPD002/WLSPDL002 |
| TB 2.7 | 2.7.0_IN_OUT_CSV_TXT_XML_JSON (Telegrammbeispiele) | ITEM/1.xml, PD/with PARTNER/pd4_part.xml |
| AH 2.8 | WAMAS.LS_2.8 Administrator Manual (enUS) | 3.1.3, 3.1.17, 3.6.1.10–3.6.1.11, 3.11.2 (Abgleich) |
| SCH | WAMAS LogiMat Consultant Training Part 1 (12.01.2024) | Clients, Items, Global parameters |

Tab. 24: Quellen

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| ABC | Klassifizierung nach Umschlaghäufigkeit (Schnell-, Mittel-, Langsamdreher) |
| ABIA / BIA | (Anpassbares) bestandsidentifizierendes Attribut |
| BME / LME | Basismengeneinheit / Lagermengeneinheit |
| FIFO / LIFO / FEFO | First In / Last In / First Expired – First Out |
| MHD | Mindesthaltbarkeitsdatum (BBD) |
| WCS / WMS | Warehouse Control System / Warehouse Management System |

Tab. 25: Abkürzungen