How-to-Handbuch Externe Lagerprozesse WAMAS Lift & Store 2.7 Standard · Deutsch (de-DE)

Externe Lagerplätze, Zielplätze und externe Ladeeinheiten einrichten und bedienen SSI SCHÄFER

V 1.1  ·  15.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument	4

1.1 Zweck	4

1.2 Lesehinweise	4

1.3 Dokumentinformationen	4

2 Begriffe und Überblick	5

2.1 Begriffe	5

2.2 Dialogübersicht	5

2.3 Abgleich mit Version 2.8 und R2.4	6

3 Voraussetzungen und Stammdaten	7

3.1 Zone	7

3.2 Lagerfachträgertyp	7

3.3 Artikel als „Externer Artikel“ kennzeichnen	7

3.4 Benutzer und Mobilterminal	7

4 Externe Lagerplätze einrichten	8

4.1 Externe Lagerplatzgruppe generieren (LM125/LM126)	8

4.2 Plätze ergänzen, Gruppe löschen, Gruppe importieren	8

4.3 Einzelnen externen Lagerplatz pflegen (LM124)	9

4.4 Lagerplatztypzuordnung: Was darf wohin? (LM132)	9

4.5 Bestand aus einem externen WMS übernehmen	9

4.6 Lagerplatzetiketten für externe Plätze	10

5 Einlagerstrategie für externe Lagerplätze	11

5.1 Welche Strategie gilt?	11

5.2 Reihenfolgen	11

6 Prozesse am Mobilterminal	12

6.1 Tätigkeiten im Überblick	12

6.2 Ware einlagern – Schritt für Schritt	12

6.3 Ware kommissionieren – Schritt für Schritt	12

7 Zielplätze und Zielplatzgruppen	14

7.1 Am Desktop einrichten	14

7.2 Am Touch-Client einrichten und bedienen	14

7.3 Einstellungen mit Bezug zu Zielplätzen und externen Plätzen	14

8 Kommissionierwägen	16

9 Externe Ladeeinheiten	17

9.1 Was ist eine externe LE?	17

9.2 Funktionen in LM045	17

9.3 Parameter für externe LE	17

10 Ausblick 2.8: Nachschub zwischen externem Lager und SSI LOGIMAT

11 Stolperfallen	19

12 Praxisbeispiele	20

12.1 Fachbodenregal neben dem LOGIMAT anlegen und mobil einlagern	20

12.2 Versand-LE zwischenlagern, bis der Bestand reicht	20

13 Dokumentationslücken und offene Fragen	21

14 Quellenverzeichnis	22

# 1 Über dieses Dokument

## 1.1 Zweck

Dieses How-to beschreibt, wie in WAMAS Lift & Store 2.7 Lager außerhalb der Vertikallagerlifte SSI LOGIMAT abgebildet und bewirtschaftet werden: externe Lagerplätze (z. B. Fachbodenregale), Zielplätze für Put to Light und Kommissionierung, Kommissionierwägen sowie externe Ladeeinheiten (Versand- und avisierte LE). Es behandelt die Einrichtung im Desktop, die Prozesse am Mobilterminal und am Touch-Client sowie die zugehörigen Parameter.

## 1.2 Lesehinweise

Kapitel 2 klärt die Begriffe. Sie werden in den Handbüchern teils unscharf verwendet.

Kapitel 3 und 4 beschreiben die Einrichtung, Kapitel 5 die Einlagerstrategien für externe Plätze.

Kapitel 6 bis 9 beschreiben die Prozesse am Mobilterminal und Touch-Client.

Kapitel 10 zeigt die in 2.8 neue Nachschubkonfiguration zwischen externem Lager und SSI LOGIMAT.

Dialognamen und Buttons sind fett, Felder und Parameter in Code-Schrift gesetzt. Lücken der Herstellerdokumentation sind als graue Kästen markiert.

## 1.3 Dokumentinformationen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Externe Lagerprozesse |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.7 |
| Dokumentversion | 1.1 |
| Stand | 15.10.2026 |
| Autor | SSI SCHÄFER |
| Zielgruppe | Projektingenieure, Key-User, Administratoren |
| Grundlage | Administratorhandbuch 2.7 (deDE), Benutzerhandbuch 2.7 (deDE), Benutzerhandbuch WAMAS LogiMat R2.4 „Externe Lagerung“, Importbeispiel CSV, Abgleich mit Handbüchern 2.8 (enUS) |

| Version | Datum | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 14.10.2026 | Erstausgabe auf Basis der Handbücher 2.7, abgeglichen mit 2.8 und R2.4 |
| 1.1 | 15.10.2026 | LM069 korrigiert (Etikettendruck nur WH004/LM044) |

Tab. 1: Änderungshistorie

# 2 Begriffe und Überblick

## 2.1 Begriffe

| Begriff | Bedeutung laut Handbuch | Typische Verwendung |
| --- | --- | --- |
| Externer Lagerplatz | Lagerplatz außerhalb eines SSI LOGIMAT, z. B. auf einem Fachboden oder eine größere Gruppierung von Lagerplätzen | Einlagerung, Kommissionierung, Inventur am Mobilterminal |
| Externe Lagerplatzgruppe | Gruppe externer Lagerplätze mit Lagerfachträgertyp, Lager- und Kommissionierreihenfolge | Regal oder Regalzeile |
| Zielplatz | Lagerplatz außerhalb des SSI LOGIMAT, LE-orientiert, zur Einlagerung kommissionierter LE | Put to Light, Kommissionierung in Ziel-LE |
| Zielplatzgruppe | Gruppe von Zielplätzen, einer oder mehreren Zugriffsöffnungen zugeordnet | Ablagefläche an einer Zugriffsöffnung |
| Kommissionierwagen | Fahrzeug mit fixer Anzahl Ladehilfsmittel für parallele Kommissionierung; als Zielplatzgruppe gepflegt | Mehrauftragskommissionierung |
| Externe Ladeeinheit | Versand-LE oder avisierte LE, die automatisch angelegt wird, sobald ein Kommissionierbedarf geplant wird | Ziel-LE der Kommissionierung |
| Externer Artikel | Artikel mit Kennzeichen Externer Artikel; am Mobilterminal, nicht am Touch-Client verarbeitbar | Ware im externen Lager |

Tab. 2: Begriffe der externen Lagerung

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.11–3.1.17 (S. 27–35) und 3.6.3.7 (S. 124); Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 5.4, 5.5 und 6.7.1

Zielplatz und externer Lagerplatz Beide Begriffe beschreiben Plätze außerhalb des SSI LOGIMAT. Zielplätze (LM088/LM044) dienen vor allem als Ablage für Ziel-LE an der Zugriffsöffnung, externe Lagerplätze (LM124/LM125) als Bestandsplätze für externe Artikel. Das Benutzerhandbuch verwendet im Touch-Dialog LM044 Zielplätze jedoch auch den Begriff „externe Lagerplatzgruppe“, und der Buchungsdialog heißt LM107 LE auf externem Lagerplatz verwalten.

## 2.2 Dialogübersicht

| Dialog | Bezeichnung | Oberfläche (Client) |
| --- | --- | --- |
| LM069 | WAMAS Lift & Store-Zone pflegen (Registerkarten Konfiguration, Übergabeposition, ABC-Wertberechnung, ABC-Berechnung für externen Artikel) | Desktop |
| WH025 / LM129 | Lagerfachträgertyp pflegen / anlegen | Desktop |
| LM125 / LM126 | Übersicht Externe Lagerplatzgruppen / Generator für externe Lagerplätze | Desktop |
| LM127 / LM124 | Übersicht Externe Lagerplätze / Externen Lagerplatz pflegen | Desktop |
| LM132 | Übersicht Lagerplatztypzuordnung | Desktop |
| LM145 | Lagerreservierungsstrategie pflegen | Desktop |
| LM088 / LM065 / LM064 | Zielplatz pflegen / Übersicht Zielplatzgruppen / Zielplatz-Generator | Desktop |
| LM044 / LM106 / LM046 / LM107 | Zielplätze / generieren / Platzgruppe zuordnen / LE auf externem Lagerplatz verwalten | Touch-Client |
| LM040 / LM151 / LM153 / LM154 | Kommissionierwägen (Registerkarte, anzeigen, anlegen, Plätze verwalten) | Touch-Client |
| LM045 / LM109 | Ziel-Ladeeinheiten / Boxtypen für LE-Wiedereinlagerung | Touch-Client |
| WLM001 ff. | Tätigkeiten am Mobilterminal (MLS, MLP, MLI, MLD, MLSI, MFW) | Mobilterminal |
| LM175 / LM170 | Replenishment Configuration / Replenishment Orders (nur 2.8) | Desktop |

Tab. 3: Dialoge für externe Lagerprozesse

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.10–3.1.17, 3.4.2; Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 4, 5.4, 5.5, 6.3, 6.7.1; Administrator/User Manual 2.8, Kap. 3.1.11 bzw. 6.2.4

## 2.3 Abgleich mit Version 2.8 und R2.4

2.8: Die Kapitel zu Zielplätzen, externen Lagerplatzgruppen, externen Lagerplätzen und Lagerplatztypzuordnungen sind unverändert, verschieben sich aber um eine Nummer. Neu ist Kap. 3.1.11 Maintaining Replenishment Configurations (LM175) mit Nachschub zwischen externem Lager und SSI LOGIMAT in beide Richtungen (siehe Kapitel 10).

R2.4: Das Benutzerhandbuch WAMAS LogiMat R2.4 („Externe Lagerung“) beschreibt dieselben Mobilterminal-Tätigkeiten (Tab. 1), die Administration der Zielplätze (Kap. 4.3) und der externen LE (Kap. 4.4). Die Abläufe entsprechen 2.7.

Quelle: Administrator Manual 2.8, Kap. 3.1.11–3.1.16 (S. 25–32); User Manual 2.8, Kap. 6.2.4; Benutzerhandbuch WAMAS LogiMat R2.4 V5.0, Kap. 3.1, 4.3, 4.4

# 3 Voraussetzungen und Stammdaten

## 3.1 Zone

Eine WAMAS Lift & Store-Zone gruppiert mehrere SSI LOGIMAT. Externe Lagerplatzgruppen und Zielplatzgruppen werden immer einer Zone (mit Lagerstandort) zugeordnet; die Schulungsunterlage formuliert: „external locations always are connected to a LogiMat Zone“. Die Zone wird in LM069 WAMAS Lift & Store-Zone pflegen gepflegt. Für externe Artikel gibt es in LM069 eine eigene Registerkarte ABC-Berechnung für externen Artikel mit den Strategien # Picks und Kommissionierte Artikelmenge (jeweils mit Gewichtung). Die Strategie # Transportaufträge gibt es für externe Artikel nicht.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.10–3.1.10.4 (S. 25–27); WAMAS LogiMat Consultant Training Part 1 (12.01.2024), Folie „Create external storage locations“

## 3.2 Lagerfachträgertyp

Der Lagerfachträgertyp bestimmt die Lagereigenschaften der Regalträger bzw. des Stockwerks und legt fest, welche Ladehilfsmittel gelagert werden dürfen. Nur Ladehilfsmittel, die dem Typ zugeordnet sind, dürfen in Lagerfächern dieses Typs eingelagert werden.

Vollständige Pflege: WH025 Lagerfachträgertyp pflegen (Stapelung, Standardstapelkubatur, Standardladehilfsmittel, Registerkarten Ladehilfsmittel mit Checkbox Gedreht und Ladehilfsmittelkubatur).

Schnellanlage aus dem Generator: Button Fachbodentyp anlegen öffnet LM129 Lagerfachträgertyp anlegen mit Fachbodentyp, LP-Tiefe (X), LP-Breite (Y), LP-Höhe (Z) und Längeneinheit.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.4.2 (S. 65–66) und 3.1.13 (S. 28–29)

## 3.3 Artikel als „Externer Artikel“ kennzeichnen

Im Dialog MD002 Artikel pflegen, Registerkarte WLS Artikel, Bereich Artikelbeschränkungen, die Checkbox Externer Artikel aktivieren. In der ERP-Schnittstelle entspricht dies dem Feld externalItem (Werte 0/1) in der Satzart WLSITEM001.

Einschränkungen - Ein als extern markierter Artikel kann am Mobilterminal, aber nicht am Touch-Client verarbeitet werden. - Große Artikel können nicht an externen Lagerplätzen gelagert werden. Einlagerbedarfe für große Artikel können nicht am Mobilterminal verarbeitet werden.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.3.7 (S. 124–125); Schnittstellenhandbuch WLS–ERP 2.7, Satzart WLSITEM001, Feld 89 externalItem (S. 63)

## 3.4 Benutzer und Mobilterminal

Am Mobilterminal meldet sich der Benutzer in MAP001 Login an und wählt in MAP023 Daten auswählen Lagerstandort, Transportmittel und Rolle. Danach öffnet sich WLM001 Tätigkeiten.

Welche Tätigkeiten im Mobil-Client verfügbar sind, wird im Applikations-Zugriffs-Profil auf der Registerkarte Mobiler Zugriff festgelegt. Standardmäßig sind alle Aufgaben zugelassen; gesperrt wird gezielt.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 4.1 (S. 50–51); Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.3.4.4 (S. 51)

# 4 Externe Lagerplätze einrichten

## 4.1 Externe Lagerplatzgruppe generieren (LM125/LM126)

1.	LM125 Übersicht Externe Lagerplatzgruppen öffnen und suchen.

2.	Im Bereich Suchergebnis rechte Maustaste, Externe Lagerplatzgruppe anlegen. Der Dialog LM126 Generator für externe Lagerplätze öffnet sich.

3.	Felder ausfüllen (Tabelle 4).

4.	Lagerplätze generieren betätigen. LM126 schließt sich.

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| WAMAS Lift & Store-Zone | Lagerstandort und Zone |
| Lagerfachträgertyp | Typ der Lagerfächer; neu über Fachbodentyp anlegen (LM129) |
| Gruppenname | Name der Gruppe, Teil des Lagerplatznamens |
| Lagerreihenfolge | Reihenfolge der externen Lagerplätze bei der Einlagerung |
| Kommissionierreihenfolge | Reihenfolge der externen Lagerplätze bei der Kommissionierung |
| Spalten / Reihen | Anzahl Spalten bzw. Reihen (Ebenen) |
| Oben hinzufügen | Nur aktiv beim Hinzufügen von Plätzen zu einer bestehenden Gruppe |

Tab. 4: Felder im Generator LM126

Namensmuster Externe Lagerplätze werden nach dem Muster Zone–Gruppenname–Spalten-ID–Reihen-ID benannt, Beispiel aus dem Handbuch: LG1-RackA-001-002.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.13 (S. 28–30); Consultant Training Part 1, Folie „Create external storage locations“

## 4.2 Plätze ergänzen, Gruppe löschen, Gruppe importieren

Plätze hinzufügen: In LM125 Kontextmenü Externen LP zu Gruppe hinzufügen → LM126 mit Spalten, Reihen und ggf. Oben hinzufügen (Plätze über den bestehenden) → Lagerplätze generieren.

Gruppe löschen: In LM125 Datensatz wählen, Kontextmenü Gruppe löschen.

Import: In LM125 Kontextmenü Externe Lagerplätze importieren → FW010 Dateipfad auswählen → CSV-Datei wählen → Öffnen. Die Gruppe erscheint danach in LM125.

Das folgende Importbeispiel stammt aus der Ablage „02 Manuals“ (Datei Import_ExternalLocation_NK_FORUM_example.csv, 30 Zeilen, Semikolon, ohne Kopfzeile):

LogiMat;ZONEA;G11;1;1;1;1;B-G1-1-1/1;1;1 LogiMat;ZONEA;G11;1;1;1;2;B-G1-1-1/2;2;2 LogiMat;ZONEA;G11;1;1;2;1;B-G1-1-2/1;4;4 LogiMat;ZONEA;G12;2;2;1;1;B-G1-2-1/1;1;1 LogiMat;ZONEA;G12;2;2;5;3;B-G1-2-5/3;15;15

Abb. 1: Auszug aus dem Importbeispiel für externe Lagerplätze

Aufbau der Importdatei Weder das Administratorhandbuch 2.7 noch 2.8 beschreibt die Spalten der CSV-Datei. Aus dem Beispiel lässt sich nur vermuten: Lagerstandort (LogiMat), Zone (ZONEA), Gruppenname (G11), zwei Zahlen je Gruppe (evtl. Lager- und Kommissionierreihenfolge der Gruppe), Spalte, Reihe, Lagerplatzkennung (B-G1-1-1/1) und zwei laufende Nummern (evtl. Einlagerungs- und Kommissionierreihenfolge des Platzes). Der Lagerfachträgertyp ist im Beispiel nicht erkennbar. Bitte mit Produktmanagement oder einem erfolgreichen Projektimport verifizieren.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.13–3.1.13.2 (S. 29–30); Importbeispiel Import_ExternalLocation_NK_FORUM_example.csv

## 4.3 Einzelnen externen Lagerplatz pflegen (LM124)

1.	LM124 Externen Lagerplatz pflegen öffnen; Lagerplatzgruppe, Lagerstandort und Lagerplatz wählen.

2.	Registerkarte Externer Lagerplatz bearbeiten:

Einlagerungsreihenfolge für externen Lagerplatz: Reihenfolge bei automatischer Zielplatzauswahl. Plätze ohne Nummer werden zuletzt berücksichtigt.

Kommissionierreihenfolge für externen Lagerplatz: wie oben für die Kommissionierung.

Externe Lagerplatzkennung: optionaler Name.

Abmessung: Lagerplatzabmessungen mit Maßeinheit.

3.	Speichern.

Die Übersicht aller Plätze liefert LM127 Übersicht Externe Lagerplätze. Laut Schulungsunterlage erhält jeder Platz eine Reihenfolge, die die Laufwege der Mitarbeiter bestimmt.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.14–3.1.14.1 (S. 30–31); Consultant Training Part 1

Pflege externer Lagerplätze im Live-System 2.7 In LM069 gibt es im Live-System 2.7 keine Registerkarte Externer Lagerplatz (nur Konfiguration, Übergabeposition, ABC-Wertberechnung, ABC-Berechnung für externen Artikel). Laut Administratorhandbuch 2.7 (Kap. 3.1.13–3.1.14) und Administrator Manual 2.8 werden externe Lagerplätze in LM125/LM126 und LM124/LM127 gepflegt. Wo das im Live-System 2.7 tatsächlich geschieht, ist nicht bestätigt; bitte im System prüfen.

## 4.4 Lagerplatztypzuordnung: Was darf wohin? (LM132)

Lagerplatztypzuordnungen legen fest, welche Artikel an einem externen Lagerplatz eingelagert werden können und in welcher Menge.

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| Verpackungsversion | Artikel und Verpackungsversion |
| Ladeeinheitenkubatur | Kubatur, die am externen Platz gelagert werden kann |
| Lagerfachträgertyp | Typ aus WH025 |
| # Basismengeneinheiten (max.) | Höchstmenge in BME je Platz |
| # LME (max.) | Höchstmenge in Lagermengeneinheiten je Platz |
| Unbegrenzt | Keine Mengenbegrenzung |
| Stammdatenstatus | Normal; Auslaufend, Gesperrt, Unvollständig = nicht für Einlagerreservierungen |

Tab. 5: Felder in LM132

Automatisch angelegte Zuordnungen Wird ein Artikel ohne Zuordnung an einem externen Lagerplatz eingelagert, legt WAMAS die Zuordnung automatisch an. Die Mengengrenzen solcher Zuordnungen danach kontrollieren.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.15 (S. 31–32)

## 4.5 Bestand aus einem externen WMS übernehmen

1.	Bestandsobjekte im externen WMS als CSV exportieren.

2.	In WAMAS die externen Lagerplätze anlegen.

3.	CSV korrigieren, sodass Lagerplatznamen, Klienten und Artikelvarianten mit WAMAS übereinstimmen.

4.	LM127 Übersicht Externe Lagerplätze öffnen, suchen, Kontextmenü Externe Artikel importieren.

5.	In FW010 die CSV-Datei wählen und Öffnen.

6.	Ergebnis in SM022 Übersicht Bestandsobjekte prüfen.

In den Unterlagen nicht beschrieben Das Format der Bestands-CSV (Spalten, Trennzeichen, Pflichtfelder) ist nicht dokumentiert.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.14.2 (S. 31)

## 4.6 Lagerplatzetiketten für externe Plätze

Am Desktop in WH004 Übersicht Lagerplätze Suche betätigen, den Platz wählen und per Kontextmenü Lagerplatzetiketten drucken → RM001 Dokument erzeugen → Generieren. Am Touch-Client: LM044 Zielplätze → Platz wählen → Drucken. Details zum Druck: How-to „Dokumente drucken“.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.8.1.3 (S. 154) und 6.8.2.2; Live-System 2.7

Lagerplatzetiketten nur über WH004 bzw. LM044 Benutzerhandbuch 2.7 (Kap. 6.8.1.3, Option 2) und User Manual 2.8 (Kap. 6.8.1.3, Option 2) nennen zusätzlich LM069, Registerkarte Externer Lagerplatz. Im Live-System 2.7 hat LM069 WAMAS Lift & Store-Zone pflegen nur die Registerkarten Konfiguration, Übergabeposition, ABC-Wertberechnung und ABC-Berechnung für externen Artikel; diese Option gibt es dort nicht. Lagerplatzetiketten druckt man am Desktop über WH004 und am Touch-Client über LM044. Ob externe Lagerplätze in WH004 erscheinen, im System prüfen.

# 5 Einlagerstrategie für externe Lagerplätze

## 5.1 Welche Strategie gilt?

WAMAS sucht die Lagerreservierungsstrategie zuerst am Artikel (WLS Artikel), dann an der Warengruppe (MD017), zuletzt am Einlagerbedarfstyp (Pflichtangabe). Warengruppe und Einlagerbedarfstyp haben dafür ein eigenes Feld Externe Lagerreservierungsstrategie; am Artikel stehen die externen Werte in derselben Auswahlliste wie die LOGIMAT-Werte.

| Strategie | Wirkung laut Handbuch |
| --- | --- |
| ASSIGNMENT_EXTERN | Reserviert externe Lagerplätze auf Basis von Lagerplatzgruppe und Reihenfolge; berücksichtigt Verpackungsversion, Artikelbeschränkungen, begrenzte Kapazität und aktuelle Bestandsniveaus |
| LOWEST_STOCK_EXTERN | Gleicht den Bestand über externe Lagerplatzgruppen aus; priorisiert die Gruppe mit dem geringsten Bestand und versucht, die ganze Bedarfszeile in derselben Gruppe zu reservieren |
| ABC_EXTERNAL | Wie ABC: wählt dynamisch eine Strategie aus LM145 anhand des ABC-Werts des Artikels, für externe Plätze |

Tab. 6: Externe Lagerreservierungsstrategien

Eigene Strategien für externe Plätze werden in LM145 mit Zweck = EXTERNAL angelegt. Die ausführliche Beschreibung aller Strategien enthält das How-to „Einlager-, Auslager- und Kommissionierstrategien“.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.16 (S. 32–34), 3.6.1.5 (S. 102–104), 3.6.1.11 (S. 112–113), 3.6.3.7 (S. 125)

## 5.2 Reihenfolgen

Lagerreihenfolge / Kommissionierreihenfolge der Gruppe (LM126) und Einlagerungsreihenfolge / Kommissionierreihenfolge des einzelnen Platzes (LM124) steuern die Reihenfolge der Plätze; Plätze ohne Nummer kommen zuletzt.

Laut Schulungsunterlage dienen die Reihenfolgen zur Definition optimierter Laufwege und können nachträglich geändert werden.

In den Unterlagen nicht beschrieben Wie Gruppen- und Platzreihenfolge zusammenwirken (z. B. erst Gruppe, dann Platz), ist nicht beschrieben. Zudem ist der Beschreibungstext der Kommissionierreihenfolge in LM124 wortgleich mit dem der Einlagerungsreihenfolge („bei automatischer Zielplatzauswahl“).

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.13 und 3.1.14.1; Consultant Training Part 1

# 6 Prozesse am Mobilterminal

## 6.1 Tätigkeiten im Überblick

| Tätigkeit (WLM001) | Ablauf (Dialoge) | Voraussetzung / Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Einlagerung | MLS003 Artikel scannen (F2 MLS005 Artikel, F3 MLS001 Einlagerbedarf) → MLS002 Einlagerung bestätigen (F2 Ziel vorschlagen → MLS004, F3 Fehlmenge → MLS008) → MLS006 → MLS007 | Einlagerbedarf Freigegeben → Fertiggestellt |
| Kommissionierung | MLP002 Kommissionierbedarfe aktivieren (F3 MLP001) → MLP003 Kommissionieren (Menge, ggf. MAP030) → Artikel scannen → MLP005 → MLP006 Bestätigung Zielplatz | Kommissionierbedarf Reserviert, Ware auf externem Platz → Fertiggestellt |
| Inventur | MLI002 Inventurbedarf scannen (F2 MLI004, F3 MLI001) → MLI003 → Lagerplatz scannen → MLI005 | Inventurbedarf Freigegeben → Fertiggestellt |
| Bestand verteilen | MLD001 Quellplatz → MLD002 Artikel → MLD004 Menge + Zielplatz → MLD010 | Umlagerung zwischen externen Plätzen |
| Spontane Inventur | MSLI001 Lagerplatz → MLSI002 Artikel → MLSI004 Menge → MLSI003 | Istmenge gebucht |
| LE/LP/Artikelinfo | MFW005 → MFW004 LE-/LP-Info bzw. MFW008 Artikelinfo (MFW012 BIA, MFW013 Verpackung, MFW014 Bild, MFW009 K-Platz) | Information, LE-Fehler melden |

Tab. 7: Tätigkeiten am Mobilterminal

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 4.1 (Tab. 7) und 6.3.1–6.3.6 (S. 124–130)

## 6.2 Ware einlagern – Schritt für Schritt

1.	Am Mobilterminal anmelden, in WLM001 Tätigkeiten Einlagerung wählen. MLS003 Artikel scannen öffnet sich.

2.	Artikel oder Einlagerbedarf scannen (Alternativen über F1: F2 Artikel auswählen, F3 Einlagerbedarf auswählen), OK oder Enter. MLS002 Einlagerung bestätigen öffnet sich.

3.	Mit F1 → F2 Ziel vorschlagen einen externen Lagerplatz in MLS004 Lagerplatz auswählen vorschlagen lassen. Bei Teilmenge F3 Fehlmenge → MLS008 Warnung bestätigen.

4.	Lagerplatz auswählen; MLS006 Information zeigt, wo der Artikel eingelagert ist. Bestätigen.

5.	MLS007 Information meldet den fertiggestellten Einlagerbedarf. Bestätigen.

Ergebnis: Die Menge ist am externen Platz gebucht, der Einlagerbedarf ist Fertiggestellt. Bei Teilmengen wird die Fehlmenge erfasst und die Zeile abgeschlossen.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.3.1 (S. 124–125)

## 6.3 Ware kommissionieren – Schritt für Schritt

1.	In WLM001 Kommissionierung wählen. MLP002 Kommissionierbedarfe aktivieren öffnet sich.

2.	Kommissionierbedarfsnummer scannen oder eingeben (oder F1 → F3 MLP001 Kommissionierbedarf auswählen). MLP003 Kommissionieren öffnet sich.

3.	Menge eingeben (oder über das Icon neben Stk. in MAP030 Menge anpassen).

4.	Artikelnummer scannen. MLP005 Information meldet den fertiggestellten Bedarf.

5.	Bestätigen. In MLP006 Bestätigung Zielplatz den Platz scannen, auf den kommissioniert wird, und bestätigen.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.3.2 (S. 125–126)

Inventur nur teilweise mobil Wurden nicht alle Inventurbedarfszeilen bearbeitet, weist das Mobilterminal darauf hin, dass der Inventurbedarf am Touch-Client fertiggestellt werden muss.

# 7 Zielplätze und Zielplatzgruppen

## 7.1 Am Desktop einrichten

1.	LM065 Übersicht Zielplatzgruppen öffnen, suchen, Kontextmenü Gruppe generieren. LM064 Zielplatz-Generator öffnet sich.

2.	WAMAS Lift & Store-Zone, Gruppenname, Spalten, Reihen, Länge/Breite/Höhe mit Maßeinheit und ggf. Uneingeschränkte Kapazität angeben, Zielplätze generieren.

3.	In LM065 Kontextmenü Zugriffsöffnung zuordnen → FW005 Datensatz auswählen → eine oder mehrere Zugriffsöffnungen → Auswählen.

4.	Einzelne Zielplätze in LM088 Zielplatz pflegen, Registerkarte Zielplatz: Einlagerungsreihenfolge von Zielplatz (Reihenfolge bei automatischer Zielplatzauswahl, ohne Nummer zuletzt), Uneingeschränkte Kapazität, Zielplatzkennung, Abmessung. Der Bereich Ladeeinheit zeigt die aktuell gebuchte LE.

5.	Löschen: In LM065 Kontextmenü Zielplatzgruppe löschen.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.11–3.1.12 (S. 27–28)

## 7.2 Am Touch-Client einrichten und bedienen

| Aufgabe | Ablauf |
| --- | --- |
| Zielplätze anlegen | Tools → LM044 Zielplätze → Generieren → LM106 (Gruppenname, Spalten, Reihen, Maße, Kapazität) → Generieren. Die Plätze werden der aktiven Zugriffsöffnung zugeordnet |
| Alle Zielplätze entfernen | LM044 → Alle entfernen → Ja |
| Zielplatzgruppe zuordnen | LM044 → Platz wählen → Platzgruppe zuordnen → LM046 → Gruppe wählen → Speichern. Der Platz folgt der Zugriffsöffnung der Gruppe |
| Lagerplatzkennung zuordnen | LM044 → Platz wählen → Lagerplatzkennung zuordnen → LM107: Lagerplatzkennung, Reihenfolge (gilt bei der Einlagerung) → LE buchen |
| LE auf Zielplatz buchen | LM044 → Suche → Platz wählen → LE buchen → LM107: LE-ID → LE buchen |
| Lagerplatzetikett drucken | LM044 → Platz wählen → Drucken |

Tab. 8: Zielplätze am Touch-Client

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 5.4 (S. 68–70) und 6.8.2.2 (S. 157); Benutzerhandbuch R2.4, Kap. 4.3

## 7.3 Einstellungen mit Bezug zu Zielplätzen und externen Plätzen

| Einstellung | Ort (Dialog) | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| Zielplatz automatisch auswählen (Kommissionierbedarfstyp) | MD017 | Zielplätze werden automatisch gewählt, wenn der Bedarf manuell aktiviert wird |
| Bedarfsaktivierung durch freien, externen Lagerplatz begrenzen (Kommissionierbedarfstyp) | MD017 | Aktivierung nur, soweit externe Plätze frei sind |
| Mit Kommissionierwagen verwendet (Kommissionierbedarfstyp) | MD017 | Bedarfstyp für Kommissionierwägen |
| logimat.picking.askBookLuOnExternalLocation | FW028 | true: Benutzer muss die Artikel zum externen Platz bringen (LE wird gebucht, wenn die Ziel-LE gescannt wird); false: keine Buchung auf externe Plätze |
| logimat.picking.externalloc.reserve | FW028 | Anzahl externer Plätze, die für kleine Aufträge reserviert und für andere nicht verfügbar sind |
| logimat.logimatExt.timeout | FW028 | Wie lange Reservierungen auf LE, die auf externe Plätze gebucht sind, erhalten bleiben |

Tab. 9: Einstellungen für Zielplätze und externe Plätze

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.6.1.10 (S. 108–110) und 3.11.2 (S. 173–191)

Widerspruch zu `externalloc.reserve` Das Administratorhandbuch spricht von Plätzen, die für kleine Aufträge reserviert werden. Die Schulungsunterlage 2024 beschreibt den Parameter als „Destination locations kept free for Express demands“. Im Projekt testen.

# 8 Kommissionierwägen

Ein Kommissionierwagen wird als Zielplatzgruppe gepflegt (Desktop: LM065). Am Touch-Client erfolgt die Bedienung in LM040, Registerkarte Übersicht Kommissionierwägen:

1.	Anlegen: Kommissionierwagen anlegen → LM153: Kommissionierwagenname, Lagerfachträgertyp, Spalten, Ebenen, Maße → Generieren. Danach Kommissionierwagen freigeben → Bestätigen. Erst dann ist er nutzbar.

2.	Bedarfe zuordnen: Kommissionierwagen anzeigen → LM151 → Platz wählen → Bedarfe zuordnen → LM154: LE-ID → Bestätigen, dann Kommissionierbedarf → Speichern.

3.	Auffüllen: In LM151 Platz → LE auffüllen → LM154 LE-ID → Speichern; der nächste Platz wird automatisch angeboten.

4.	LE entfernen: In LM151 Platz → LE entfernen → Ja.

5.	Übernehmen / Zuordnung aufheben: Kommissionierwagen übernehmen bzw. Zuordnung für Kommissionierwagen aufheben. Der Benutzer braucht Rechte für alle zugeordneten Bedarfe.

6.	Abschließen: Kommissionierwagen abschließen schließt alle Kommissionier-Planladeeinheiten des Wagens ab.

Je nach Parametrierung bleiben einige Plätze ohne Bedarf; sie sind für Leer-LE vorgesehen, falls der Platz in den vorhandenen LE nicht reicht.

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.17 (S. 34–35); Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 5.5 (S. 70–73)

In den Unterlagen nicht beschrieben Welcher Parameter die Anzahl der für Leer-LE freigehaltenen Wagenplätze steuert, nennt das Benutzerhandbuch nicht. Möglich ist logimat.picking.externalloc.reserve; das ist aber nicht belegt.

# 9 Externe Ladeeinheiten

## 9.1 Was ist eine externe LE?

Externe LE sind Versand-LE oder avisierte LE, die automatisch angelegt werden, sobald ein Kommissionierbedarf geplant wird. Der Benutzer kann ihnen eine LE-ID zuordnen, Etiketten drucken und sie zur Rücklagerung in den SSI LOGIMAT bzw. zur erneuten Auslagerung kennzeichnen. Zentraler Dialog ist LM045 Ziel-Ladeeinheiten am Touch-Client (Tools-Menü).

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.7.1 (S. 149)

## 9.2 Funktionen in LM045

| Funktion | Ablauf | Ergebnis / Einschränkung |
| --- | --- | --- |
| LE-ID zuordnen | Suche → externe LE wählen → Scannen | Externe LE-ID ist zugeordnet |
| LE-Etikett drucken | Suche → LE wählen → Drucken | Etikett für die externe LE-ID gedruckt |
| LE für Rücklagerung kennzeichnen | LE wählen → LE für Rücklagerung kennzeichnen → LM109: Boxtyp → Button bestätigen | Tablaranforderung angelegt. Solange die LE im SSI LOGIMAT liegt, kann der ursprüngliche Bedarf nicht fertiggestellt werden. Nicht möglich bei Kommissionierreservierungen auf Artikeln der LE |
| LE für Auslagerung kennzeichnen | LE wählen → LE für Auslagerung kennzeichnen | Tablaranforderung; bei Aktivierung Hinweis mit LE-ID und Abgabeplatz. Ist die Box leer, wird das Boxlayout entfernt und die LE auf den Kommissionierplatz gebucht (bei mehreren: Auswahlliste) |

Tab. 10: Funktionen für externe Ladeeinheiten

Typische Anlässe für die Rücklagerung laut Handbuch: Der Bedarf ist fertig, die LE soll aber bis zur Auslieferung im SSI LOGIMAT warten; oder der Bedarf kann mangels Bestand nicht fertiggestellt werden und die LE soll bis zum Bestandseingang eingelagert werden.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.7.1.1–6.7.1.4 (S. 149–151); Benutzerhandbuch R2.4, Kap. 4.4.1

## 9.3 Parameter für externe LE

| Parameter | Werte / Wirkung |
| --- | --- |
| logimat.picking.externalluid.generate | true: WAMAS erzeugt immer eine neue LE-ID (laut Installationshandbuch auf Basis einer Sequenznummer); extern angelegte IDs können nicht genutzt werden. false: eine von einem externen System angelegte LE-ID (z. B. Palette) wird wiederverwendet |
| logimat.picking.externalluid.print | AUTOMATIC: Etikett wird beim Start der Kommissionierung für eine externe LE gedruckt. MANUAL: Nachdruck in LM045 |
| logimat.picking.wcs.automaticallyAssignBarcodeToExternalLU | true: Bei unbekanntem Barcode sucht WAMAS anhand des für die Kubatur definierten Barcodes eine gültige externe LE und ordnet den Barcode als externe LE-ID zu |
| logimat.picking.wcs.automaticallyAssignBarcodeToExternalLU.sameZoneOnly | Nur Bedarfe derselben Zone werden bei der automatischen Zuordnung berücksichtigt |

Tab. 11: Parameter für externe LE (Dialog FW028)

Quelle: Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.11.2 (S. 173–191); Installationshandbuch 2.7 V1.1, Kap. 6.7

# 10 Ausblick 2.8: Nachschub zwischen externem Lager und SSI LOGIMAT

Ab Version 2.8 kann externes Lager als Puffer für den Nachschub von Kommissionierplätzen dienen, in beide Richtungen.

1.	LM175 Maintain Replenishment Configuration öffnen, Create Record.

2.	Source zone restriction und Target zone restriction wählen.

3.	Minimum: Bestandsschwelle in der Zielzone, die einen Nachschubauftrag auslöst. Maximum: Obergrenze, bis zu der nachgeschoben wird.

4.	Picking demand type (Entnahme an der Quelle) und Source demand type (Einlagerung am Ziel) wählen.

5.	Enabled aktivieren; weitere Einschränkungen (Lagerstandort, Klient, Bedarfstypen).

6.	Registerkarten Source/Destination location restriction details: Storage location, SSI LOGIMAT, Storage location group, Any SSI LOGIMAT oder Any storage location.

7.	Save.

Ablauf laut User Manual 2.8: Nachschubaufträge entstehen manuell (LM175 → Create Replenishment Order, Anzeige in LM170 Replenishment Orders Overview) oder durch einen zyklischen Job. Zuerst wird ein Kommissionierbedarf an der Quelle erzeugt. Nach dessen Reservierung wird die Auftragsmenge auf die reservierte Menge angepasst; reicht der Bestand nicht, können weitere Aufträge entstehen. Nach Abschluss der Kommissionierung entsteht automatisch ein Einlagerbedarf mit genau der kommissionierten Menge.

Quelle: Administrator Manual 2.8, Kap. 3.1.11 (S. 24–25); User Manual 2.8, Kap. 6.2.4 (S. 103–104) und 6.2.1/6.2.2

In den Unterlagen nicht beschrieben In 2.7 gibt es LM175 nicht. Für 2.7 ist kein automatischer Nachschub zwischen externem Lager und SSI LOGIMAT dokumentiert. Der Name des Jobs für die zyklische Prüfung in 2.8 ist nicht genannt.

# 11 Stolperfallen

Externer Artikel ≠ Touch-Client: Als extern markierte Artikel sind am Touch-Client nicht verarbeitbar.

Große Artikel dürfen nicht auf externe Plätze; ihre Einlagerbedarfe gehen nicht am Mobilterminal.

LM132-Zuordnungen entstehen bei der ersten Einlagerung automatisch; Mengengrenzen danach prüfen.

Reihenfolge leer = zuletzt: Plätze ohne Einlagerungs-/Kommissionierreihenfolge werden zuletzt berücksichtigt.

CSV-Import von Plätzen und Beständen: Spaltenformat ist nicht dokumentiert; Namen von Plätzen, Klienten und Varianten müssen vorher angepasst werden.

Rücklagerung externer LE blockiert den Abschluss des ursprünglichen Kommissionierbedarfs und ist bei bestehenden Kommissionierreservierungen nicht möglich.

Dialogname LM045: „Ziel-Ladeeinheiten“ in den Abläufen, „Externe Ladeeinheiten“ in Vorbedingungen und Parameterbeschreibung.

`externalloc.reserve`: „kleine Aufträge“ (Handbuch) vs. „Express“ (Schulung).

Begriffe: LM044 heißt „Zielplätze“, beschreibt aber „externe Lagerplatzgruppen“; LM107 bucht LE auf Zielplätze.

Nachschub LM175 erst ab 2.8.

Quelle: Zusammenstellung aus den in Kapitel 2–10 genannten Quellen

# 12 Praxisbeispiele

## 12.1 Fachbodenregal neben dem LOGIMAT anlegen und mobil einlagern

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen): Neben dem SSI LOGIMAT der Zone ZONEA steht ein Fachbodenregal mit 5 Spalten und 3 Ebenen für sperrige Ersatzteile. Die Ware wird per Mobilterminal ein- und ausgelagert.

1.	LM125 → Externe Lagerplatzgruppe anlegen → LM126: Zone ZONEA, Fachbodentyp anlegen (LM129: FB600, X 600 mm, Y 1000 mm, Z 400 mm), Gruppenname RackA, Lagerreihenfolge 1, Kommissionierreihenfolge 1, Spalten 5, Reihen 3 → Lagerplätze generieren. Ergebnis: 15 Plätze nach dem Muster ZONEA-RackA-001-001.

2.	WH025: Für FB600 die zulässigen Ladehilfsmittel ergänzen.

3.	WH004 Übersicht Lagerplätze: die neuen Plätze suchen, Kontextmenü Lagerplatzetiketten drucken → RM001, Etiketten anbringen.

4.	MD002 → WLS Artikel: Checkbox Externer Artikel für die Ersatzteile setzen (nicht als Großer Artikel markieren).

5.	MD017 → Warengruppe bzw. Einlagerbedarfstyp: Externe Lagerreservierungsstrategie = ASSIGNMENT_EXTERN.

6.	LM132: Je Verpackungsversion Lagerfachträgertyp FB600 und # LME (max.) pflegen.

7.	Einlagerbedarf mit zone = ZONEA senden (WLSSD001) oder anlegen und freigeben.

8.	Mobilterminal: WLM001 → Einlagerung → Artikel scannen → F2 Ziel vorschlagen → Platz bestätigen → MLS007 bestätigen.

9.	Kontrolle in SM022 bzw. LM127.

Quelle: Vorgehen nach Administratorhandbuch 2.7, Kap. 3.1.13–3.1.15, 3.6.3.7; Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.3.1; Schnittstellenhandbuch WLS–ERP 2.7, Kap. 6.1.2.1; Werte konstruiert

## 12.2 Versand-LE zwischenlagern, bis der Bestand reicht

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen): Ein Kommissionierbedarf für Kunde P100 kann nur teilweise erfüllt werden; die Versand-LE LU4711 soll bis zum Wareneingang im SSI LOGIMAT warten.

1.	Touch-Client: Tools → LM045 Ziel-Ladeeinheiten → Suche → LU4711 wählen.

2.	LE für Rücklagerung kennzeichnen → LM109: passenden Boxtyp wählen → bestätigen. WAMAS legt eine Tablaranforderung an; die LE wird eingelagert.

3.	Hinweis: Der Kommissionierbedarf lässt sich nicht abschließen, solange LU4711 im SSI LOGIMAT liegt. Bestehen noch Kommissionierreservierungen für Artikel der LE, ist die Rücklagerung nicht möglich.

4.	Nach dem Wareneingang: LM045 → LU4711 → LE für Auslagerung kennzeichnen. Bei Aktivierung der Tablaranforderung zeigt WAMAS LE-ID und Abgabeplatz.

5.	Nach Entnahme wird das Boxlayout entfernt und die LE auf den Kommissionierplatz gebucht; Kommissionierung fortsetzen und abschließen.

Quelle: Benutzerhandbuch 2.7, Kap. 6.7.1.3–6.7.1.4 (S. 150–151); Werte konstruiert

# 13 Dokumentationslücken und offene Fragen

Offene Punkte aus der Recherche 1. Spaltenaufbau der CSV für den Import externer Lagerplätze (LM125) und der Bestands-CSV (LM127) ist nicht dokumentiert. 2. Zusammenspiel von Gruppen- und Platzreihenfolge bei Einlagerung und Kommissionierung ist nicht beschrieben. 3. logimat.picking.externalloc.reserve: kleine Aufträge oder Express-Bedarfe? Und steuert er die freien Plätze am Kommissionierwagen? 4. Abgrenzung Zielplatz (LM088) und externer Lagerplatz (LM124) im Datenmodell, z. B. ob Zielplätze Bestand externer Artikel aufnehmen dürfen, ist nicht klar beschrieben. 5. In 2.7 gibt es keinen dokumentierten Nachschub externes Lager ↔ SSI LOGIMAT (erst 2.8, LM175). 6. Berechtigungen für die Mobil-Tätigkeiten (Zugriffstasks je Tätigkeit) sind nicht einzeln aufgeführt.

# 14 Quellenverzeichnis

| Kürzel | Dokument | Verwendete Kapitel |
| --- | --- | --- |
| AH 2.7 | WAMAS.LS_2.7_man.administrator_V01.0_deDE | 3.1.10–3.1.17, 3.3.4.4, 3.4.2, 3.6.1.5, 3.6.1.10–3.6.1.11, 3.6.3.7, 3.11.2 |
| BH 2.7 | WAMAS.LS_2.7_man.user_V01.0_deDE | 4.1, 5.4, 5.5, 6.3, 6.7.1, 6.8.1.3, 6.8.2.2 |
| IH 2.7 | WAMAS.LS_2.7_man.installation_V01.1_enUS | 6.7 Global parameters |
| SH ERP 2.7 | WAMAS.LS_2.7_man.interface.wls.erp_V01.0_enUS | 5.1.2.1 WLSITEM001 (externalItem), 6.1.2.1 WLSSD001 (zone) |
| AH 2.8 | WAMAS.LS_2.8 Administrator Manual (enUS) | 3.1.11 Replenishment, 3.1.12–3.1.16 (Abgleich) |
| BH 2.8 | WAMAS.LS_2.8 User Manual (enUS) | 6.2.4 Preparing Replenishment |
| BH R2.4 | man_user_WAMAS_LogiMat_R2.4_V5.0_ger „Externe Lagerung“ | 3.1, 4.3, 4.4 |
| SCH | WAMAS LogiMat Consultant Training Part 1 (12.01.2024) | Boxes & Locations, Global parameters |
| CSV | Import_ExternalLocation_NK_FORUM_example.csv | Ganze Datei |

Tab. 12: Quellen

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| BME / LME | Basismengeneinheit / Lagermengeneinheit |
| LE / LP | Ladeeinheit / Lagerplatz |
| PTL | Put to Light |
| WMS | Warehouse Management System |

Tab. 13: Abkürzungen