How-to-Handbuch Externe Referenzen verwenden WAMAS Lift & Store 2.7 (WAMAS LogiMat) Standard · Deutsch (de-DE)

Anwender-, Administrations- und Schnittstellensicht Basis: Handbücher WAMAS Lift & Store 2.7, V 1.0

V 1.2  ·  14.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument	3

1.1 Zweck	3

1.2 So lesen Sie dieses Dokument	3

1.3 Dokumentinformationen und Konventionen	3

2 Was sind externe Referenzen?	4

2.1 Definition	4

2.2 Aufbau einer externen Referenz	4

2.3 Wofür werden externe Referenzen verwendet?	4

2.4 Abgrenzung: Was keine externe Referenz ist	5

2.5 Feld „Scheinnummer“	5

3 Externe Referenzen in der Oberfläche	6

4 Schritt-für-Schritt-Anleitungen	8

4.1 Externe Referenz in einer Bedarfsvorlage hinterlegen	8

4.2 Externe Referenz beim manuellen Anlegen eines Bedarfs erfassen	8

4.3 Externe Referenzen vom Systempartner empfangen	9

4.4 Externe Referenz durch Splitten eines Bedarfs	10

4.5 Externe Referenzen anzeigen, suchen, ändern	10

5 Konfiguration und Administration	11

5.1 Externe Referenzen in ERP-Quittierungen mitsenden (MD096)	11

5.2 Systemparameter logimat.picking.wcs.extRefKey	11

5.3 Übertragungswege (REST, Datei, Tabelle)	12

6 Schnittstelle	13

6.1 Satzarten im Überblick	13

6.2 Felder der Satzarten	13

6.3 Beispieltelegramme	14

7 Externe Referenzen am Touch-Client anzeigen (LM053)	18

7.1 Überblick und Quellenlage	18

7.2 Dialog LM053 öffnen	18

7.3 Aufbau der Registerkarte Touch-Client UI-Konfiguration	19

7.4 UI-Elemente für externe Referenzen	20

7.5 Schritt für Schritt: Externe Referenz am Touch-Client anzeigen	20

7.6 Ergänzend: Sichtbarkeit über das Applikations-Zugriffs-Profil	21

7.7 Offene Fragen an Marek (Touch-Client)	21

8 Praxisbeispiele	22

8.1 Praxisbeispiel Acumax AG: Wareneingang mit Kommissionierwagen	22

8.2 Beispiel (konstruiert): Kundenauftrag an der Kommissionierbedarfszeile	24

8.3 Beispiel (konstruiert): Lieferscheinnummer manuell am Touch-Client	24

8.4 Offene Fragen an Marek (Praxis)	24

9 Typische Stolperfallen	25

10 Lücken in den Unterlagen	26

11 Quellenverzeichnis	27

# 1 Über dieses Dokument

## 1.1 Zweck

Diese Anleitung erklärt, was externe Referenzen in WAMAS Lift & Store 2.7 sind, wo sie in der Oberfläche vorkommen, wie Sie sie anlegen, welche Einstellungen die Administration vornehmen kann und wie externe Referenzen über die Systempartnerschnittstelle (ERP bzw. WAMAS WMS) übertragen werden.

## 1.2 So lesen Sie dieses Dokument

Kapitel 2–4 richten sich an Anwender und Key-User (Begriffe, Masken, Schritt-für-Schritt-Anleitungen).

Kapitel 5 richtet sich an Administratoren (Systempartner-Einstellungen, Systemparameter).

Kapitel 6 richtet sich an Integrationsteams (Satzarten, Felder, Beispieltelegramme).

Kapitel 7 beschreibt die Konfiguration der Touch-Client-Anzeige in LM053 und offene Fragen; Kapitel 8 enthält ein Praxisbeispiel (Acumax AG) und konstruierte Beispiele.

Kapitel 9 und 10 fassen Stolperfallen und Dokumentationslücken zusammen; Kapitel 11 listet alle Quellen mit Kapitelangaben.

Unter jedem Abschnitt finden Sie eine Quellenzeile. Abkürzungen: BH = Benutzerhandbuch 2.7, AH = Administratorhandbuch 2.7, IF-ERP = Interface Manual WLS – ERP 2.7, IF-WCS = Interface Manual WLS – WAMAS WMS/MFS 2.7, TB = Telegrammbeispiele 2.7.0. EXP = Bestätigung durch Marek (WAMAS-Experte) am Live-System, PRJ = Projektunterlagen Acumax AG. Details siehe Kapitel 11.

## 1.3 Dokumentinformationen und Konventionen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | How-to-Handbuch „Externe Referenzen verwenden“ |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.7 (früher: WAMAS LogiMat) |
| Dokumentversion | V 1.2, Stand 14.10.2026 (V 1.1: neue Kapitel 7 und 8; V 1.2: Kapitel 7 und 8 mit Expertenbestätigung und Praxisbeispiel Acumax AG überarbeitet) |
| Sprache | Deutsch (de-DE) |
| Zielgruppe | Anwender, Key-User und Administratoren beim Kunden; Projekt- und Integrationsteams (ERP/WMS-Schnittstelle) |
| Grundlage | Ausschließlich die offiziellen Handbücher zu Release 2.7 (Abgleich mit 2.8) und die Telegrammbeispiele 2.7.0, siehe Kapitel 11 „Quellenverzeichnis“ |

Hinweis Dieses Dokument fasst ausschließlich Informationen zusammen, die in den genannten Quellen dokumentiert sind. Es werden keine Felder, Menüs oder Verhaltensweisen ergänzt. Stellen, zu denen die Unterlagen keine Aussage treffen, sind mit dem grauen Kasten „In den Unterlagen nicht beschrieben“ gekennzeichnet. Bezeichnungen von Dialogen, Registerkarten, Feldern und Icons sind fett gesetzt und entsprechen der deutschen Oberfläche laut Benutzer- bzw. Administratorhandbuch 2.7. Schnittstellen-Satzarten und Feldnamen sind in Festbreitenschrift gesetzt und entsprechen dem englischsprachigen Interface Manual.

# 2 Was sind externe Referenzen?

## 2.1 Definition

Das Benutzerhandbuch definiert den Begriff wie folgt:

Definition (BH, Kap. 5.3.1.2) „Eine externe Referenz bezeichnet Informationen aller Art, die standardmäßig nicht in WAMAS L&S verwaltet werden und die zur weiteren Verarbeitung an Systempartner übermittelt werden können.“

Externe Referenzen sind damit frei belegbare Zusatzinformationen zu einem Bedarf (Einlagerbedarf, Kommissionierbedarf, Inventurbedarf). WAMAS Lift & Store verwendet sie nicht selbst für die Lagerlogik, sondern speichert sie und kann sie an Systempartner (z. B. das ERP) zurückmelden.

Quelle: BH Kap. 5.3.1.2 (S. 67)

## 2.2 Aufbau einer externen Referenz

Eine externe Referenz besteht aus einem Schlüssel und bis zu zwei Werten:

| Feld in der Oberfläche | Feld in der Schnittstelle | Typ / Länge | Bedeutung laut Unterlagen |
| --- | --- | --- | --- |
| Ursprung | – | – | Wird im Dialog LM157 Externe Referenzzeile pflegen mit dem Wert HAND vorbelegt und kann nicht geändert werden. |
| Schlüssel | extRefKey | String, 64 | Eindeutiger Name der externen Referenz („external reference key“). |
| Wert 1 | extRefVal1 | String, 512 | Erster Wert zum Schlüssel; optional. |
| Wert 2 | extRefVal2 | String, 512 | Zweiter Wert zum Schlüssel; darf leer sein. Laut BH kann die Eingabe „bei Wertebereichen“ erforderlich sein. |

Tab. 1: Felder einer externen Referenz

Externe Referenzen gibt es auf zwei Ebenen: zum Bedarf (Kopf) und zur Bedarfszeile. Beide Ebenen sind in der Schnittstelle definiert (siehe Kapitel 6). Einem Bedarf bzw. einer Zeile können beliebig viele externe Referenzen zugeordnet sein (Anzahl 0…n).

Quelle: BH Kap. 5.3.1.2 (S. 67–68), 6.2.1.1.2 (S. 92); IF-ERP Kap. 6.1, 6.1.1.4–6.1.1.5, 6.1.2.4–6.1.2.5 (S. 67, 74–75, 79)

In den Unterlagen nicht beschrieben Was mit „Wertebereichen“ bei Wert 2 konkret gemeint ist (z. B. Von-/Bis-Logik), wird nicht erläutert. Welche weiteren Werte außer HAND das Feld Ursprung annehmen kann (z. B. bei Referenzen aus der Schnittstelle oder aus dem Splitten), ist nicht beschrieben. Die Pflege externer Referenzen auf Zeilenebene in der Oberfläche ist nicht beschrieben; die Anleitungen im BH beziehen sich nur auf die Registerkarte Externe Referenz des Bedarfs bzw. der Bedarfsvorlage.

## 2.3 Wofür werden externe Referenzen verwendet?

Laut den Unterlagen kommen externe Referenzen in folgenden Situationen vor:

Manuelle Erfassung beim Anlegen eines Einlager-, Kommissionier- oder Inventurbedarfs (Registerkarte Externe Referenz).

Vorlagen: In einer Bedarfsvorlage hinterlegte externe Referenzen werden automatisch dem entsprechenden Kommissionier- oder Einlagerbedarf hinzugefügt.

Splitten von Bedarfen: Beim Splitten eines Einlager-, Kommissionier- oder Inventurbedarfs erhält der neue Bedarf automatisch eine externe Referenz, welche die ursprüngliche Bedarfsnummer enthält.

Empfang vom Systempartner: Das ERP kann externe Referenzen zu Bedarf und Bedarfszeile mitsenden.

Rückmeldung an den Systempartner: Quittierungen für Einlager-, Kommissionier- und Inventurbedarfe enthalten eigene Satzarten für externe Referenzen.

WAMAS Lift & Store als WCS: In der Kommissionieranforderung vom übergeordneten WAMAS WMS können externe Referenzen übertragen werden; ein Systemparameter legt fest, welcher Wert daraus als externe Referenz am Kommissionierbedarf gesetzt wird.

Quelle: BH Kap. 5.3.1.2, 6.2.1.1.2–6.2.3.1.2, 6.4.7–6.4.9; AH Kap. 3.11.2 (S. 183); IF-ERP Kap. 6–8; IF-WCS Kap. 9

## 2.4 Abgrenzung: Was keine externe Referenz ist

In den Handbüchern kommt das Wort „extern“ in mehreren anderen Zusammenhängen vor. Diese Funktionen haben nichts mit externen Referenzen zu tun:

| Begriff | Bedeutung laut Unterlagen | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Externe Ladeeinheiten / externe LE-ID | Versand-Ladeeinheiten oder avisierte Ladeeinheiten, die automatisch angelegt werden, sobald ein Kommissionierbedarf geplant wird. | BH 6.7.1 |
| Externe Lagerplätze / externe Lagerplatzgruppen | Lagerplätze, an denen u. a. Einlagerung, Kommissionierung, Bestandsverteilung und spontane Inventur am Mobilterminal durchgeführt werden. | BH Kap. 4 (Mobilterminal), 5.4.1 |
| Checkbox Externer Artikel | Markiert einen Artikel als extern; er kann am Mobilterminal verarbeitet werden. | AH 3.6.3.7, 3.6.5.3 |
| Externe Lagerreservierungsstrategie | Strategien ABC_EXTERNAL, ASSIGNMENT_EXTERN, LOWEST_STOCK_EXTERN für externe Lagerplätze. | AH 3.6.1.5, 3.6.1.11, 3.6.3.7 |
| Externe inSPM / outSPM | Systempartnernachricht im externen Format des Systempartners (vor bzw. nach der Konvertierung). | AH 3.5; IF-ERP 2.1 |

Tab. 2: Begriffe mit „extern“, die keine externen Referenzen sind

## 2.5 Feld „Scheinnummer“

In den Kopfdaten von Bedarfen und Bedarfsvorlagen gibt es das Feld Scheinnummer. Laut BH wird dort „die vom externen Systempartner gesendete Scheinnummer“ angezeigt; in der Beschreibung der Bedarfsvorlage heißt es „die vom externen Systempartner gesendete externe Referenz“. Die Scheinnummer ist ein einzelnes Anzeigefeld und nicht identisch mit der Registerkarte Externe Referenz (Schlüssel/Wert-Liste).

In der Schnittstelle gibt es im Bedarfskopf das Feld noteNo („Note number“, String 18), das laut IF-ERP „nur informativen Zwecken dient“.

In den Unterlagen nicht beschrieben Dass das Feld Scheinnummer dem Schnittstellenfeld noteNo entspricht, liegt nahe, wird in den Unterlagen aber nicht ausdrücklich zugeordnet. Ein Indiz: Im englischen BH 2.8 heißt das Oberflächenfeld Note number, genau wie die Feldbeschreibung von noteNo im IF-ERP (BH 2.8 Kap. 5.3.1, S. 62).

Hinweis für Umsteiger von Release 2.4 Im Benutzerhandbuch WAMAS LogiMat 2.4 (V 5.0) hieß das entsprechende Kopffeld noch Externe Referenz und zeigte „die vom externen Systempartner gesendete Auftragsnummer“. Wer ältere Unterlagen oder Schulungen kennt, sollte diese Namensänderung beachten.

Quelle: BH Kap. 5.3.1 (S. 67), 6.2.1.1.2 (S. 92), 6.2.1.1.3 (S. 93), 6.2.2.1.2 (S. 100), 6.2.2.1.3 (S. 102); IF-ERP Kap. 6.1.1.1, 6.1.2.1 (S. 68, 76); BH LogiMat 2.4 V 5.0, Kap. 4.5.1.1

# 3 Externe Referenzen in der Oberfläche

Die folgende Tabelle zeigt alle Dialoge, in denen die Unterlagen externe Referenzen erwähnen.

| Dialog | Client | Ort / Element | Zweck | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LM116 Bedarfsvorlage pflegen (aufgerufen aus LM040 Übersicht WAMAS L&S, Registerkarte Übersicht Vorlagen) | Touch | Registerkarte Externe Referenz, Icon Datensatz anlegen → LM157 Externe Referenzzeile pflegen | Externe Referenzvorlagen pflegen; werden neuen Bedarfen automatisch hinzugefügt | BH 5.3.1, 5.3.1.2, 5.3.2 |
| LM081 Einlagerbedarf pflegen | Desktop | Registerkarte Externe Referenz, Icon Datensatz anlegen | Externe Referenz zum Einlagerbedarf erfassen | BH 6.2.1.1.2 |
| LM086 Einlagerbedarf anlegen (aus LM040, Registerkarte Übersicht Aufträge) | Touch | Registerkarte Externe Referenz, Icon Datensatz anlegen | Externe Referenz zum Einlagerbedarf erfassen | BH 6.2.1.1.3 |
| LM072 Kommissionierbedarf pflegen | Desktop | Registerkarte Externe Referenz, Icon Datensatz anlegen | Externe Referenz zum Kommissionierbedarf erfassen | BH 6.2.2.1.2 |
| LM087 Kommissionierbedarf anlegen (aus LM040, Registerkarte Übersicht Aufträge) | Touch | Registerkarte Externe Referenz, Icon Datensatz anlegen | Externe Referenz zum Kommissionierbedarf erfassen | BH 6.2.2.1.3 |
| LM091 Inventurbedarf pflegen | Desktop | Registerkarte Externe Referenz, Icon Datensatz anlegen | Externe Referenz zum Inventurbedarf erfassen | BH 6.2.3.1.2 |
| LM080 Übersicht Einlagerbedarfe / LM023 Einlagerbedarfsdetails anzeigen | Desktop / Touch | Kontextmenü bzw. Icon Splitten | Neuer Bedarf erhält automatisch eine externe Referenz mit der ursprünglichen Bedarfsnummer | BH 6.4.7 |
| LM071 Übersicht Kommissionierbedarfe / LM026 Kommissionierbedarfsdetails anzeigen | Desktop / Touch | Kontextmenü bzw. Icon Splitten | wie oben | BH 6.4.8 |
| LM090 Übersicht Inventurbedarfe / LM028 Inventurbedarfsdetails anzeigen | Desktop / Touch | Kontextmenü bzw. Icon Splitten | wie oben | BH 6.4.9 |
| MD096 Systempartnerschnittstelle pflegen (WAMAS als WMS zu ERP) | Desktop (Admin) | Checkbox Externe Referenzen inkludieren auf mehreren Quittierungs-Registerkarten | Externe Referenzen in die outSPM an das ERP aufnehmen | AH 3.5.2.2–3.5.2.7 |
| LM053 Systemparameter pflegen | Desktop (Admin) | Registerkarte Touch-Client UI-Konfiguration → Info Element Konfiguration, UI-Elemente DemandExtRef… / DemandLineExtRef… | Externe Referenzen von Bedarf und Bedarfszeile am Touch-Client anzeigen (Kapitel 7) | AH 3.1.3.3; EXP |
| Globale Systemparameter | Desktop (Admin) | Parameter logimat.picking.wcs.extRefKey | Externe Referenz am Kommissionierbedarf aus WCS-Kommissionieranforderung setzen | AH 3.11.2 |

Tab. 3: Dialoge mit Bezug zu externen Referenzen

In den Unterlagen nicht beschrieben Eine Suche oder Filterung nach externen Referenzen (z. B. in LM040, LM071, LM080 oder LM090 über Suche / Erweiterte Suche) ist nicht beschrieben. Eine Anzeige der externen Referenzen in den Detaildialogen (z. B. LM023, LM026, LM028) ist nicht beschrieben. Ein Bezug externer Referenzen zu Artikeln (Artikelstamm) ist nicht beschrieben. Die Artikel-Satzart der Schnittstelle enthält nur das Feld externalItem („External item“), das etwas anderes bedeutet (siehe Tab. 2).

# 4 Schritt-für-Schritt-Anleitungen

## 4.1 Externe Referenz in einer Bedarfsvorlage hinterlegen

Verwenden Sie Bedarfsvorlagen, wenn immer wieder dieselben externen Referenzen an neuen Bedarfen benötigt werden. Die in der Vorlage angelegten externen Referenzen werden laut BH automatisch dem entsprechenden Kommissionier- oder Einlagerbedarf hinzugefügt.

Voraussetzung: Sie arbeiten am Touch-Client.

Neue Bedarfsvorlage anlegen:

1.	Öffnen Sie den Dialog LM040 Übersicht WAMAS L&S.

2.	Tippen Sie auf der Registerkarte Übersicht Vorlagen auf das Icon Vorlage anlegen. Der Dialog LM116 Bedarfsvorlage pflegen öffnet sich.

3.	Füllen Sie die Kopfdaten aus: Klient, Vorlagentyp (Kommissionierbedarf oder Einlagerbedarf), Bedarfstyp, Systempartner, WAMAS Lift & Store-Zone, Bedarfsvorlagen-ID und Priorität.

4.	Legen Sie auf der Registerkarte Bedarfszeilenvorlage die benötigten Zeilen an (Icon Datensatz anlegen, Dialog LM017 Bedarfszeilenvorlage anlegen).

5.	Wechseln Sie auf die Registerkarte Externe Referenz und tippen Sie auf das Icon Datensatz anlegen. Der Dialog LM157 Externe Referenzzeile pflegen öffnet sich.

6.	Prüfen Sie das Feld Ursprung: Es ist mit HAND vorbelegt und kann nicht geändert werden.

7.	Geben Sie im Feld Schlüssel einen eindeutigen Namen für die externe Referenz ein.

8.	Geben Sie im Feld Wert 1 ggf. einen Wert ein.

9.	Geben Sie im Feld Wert 2 ggf. einen Wert ein. Bei Wertebereichen kann diese Eingabe erforderlich sein.

10.	Tippen Sie auf das Icon Speichern. Die Bedarfsvorlage ist gespeichert.

Bestehende Bedarfsvorlage ergänzen: Öffnen Sie LM040 Übersicht WAMAS L&S, suchen Sie die Vorlage auf der Registerkarte Übersicht Vorlagen über den Bereich Suchkriterien, wählen Sie sie aus und tippen Sie auf Bearbeiten. Im Dialog LM116 Bedarfsvorlage pflegen gehen Sie wie ab Schritt 5 beschrieben vor.

Quelle: BH Kap. 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2 (S. 66–68)

In den Unterlagen nicht beschrieben Wie aus einer Bedarfsvorlage ein konkreter Bedarf erzeugt wird (Bedienablauf), ist im BH 2.7 nicht beschrieben. Ob vorhandene externe Referenzen einer Vorlage geändert oder gelöscht werden können, ist nicht beschrieben.

## 4.2 Externe Referenz beim manuellen Anlegen eines Bedarfs erfassen

Das Vorgehen ist für Einlager-, Kommissionier- und Inventurbedarfe gleich. Wählen Sie zunächst den passenden Dialog:

| Bedarfsart | Desktop | Touch-Client | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Einlagerbedarf | LM081 Einlagerbedarf pflegen (Schritt 8) | LM040 › Übersicht Aufträge › Icon Einlagerbedarf anlegen → LM086 Einlagerbedarf anlegen (Schritt 8) | BH 6.2.1.1.2, 6.2.1.1.3 |
| Kommissionierbedarf | LM072 Kommissionierbedarf pflegen (Schritt 7) | LM040 › Übersicht Aufträge › Icon Kommissionierbedarf anlegen → LM087 Kommissionierbedarf anlegen (Schritt 7) | BH 6.2.2.1.2, 6.2.2.1.3 |
| Inventurbedarf | LM091 Inventurbedarf pflegen (Schritt 20) | nicht beschrieben | BH 6.2.3.1.2 |

Tab. 4: Dialoge zum Anlegen von Bedarfen mit externer Referenz

So gehen Sie vor:

1.	Öffnen Sie den Dialog aus Tab. 4 und erfassen Sie wie gewohnt die Kopfdaten (z. B. Klient, Lagerstandort, Systempartner, Priorität, Bedarfstyp, WAMAS Lift & Store-Zone) sowie die Bedarfszeilen.

2.	Wechseln Sie auf die Registerkarte Externe Referenz.

3.	Klicken (Desktop) bzw. tippen (Touch-Client) Sie auf das Icon Datensatz anlegen.

4.	Geben Sie im Feld Schlüssel einen eindeutigen Namen für die externe Referenz ein.

5.	Geben Sie im Feld Wert 1 ggf. einen Wert ein.

6.	Geben Sie im Feld Wert 2 ggf. einen Wert ein. Bei Wertebereichen kann diese Eingabe erforderlich sein.

7.	Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für weitere externe Referenzen.

8.	Bestätigen Sie mit dem Button Speichern.

Ergebnis: Der Bedarf ist mit den externen Referenzen gespeichert. Abhängig von den Einstellungen lautet der Hauptstatus Neu oder Freigegeben (Desktop) bzw. Neu (Touch-Client; laut BH nur für Einlager- und Kommissionierbedarf beschrieben).

Quelle: BH Kap. 6.2.1.1.2 (S. 91–93), 6.2.1.1.3 (S. 93–94), 6.2.2.1.2 (S. 99–101), 6.2.2.1.3 (S. 101–102), 6.2.3.1.2 (S. 107–108)

Hinweis Schritt 7 (weitere Referenzen) leitet sich daraus ab, dass die Schnittstelle 0…n externe Referenzen je Bedarf zulässt (IF-ERP Kap. 6.1, 7.1, 8.1). Die BH-Anleitungen beschreiben jeweils das Anlegen eines Datensatzes.

In den Unterlagen nicht beschrieben Ob im Dialog zum Erfassen der externen Referenz am Bedarf ebenfalls das Feld Ursprung angezeigt wird und welcher Dialogname sich öffnet, ist in den Bedarfs-Anleitungen nicht angegeben (nur für die Bedarfsvorlage: LM157). Das Anlegen eines Inventurbedarfs am Touch-Client ist nicht beschrieben. Das nachträgliche Bearbeiten oder Löschen externer Referenzen an einem bestehenden Bedarf ist nicht beschrieben.

## 4.3 Externe Referenzen vom Systempartner empfangen

Laut BH sendet der Systempartner Einlager-, Kommissionier- und Inventurbedarfe über die Schnittstelle an WAMAS. Externe Referenzen werden dabei als eigene Untersätze mitgeschickt:

1.	Erstellen Sie im ERP die Bedarfsnachricht mit dem Mastersatz (WLSSD002, WLSPD002 bzw. WLSINVD002) und den Bedarfszeilen.

2.	Fügen Sie für jede externe Referenz zum Bedarf einen Kopf-Untersatz hinzu (WLSSDEXTREF001, WLSPDEXTREF001 bzw. WLSINVDEXTREF001) mit clientId, demandNo, extRefKey, extRefVal1, extRefVal2.

3.	Fügen Sie für jede externe Referenz zu einer Zeile einen Zeilen-Untersatz hinzu (WLSSDLEXTREF001, WLSPDLEXTREF001 bzw. WLSINVDLEXTREF001) und geben Sie zusätzlich sysPartnerLine der betreffenden Zeile an.

4.	Senden Sie die Nachricht über den konfigurierten Empfänger (Datei, Tabelle, REST usw.) an WAMAS Lift & Store.

Satzarten, Felder und Beispiele finden Sie in Kapitel 6.

Quelle: BH Kap. 6.2.1.1.1, 6.2.2.1.1, 6.2.3.1.1; IF-ERP Kap. 6.1, 7.1, 8.1; TB

## 4.4 Externe Referenz durch Splitten eines Bedarfs

Beim Splitten eines Bedarfs legt WAMAS Lift & Store einen neuen Bedarf mit der Restmenge an. Dem neuen Bedarf wird automatisch eine externe Referenz hinzugefügt, welche die ursprüngliche Bedarfsnummer enthält. So bleibt nachvollziehbar, aus welchem Bedarf der neue Bedarf entstanden ist.

| Bedarfsart | Voraussetzungen laut BH |
| --- | --- |
| Einlagerbedarf | Hauptstatus Aktiv oder Reserviert; gelieferte Menge kleiner als bestellte Menge; es wurde bereits eine Menge eingelagert. |
| Kommissionierbedarf | Hauptstatus Aktiv oder Reserviert; gelieferte Menge kleiner als bestellte Menge; es wurde bereits eine Menge kommissioniert. |
| Inventurbedarf | Hauptstatus Aktiv oder Reserviert; mindestens ein Zählergebnis wurde erfasst. |

Tab. 5: Voraussetzungen für das Splitten

Am Desktop splitten:

1.	Öffnen Sie die Übersicht der Bedarfsart: LM080 Übersicht Einlagerbedarfe, LM071 Übersicht Kommissionierbedarfe oder LM090 Übersicht Inventurbedarfe.

2.	Suchen Sie den Bedarf über Suche oder Erweiterte Suche und wählen Sie ihn aus.

3.	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bedarf und wählen Sie im Kontextmenü Splitten.

4.	Bestätigen Sie den Bestätigungsdialog.

Am Touch-Client splitten:

1.	Öffnen Sie LM040 Übersicht WAMAS L&S.

2.	Suchen Sie den Bedarf über Suche oder Erweiterte Suche und wählen Sie ihn aus.

3.	Tippen Sie auf das Icon Details. Es öffnet sich LM023 Einlagerbedarfsdetails anzeigen, LM026 Kommissionierbedarfsdetails anzeigen bzw. LM028 Inventurbedarfsdetails anzeigen.

4.	Tippen Sie auf das Icon Splitten und bestätigen Sie die Frage mit Ja.

Ergebnis: Ein neuer Bedarf mit der restlichen Menge wird angelegt (Hauptstatus Aktiv); der ursprüngliche Bedarf erhält den Hauptstatus Fertiggestellt. Der neue Bedarf trägt eine externe Referenz mit der ursprünglichen Bedarfsnummer.

Quelle: BH Kap. 6.4.7, 6.4.8, 6.4.9 (S. 135–138)

In den Unterlagen nicht beschrieben Welcher Schlüssel für die beim Splitten automatisch erzeugte externe Referenz verwendet wird und in welchem Wertfeld die ursprüngliche Bedarfsnummer steht, ist nicht beschrieben. Ob diese automatisch erzeugte Referenz in der Quittierung an das ERP mitgesendet wird, ist nicht beschrieben.

## 4.5 Externe Referenzen anzeigen, suchen, ändern

In den Unterlagen nicht beschrieben Die Unterlagen beschreiben weder eine Anzeige der externen Referenzen bestehender Bedarfe noch eine Suche oder Filterung danach, noch das Ändern oder Löschen. Das Bearbeiten und Löschen ist nur für Bedarfszeilen beschrieben (Icons Datensatz bearbeiten / Datensatz löschen), nicht für externe Referenzen.

Ergänzung V 1.2 Die Anzeige externer Referenzen am Touch-Client (LM002, LM040, Auftragsübersicht) ist laut EXP über LM053 konfigurierbar, siehe Kapitel 7.

# 5 Konfiguration und Administration

## 5.1 Externe Referenzen in ERP-Quittierungen mitsenden (MD096)

Im Dialog MD096 Systempartnerschnittstelle pflegen (WAMAS als WMS zu ERP) legen Sie fest, welche Informationen die ausgehenden Systempartnernachrichten (outSPM) an das ERP enthalten. Auf mehreren Quittierungs-Registerkarten gibt es dafür die Checkbox Externe Referenzen inkludieren.

| Registerkarte in MD096 | Wortlaut im AH | Kapitel (Schritt) |
| --- | --- | --- |
| Quittierung WE-Auftrag | „Wenn die outSPM Informationen zu externen Referenzen enthalten soll …“ | AH 3.5.2.2 (Schritt 12) |
| Anlieferungsquittierung | wie oben | AH 3.5.2.3 (Schritt 23) |
| Ladungsquittierung | „… Informationen über die externen Referenzen in der Sendung …“ | AH 3.5.2.4 (Schritt 12) |
| WA-Auftragsquittierung | wie oben | AH 3.5.2.6 (Schritt 15) |
| Auslieferungsquittierung | wie oben | AH 3.5.2.7 (Schritt 30) |

Tab. 6: Checkbox „Externe Referenzen inkludieren“ im Dialog MD096

So aktivieren Sie die Übertragung:

1.	Öffnen Sie den Dialog MD096 Systempartnerschnittstelle pflegen (WAMAS als WMS zu ERP).

2.	Wählen Sie im Feld Systempartner den ERP-Systempartner aus.

3.	Öffnen Sie die gewünschte Quittierungs-Registerkarte aus Tab. 6.

4.	Prüfen Sie Ziel-Systempartner, Konverter und Hauptdatensatztyp.

5.	Aktivieren Sie die Checkbox Externe Referenzen inkludieren.

6.	Betätigen Sie den Button Speichern.

Quelle: AH Kap. 3.5.2, 3.5.2.2, 3.5.2.3, 3.5.2.4, 3.5.2.6, 3.5.2.7 (S. 76–84)

Hinweis Die Registerkarten in MD096 betreffen WMS-Objekte (WE-Auftrag, Anlieferung, Ladung, WA-Auftrag, Auslieferung). Die Quittierungen für WAMAS Lift & Store-Bedarfe werden im Dialog MD021 Systempartner pflegen, Registerkarte WAMAS Lift & Store Registerkarte Quittierung, konfiguriert (Kommissionierbedarfs-, Einlagerbedarfs-, Inventurbedarfsquittierung usw.). Dort ist keine Checkbox für externe Referenzen beschrieben.

In den Unterlagen nicht beschrieben Ob die Satzarten für externe Referenzen in den Bedarfsquittierungen von WAMAS Lift & Store (WLSSDEXTREFACK001, WLSPDEXTREFACK001, WLSINVDEXTREFACK001 und Zeilen-Pendants) immer gesendet werden oder ob sie über eine Einstellung ein- und ausgeschaltet werden, ist nicht beschrieben. In den Telegrammbeispielen 2.7.0 sind sie in den Quittierungen enthalten.

Quelle: AH Kap. 3.5.1, 3.5.1.6, 3.5.1.6.1–3.5.1.6.6 (S. 66–76); TB

## 5.2 Systemparameter logimat.picking.wcs.extRefKey

Wenn WAMAS Lift & Store als WCS unter einem WAMAS WMS betrieben wird, legt der globale Systemparameter fest, welcher Wert aus der Kommissionieranforderung als externe Referenz am Kommissionierbedarf gesetzt wird.

| Name | Typ | Beschreibung (AH) |
| --- | --- | --- |
| logimat.picking.wcs.extRefKey | String | „Gibt an, nach welchem Wert in einem WCS-Kommissionieranforderungs-Telegramm zu suchen ist, um die externe Referenz auf einem Kommissionierbedarf einzustellen.“ |

Tab. 7: Systemparameter für externe Referenzen

So pflegen Sie den Parameter: Öffnen Sie die Pflege der globalen Systemparameter gemäß AH Kap. 3.11.2, suchen Sie den Parameter logimat.picking.wcs.extRefKey und tragen Sie den gewünschten Wert ein.

Quelle: AH Kap. 3.11.2 „Pflegen globaler Systemparameter“ (S. 183); IF-WCS Kap. 9.1 (S. 128–139)

In den Unterlagen nicht beschrieben Der Standardwert, das erwartete Format des Werts (z. B. ein extRefKey aus WCS_PICKREQEXTREF00005) und das Verhalten bei leerem Parameter sind nicht beschrieben.

## 5.3 Übertragungswege (REST, Datei, Tabelle)

Externe Referenzen sind normale Untersätze der Systempartnernachrichten. Für sie ist keine eigene Übertragungs-Einstellung beschrieben; sie nutzen die für den Systempartner konfigurierten Empfänger, Sender und Konverter (Datei, Tabelle, REST; Fixed-Length-, CSV-, XML- oder JSON-Konverter).

REST-Empfänger: AH Kap. 3.5.1.2.3; REST-Sender: AH Kap. 3.5.1.3.3 (in der Datei „REST WAMAS.LS_2.7.pdf“ als Auszug enthalten).

REST-Endpunkte laut IF-ERP Kap. 2.1.1.5.1: Version 2 /di/{api}/{system-partner}/messages, Version 3 /di-api/v3/{system-partner}/messages; Statusabfrage über /health.

Quelle: AH Kap. 3.5.1.2.3, 3.5.1.3.3 (S. 69–73); IF-ERP Kap. 2.1.1.5 (S. 21–25)

# 6 Schnittstelle

## 6.1 Satzarten im Überblick

WAMAS Lift & Store als WMS/WCS am ERP (IF-ERP). Alle Satzarten für externe Referenzen sind Untersätze (kein Mastersatz) mit der erlaubten Anzahl 0…n.

| Bedarfsart | Richtung | Mastersatz | Ext. Referenz Kopf | Ext. Referenz Zeile | IF-ERP Kap. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einlagerbedarf | ERP → WLS | WLSSD002 | WLSSDEXTREF001 | WLSSDLEXTREF001 | 6.1 |
| Einlagerbedarf | WLS → ERP | WLSSDACK002 | WLSSDEXTREFACK001 | WLSSDLEXTREFACK001 | 6.2 |
| Kommissionierbedarf | ERP → WLS | WLSPD002 | WLSPDEXTREF001 | WLSPDLEXTREF001 | 7.1 |
| Kommissionierbedarf | WLS → ERP | WLSPDACK002 | WLSPDEXTREFACK001 | WLSPDLEXTREFACK001 | 7.2 |
| Inventurbedarf | ERP → WLS | WLSINVD002 | WLSINVDEXTREF001 | WLSINVDLEXTREF001 | 8.1 |
| Inventurbedarf | WLS → ERP | WLSINVDACK002 | WLSINVDEXTREFACK001 | WLSINVDLEXTREFACK001* | 8.2 |

Tab. 8: Satzarten für externe Referenzen (IF-ERP 2.7)

* Im IF-ERP lautet die Kapitelüberschrift bzw. Satzartenliste WLSINDLEXTREFACK001, die Tabellenbeschriftung und die Telegrammbeispiele verwenden WLSINVDLEXTREFACK001 (siehe Kapitel 9).

Hierarchie (am Beispiel Einlagerbedarf, IF-ERP Abb. 18): WLSSD → 1…n WLSSDL, 0…n WLSSDEXTREF, 0…n WLSSDPARTNER; unter jeder WLSSDL 0…n WLSSDLEXTREF. In der Quittierung (Abb. 19): WLSSDACK → 1…n WLSSDLACK, 0…n WLSSDEXTREFACK; unter WLSSDLACK 0…n WLSSDLACTIVITY und 0…n WLSSDLEXTREFACK. Kommissionier- und Inventurbedarf sind analog aufgebaut.

WAMAS Lift & Store als WCS unter WAMAS WMS/MFS (IF-WCS, Kap. 9 „Picking“): Die Kommissionieranforderung kann Untersätze mit externen Referenzen enthalten:

| Satzart | Beschreibung | Anzahl | IF-WCS Kap. |
| --- | --- | --- | --- |
| WCS_PICKREQEXTREF00005 | Picking request external reference | 0…n | 9.1.1.5 / 9.1.2.5 |
| WCS_PICKREQLINEEXTREF00005 | Picking request line external reference | 0…n | 9.1.1.6 / 9.1.2.6 |
| WCS_PRINTMETADATA00007, Feld 28 externalRef (S, 20) | „External reference: It refers to an additional reference, which is not used in WAMAS.“ | – | 9.1.1.4 / 9.1.2.4 |

Tab. 9: Satzarten und Felder für externe Referenzen (IF-WCS 2.7)

Quelle: IF-ERP Kap. 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 (S. 67, 79–80, 95, 107–108, 123–124, 135–136); IF-WCS Kap. 9, 9.1.1.4–9.1.2.6 (S. 128–139)

Abgleich 2.8 Abgleich mit Release 2.8: Die Interface Manuals 2.8 (WLS – ERP und WLS – WAMAS WMS/MFS) enthalten dieselben Satzarten mit identischen Feldnamen, Typen und Längen (extRefKey S 64, extRefVal1/extRefVal2 S 512).

## 6.2 Felder der Satzarten

Spaltenlegende laut IF-ERP Kap. 2.1.6: T = Typ (S = String, N = Numerisch), L = Gesamtlänge, M = Pflichtfeld (X = Pflicht), F = Fremdschlüssel.

Kopf-Referenz eingehend (WLSSDEXTREF001, WLSPDEXTREF001, WLSINVDEXTREF001):

| # | Beschreibung | Kurzname | Tabelle.Feld | T | L | M | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Client | clientId | Client.clientId | S | 10 | X | X |
| 2 | Storage / Picking / Inventory demand number | demandNo | demandNo | S | 20 | X |  |
| 3 | Key | extRefKey | ExternalReference.extRefKey | S | 64 |  |  |
| 4 | Value 1 | extRefVal1 | ExternalReference.value1 | S | 512 |  |  |
| 5 | Value 2 | extRefVal2 | ExternalReference.value2 | S | 512 |  |  |

Tab. 10: Kopf-Referenz eingehend (IF-ERP Tab. 39, 56, 74)

Zeilen-Referenz eingehend (WLSSDLEXTREF001, WLSPDLEXTREF001, WLSINVDLEXTREF001): wie Tab. 10, zusätzlich an Position 3:

| # | Beschreibung | Kurzname | Tabelle.Feld | T | L | M | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | System partner line | sysPartnerLine | …DemandLine.sysPartnerLine | N | 10 | X |  |
| 4–6 | Key, Value 1, Value 2 | extRefKey, extRefVal1, extRefVal2 | ExternalReference | S | 64 / 512 / 512 |  |  |

Tab. 11: Zeilen-Referenz eingehend (IF-ERP Tab. 40, 57, 75)

Kopf-Referenz Quittierung (…EXTREFACK001): clientId (S 10, M, F), demandNo (S 20, M), systemPartner (Feld sysPartner.id, S 10, M, F), extRefKey (S 64), extRefVal1 (S 512), extRefVal2 (S 512).

Zeilen-Referenz Quittierung (…LEXTREFACK001): clientId, demandNo, systemPartner, sysPartnerLine (N 10, M), demandLineNo (N 10, M), extRefKey, extRefVal1, extRefVal2.

Feldbedeutungen laut IF-ERP:

extRefKey: „It refers to the external reference key.“

extRefVal1: erster Wert zum Schlüssel, „The information is optional.“

extRefVal2: zweiter Wert zum Schlüssel, „The value can be empty.“

sysPartnerLine: zugehörige Zeile der ursprünglichen Systempartnernachricht; wird eine Zeile in WAMAS Lift & Store angelegt, ist der Wert 0.

demandLineNo: Zeilennummer, Teil der eindeutigen Kennung.

clientId: eindeutige Kennung des Klienten, Initialwert DEFAULT.

IF-WCS (WCS_PICKREQEXTREF00005): orderId (S 10, M), extRefKey (S 64), extRefVal1 (S 512), extRefVal2 (S 512), recordState (E 6). WCS_PICKREQLINEEXTREF00005 zusätzlich lineId (N 5, M). recordState ist optional; zulässig sind NORMAL (Standard, Datensatz wird angelegt) und DELETE (Datensatz wird gelöscht).

Quelle: IF-ERP Kap. 2.1.6 (S. 30–31), 6.1.1.4–6.1.2.5, 6.2.1.4–6.2.2.5, 7.1.1.4–7.1.2.5, 7.2.1.5–7.2.2.6, 8.1.1.4–8.1.2.5, 8.2.1.4–8.2.2.5; IF-WCS Kap. 9.1.1.5–9.1.2.6

In den Unterlagen nicht beschrieben Die eingehenden ERP-Satzarten für externe Referenzen enthalten kein Feld recordState. Wie externe Referenzen eines bestehenden Bedarfs über die ERP-Schnittstelle geändert oder gelöscht werden, ist nicht beschrieben.

## 6.3 Beispieltelegramme

Die folgenden Beispiele stammen unverändert aus den Telegrammbeispielen 2.7.0 (Ordner 04 Install\telegram_examples_2_7 1\examples). Die Interface Manuals selbst enthalten keine Beispieltelegramme mit externen Referenzen.

Einlagerbedarf mit externen Referenzen, CSV (Datei SD/with_ext_ref/sd2.csv):

#SD with external ref HOST;WAMAS;1;20250311101234;WLSSD002;DEFAULT;121;;1;;RECV;ZONE1;; HOST;WAMAS;2;20250311101234;WLSSDL002;121;1;;1002-BOX_10x10;00000;1;A;20250101;20240101;23;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;pDEFAULT;100 HOST;WAMAS;3;20250311101234;WLSSDLEXTREF001;DEFAULT;121;1;HL1;HL1_val1;HL1_val2 HOST;WAMAS;4;20250311101234;WLSSDEXTREF001;DEFAULT;121;HK1;HK1_val1;HK1_val2

Bsp. 1: Einlagerbedarf (CSV) – Kopf-Referenz HK1, Zeilen-Referenz HL1

Kommissionierbedarf mit externen Referenzen, CSV (Datei PD/with_ext_ref/pd2.csv):

#with ext ref HOST;WAMAS;1;20250311113048;WLSPD002;DEFAULT;602;;1;;;SHPG;;;ZONE1 HOST;WAMAS;2;20250311113048;WLSPDL002;602;1;;1002-BOX_10x10;00000;1;A;20250101;20240101;13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;pDEFAULT;100 HOST;WAMAS;3;20250311113048;WLSPDLEXTREF001;DEFAULT;602;1;L1;11;12 HOST;WAMAS;4;20250311113048;WLSPDEXTREF001;DEFAULT;602;K1;1;2

Bsp. 2: Kommissionierbedarf (CSV) – Kopf-Referenz K1, Zeilen-Referenz L1

Inventurbedarf mit externen Referenzen, CSV (Datei INVD/ext_ref/invd3.csv):

#with ext ref HOST;WAMAS;1;20250311160138;WLSINVD002;203;;DEFAULT;WMS Default;5;;; HOST;WAMAS;2;20250311160138;WLSINVDL002;203;1;CREATE;1001-BOX_5x5;00000;;;;;;;;ZONE1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; HOST;WAMAS;3;20250311160138;WLSINVDLEXTREF001;DEFAULT;203;1;L1;11;12 HOST;WAMAS;4;20250311160138;WLSINVDEXTREF001;DEFAULT;203;H1;1;2

Bsp. 3: Inventurbedarf (CSV) – Kopf-Referenz H1, Zeilen-Referenz L1

Einlagerbedarf mit externen Referenzen, JSON (Datei SD/with_ext_ref/sd1.json):

{ "DI_TELEGRAMS":{ "DI_TELEGRAM":[ { "description":[ "SD with external ref" ], "header":{ "FULL":{ "HEADER_SOURCE":"HOST", "HEADER_DESTINATION":"WAMAS", "HEADER_SEQUENCE":0, "HEADER_CREATIONTIME":"20250311101234", "HEADER_RECORDTYPENAME":"WLSSD002" } }, "body":{ "WLSSD002":{ "clientId":"DEFAULT", "demandNo":"120", "priority":1, "noteNo":"", "typeId":"RECV", "zone":"ZONE1", "info":"", "info2":"", "WLSSDL002":[ { "demandNo":"120", "sysPartnerLine":1, "recordState":"", "itemNo":"1002-BOX_10x10", "variant":"00000", "numBquWqu":1, "batch":"A", "bbDate":"20250101", "prodDate":"20240101", "baseQty":23.0, "csia1":"", "csia2":"", "csia3":"", "csia4":"", "csia5":"", "csia6":"", "csia7":"", "csia8":"", "csia9":"", "csia10":"", "csia11":"", "csia12":"", "csia13":"", "csia14":"", "csia15":"", "csia16":"", "csia17":"", "csia18":"", "csia19":"", "csia20":"", "gow":"pDEFAULT", "stockRating":"100", "WLSSDLEXTREF001":[ { "clientId":"DEFAULT", "demandNo":"120", "sysPartnerLine":1, "extRefKey":"HL1", "extRefVal1":"HL1_val1", "extRefVal2":"HL1_val2" } ] } ], "WLSSDEXTREF001":[ { "clientId":"DEFAULT", "demandNo":"120", "extRefKey":"HK1", "extRefVal1":"HK1_val1", "extRefVal2":"HK1_val2" } ] } } } ] } }

Bsp. 4: Einlagerbedarf (JSON)

Quittierung Kommissionierbedarf, CSV (Datei PD/ACK_when_dest_full/0103.csv):

WAMAS;HOST;1;20250311141330;WLSPDACK002;604;SHPG;0;;FINISHED;ZONE1;0 WAMAS;HOST;2;20250311141330;WLSPDEXTREFACK001;DEFAULT;604;HOST;K1;1;2 WAMAS;HOST;3;20250311141330;WLSPDLACK001;604;1;1;DEFAULT;1002-BOX_10x10;00000;A;20250101;20240101;NONE;13.0;13.0;13.0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; WAMAS;HOST;4;20250311141330;WLSPDLACTIVITYACK001;A1;1;18888888101;101;18888888101-008;A1-OP1-1;TEMP000000043;LogiShpLoc;test;20250311141249;5.0;13.0;A;20250317;20250306;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; WAMAS;HOST;5;20250311141330;WLSPDLACTIVITYACK001;A1;1;18888888101;101;18888888101-008;A1-OP1-1;TEMP000000048;LogiShpLoc;test;20250311141330;8.0;8.0;A;20250317;20250306;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; WAMAS;HOST;6;20250311141330;WLSPDLEXTREFACK001;DEFAULT;604;HOST;1;1;L1;11;12

Bsp. 5: Kommissionierbedarfsquittierung (CSV) mit WLSPDEXTREFACK001 und WLSPDLEXTREFACK001

Quittierung Kommissionierbedarf, XML (Datei PD/ACK_when_dest_full/0098.xml):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <DI_TELEGRAM> <header> <FULL> <HEADER_SOURCE>WAMAS</HEADER_SOURCE> <HEADER_DESTINATION>HOST</HEADER_DESTINATION> <HEADER_SEQUENCE>0</HEADER_SEQUENCE> <HEADER_CREATIONTIME>20250311141254</HEADER_CREATIONTIME> <HEADER_RECORDTYPENAME>WLSP2LACK002</HEADER_RECORDTYPENAME> </FULL> </header> <body> <WLSP2LACK002> <demandNo>604</demandNo> <destLuId>TEMP000000043</destLuId> <WLSPDEXTREFACK001> <clientId>DEFAULT</clientId> <demandNo>604</demandNo> <systemPartner>HOST</systemPartner> <extRefKey>K1</extRefKey> <extRefVal1>1</extRefVal1> <extRefVal2>2</extRefVal2> </WLSPDEXTREFACK001> <WLSP2LLACK001> <demandNo>604</demandNo> <sysPartnerLine>1</sysPartnerLine> <demandLineNo>1</demandLineNo> <clientId>DEFAULT</clientId> <itemNo>1002-BOX_10x10</itemNo> <variant>00000</variant> <batch>A</batch> <bbDate>20250101</bbDate> <prodDate>20240101</prodDate> <orderedAmount>13.0</orderedAmount> <releasedAmount>13.0</releasedAmount> <deliveredAmount>5.0</deliveredAmount> <WLSPDLEXTREFACK001> <clientId>DEFAULT</clientId> <demandNo>604</demandNo> <systemPartner>HOST</systemPartner> <sysPartnerLine>1</sysPartnerLine> <demandLineNo>1</demandLineNo> <extRefKey>L1</extRefKey> <extRefVal1>11</extRefVal1> <extRefVal2>12</extRefVal2> </WLSPDLEXTREFACK001> </WLSP2LLACK001> </WLSP2LACK002> </body> </DI_TELEGRAM>

Bsp. 6: Quittierung (XML) – Mastersatz WLSP2LACK002 mit externen Referenzen

Quittierung Inventurbedarf, CSV (Datei INVD/ack_invd/0164.csv):

WAMAS;HOST;1;20250311162056;WLSINVDACK002;201;WMS Default;;0 WAMAS;HOST;2;20250311162056;WLSINVDEXTREFACK001;DEFAULT;201;HOST;H1;1;2 WAMAS;HOST;3;20250311162056;WLSINVDLACK002;201;1;1;DEFAULT;1001-BOX_5x5;00000;ZONE1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; WAMAS;HOST;4;20250311162056;WLSSTOCKACK001;0;18888888101-001;DEFAULT;1001-BOX_5x5;00000;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;5.0;0.0; WAMAS;HOST;5;20250311162056;WLSSTOCKACK001;0;18888888101-020;DEFAULT;1001-BOX_5x5;00000;;;;2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;5.0;-1.0; WAMAS;HOST;6;20250311162056;WLSINVDLEXTREFACK001;DEFAULT;201;HOST;1;1;L1;11;12

Bsp. 7: Inventurbedarfsquittierung (CSV)

Weitere Varianten (Fixed-Length .txt, XML, JSON) liegen im selben Ordner: SD/with_ext_ref, PD/with_ext_ref, INVD/ext_ref, PD/ACK_when_dest_full, INVD/ack_invd. Zum Vergleich gibt es Beispiele ohne externe Referenzen (SD/NO_EXT_REF, PD/NO_EXT_REF, INVD/no_ext_ref).

Quelle: TB 2.7.0 (2.7.0_IN_OUT_CSV_TXT_XML_JSON.ZIP)

Hinweis zu Bsp. 6 Bsp. 6 zeigt eine Put-to-Light-Quittierung (WLSP2LACK002), die ebenfalls WLSPDEXTREFACK001/WLSPDLEXTREFACK001 enthält. Das IF-ERP 2.7 führt im Inhaltsverzeichnis WLSP2LACK001. Prüfen Sie die im Projekt verwendete Version der Satzart.

# 7 Externe Referenzen am Touch-Client anzeigen (LM053)

## 7.1 Überblick und Quellenlage

Externe Referenzen von Bedarf und Bedarfszeile lassen sich am Touch-Client anzeigen. Konfiguriert wird das im Dialog LM053 Systemparameter pflegen, Registerkarte Touch-Client UI-Konfiguration, über eine eigene Registerkarte mit Info-Elementen für die Dialoge LM002 bzw. LM035 Ausführen von Tablarvorgängen.

| Quelle | Was belegt ist |
| --- | --- |
| AH 2.7 Kap. 3.1.3–3.1.3.3.2, 3.1.9.2 (S. 15–19, 24); AH 2.8 entsprechend (S. 14–18, 23) | Dialog LM053, Registerkarte zur Touch-Client-Oberfläche, Unterregisterkarten für Registerkarten und Info-Elemente, Felder und Vorgehen allgemein. Externe Referenzen werden nicht erwähnt; die Auswahlliste der Elemente fehlt. |
| EXP: Bestätigung durch Marek (WAMAS-Experte) mit Screenshot seines Live-Systems, 14.10.2026 | Spalten der Registerkarte, Standardzeilen, die acht UI-Elemente für externe Referenzen mit ID und Bezeichnung, Anzeigeverhalten am Touch-Client, Wirksamkeit nach Neuanmeldung. |
| PRJ: Projektunterlagen Acumax AG (Wareneingang mit Kommissionierwagen) | Praxiskonfiguration: Kopfschlüssel LIEFERSCHEIN über DemandExtRefLabeled, Zeilenschlüssel WAGE über DemandLineExtRefValue1/2 mit den Etiketten „WAGE Nummer“ und „Fach Nummer“ (Kapitel 8.1). |
| UM004/UM017 (AH 3.3.4.6, S. 52–53); 02 Knowlledge „Ein und Ausblenden von Tabs in Touch Klient.docx“ | Nur ergänzend: Ein- und Ausblenden vorhandener Widgets je Applikations-Zugriffs-Profil (Abschnitt 7.6). |
| BH 2.7/2.8, Interface Manuals, TB, 03 Schulung, übrige 02 Knowlledge-Dateien | Keine Aussage zur Touch-Anzeige externer Referenzen. |

Tab. 12: Quellen zu LM053 und zur Touch-Anzeige

Kennzeichnung Angaben mit EXP stammen nicht aus den Handbüchern, sondern aus der Bestätigung durch Marek am Live-System. Bezeichnungen in der Oberfläche weichen teilweise vom AH ab, z. B. Touch-Client UI-Konfiguration (AH: „Konfiguration der Touch-Client-Benutzeroberfläche“), Individuelles Etikett (AH: „Individuelle Beschriftung“) und Kein UI-Etikett (AH: „Keine Benutzeroberflächenbeschriftung“). Diese Anleitung verwendet die Bezeichnungen des Live-Systems.

## 7.2 Dialog LM053 öffnen

Weg A – direkt:

1.	Öffnen Sie den Dialog LM053 Systemparameter pflegen.

2.	Geben Sie im Feld Lagerstandort einen Lagerstandort ein, z. B. LogiMat.

3.	Wechseln Sie auf die Registerkarte Touch-Client UI-Konfiguration (neben Systemparameter und Bestandsauswahlmodus).

Quelle: AH Kap. 3.1.3 (S. 15); EXP (Screenshot, Abb. 1)

Weg B – über die Lizenz- und Konfigurationsdaten: Öffnen Sie LM061 Lizenz und Konfigurationsdaten pflegen (WAMAS Lift & Store), geben Sie im Feld Lizenzkonfiguration einen Lagerstandort ein, wechseln Sie auf die Registerkarte WAMAS Lift & Store Registerkarte Systemkonfiguration und betätigen Sie neben dem Feld WAMAS Lift & Store Systemparameter den Button Öffnen.

Quelle: AH Kap. 3.1.9, 3.1.9.2, Schritt 6 (S. 23–24)

## 7.3 Aufbau der Registerkarte Touch-Client UI-Konfiguration

Abb. 1: LM053 Systemparameter pflegen, Registerkarte Touch-Client UI-Konfiguration mit Auswahl der UI-Elemente für externe Referenzen (Live-System, Quelle: EXP)

Die Registerkarte besteht aus drei Bereichen:

1. Touch-Client UI-Konfiguration (oben): Jede Zeile legt fest, für welche Kombination die darunter gepflegten Registerkarten gelten. Spalten:

| Spalte | Bedeutung | Werte im Live-System |
| --- | --- | --- |
| Datensatz | Status-Icon der Zeile | – |
| WAMAS Lift & Store, SSI LOGIMAT, Öffnung, Benutzer, Klient | Eingrenzung auf Zone, Lift, Zugriffsöffnung, Benutzer, Klient | * = alle |
| Prozess | Eingrenzung auf einen Prozess (laut AH: Alle, Einlagerung, Inventur, Kommissionierung, Konsolidierung) | Alle |
| Bedarfstyp | Eingrenzung auf einen Bedarfstyp | * |
| Dialog | Dialog, für den die Konfiguration gilt | LM002, LM035, ALL |
| Ursprung | Herkunft der Konfiguration | PRODUCT (Standard), CUSTOM (eigene) |
| ID | Laufende Nummer | 1, 2, 3 |

Tab. 13: Spalten der Touch-Client UI-Konfiguration

Im Live-System sind zwei Standardzeilen vorhanden: LM002 / PRODUCT (ID 1) und LM035 / PRODUCT (ID 2). Die eigene Zeile im Beispiel hat überall *, Prozess Alle, Dialog ALL und Ursprung CUSTOM (ID 3). Laut AH wird ohne eigene Konfiguration ein Standardlayout angezeigt, das sich nicht ändern lässt.

2. Konfiguration Registerkarte (unten links): Registerkarten, die für die markierte Zeile in LM002/LM035 erscheinen. Spalten Index (Reihenfolge), Registerkartenname (z. B. „Acumax“) und Individuelles Etikett (eigene Beschriftung).

3. Info Element Konfiguration (unten rechts): Elemente, die in der markierten Registerkarte angezeigt werden. Spalten Position, UI-Element, Kennung, Individuelles Etikett und Kein UI-Etikett.

Quelle: EXP (Abb. 1); AH Kap. 3.1.3.3–3.1.3.3.2 (S. 17–19)

Abweichung zum AH Das AH 2.7 nennt als Eingrenzung nur Zone, SSI LOGIMAT, Zugriffsöffnung und Benutzer. Die Spalten Klient, Bedarfstyp, Ursprung und ID sowie der Dialogwert ALL (AH: „Alle“) kommen nur im Live-System vor.

## 7.4 UI-Elemente für externe Referenzen

Wenn Sie im Feld UI-Element „exter“ eintippen, bietet das System folgende Elemente an:

| ID (UI-Element) | Bezeichnung im System | Ebene |
| --- | --- | --- |
| DemandExtRefLabeled | Externe Referenz für Bedarf mit UI-Etikett | Bedarf (Kopf) |
| DemandExtRefTable | Bedarf externe Referenzen | Bedarf (Kopf) |
| DemandExtRefValue1 | Bedarf externer Referenzwert 1 | Bedarf (Kopf) |
| DemandExtRefValue2 | Bedarf externer Referenzwert 2 | Bedarf (Kopf) |
| DemandLineExtRefLabeled | Externe Referenz für Bedarfszeile mit UI-Etikett | Bedarfszeile |
| DemandLineExtRefTable | Bedarfszeile externe Referenz | Bedarfszeile |
| DemandLineExtRefValue1 | Bedarfszeile externe Referenz Wert 1 | Bedarfszeile |
| DemandLineExtRefValue2 | Bedarfszeile externe Referenz Wert 2 | Bedarfszeile |

Tab. 14: UI-Elemente für externe Referenzen (Quelle: EXP, Abb. 1)

Anzeige am Touch-Client (EXP):

Je Schlüssel (extRefKey) kann ein Etikett konfiguriert werden; dazu wird Wert 1 oder Wert 2 angezeigt.

Die Schlüssel sind frei wählbar, je nachdem, was der Kunde sehen möchte. Sie müssen aber genau zu den Schlüsseln passen, die der Systempartner sendet bzw. die erfasst werden.

In der Auftragsübersicht wird Wert 1 angezeigt. In den Touch-Dialogen LM002 und LM040 werden beide Werte angezeigt.

Die Konfiguration wird erst wirksam, wenn sich der Benutzer am Touchscreen ab- und wieder anmeldet.

Annahme, bitte prüfen: Feld „Kennung“ Das Feld Kennung enthält bei den Elementen …Labeled vermutlich den Schlüssel (extRefKey), dessen Werte mit Etikett angezeigt werden. Das ist eine Annahme und muss geprüft werden (Frage 1 in Abschnitt 7.7). Im Projekt Acumax AG sind laut Projektunterlagen auch DemandLineExtRefValue1/2 dem Zeilenschlüssel WAGE zugeordnet.

Quelle: EXP; PRJ Prozess Wareneingang Kap. 2 „Was die Schnittstelle zu WAMAS bietet“

## 7.5 Schritt für Schritt: Externe Referenz am Touch-Client anzeigen

Voraussetzung: Die externen Referenzen kommen mit festen Schlüsseln an den Bedarf bzw. die Bedarfszeile (vom Systempartner, Kapitel 4.3, oder manuell erfasst, Kapitel 4.2). Legen Sie die Schlüssel vorher mit dem Systempartner fest.

1.	Öffnen Sie LM053 Systemparameter pflegen, geben Sie den Lagerstandort ein (z. B. LogiMat) und wechseln Sie auf die Registerkarte Touch-Client UI-Konfiguration.

2.	Klicken Sie im oberen Bereich auf das Icon Datensatz anlegen und legen Sie fest, wofür die Konfiguration gilt:

– WAMAS Lift & Store, SSI LOGIMAT, Öffnung, Benutzer, Klient: * für alle oder einen bestimmten Wert,

– Prozess (z. B. Alle), Bedarfstyp (* oder ein bestimmter Typ), Dialog (ALL, LM002 oder LM035).

– Eigene Zeilen zeigen im Live-System den Ursprung CUSTOM, die Standardzeilen PRODUCT.

3.	Markieren Sie die neue Zeile. Klicken Sie im Bereich Konfiguration Registerkarte auf Datensatz anlegen und geben Sie Index und Registerkartenname ein (z. B. „Acumax“). Hinterlegen Sie bei Bedarf ein Individuelles Etikett.

4.	Markieren Sie die Registerkarte. Klicken Sie im Bereich Info Element Konfiguration auf Datensatz anlegen.

5.	Geben Sie die Position ein. Tippen Sie im Feld UI-Element „exter“ ein und wählen Sie das passende Element aus Tab. 14, z. B. DemandLineExtRefValue1 für Wert 1 der Zeilen-Referenz.

6.	Tragen Sie im Feld Kennung den Schlüssel ein, z. B. WAGE (siehe Annahme in 7.4).

7.	Tragen Sie im Feld Individuelles Etikett die Beschriftung ein, die der Bediener sehen soll, z. B. „WAGE Nummer“. Aktivieren Sie Kein UI-Etikett, wenn keine Beschriftung erscheinen soll.

8.	Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 für weitere Elemente, z. B. DemandLineExtRefValue2 mit dem Etikett „Fach Nummer“ oder DemandExtRefLabeled für die Kopf-Referenz.

9.	Betätigen Sie den Button Speichern.

10.	Melden Sie sich am Touchscreen ab und wieder an. Erst dann ist die Konfiguration wirksam.

Ergebnis: In LM002 bzw. LM040 erscheinen die konfigurierten Werte mit ihren Etiketten, in der Auftragsübersicht Wert 1.

Quelle: EXP; AH Kap. 3.1.3.3–3.1.3.3.2 (S. 17–19); PRJ (Beispielwerte)

## 7.6 Ergänzend: Sichtbarkeit über das Applikations-Zugriffs-Profil

Im Applikations-Zugriffs-Profil (UM004 Applikations-Zugriffs-Profil pflegen, Registerkarte Touch-Zugriff → UM017 Dialogeinstellungen pflegen) lassen sich Widgets und Aktionen je Profil auf Vollzugriff, Unsichtbar oder Ausgeschlossen setzen bzw. sperren. Diese Einstellungen sind laut AH immer beschränkend: Sie können Elemente ausblenden, aber keine hinzufügen. Für die Anzeige externer Referenzen ist LM053 maßgeblich.

Quelle: AH Kap. 3.3.4, 3.3.4.6, „Dialogeinstellungen pflegen“ (S. 48, 52–53); 02 Knowlledge „Ein und Ausblenden von Tabs in Touch Klient.docx“

## 7.7 Offene Fragen an Marek (Touch-Client)

1 Feld „Kennung“: Enthält Kennung bei DemandExtRefLabeled/DemandLineExtRefLabeled den extRefKey? Wie werden …Value1, …Value2 und …Table einem Schlüssel zugeordnet, ebenfalls über Kennung?

2 Table-Elemente und mehrere Referenzen: Wie zeigen DemandExtRefTable und DemandLineExtRefTable die Referenzen an (alle Schlüssel als Liste)? Was wird angezeigt, wenn eine Zeile mehrere Referenzen hat? Welcher Dialog ist mit „Auftragsübersicht“ (nur Wert 1) gemeint?

3 Release: Welches Release läuft auf dem Live-System aus Abb. 1? Gibt es die Spalten Klient, Bedarfstyp und Ursprung und die acht UI-Elemente auch in 2.7? Das Projekt Acumax AG zielt auf 2.8.

# 8 Praxisbeispiele

Kapitel 8.1 beschreibt ein echtes Praxisbeispiel aus dem Projekt Acumax AG. Die Kapitel 8.2 und 8.3 sind konstruierte Ergänzungen für den Kommissionierbedarf und sind entsprechend gekennzeichnet.

## 8.1 Praxisbeispiel Acumax AG: Wareneingang mit Kommissionierwagen

Praxisbeispiel Acumax AG Ware wird im Wareneingang in einen Kommissionierwagen mit 3 × 3 Fächern (A1 bis C3) gelegt und im ERP (Microsoft Dynamics 365 Business Central, „BC Dynamics“) je Fach erfasst. Das ERP sendet daraus als Systempartner HOST einen Einlagerbedarf an WAMAS. Am Lift sieht der Bediener je Position, aus welchem Wagen und welchem Fach er die Ware nehmen muss.

Ablauf:

1.	Der Erfasser scannt den Wagen-QR an der Deichsel (z. B. KW-1001) und je belegtem Fach den Fach-QR. Er erfasst dazu Artikel und Menge im ERP.

2.	Das ERP bildet den Einlagerbedarf WLSSD002 mit einer Zeile WLSSDL002 je Fach. An jeder Zeile hängt eine Zeilen-Referenz WLSSDLEXTREF001 (im JSON nach stockRating).

3.	Das ERP sendet den Bedarf an WAMAS (Typ RECV).

4.	Am Lift zeigt der Touch-Client je Position Artikel, Menge, „WAGE Nummer“ (Wert 1) und „Fach Nummer“ (Wert 2). Den Kopf zeigt er über DemandExtRefLabeled. Der Bediener nimmt die Ware aus dem angezeigten Fach und lagert sie ein.

5.	Nach der letzten Position ist der Wagen wieder frei.

Quelle: PRJ Prozess Wareneingang Kap. 1, 4, 6.1; PRJ Anleitung Lager Teil 3; EXP (Touch-Anzeige)

Feldbelegung:

| Satz | Feld | Inhalt | Beispiel Einl000031 |
| --- | --- | --- | --- |
| WLSSDLEXTREF001 (je Zeile) | clientId | Klient | DEFAULT |
|  | demandNo | Bedarfsnummer des Kopfs | Einl000031 |
|  | extRefKey | fest WAGE (= Wagen, nicht Waage!) | WAGE |
|  | extRefVal1 | Wagennummer | KW-1001 |
|  | extRefVal2 | Fach A1 … C3 | A3 (Position 3) |
|  | sysPartnerLine | Positionsnummer der Zeile | 3 |
| WLSSDEXTREF001 (Kopf, optional) | extRefKey | fest LIEFERSCHEIN | LIEFERSCHEIN |
|  | extRefVal1 / extRefVal2 | Lieferscheinnummer / Bestellnummer | LS-AKU-1001 / siehe Hinweis |
| WLSSD002 (Kopf) | noteNo (max. 18) | Lieferscheinnummer (Scheinnummer); reicht allein als Lieferscheinbezug | LS-AKU-1001 |
|  | info | freier Zusatztext | Wagen KW-1001 |

Tab. 15: Feldbelegung im Praxisbeispiel Acumax AG

Echtes Telegramm (Auszug): Einlagerbedarf Einl000031, gesendet am 14.10.2026 um 15:07 (Datei WLSSD_Einl000031_echt_gesendet.json). Kopf, Position 3 und Kopf-Referenz sind unverändert übernommen; die Positionen 1 und 2 sind gleich aufgebaut (KT3/90/A1 und KT2/60/A2).

"WLSSD002": { "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Einl000031", "priority": 1, "noteNo": "LS-AKU-1001", "typeId": "RECV", "zone": "ZONEA", "info": "Wagen KW-1001", "info2": "", "WLSSDL002": [ … (Positionen 1 und 2 analog) { "demandNo": "Einl000031", "sysPartnerLine": 3, "recordState": "", "itemNo": "KT5", "variant": "00000", "numBquWqu": 1, "batch": "", "bbDate": "", "prodDate": "", "baseQty": 45.0, "gow": "pDEFAULT", "stockRating": "100", "WLSSDLEXTREF001": [ { "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Einl000031", "extRefKey": "WAGE", "extRefVal1": "KW-1001", "extRefVal2": "A3", "sysPartnerLine": 3 } ] } ], "WLSSDEXTREF001": [ { "clientId": "DEFAULT", "demandNo": "Einl000031", "extRefKey": "LIEFERSCHEIN", "extRefVal1": "LS-AKU-1001", "extRefVal2": "LS-AKU-1002" } ] }

Bsp. 8: Echtes Telegramm Einl000031 (Auszug, JSON) mit Zeilen-Referenz WAGE und Kopf-Referenz LIEFERSCHEIN

| Position (`sysPartnerLine`) | Artikel | Menge | WAGE Nummer (`extRefVal1`) | Fach Nummer (`extRefVal2`) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KT3 | 90 | KW-1001 | A1 |
| 2 | KT2 | 60 | KW-1001 | A2 |
| 3 | KT5 | 45 | KW-1001 | A3 |

Tab. 16: Positionen von Einl000031 laut Telegramm

Touch-Konfiguration im Projekt (LM053, Registerkarte Touch-Client UI-Konfiguration):

| Bereich | Einstellung |
| --- | --- |
| Zeile | alle Spalten *, Prozess Alle, Dialog ALL, Ursprung CUSTOM (ID 3, wie Abb. 1) |
| Registerkarte | Registerkartenname Acumax |
| Info-Elemente | DemandLineExtRefValue1, Schlüssel WAGE, Etikett „WAGE Nummer“ DemandLineExtRefValue2, Schlüssel WAGE, Etikett „Fach Nummer“ DemandExtRefLabeled, Schlüssel LIEFERSCHEIN (Kopf) |

Tab. 17: Touch-Konfiguration Acumax AG

Quelle: PRJ-TG 04_Telegramme/Einlagerung/echt/WLSSD_Einl000031_echt_gesendet.json; PRJ Feldmapping Einlagerauftrag; PRJ Abläufe Einl000031-33 Kap. 5; PRJ Prozess Wareneingang Kap. 2, 6.4; EXP (Abb. 1)

Hinweise aus dem Projekt Das echte Telegramm enthält im Kopf extRefVal2 = LS-AKU-1002. Laut Projektkonzept gehört dort die Bestellnummer hin; ein früherer Stand hatte 4500200101. Klärung siehe Frage 4. Die Datei original_upload_Einl000031.json enthält zwei ineinander kopierte Stände: 11:23 ohne Zeilen-Referenzen, mit Kopfschlüssel Information, und 15:07. Sie ist kein gültiges JSON. Maßgeblich ist der gesendete Stand von 15:07. Der Schlüssel muss exakt zur Touch-Konfiguration passen (WAGE, Großschreibung). Empfohlen sind reine Werte (KW-1001, A3) ohne Präfixe wie „Wage Nr:“; die Bedeutung liefert das Etikett.

## 8.2 Beispiel (konstruiert): Kundenauftrag an der Kommissionierbedarfszeile

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen). Dasselbe Muster wie in 8.1, übertragen auf einen Kommissionierbedarf. Das ERP sendet die Kundenauftragsnummer als Zeilen-Referenz; die Lieferscheinnummer steht in noteNo.

HOST;WAMAS;1;20261014090000;WLSPD002;DEFAULT;KB-4711;;1;LS-2026-0815;;SHPG;;;ZONE1 HOST;WAMAS;2;20261014090000;WLSPDL002;KB-4711;1;;1002-BOX_10x10;00000;1;A;20250101;20240101;13;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;pDEFAULT;100 HOST;WAMAS;3;20261014090000;WLSPDEXTREF001;DEFAULT;KB-4711;KUNDENAUFTRAG;KA-100234; HOST;WAMAS;4;20261014090000;WLSPDLEXTREF001;DEFAULT;KB-4711;1;KA-POSITION;KA-100234;10

Bsp. 9 (konstruiert): Kommissionierbedarf (CSV, Aufbau wie TB pd2.csv, Feldreihenfolge IF-ERP Tab. 53)

Anzeige: Konfigurieren Sie in LM053 DemandLineExtRefValue1 und DemandLineExtRefValue2 mit Kennung KA-POSITION (Annahme, siehe 7.4) und Etiketten wie „Kundenauftrag“ und „Position“ (Vorgehen 7.5). Danach sieht der Bediener in LM002 KA-100234 und 10.

Quittierung (Aufbau wie TB 0103.csv):

WAMAS;HOST;2;…;WLSPDEXTREFACK001;DEFAULT;KB-4711;HOST;KUNDENAUFTRAG;KA-100234; WAMAS;HOST;6;…;WLSPDLEXTREFACK001;DEFAULT;KB-4711;HOST;1;1;KA-POSITION;KA-100234;10

Bsp. 10 (konstruiert): Auszug der erwarteten Quittierung

Quelle: IF-ERP Kap. 7.1.1.1–7.1.1.5, 7.2; TB PD/with_ext_ref/pd2.csv, PD/ACK_when_dest_full/0103.csv; EXP

## 8.3 Beispiel (konstruiert): Lieferscheinnummer manuell am Touch-Client

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen). Ein Eilauftrag wird am Touch-Client angelegt:

1.	Öffnen Sie LM040 Übersicht WAMAS L&S, Registerkarte Übersicht Aufträge, und tippen Sie auf Kommissionierbedarf anlegen (LM087).

2.	Erfassen Sie Kopfdaten und Zeilen. Legen Sie auf der Registerkarte Externe Referenz einen Datensatz mit Schlüssel LIEFERSCHEIN und Wert 1 LS-2026-0816 an.

3.	Tippen Sie auf Speichern.

Ist DemandExtRefLabeled mit dem Schlüssel LIEFERSCHEIN konfiguriert (wie bei Acumax AG), erscheint die Lieferscheinnummer mit Etikett am Touch-Client.

Quelle: BH Kap. 6.2.2.1.3 (S. 101–102); EXP; PRJ (Konfiguration LIEFERSCHEIN)

## 8.4 Offene Fragen an Marek (Praxis)

4 Acumax, Kopf-Referenz: Ist extRefVal2 = LS-AKU-1002 in Einl000031 ein Eingabefehler (erwartet: Bestellnummer)? Welche Fassung von Einl000031 ist in WAMAS gespeichert?

5 Quittierung nicht vom ERP stammender Referenzen: Werden manuell erfasste Referenzen (Ursprung HAND) und die beim Splitten erzeugte Referenz in der Quittierung an das ERP gesendet? Mit welchem Schlüssel?

# 9 Typische Stolperfallen

| Stolperfalle | Erläuterung / Empfehlung | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Verwechslung mit anderen „externen“ Funktionen | Externe Ladeeinheiten, externe Lagerplätze, Externer Artikel und Lagerreservierungsstrategien …EXTERN… sind keine externen Referenzen (Tab. 2). | BH 6.7.1; AH |
| Scheinnummer ≠ Registerkarte Externe Referenz | Die Scheinnummer ist ein einzelnes Anzeigefeld im Kopf. Externe Referenzen sind eine Liste aus Schlüssel/Wert 1/Wert 2. In Release 2.4 hieß das Kopffeld noch Externe Referenz. | BH 5.3.1; BH 2.4 4.5.1.1 |
| Schlüssel nicht eindeutig | Das BH verlangt einen „eindeutigen Namen“ im Feld Schlüssel. Vergeben Sie je Bedarf jeden Schlüssel nur einmal. | BH 5.3.1.2 |
| Feldlängen überschritten | extRefKey max. 64, extRefVal1/extRefVal2 max. 512 Zeichen. Laut IF-ERP wird ein Telegramm bei Überschreitung der Maximallänge auf Error gesetzt. | IF-ERP 2.1.6 |
| Pflichtfelder in Untersätzen fehlen | clientId und demandNo sind Pflicht; bei Zeilen-Referenzen zusätzlich sysPartnerLine. clientId ist Fremdschlüssel; der Klient muss bekannt sein. | IF-ERP 6.1.1.4 ff. |
| Zeilen-Referenz ohne passende Zeile | sysPartnerLine bezieht sich auf die Zeile der ursprünglichen Systempartnernachricht. Verwenden Sie denselben Wert wie in der Bedarfszeile (in Bsp. 1: 1). | IF-ERP 6.1.2.5; TB |
| Erster Satz muss der Mastersatz sein | In Fixed-Length/CSV muss der erste Satz eines Abschnitts der Mastersatz sein (z. B. WLSSD002); die Referenz-Untersätze folgen. | IF-ERP 3.1.3 |
| Externe Referenzen fehlen in WMS-Quittierungen an das ERP | In MD096 muss je Registerkarte die Checkbox Externe Referenzen inkludieren aktiviert sein. | AH 3.5.2.x |
| Zusätzliche Referenz nach dem Splitten | Der durch Splitten entstandene Bedarf hat automatisch eine externe Referenz mit der ursprünglichen Bedarfsnummer. Das ERP sollte darauf vorbereitet sein, eine Referenz zu sehen, die es nicht selbst gesendet hat. | BH 6.4.7–6.4.9 |
| Systemparameter logimat.picking.wcs.extRefKey ohne Wirkung | Der Parameter betrifft nur WCS-Kommissionieranforderungen (WLS als WCS unter WAMAS WMS), nicht die ERP-Schnittstelle. | AH 3.11.2 |
| Abweichende Satzartnamen in der Doku | IF-ERP: Überschrift WLSINDLEXTREFACK001 vs. Tabelle WLSINVDLEXTREFACK001; Tab. 50 im Einlagerbedarfskapitel ist mit WLSPDLEXTREFACK001 beschriftet; in 6.1.2.4/6.1.2.5 ist von „picking demand number“ die Rede. Maßgeblich für die Beispiele sind die Namen in TB (WLSINVDLEXTREFACK001, WLSSDLEXTREFACK001). | IF-ERP 6.2.1.5, 8.2.1.5; TB |
| Veraltete REST-Spezifikation | „WLM-REST_Specification_V2“ (2021) zeigt alte Satzarten (LOGIMATITEM00006, LOGIMATPDACK00005) und enthält keine externen Referenzen. Für 2.7 gelten die WLS…-Satzarten des IF-ERP. | WLM-REST V2; IF-ERP |
| Schlüssel passt nicht zur Touch-Konfiguration | Die Anzeige in LM002/LM040 funktioniert nur, wenn der gesendete extRefKey genau dem in LM053 konfigurierten Schlüssel entspricht (z. B. WAGE, LIEFERSCHEIN). | EXP; PRJ |
| Konfiguration scheinbar ohne Wirkung | Änderungen in LM053 wirken erst nach Ab- und Wiederanmelden am Touchscreen. | EXP |
| WAGE ≠ Waage | Im Projekt Acumax AG steht WAGE für den Kommissionierwagen. Benennen Sie den Schlüssel nicht um, er muss zur Konfiguration passen. | PRJ |

Tab. 18: Typische Stolperfallen

# 10 Lücken in den Unterlagen

Folgende Punkte sind in den ausgewerteten Unterlagen nicht beschrieben. Klären Sie sie bei Bedarf mit dem Produktmanagement bzw. im Projekt:

Suche/Filter nach externen Referenzen in Übersichtsdialogen (LM040, LM071, LM080, LM090).

Anzeige der externen Referenzen in Detaildialogen (LM023, LM026, LM028) und das Ändern/Löschen bestehender Referenzen.

Pflege externer Referenzen auf Bedarfszeilenebene in der Oberfläche (nur über die Schnittstelle dokumentiert).

Mögliche Werte des Felds Ursprung außer HAND.

Bedeutung von „Wertebereichen“ bei Wert 2.

Bedienablauf zum Erzeugen eines Bedarfs aus einer Bedarfsvorlage.

Anlegen eines Inventurbedarfs (mit externer Referenz) am Touch-Client.

Schlüssel und Wertfeld der beim Splitten automatisch erzeugten externen Referenz; ob diese an das ERP quittiert wird.

Ob die …EXTREFACK…-Satzarten in den Bedarfsquittierungen konfigurierbar sind (in MD021 keine Checkbox beschrieben).

Ändern/Löschen externer Referenzen über die ERP-Schnittstelle (kein recordState in den ERP-Satzarten).

Standardwert und Format des Systemparameters logimat.picking.wcs.extRefKey.

Ausdrückliche Zuordnung des Felds Scheinnummer zum Schnittstellenfeld noteNo.

Externe Referenzen an Artikeln oder anderen Stammdaten.

Berechtigungen/Rollen für das Pflegen externer Referenzen.

Touch-Anzeige externer Referenzen über LM053: in den Handbüchern nicht beschrieben, nur durch EXP belegt (Kapitel 7). Offen sind die Bedeutung des Felds Kennung, die Darstellung der …Table-Elemente und die Verfügbarkeit je Release (Fragen 1–3).

Berechtigungen für die Touch-Anzeige (UM004/UM017) sowie eine Anzeige externer Referenzen am Mobilterminal.

Ob manuelle und beim Splitten erzeugte Referenzen quittiert werden (Frage 5).

# 11 Quellenverzeichnis

Basisordner: C:\Users\marek\OneDrive - SSI-SCHAEFER\WAMAS LogiMat\01 WORKSPLACE MSO\03 Logimat\01 WAMAS Lift & Store\02 Manuals (im Folgenden MAN).

| Kürzel | Dokument / Datei | Verwendete Kapitel |
| --- | --- | --- |
| BH | Benutzerhandbuch WAMAS Lift & Store 2.7, V 1.0, deDE MAN\01 Admin & User\2.7\WAMAS.LS_2.7_man.user_V01.0_deDE.pdf (.docx inhaltsgleich) | 2.2 (LM002); 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2; 6.2.1.1.1–6.2.1.1.3; 6.2.2.1.1–6.2.2.1.3; 6.2.3.1.1–6.2.3.1.2; 6.2.4.2; 6.4.7–6.4.9; 6.7.1 |
| AH | Administratorhandbuch WAMAS Lift & Store 2.7, V 1.0, deDE MAN\01 Admin & User\2.7\WAMAS.LS_2.7_man.administrator_V01.0_deDE.pdf (.docx inhaltsgleich) | 3.1.3, 3.1.3.1–3.1.3.3.2 (LM053); 3.1.9, 3.1.9.2 (LM061); 3.3.4, 3.3.4.6 (UM004/UM017); 3.5.1, 3.5.1.2.3, 3.5.1.3.3, 3.5.1.6.x; 3.5.2, 3.5.2.2, 3.5.2.3, 3.5.2.4, 3.5.2.6, 3.5.2.7; 3.11.2 (Parameter logimat.picking.wcs.extRefKey) |
| IF-ERP | Interface Manual WLS – ERP, WAMAS Lift & Store 2.7, V 1.0, enUS MAN\01 Admin & User\2.7\WAMAS.LS_2.7_man.interface.wls.erp_V01.0_enUS.pdf | 2.1.1.5, 2.1.6, 3.1.3, 3.2; 6.1–6.2.2.5; 7.1–7.2.2.6; 8.1–8.2.2.5 |
| IF-WCS | Interface Manual WLS – WAMAS WMS/MFS, 2.7, V 1.0, enUS MAN\01 Admin & User\2.7\WAMAS.LS_2.7_man.interface.wcs.wms_V01.0_enUS.pdf | 9, 9.1.1.4–9.1.1.6, 9.1.2.4–9.1.2.6 |
| IF-ERP 2.8 / IF-WCS 2.8 | MAN\01 Admin & User\2.8\WAMAS.LS_2.8_man.interface.wls.erp_V01.0_enUS.pdf und …interface.wcs.wms_V01.0_enUS.pdf | Abgleich: Satzarten und Felder unverändert |
| BH 2.8 / AH 2.8 | MAN\01 Admin & User\2.8\WAMAS.LS_2.8_man.user_V01.0_enUS.pdf und …administrator_V01.0_enUS.pdf | BH 5.3.1, 5.3.1.2 (Note number); AH 3.1.3–3.1.3.3.2, 3.1.9.2 (Abgleich LM053), 3.11.2 |
| KN | MAN\02 Knowlledge\Ein und Ausblenden von Tabs in Touch Klient.docx (Screenshots, 2021, Release 2.4.3); geprüft ohne Treffer: Wissen MSO.docx, Dok1.docx, First Storage Demand with Box Nr1.docx | UM004 / UM017 für LM002 |
| SCH | MAN\03 Schulung: Endkundenschulung WAMAS LogiMat.docx, WLM-Schulungsleitfaden 1_4/1-5/WCS, WLM Training Guide.docx, Customer training WAMAS LogiMat_2.3.pdf, QG_INVENTUR_20231220.pdf, Lift & Store PP.pptx (Folientext); MAN\04 Install\Schulung 2.4_Configuration.pdf | Geprüft; kein Bezug zu LM053 oder externen Referenzen |
| EXP | Bestätigung durch Marek (WAMAS-Experte) mit Screenshot seines Live-Systems (LM053, Registerkarte Touch-Client UI-Konfiguration), 14.10.2026 | Kapitel 7, Abb. 1 |
| PRJ | Projekt Acumax AG (Box: /workspace/projekte/Akumax_AG): 03_Dokumente/Einlagerung: Prozess_Wareneingang_Kommissionierwagen, Feldmapping_Einlagerauftrag_Kommissionierwagen, Anleitung_Lager_Kommissionierwagen, Ablaeufe_Einl000031-33 (jeweils V 1.0, 14.10.2026); 04_Telegramme/Einlagerung/echt/WLSSD_Einl000031_echt_gesendet.json | Kapitel 7.4, 8.1 |
| REST-AH | MAN\01 Admin & User\2.7\REST WAMAS.LS_2.7.pdf (Auszug AH S. 69–73) | REST-Empfänger/-Sender; kein Bezug zu externen Referenzen |
| WLM-REST V2 | MAN\04 Install\WLM-REST_Specification_V2.pdf (2021) | Endpunkte; kein Bezug zu externen Referenzen |
| TB | Telegrammbeispiele 2.7.0 MAN\04 Install\telegram_examples_2_7 1\examples\2.7.0_IN_OUT_CSV_TXT_XML_JSON.ZIP | SD/with_ext_ref, PD/with_ext_ref, INVD/ext_ref, PD/ACK_when_dest_full, INVD/ack_invd |
| BH 2.4 | Benutzerhandbuch WAMAS LogiMat 2.4, V 5.0 (ger) …\Anlagen\PE_Sales_CH\man_user_WAMAS_LogiMat_R2.4_V5.0_ger-1_Externe Lagerung.pdf | 4.5.1.1 (historischer Feldname „Externe Referenz“) |

Tab. 19: Ausgewertete Quellen