How-to-Handbuch Zielplätze – Aufbau, Ablauf, Anlegen, Generieren und Abbauen WAMAS Lift & Store 2.7 Standard · Deutsch (de-DE)

Zielplätze, Zielplatzgruppen, Kommissionierwagen und Ziel-LE einrichten, betreiben und zurückbauen (Abgleich mit 2.8) Marek, SSI SCHÄFER

V 1.2  ·  15.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument	5

1.1 Zweck	5

1.2 Lesehinweise	5

1.3 Abgrenzung zu den anderen How-tos	5

1.4 Dokumentinformationen	5

2 Was sind Zielplätze?	6

2.1 Definition	6

2.2 Objektmodell	6

2.3 Abgrenzung zu ähnlichen Platzarten	7

2.4 Dialogübersicht	7

3 Aufbau eines Zielplatzes	8

3.1 Zielplatzgruppe (LM065, LM064)	8

3.2 Zielplatz (LM088)	8

3.3 Zuordnung zu Zugriffsöffnungen	8

3.4 Kommissionierwagen als Zielplatzgruppe	9

3.5 Ziel-LE, externe LE und Kommissionier-Plan-LE	9

4 Ablauf am Arbeitsplatz	11

4.1 Gesamtablauf	11

4.2 Was der Kommissionierer am Touch-Client tut	12

4.3 Put to Light	13

4.4 Ablauf mit Kommissionierwagen	13

4.5 Abgrenzung Mobilterminal	14

5 Zielplätze manuell anlegen	15

5.1 Vorbereitung	15

5.2 Am Desktop (LM065 → LM064)	15

5.3 Am Touch-Client (LM044 → LM106)	15

5.4 Lagerplatzkennung und Reihenfolge am Touch-Client (LM107)	15

5.5 Kommissionierwagen anlegen	16

6 Zielplätze generieren (Massenanlage)	17

6.1 Der Generator ist der dokumentierte Weg	17

6.2 Planungshilfe für das Raster	17

7 Zielplätze ändern	18

7.1 Platzdaten pflegen (LM088)	18

7.2 Gruppe oder Zugriffsöffnung wechseln	18

7.3 LE auf einem Zielplatz buchen, entfernen, umbuchen	18

8 Zielplätze deaktivieren und abbauen	19

8.1 Was die Handbücher anbieten	19

8.2 Deaktivieren ohne Löschen	19

8.3 Checkliste vor dem Abbau	19

9 Parameter und Bedarfstyp-Einstellungen	21

9.1 Kommissionierbedarfstyp (MD017, Registerkarte „Kommissionierbedarfstyp“)

9.2 Globale Systemparameter (FW028)	21

9.3 Quittierungseinstellungen (Systempartner)	22

10 „Ziel voll“, Konsolidierung und Übergabe an den Versand	23

10.1 „Ziel voll“	23

10.2 Konsolidierung	23

10.3 Übergabe an den Versand	24

11 Etiketten und Barcodes	25

12 Abgleich mit Version 2.8	26

13 Stolperfallen	27

14 Praxisbeispiele	28

14.1 Put-to-Light-Regal mit 8 Plätzen in Betrieb nehmen	28

14.2 Zielplatzgruppe umbauen (Regal wird erweitert)	28

15 Screenshot-Liste für das Live-System	29

16 Dokumentationslücken und offene Fragen	30

17 Quellenverzeichnis	31

# 1 Über dieses Dokument

## 1.1 Zweck

Dieses How-to beschreibt den kompletten Lebenszyklus von Zielplätzen in WAMAS Lift & Store 2.7: was ein Zielplatz ist und wie er aufgebaut ist, wie er im Kommissionierablauf am Arbeitsplatz verwendet wird, wie Zielplätze angelegt, generiert, geändert und wieder abgebaut werden und welche Einstellungen, Etiketten und Quittierungen dazugehören. Jeder Schritt ist mit Dialog, Feld und Quelle belegt; wo die Handbücher schweigen, steht ein grauer Lückenkasten.

## 1.2 Lesehinweise

Kapitel 2–3 erklären Begriffe und Struktur, Kapitel 4 den Ablauf am Arbeitsplatz. Kapitel 5–8 sind die Schritt-für-Schritt-Anleitungen (Anlegen, Generieren, Ändern, Abbauen). Kapitel 9–11 sammeln Einstellungen, „Ziel voll“/Versand und Etiketten.

Dialog-, Registerkarten-, Feld- und Buttonnamen sind fett wie im deutschen Handbuch; Systemparameter und Schnittstellenfelder stehen in Monospace.

Gestrichelte graue Kästen [Screenshot: …] markieren Stellen, an denen ein Bildschirmfoto aus dem Live-System die Anleitung ergänzen soll. Die vollständige Liste steht in Kapitel 15.

Beispiele sind konstruiert und als Beispiel (konstruiert, bitte prüfen) gekennzeichnet. Empfehlungen, die sich aus der Logik der Handbuchtexte ergeben, aber keine Herstellervorgabe sind, heißen Empfehlung.

## 1.3 Abgrenzung zu den anderen How-tos

„Ladeeinheiten, Kubaturen, Zuordnungen und Zielplätze“ v1.0: ordnet den Zielplatz in das Gesamtbild LE/Kubatur/Zuordnung ein (Kap. 6). Dieses Dokument vertieft den Zielplatz.

„Externe Lagerprozesse“ v1.0: behandelt externe Lagerplätze (Bestandsplätze, Mobilterminal). Zielplätze sind dort in Kap. 7 kurz beschrieben.

„Dokumente drucken“ v1.0: Drucker, Dokumenttypen und Etikettenlayouts. Hier nur der Bezug zu Zielplatz- und LE-Etiketten.

## 1.4 Dokumentinformationen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Zielplätze – Aufbau, Ablauf, Anlegen, Generieren und Abbauen |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.7 |
| Dokumentversion | 1.2 |
| Stand | 15.10.2026 |
| Autor | Marek, SSI SCHÄFER |
| Zielgruppe | WAMAS-Berater, Projektingenieure, Key-User, Administratoren |
| Grundlage | Administrator- und Benutzerhandbuch 2.7 (deDE), Installation Guide 2.7 V1.1, Interface Manual WLS–ERP 2.7/2.8, Telegrammbeispiele 2.7.0, Administrator und User Manual 2.8 (enUS), Benutzerhandbuch R2.4, Consultant Training 2024 |

| Version | Datum | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 15.10.2026 | Erstausgabe auf Basis der Handbücher 2.7, abgeglichen mit 2.8, R2.4 und den Telegrammbeispielen 2.7.0 |
| 1.1 | 15.10.2026 | LM069 korrigiert (Etikettendruck nur WH004/LM044) |
| 1.2 | 15.10.2026 | Platzhalter S6 durch Bildschirmfoto LM002 (Touch-Client, SSI Sales-Tool) ersetzt; S1–S5 und S7–S21 bleiben offen |

Tab. 1: Änderungshistorie

# 2 Was sind Zielplätze?

## 2.1 Definition

Laut Administratorhandbuch bezeichnen Zielplätze Lagerplätze außerhalb eines SSI LOGIMAT, z. B. Lagerplätze auf einem Fachboden oder eine größere Gruppierung von Lagerplätzen; sie werden z. B. bei Put to Light verwendet. Das Benutzerhandbuch ergänzt: Zielplätze sind LE-orientiert und dienen der Einlagerung von kommissionierten Ladeeinheiten. Zusätzlich können Zielplatzgruppen angelegt und einer Zugriffsöffnung zugeordnet werden. In einfachen Worten: Ein Zielplatz ist das Fach im Regal neben der Zugriffsöffnung (oder auf dem Kommissionierwagen), in dem die Versandkiste eines Auftrags steht, während in sie kommissioniert wird.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.11; BH 2.7, Kap. 5.4; BH R2.4, Kap. 4.3

## 2.2 Objektmodell

Abb. 1: Objektmodell Zielplatz – Gruppe, Platz, Zugriffsöffnung, Ziel-LE und steuernde Einstellungen

| Objekt | Was es ist | Pflege |
| --- | --- | --- |
| Zielplatzgruppe | Gruppe von Zielplätzen einer WAMAS Lift & Store-Zone an einem Lagerstandort; entsteht beim Generieren (Spalten × Reihen) | Desktop LM065/LM064, Touch LM106 |
| Zielplatz | Einzelner Lagerplatz der Gruppe mit Reihenfolge, Kennung, Kapazität und Abmessung | Desktop LM088, Touch LM044 |
| Zuordnung Gruppe → Zugriffsöffnung | Legt fest, an welcher Zugriffsöffnung die Gruppe genutzt wird; mindestens eine Öffnung je Zuordnung | LM065 → FW005; Touch: automatisch aktive Öffnung bzw. LM046 |
| Kommissionierwagen | Fahrzeug mit fixer Anzahl Ladehilfsmittel; wird als Zielplatzgruppe gepflegt, mit Lagerfachträgertyp | Desktop LM065 → LM152, Touch LM040 → LM153 |
| Ziel-LE / externe LE | Versand-LE oder avisierte LE, die automatisch angelegt wird, sobald ein Kommissionierbedarf geplant wird | Touch LM045, 2.8 zusätzlich LM108/LM165 |
| Kommissionier-Plan-LE | Geplante LE eines Kommissionierbedarfs | LM074 |

Tab. 2: Bausteine

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.11–3.1.12, 3.1.17; BH 2.7, Kap. 5.4–5.5, 6.2.2.1.2, 6.7.1; BH 2.8, Kap. 6.2.5.3

## 2.3 Abgrenzung zu ähnlichen Platzarten

| Platzart | Zweck laut Handbuch | Nicht verwechseln, weil … |
| --- | --- | --- |
| Zielplatz | Ablage kommissionierter LE außerhalb des SSI LOGIMAT (PTL, Kommissionierwagen) | – |
| Externer Lagerplatz (LM124–LM127) | Bestandsplatz außerhalb des SSI LOGIMAT, z. B. für Prozesse am Mobilterminal | trägt Bestand externer Artikel; eigene Strategien und Lagerplatztypzuordnung LM132 |
| Übergabeplatz (LM069, Registerkarte Übergabeposition) | Platz je Zone für Einlagerung oder Auslagerung | Übergabepunkt der Zone, keine Ablage für Ziel-LE |
| Kommissionierplatz (Lagerstandort, WMS) | Platz, an dem Ware für die Kommissionierung bereitgestellt wird | WMS-Begriff; „Dynamische Zuordnung von inversen K-Plätzen“ im Kommissionierbereich betrifft die WMS-Ebene |

Tab. 3: Platzarten

Ein Objekt, mehrere Namen Die Handbücher mischen „Zielplatz“ und „externer Lagerplatz“: Das Kapitel Zielplatzgruppen spricht von „externen Lagerplatzgruppen“, der Touch-Buchungsdialog heißt LM107 LE auf externem Lagerplatz verwalten, die Icon-Liste nennt LM044 Externe Lagerplätze, der Installation Guide zeigt LM044 als External Storage Locations, und der Parameter logimat.picking.askBookLuOnExternalLocation betrifft die Buchung der Ziel-LE. In 2.8 heißt es durchgängig Destination Locations. Gemeint ist in diesen Stellen der Zielplatz.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.10.2, 3.1.11–3.1.14, 3.4.1.4, 3.11.2; BH 2.7, Kap. 5.4.4, Icon-Liste; IH 2.7, Kap. 6.6; AH 2.8, Kap. 3.1.12–3.1.13

## 2.4 Dialogübersicht

| Dialog | Name (2.7) | Client | 2.8 (enUS) |
| --- | --- | --- | --- |
| LM065 | Übersicht Zielplatzgruppen | Desktop | Destination Location Groups Overview |
| LM064 | Zielplatz-Generator | Desktop | Destination Locations Generator |
| LM088 | Zielplatz pflegen | Desktop | Maintain Destination Location |
| FW005 | Datensatz auswählen (Zugriffsöffnung) | Desktop | Select Record |
| LM152 | Kommissionierwagen anlegen | Desktop | Create Picking Trolley |
| LM044 | Zielplätze | Touch (Tools) | Destination Locations |
| LM106 | Zielplätze generieren | Touch | Generate Destination Locations |
| LM046 | Platzgruppe zuordnen | Touch | Assign Location Group |
| LM107 | LE auf externem Lagerplatz verwalten | Touch | Manage LU on External Location |
| LM045 | Ziel-Ladeeinheiten / Externe Ladeeinheiten | Touch (Tools) | Picking Plan Loading Units Overview |
| LM109 | Boxtypen für LE-Wiedereinlagerung verwalten | Touch | – |
| LM074 | Übersicht Kommissionier-Plan-Ladeeinheiten | Desktop | – |
| LM150/LM151/LM153/LM154 | Kommissionierwagen: Übersicht, anzeigen, anlegen, Plätze verwalten | Touch (LM040) | Picking Trolleys |
| LM164 / LM108 / LM165 | – (erst 2.8) | Touch / Touch / Desktop | Release Picking Demand / Edit External LU-ID |
| MLP006 | Bestätigung Zielplatz | Mobilterminal | – |

Tab. 4: Dialoge rund um Zielplätze

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.11–3.1.12, 3.1.17; BH 2.7, Kap. 5.4, 5.5, 6.2.2.1.2, 6.3.2, 6.7.1, Icon-Liste; AH 2.8, Kap. 3.1.12–3.1.13, 3.1.18; BH 2.8, Kap. 5.4, 6.2.2.2.2, 6.2.5.3

# 3 Aufbau eines Zielplatzes

## 3.1 Zielplatzgruppe (LM065, LM064)

Eine Zielplatzgruppe entsteht beim Generieren von Zielplätzen. Der Generator legt ein Raster aus Spalten × Reihen gleich großer Plätze an.

| Feld in LM064 Zielplatz-Generator | Bedeutung |
| --- | --- |
| WAMAS Lift & Store-Zone | Lagerstandort und Zone, zu der die Gruppe gehört |
| Gruppenname | Name der Zielplatzgruppe |
| Spalten, Reihen | Anzahl Spalten und Reihen der Gruppe |
| Länge, Breite, Höhe + Maßeinheit | Abmessung jedes generierten Zielplatzes |
| Uneingeschränkte Kapazität | Checkbox, wenn die Kapazität des Zielplatzes nicht eingeschränkt ist |

Tab. 5: Felder des Zielplatz-Generators

[Screenshot: LM065 Übersicht Zielplatzgruppen mit geöffnetem Kontextmenü] Kontextmenü zeigen: Gruppe generieren, Zugriffsöffnung zuordnen, Kommissionierwagen anlegen, Zielplatzgruppe löschen.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.12; AH 2.8, Kap. 3.1.13 (inhaltsgleich)

## 3.2 Zielplatz (LM088)

| Feld in LM088, Registerkarte „Zielplatz“ | Bedeutung |
| --- | --- |
| Kopf: Zielplatzgruppe, Lagerstandort, Lagerplatz | Auswahl des zu pflegenden Zielplatzes |
| Einlagerungsreihenfolge von Zielplatz | Reihenfolge, in der Zielplätze bei automatischer Zielplatzauswahl zugeordnet werden; Plätze ohne Nummer kommen zuletzt |
| Uneingeschränkte Kapazität | Kapazität des Zielplatzes nicht eingeschränkt |
| Zielplatzkennung | Optionaler Name des Zielplatzes |
| Bereich Abmessung | Lagerplatzabmessungen mit Maßeinheit |
| Bereich Ladeeinheit | Anzeige der LE, die auf dem Zielplatz eingelagert ist |

Tab. 6: Felder des Zielplatzes

[Screenshot: LM088 Zielplatz pflegen, Registerkarte „Zielplatz“] Einen Zielplatz mit gesetzter Reihenfolge und einer gebuchten LE zeigen, damit der Bereich Ladeeinheit sichtbar ist.

Beobachtung: Name der generierten Plätze Im Installation Guide 2.7 (Screenshot aus einer älteren Oberfläche) heißen die über LM106 generierten Plätze z. B. LogiMat/ZONE1-EXT-001-001 und …-001-002 (Lagerstandort/Lagerplatz). Ein Namensschema ist nicht dokumentiert; vor der Etikettierung im System prüfen.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.11–3.1.11.1; AH 2.8, Kap. 3.1.12.1; IH 2.7, Kap. 6.6 (Schritt 8, MF105)

## 3.3 Zuordnung zu Zugriffsöffnungen

Desktop: In LM065 auf die Gruppe rechtsklicken → Zugriffsöffnung zuordnen → FW005 Datensatz auswählen → mindestens eine Zugriffsöffnung wählen → Auswählen.

Touch, beim Generieren: Zielplätze, die in LM044/LM106 angelegt werden, werden automatisch der aktiven Zugriffsöffnung zugeordnet.

Touch, nachträglich: Wird ein Zielplatz über LM046 Platzgruppe zuordnen einer Gruppe zugeordnet, gilt für ihn die Zugriffsöffnung, die der Gruppe zugeordnet ist. Die Icon-Liste nennt außerdem ein Icon, mit dem „die aktuelle Zugriffsöffnung einer Lagerplatzgruppe zugeordnet“ wird.

2.8 mit KBS-Put-to-Light: Zielplatzgruppen müssen sowohl den Zugriffsöffnungen als auch den KBS-Pick-Faces zugeordnet sein.

Zuordnung aufheben Wie eine Zugriffsöffnung wieder von einer Zielplatzgruppe gelöst wird und ob eine Zugriffsöffnung mehrere Zielplatzgruppen haben darf, ist in 2.7 und 2.8 nicht beschrieben.

[Screenshot: FW005 Datensatz auswählen mit markierten Zugriffsöffnungen] Mehrfachauswahl zeigen.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.12; BH 2.7, Kap. 5.4.1, 5.4.3, Icon-Liste; AH 2.8, Kap. 3.9.2.3.3

## 3.4 Kommissionierwagen als Zielplatzgruppe

Kommissionierwägen erlauben mehrere Kommissionieraufträge gleichzeitig, weil sie mehrere Ziel-LE tragen. WAMAS pflegt einen Kommissionierwagen als Zielplatzgruppe; aus Spalten und Reihen werden die Zielplätze berechnet (nur Ganzzahlen).

| Feld | LM152 (Desktop) | LM153 (Touch) |
| --- | --- | --- |
| Name | Gruppenname | Kommissionierwagenname (eindeutig) |
| Typ | Lagerfachträgertyp (gepflegt in WH025) | Lagerfachträgertyp |
| Raster | Spalten, Reihen | Spalten, Ebenen |
| Maße | LP-Tiefe (X), LP-Breite (Y), LP-Höhe (Z) | Länge, Breite, Höhe |
| Abschluss | Button Kommissionierwagen anlegen | Icon Generieren, danach Kommissionierwagen freigeben |

Tab. 7: Kommissionierwagen anlegen

Der Lagerfachträgertyp bestimmt, welche Ladehilfsmittel auf den Wagenplätzen stehen dürfen.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.17, 3.4.2; BH 2.7, Kap. 5.5.1

## 3.5 Ziel-LE, externe LE und Kommissionier-Plan-LE

Externe LE sind Versand-LE oder avisierte LE, die automatisch angelegt werden, sobald ein Kommissionierbedarf geplant wird. In LM045 kann der Benutzer ihnen eine LE-ID zuordnen (Scannen), Etiketten drucken (Drucken) und sie für Rücklagerung oder Auslagerung kennzeichnen.

Kommissionier-Plan-LE: Beim Anlegen eines Kommissionierbedarfs am Desktop entsteht eine Plan-LE in LM074. Nicht ganzzahlige Mengeneinheiten werden bei der WA-Planung nicht geteilt; passen sie nicht als Ganzes auf eine Plan-LE, wird eine neue Plan-LE vorgesehen.

Herkunft der LE-ID: logimat.picking.externalluid.generate = true → WAMAS erzeugt immer eine neue LE-ID; false → eine von einem externen System angelegte LE-ID (z. B. Palette) wird wiederverwendet. Die Schulung nennt die Plan-LE PPLU („Create ID for PPLU automatically“).

2.8: Bei Mehrauftragskommissionierung oder Put to Light gibt der Benutzer vor dem Start die externe LE-ID und den Zielplatz ein (LM164 Release Picking Demand). Die externe LE-ID lässt sich nach der Freigabe ändern: Touch LM045 → Edit External LU-ID (LM108), Desktop LM071 → LM165. Das ERP kann sie in WLSPD003 im Feld extLuId mitsenden.

[Screenshot: LM045 Ziel-Ladeeinheiten nach „Suche“] Liste der externen LE mit den Icons Scannen, Drucken, LE für Rücklagerung kennzeichnen, LE für Auslagerung kennzeichnen.

[Screenshot: LM074 Übersicht Kommissionier-Plan-Ladeeinheiten] Eine Plan-LE zu einem freigegebenen Bedarf, möglichst mit Bezug zu LE-ID und Zielplatz.

Quelle: BH 2.7, Kap. 6.2.2.1.2, 6.7.1; AH 2.7, Kap. 3.6.1.6, 3.11.2; BH 2.8, Kap. 6.2.2.2.2, 6.2.5.3; SH ERP 2.8, Kap. 7.1.2.1; SCH, „Global parameters – Demand parameters“

# 4 Ablauf am Arbeitsplatz

## 4.1 Gesamtablauf

Abb. 2 zeigt den Lebenszyklus in drei Phasen: Aufbau (einmalig), Betrieb (je Kommissionierbedarf) und Abbau.

Abb. 2: Lebenszyklus eines Zielplatzes – Aufbau, Betrieb, Abbau

| Nr. | Was passiert | Dialog / Einstellung | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Kommissionierbedarf kommt per Schnittstelle oder wird angelegt; Plan-LE entsteht | WLSPD002, LM087 (Touch), Desktop; LM074 | BH 2.7, 6.2.2.1 |
| B | Freigabe; in 2.8 bei PTL/Mehrauftrag Eingabe externe LE-ID + Zielplatz | LM071 / LM040 Freigeben; 2.8 LM164 | BH 2.7, 6.2.2.2; BH 2.8, 6.2.2.2.2 |
| C | Aktivierung; Zielplatz wird bei manueller Aktivierung automatisch gewählt, wenn eingestellt; Aktivierung ggf. durch freie Plätze begrenzt | MD017 Zielplatz automatisch auswählen, Bedarfsaktivierung durch freien, externen Lagerplatz begrenzen; LM088 Reihenfolge | AH 2.7, 3.1.11.1, 3.6.1.10 |
| D | Ziel-LE-ID entsteht oder wird zugeordnet; Etikett | externalluid.generate, externalluid.print; LM045 | AH 2.7, 3.11.2; BH 2.7, 6.7.1 |
| E | Ziel-LE wird beim Scannen auf den Platz gebucht bzw. manuell gebucht | askBookLuOnExternalLocation; LM044 → LM107 | AH 2.7, 3.11.2; BH 2.7, 5.4.5 |
| F | Tablar kommt an die Zugriffsöffnung, Pick in LM002; mit PTL zeigt das System Menge und Zielplatz | LM002; IH 2.7, Kap. 6.6 | BH 2.7, 6.2.4.2 |
| G | Ziel-LE voll bzw. Plan-LE fertig; Quittierung | Kommissionierquittierungsmodus Wenn Ziel voll | AH 2.7, 3.5.1.6.1 |
| H | Auftrag abschließen; Ziel-LE verlässt den Platz (Versand, Rücklagerung) | LM002 Auftragsabschluss; LM045/LM109 | BH 2.7, 6.2.4.10, 6.7.1.3 |

Tab. 8: Ablauf je Kommissionierbedarf

Quelle: siehe Spalte Quelle

## 4.2 Was der Kommissionierer am Touch-Client tut

1.	Am Touch-Client anmelden (Zugriffsöffnung, für die die Zielplatzgruppe zugeordnet ist).

2.	In LM040 Registerkarte Übersicht Aufträge den Auftrag wählen und Freigeben tippen oder die LE-ID scannen (Aktivierung). In 2.8 öffnet sich bei Bedarfen, die eine externe LE-ID benötigen, LM164: External LU-ID eingeben, Zielplatz wählen, Release Picking Demand.

3.	Bei Bedarf in Tools → LM045 die externe LE-ID zuordnen (Scannen) oder das LE-Etikett drucken und auf die Versandkiste kleben.

4.	Die Ziel-LE an den Zielplatz stellen. Ist askBookLuOnExternalLocation = true, bucht WAMAS die LE beim Scannen der Ziel-LE auf den Zielplatz; sonst ggf. manuell in LM044 → LE buchen → LM107.

5.	Das Tablar kommt an die Zugriffsöffnung. In LM002 die reservierte Box wählen, Menge bestätigen (ggf. Waage LM138), ggf. MHD/Charge erfassen, OK.

6.	Wird die Box leer: Leere Box bestätigen; bei Zuordnungsmodus Standard fragt der Dialog Tablarvorgänge, ob die Artikel-zu-Box-Zuordnung entfernt wird.

7.	Letzte Zeile: Dialog Auftragsabschluss → Auftrag abschließen oder Fortfahren (bei Abschlussmodus MANUELL).

Abb. 3: Touch-Client – LM002 während einer Kommissionierung (Bedarf, Box, Menge) (Quelle: SSI Sales-Tool)

Hinweis zum Bildschirmfoto Abb. 3 stammt aus dem SSI Sales-Tool und zeigt die englische Oberfläche; das Release ist dort nicht angegeben (Titelleiste: Teststand 2.7.0). Der Bildausschnitt zeigt eine Kommissionierung ohne Zielplatz; ob der Zielplatz bzw. die Ziel-LE in LM002 angezeigt wird, ist damit nicht belegt (siehe Lückenkasten).

Zielplatzanzeige am Touch-Client Ob und wo LM002 den Zielplatz bzw. die Ziel-LE während des Picks anzeigt und wie die Ziel-LE gescannt wird, beschreibt das Benutzerhandbuch 2.7 nicht. Der Installation Guide sagt nur: Mit Pick-by-Light werden Menge und Zielplatz am PBL-System angezeigt und können dort bestätigt werden.

Quelle: BH 2.7, Kap. 6.2.2.3.1, 6.2.4.2, 6.2.4.10.1, 6.7.1.1–6.7.1.2; BH 2.8, Kap. 6.2.2.2.2; AH 2.7, Kap. 3.11.2; IH 2.7, Kap. 6.6

## 4.3 Put to Light

Einstellungen am Kommissionierbedarfstyp (MD017): Batchkommissionierung Put to Light (wenn Batchkommissionierung mit PTL verfügbar ist), PTL deaktivieren, Zielplatz automatisch auswählen, Bedarfsaktivierung durch freien, externen Lagerplatz begrenzen. Die Schulung fasst zusammen: „Batch Picking – Picking for multiple demands at once“, „Select destination – automatically assigns demands to destination locations“, „Limit – Amount of demands active <= destination locations“. Gleichzeitigkeit: logimat.picking.ptl.concurrentOperations mit den Werten ONE_PER_GROUP oder ONE_PER_LOCATION. Technische Einrichtung (2.7, Installation Guide Kap. 6.6 „P2L Configuration“): Zuerst die Zielplätze am Touch-Client mit LM106 generieren, dann:

1.	MF007: Device-Controller-Container anlegen.

2.	MF002: Device Controller anlegen (Contribution „LineController“, Container aus Schritt 1).

3.	MF103: Pick-by-Light-Stationsgruppierung anlegen.

4.	MF104: Pick-by-Light-Station anlegen (Gruppierung aus Schritt 3, Kommissionierbereich).

5.	MF105: Device Controller des Line Controllers (Teil 1), DC-LC-Linie (Teil 2) und je Zielplatz ein DC-LC-Gadget (Teil 3, Station aus Schritt 4).

6.	SE015: Worker com.wamas.mfs.core.dc.server (Parameter dcContainer) und Worker com.wamas.mfs.device.dclinecontroller.server.dclcservice (Parameter „PBL grouping ID“) anlegen.

2.8, KBS: Neuer Dialog LM301 Maintain Device Controller-Line Controller (KBS) mit Registerkarten DC-LC Configuration, DC-LC Line und DC-LC Pick Face (Pick face ID, Storage location, optional DC-LC zone).

PTL-Gleichzeitigkeit Was ONE_PER_GROUP und ONE_PER_LOCATION im Ablauf genau bewirken, ist weder im AH 2.7 noch im AH 2.8 erklärt.

[Screenshot: MF105, Registerkarte DC LC gadget, mit Zuordnung Gadget ↔ Zielplatz] Spalte Storage location zeigt, welcher Zielplatz an welchem Leuchtmodul hängt.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.6.1.10, 3.11.2; IH 2.7, Kap. 6.6; AH 2.8, Kap. 3.9.2.3.3; SCH, „Client Configuration (2) – Picking demand“

## 4.4 Ablauf mit Kommissionierwagen

| Aktion (Touch, LM040 › Übersicht Kommissionierwägen) | Dialog | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Kommissionierwagen anlegen und freigeben | LM153 → Kommissionierwagen freigeben → Bestätigen | Wagen nutzbar |
| Kommissionierwagen übernehmen | Icon Kommissionierwagen übernehmen → Ja | Wagen dem Benutzer zugeordnet (Spalte Aktueller Benutzer) |
| Bedarfe zuordnen | Kommissionierwagen anzeigen (LM151) → Platz → Bedarfe zuordnen (LM154): LE-ID → Bestätigen, Kommissionierbedarf → Speichern | LE auf Wagenplatz gebucht, Bedarf zugeordnet |
| Wagen auffüllen | LM151 → Platz → LE auffüllen → LM154: LE-ID → Speichern | Nächster Platz wird vorgeschlagen |
| LE entfernen | LM151 → Platz → LE entfernen → Ja | LE vom Wagenplatz entfernt |
| Zuordnung aufheben | Zuordnung für Kommissionierwagen aufheben → Ja | Benutzer gelöst |
| Wagen abschließen | Kommissionierwagen abschließen | Alle Plan-LE auf dem Wagen abgeschlossen |

Tab. 9: Kommissionierwagen am Touch-Client

Abhängig von der Parametrierung bleiben einige Wagenplätze ohne Bedarf; sie nehmen Leer-LE auf, wenn in den vorhandenen LE nicht genug Platz ist (logimat.picking.cart.full.reserve). Mit logimat.dialogs.lm154.pickingCartLocationConfirmation muss der Benutzer den Wagenplatz in LM154 bestätigen. Der Benutzer braucht Rechte für alle Bedarfe des Wagens; der Kommissionierbedarfstyp braucht Mit Kommissionierwagen verwendet.

[Screenshot: LM040 Registerkarte „Übersicht Kommissionierwägen“ und LM151] Wagen mit Spalte Aktueller Benutzer sowie die Platzliste in LM151.

Quelle: BH 2.7, Kap. 5.5.1–5.5.6; AH 2.7, Kap. 3.6.1.10, 3.11.2

## 4.5 Abgrenzung Mobilterminal

Am Mobilterminal endet die Kommissionierung mit MLP006 Bestätigung Zielplatz: Der Benutzer scannt den Lagerplatz, auf den die Artikel kommissioniert werden. Mit logimat.mobile.picking.skipTargetScan wird das Scannen einer Ziel-LE auf dem Mobilterminal übersprungen und eine temporäre LE-ID verwendet. Diese Abläufe betreffen externe Lagerplätze und sind im How-to „Externe Lagerprozesse“ beschrieben.

Quelle: BH 2.7, Kap. 6.3.2; AH 2.7, Kap. 3.11.2

# 5 Zielplätze manuell anlegen

## 5.1 Vorbereitung

1.	Zone und Zugriffsöffnungen müssen existieren (LM069; SSI LOGIMAT in LM051 einer Zone zugeordnet). Zonen werden in der Regel über die Konfigurationsdatei in LM061 importiert.

2.	Klären, ob Zielplätze am Desktop (beliebige Zone, Zugriffsöffnungen frei wählbar) oder am Touch-Client (automatisch aktive Zugriffsöffnung) entstehen sollen.

3.	Physisches Regal ausmessen: Spalten, Reihen, Fachmaße. Für Kommissionierwägen den Lagerfachträgertyp in WH025 vorbereiten.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.1, 3.1.9.1, 3.1.10, 3.4.2

## 5.2 Am Desktop (LM065 → LM064)

1.	LM065 Übersicht Zielplatzgruppen öffnen und suchen.

2.	Im Bereich Suchergebnis rechtsklicken → Gruppe generieren. LM064 Zielplatz-Generator öffnet sich.

3.	WAMAS Lift & Store-Zone (Lagerstandort + Zone) wählen.

4.	Gruppenname, Spalten, Reihen eingeben.

5.	Länge, Breite, Höhe mit Maßeinheit eingeben; ggf. Uneingeschränkte Kapazität aktivieren.

6.	Zielplätze generieren. LM064 schließt sich.

7.	In LM065 die neue Gruppe rechtsklicken → Zugriffsöffnung zuordnen → FW005: eine oder mehrere Zugriffsöffnungen → Auswählen.

8.	Einzelne Plätze in LM088 nachpflegen (Kapitel 7.1).

[Screenshot: LM064 Zielplatz-Generator, ausgefüllt] Alle Felder sichtbar, z. B. 4 Spalten × 2 Reihen.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.12

## 5.3 Am Touch-Client (LM044 → LM106)

1.	In der Menüleiste Tools anzeigen → LM044 Zielplätze.

2.	Icon Generieren → LM106 Zielplätze generieren.

3.	Gruppenname, Spalten, Reihen, Länge/Breite/Höhe mit Maßeinheit eingeben; ggf. Uneingeschränkte Kapazität.

4.	Icon Generieren tippen. Die Zielplätze sind angelegt und der aktiven Zugriffsöffnung zugeordnet; die Zielplatzgruppe wird automatisch angelegt.

[Screenshot: LM044 Zielplätze mit geöffnetem LM106] Symbolleiste von LM044 (Generieren, Alle entfernen, Platzgruppe zuordnen, Lagerplatzkennung zuordnen, LE buchen, Drucken) und LM106 mit Feldern.

Quelle: BH 2.7, Kap. 5.4.1, 5.4.3; BH R2.4, Kap. 4.3.1 (gleicher Ablauf, Bestätigung dort mit Speichern)

## 5.4 Lagerplatzkennung und Reihenfolge am Touch-Client (LM107)

1.	LM044 → Zielplatz wählen → Lagerplatzkennung zuordnen. LM107 LE auf externem Lagerplatz verwalten öffnet sich.

2.	Lagerplatzkennung eingeben.

3.	Reihenfolge eingeben; sie wird laut Handbuch „während der Einlagerung“ berücksichtigt.

4.	Icon LE buchen tippen, um zu bestätigen.

[Screenshot: LM107 im Modus „Lagerplatzkennung zuordnen“] Felder Lagerplatzkennung und Reihenfolge; zeigt, dass der Button trotzdem LE buchen heißt.

Quelle: BH 2.7, Kap. 5.4.4; BH R2.4, Kap. 4.3.1

## 5.5 Kommissionierwagen anlegen

Desktop: LM065 → Rechtsklick → Kommissionierwagen anlegen → LM152: Gruppenname, Lagerfachträgertyp, Spalten, Reihen, LP-Tiefe (X), LP-Breite (Y), LP-Höhe (Z) → Kommissionierwagen anlegen. Touch: LM040 › Übersicht Kommissionierwägen → Kommissionierwagen anlegen (LM153) → Felder wie Tab. 7 → Generieren → Kommissionierwagen freigeben → Bestätigen.

[Screenshot: LM152 Kommissionierwagen anlegen] Mit gewähltem Lagerfachträgertyp.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.17; BH 2.7, Kap. 5.5.1

Einzelnen Zielplatz anlegen Die Handbücher beschreiben kein Anlegen eines einzelnen Zielplatzes ohne Generator. LM088 pflegt laut AH einen vorhandenen Zielplatz (Auswahl von Zielplatzgruppe, Lagerstandort und Lagerplatz). Ein einzelner Platz entsteht dokumentiert nur als Gruppe mit 1 Spalte × 1 Reihe.

# 6 Zielplätze generieren (Massenanlage)

## 6.1 Der Generator ist der dokumentierte Weg

In 2.7 und 2.8 entstehen Zielplätze ausschließlich über den Generator: LM064 am Desktop bzw. LM106 am Touch-Client. Ein Durchlauf erzeugt Spalten × Reihen gleich großer Plätze einer Gruppe. Unterschiedlich große Fächer oder mehrere Regale werden daher als mehrere Gruppen angelegt.

| Werkzeug | Für Zielplätze? | Was laut Doku importiert wird |
| --- | --- | --- |
| LM064 / LM106 Generator | Ja | Zielplatzgruppe mit Spalten × Reihen |
| LM061 Konfigurationsimport | Nein | Boxtypen, Zonen, SSI LOGIMAT, UST-Kommunikation |
| Externe Lagerplatzgruppen importieren (AH 2.7 Kap. 3.1.13.2, CSV-Beispiel Import_ExternalLocation_NK_FORUM_example.csv) | Nein | externe Lagerplatzgruppen und -plätze |
| 2.8: Excel-Import (LM163) | Nein | Artikelstamm sowie Einlager-, Kommissionier- und Inventurbedarfe |

Tab. 10: Werkzeuge zur Massenanlage

Import und Assistent für Zielplätze Einen Import, eine Schnittstellen-Satzart oder einen Assistenten für Zielplätze dokumentieren weder 2.7 noch 2.8. Ob sich der Import für externe Lagerplatzgruppen auch für Zielplätze eignet, ist nicht beschrieben und sollte nicht ohne Test angenommen werden.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.9.1, 3.1.12, 3.1.13.2; BH 2.7, Kap. 5.4.1; AH 2.8, Kap. 3.5.6; Knowlledge-Ordner, CSV-Beispiel

## 6.2 Planungshilfe für das Raster

Spalten/Reihen so wählen, wie das Regal physisch aussieht; daraus entsteht die Anzahl der Plätze und damit bei Bedarfsaktivierung durch freien, externen Lagerplatz begrenzen die Obergrenze gleichzeitig aktiver Bedarfe.

Für Express-/Kleinaufträge reservierte Plätze (logimat.picking.externalloc.reserve) von der Gesamtzahl abziehen.

Bei PTL im 2.7-Setup je Zielplatz ein DC-LC-Gadget in MF105 einplanen.

Empfehlung: Reihenfolge der Plätze (LM088) so vergeben, dass die ergonomisch besten Fächer zuerst belegt werden; ohne Nummer werden Plätze zuletzt berücksichtigt.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.11.1, 3.6.1.10, 3.11.2; IH 2.7, Kap. 6.6

# 7 Zielplätze ändern

## 7.1 Platzdaten pflegen (LM088)

1.	LM088 Zielplatz pflegen öffnen.

2.	Zielplatzgruppe, Lagerstandort und Lagerplatz wählen.

3.	Registerkarte Zielplatz: Einlagerungsreihenfolge von Zielplatz, Uneingeschränkte Kapazität, Zielplatzkennung, Abmessung ändern. Bereich Ladeeinheit prüfen.

4.	Speichern.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.11

## 7.2 Gruppe oder Zugriffsöffnung wechseln

Platz in andere Gruppe: LM044 → Platz → Platzgruppe zuordnen → LM046 → Gruppe → Speichern. Der Platz gilt danach für die Zugriffsöffnung der neuen Gruppe.

Weitere Zugriffsöffnung zur Gruppe: LM065 → Zugriffsöffnung zuordnen → FW005.

[Screenshot: LM046 Platzgruppe zuordnen] Auswahlliste der Zielplatzgruppen.

Quelle: BH 2.7, Kap. 5.4.3; AH 2.7, Kap. 3.1.12

## 7.3 LE auf einem Zielplatz buchen, entfernen, umbuchen

| Aktion | Ablauf | Quelle |
| --- | --- | --- |
| LE buchen | LM044 → Suche → Platz → LE buchen → LM107: LE-ID → LE buchen | BH 2.7, 5.4.5 |
| LE entfernen | Die Icon-Liste nennt ein Icon, „mit dem die Position einer LE von einem externen Lagerplatz entfernt“ wird | BH 2.7, Icon-Liste |
| LE auf Kommissionierwagen entfernen | LM151 → Platz → LE entfernen → Ja | BH 2.7, 5.5.3 |
| Externe LE-ID ändern | 2.7: LM045 → Scannen; 2.8: LM108 (Touch) bzw. LM165 (Desktop) | BH 2.7, 6.7.1.1; BH 2.8, 6.2.5.3 |

Tab. 11: LE auf Zielplätzen

Umbuchen und Entfernen Ein Ablauf „LE von Zielplatz entfernen“ am Touch-Client und ein direktes Umbuchen einer Ziel-LE auf einen anderen Zielplatz sind nicht beschrieben; nur das Icon ist in der Icon-Liste genannt.

[Screenshot: LM107 im Modus „LE buchen“ und Icon „LE entfernen“ in LM044] Zeigt das Feld LE-ID und – falls vorhanden – das Entfernen-Icon in der Symbolleiste.

# 8 Zielplätze deaktivieren und abbauen

## 8.1 Was die Handbücher anbieten

| Was | Ablauf | Wirkung laut Handbuch |
| --- | --- | --- |
| Zielplatzgruppe löschen (Desktop) | LM065 → Rechtsklick auf Gruppe → Zielplatzgruppe löschen | „Um vorhandene Zielplätze zu löschen …“ |
| Alle Zielplätze entfernen (Touch) | LM044 → Alle entfernen → Rückfrage → Ja | „Alle Zielplätze sind entfernt.“ |
| Kommissionierwagen leeren / lösen / abschließen | LM151 LE entfernen; Zuordnung für Kommissionierwagen aufheben; Kommissionierwagen abschließen | LE entfernt; Benutzer gelöst; Plan-LE abgeschlossen |

Tab. 12: Abbau-Funktionen

„Alle entfernen“ heißt alle Das Benutzerhandbuch beschreibt in LM044 nur Alle entfernen, kein Löschen einzelner Plätze. Ob „alle“ die Plätze der aktiven Zugriffsöffnung oder alle Zielplätze des Systems meint, ist nicht beschrieben. Im Livebetrieb nicht ohne Test im Testsystem verwenden.

[Screenshot: Rückfrage nach „Alle entfernen“ in LM044] Den genauen Wortlaut der Rückfrage festhalten; er klärt möglicherweise den Umfang.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.12; BH 2.7, Kap. 5.4.2, 5.5.3, 5.5.5, 5.5.6; AH 2.8, Kap. 3.1.13; BH 2.8, Kap. 5.4.2

## 8.2 Deaktivieren ohne Löschen

Kein Deaktivieren dokumentiert Für Zielplätze und Zielplatzgruppen beschreiben 2.7 und 2.8 weder einen Stammdatenstatus (wie Normal/Auslaufend/Gesperrt bei anderen Stammdaten) noch eine Sperre. Auch das Löschen eines Kommissionierwagens und das Lösen einer Zugriffsöffnung von einer Gruppe sind nicht beschrieben. LE-Sperren (LM121, SM023) betreffen Ladeeinheiten, nicht Plätze.

Mittelbar dokumentierte Stellschrauben, um Zielplätze aus dem Ablauf zu nehmen:

Kommissionierbedarfstyp (MD017): Zielplatz automatisch auswählen und Bedarfsaktivierung durch freien, externen Lagerplatz begrenzen steuern, ob und wie Zielplätze in die Aktivierung eingehen; PTL deaktivieren schaltet Put to Light für den Bedarfstyp ab.

Reihenfolge (LM088): Plätze ohne Nummer werden zuletzt berücksichtigt (nicht ausgeschlossen).

Reserve (`logimat.picking.externalloc.reserve`): Anzahl Plätze, die für kleine Aufträge reserviert und für andere Aufträge nicht verfügbar sind.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.11.1, 3.6.1.10, 3.11.2; BH 2.7, Kap. 6.7.2

## 8.3 Checkliste vor dem Abbau

Empfehlung (aus den Abhängigkeiten der Handbuchtexte abgeleitet, keine Herstellervorgabe):

1.	In LM044 → Suche bzw. LM088, Bereich Ladeeinheit, prüfen, dass keine LE mehr auf den Plätzen gebucht ist.

2.	In LM071 / LM074 prüfen, dass keine aktiven Kommissionierbedarfe bzw. offenen Plan-LE die Plätze nutzen; Ziel-LE ggf. abschließen, versenden oder per LM045 → LE für Rücklagerung kennzeichnen in den SSI LOGIMAT zurücklagern.

3.	Kommissionierwagen: LE entfernen, Benutzerzuordnung aufheben, Wagen abschließen.

4.	PTL: zugehörige DC-LC-Gadgets (MF105) bzw. Pick Faces (2.8, LM301) prüfen.

5.	Zielplatzgruppe in LM065 löschen (Desktop bevorzugt, weil gezielt je Gruppe).

6.	Bedarfstypen mit Bedarfsaktivierung durch freien, externen Lagerplatz begrenzen anpassen; ohne freie Plätze ist laut Schulungslogik („active demands <= destination locations“) keine Aktivierung zu erwarten.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.1.11–3.1.12, 3.6.1.10; BH 2.7, Kap. 5.4.2, 5.5, 6.7.1.3; IH 2.7, Kap. 6.6; SCH, „Client Configuration (2)“

# 9 Parameter und Bedarfstyp-Einstellungen

## 9.1 Kommissionierbedarfstyp (MD017, Registerkarte „Kommissionierbedarfstyp“)

| Einstellung | Wirkung laut AH 2.7 |
| --- | --- |
| Batchkommissionierung Put to Light | Aktivieren, wenn Batchkommissionierung mit PTL verfügbar ist |
| Zielplatz automatisch auswählen | Zielplätze werden automatisch gewählt, wenn der Bedarf vom Benutzer manuell aktiviert wird |
| PTL deaktivieren | Put-to-Light-Kommissionierung abschalten |
| Bedarfsaktivierung durch freien, externen Lagerplatz begrenzen | Aktivierung auf Basis der verfügbaren (Ziel-)Plätze begrenzen |
| Mit Kommissionierwagen verwendet | Bedarfstyp wird mit Kommissionierwägen verwendet |
| Bevorzugtes Ladehilfsmittel, Bevorzugte Kubatur | Vorgabe für die Ziel-LE |
| Kommissionierlieferschein drucken, Packliste drucken, Optionen für Drucken von Kommissionieretiketten | Belege nach bzw. vor der Kommissionierung |
| Leere Box nach Kommissionierung entfernen | Geleerte Boxen werden aus dem SSI LOGIMAT entfernt |

Tab. 13: Bedarfstyp-Einstellungen mit Zielplatzbezug

[Screenshot: MD017 Registerkarte „Kommissionierbedarfstyp“] Bereich mit den Checkboxen Put to Light, Zielplatz automatisch auswählen, Aktivierung begrenzen, Kommissionierwagen, bevorzugtes Ladehilfsmittel/Kubatur.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.6.1.10; AH 2.8, Kap. 3.6.1.10 (Punkte 12–14 inhaltsgleich)

## 9.2 Globale Systemparameter (FW028)

| Parameter | Wirkung laut AH 2.7 | Schulung 2024 |
| --- | --- | --- |
| logimat.picking.askBookLuOnExternalLocation | true: LE wird beim Scannen der Ziel-LE auf den Platz gebucht, Benutzer bringt die Artikel dorthin; false: keine Buchung | „Ask operator to assign destination location for every Picking demand“ |
| logimat.picking.externalloc.reserve | Anzahl Plätze, für kleine Aufträge reserviert | „Destination locations kept free for Express demands“ |
| logimat.picking.externalluid.generate | true: immer neue LE-ID; false: externe LE-ID wird wiederverwendet | „Create ID for PPLU automatically“ |
| logimat.picking.externalluid.print | AUTOMATIC: Druck beim Start der Kommissionierung einer externen LE; MANUAL: Nachdruck über LM045 | „Print PPLU label on generation“ |
| logimat.picking.anyluid.print | Beliebige LE-Etiketten drucken, auch temporäre und kundenspezifische Nummernkreise | – |
| logimat.picking.ptl.concurrentOperations | ONE_PER_GROUP / ONE_PER_LOCATION | – |
| logimat.picking.cart.full.reserve | Wagenplätze, reserviert für volle Plan-LE | – |
| logimat.dialogs.lm154.pickingCartLocationConfirmation | Wagenplatz in LM154 bestätigen | – |
| logimat.logimatExt.timeout | Dauer der Reservierungen auf LE, die auf externe Plätze gebucht sind | – |
| logimat.picking.batchSize, logimat.picking.maxRelease | Batchgröße bzw. max. automatisch freigegebene Bedarfe | batchSize: „max amount of Picking demands activated“; maxRelease: „… released“ |
| logimat.picking.wcs.automaticallyAssignBarcodeToExternalLU (+ .sameZoneOnly) | Unbekannter Barcode → gültige externe LE anhand des Kubatur-Barcodes suchen und zuordnen | – |
| logimat.mobile.picking.skipTargetScan | Mobilterminal: Ziel-LE-Scan überspringen, temporäre LE-ID | – |

Tab. 14: Parameter mit Zielplatzbezug

[Screenshot: FW028 gefiltert auf „logimat.picking“] Aktuelle Werte im Projekt dokumentieren.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.11.2; AH 2.8, Kap. 3.11.2; SCH, „Global parameters – Demand parameters“

## 9.3 Quittierungseinstellungen (Systempartner)

| Registerkarte | Feld / Werte | Bezug |
| --- | --- | --- |
| Kommissionierbedarfsquittierung | Kommissionierquittierungsmodus: Bei fertiggestelltem Bedarf, Nach jeder Kommissioniertätigkeit, Wenn Ziel voll | ERP |
| WCS Kommissionierquittierung | Bei fertiggestelltem Bedarf, Wenn Ziel voll („wenn eine Ziel-Versand-LE voll ist“), Nach jedem Pick | WCS-Szenario |
| Quittierung Kommissionier-Plan-LE | Ziel-Systempartner, Konverter, Hauptdatensatztyp, Verarbeitungspfad, Lagerstandort | Plan-LE |
| Versand-LE-Quittierung (MD096) | Versand-LE-Zeile inkludieren, WA-Auftrag inkludieren, Quittierung basierend auf Versand-LE-Status, Filter Klient/Auslieferungstyp/Empfänger | ERP; LE für Nachschub durch Kommissionierung sind nicht enthalten |
| WAMAS als WMS zu WCS (MD093) | Kommissionier-Plan-Ladeeinheiten konsolidieren | Kapitel 10.2 |

Tab. 15: Quittierungen mit Zielplatzbezug

[Screenshot: Systempartner, Registerkarte „Kommissionierbedarfsquittierung“] Feld Kommissionierquittierungsmodus mit Wert Wenn Ziel voll.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.5.1.6.1, 3.5.1.6.2, 3.5.1.6.6, 3.5.2.8, 3.5.3.1

# 10 „Ziel voll“, Konsolidierung und Übergabe an den Versand

## 10.1 „Ziel voll“

AH 2.7: Mit Wenn Ziel voll wird eine Quittierung gesendet, wenn ein Kommissioniervorgang fertiggestellt ist und die Ziel-LE vom Benutzer als voll gekennzeichnet wurde.

Schulung 2024: „When destination full – PPLU finished“, also wenn die Plan-LE fertig ist.

Telegrammbeispiel 2.7.0 (`PD/ACK_when_dest_full`): Zuerst geht ein Put-to-Light-Satz mit demandNo = 604 und destLuId = TEMP000000043 an das ERP (14:12:54 laut Header); die Bedarfsquittierung WLSPDACK002 mit Status FINISHED folgt später (14:13:30) und enthält zwei Tätigkeiten in die Ziel-LE TEMP000000043 und TEMP000000048, beide mit destStoLoc = LogiShpLoc. Nach dem Vollmelden wurde also in eine zweite Ziel-LE weiterkommissioniert.

WAMAS;HOST;1;20250311141254;WLSP2LACK002;604;TEMP000000043 ... WAMAS;HOST;4;…;WLSPDLACTIVITYACK001;A1;1;18888888101;101;18888888101-008;A1-OP1-1;TEMP000000043;LogiShpLoc;… WAMAS;HOST;5;…;WLSPDLACTIVITYACK001;A1;1;18888888101;101;18888888101-008;A1-OP1-1;TEMP000000048;LogiShpLoc;…

Abb. 3: Auszug Telegrammbeispiel PD/ACK_when_dest_full/0099.csv und 0103.csv

Satzart-Version passt nicht zum Handbuch Das Interface Manual 2.7 dokumentiert WLSP2LACK001 (Felder demandNo, destLuId), die Telegrammbeispiele „2.7.0“ enthalten WLSP2LACK002 mit einem eingebetteten Satz WLSP2LLACK001 (Zeilen mit orderedAmount, releasedAmount, deliveredAmount). WLSP2LACK002 ist erst im Interface Manual 2.8 dokumentiert, WLSP2LLACK001 in keinem Handbuch. Vor der ERP-Anbindung im Live-System prüfen, welche Satzart gesendet wird.

Wie wird eine Ziel-LE „voll“ gekennzeichnet? Wo und wie der Benutzer am Touch-Client eine Ziel-LE als voll kennzeichnet, beschreiben BH 2.7 und BH 2.8 nicht.

[Screenshot: Stelle am Touch-Client, an der die Ziel-LE als voll gemeldet wird] Den Bedienschritt im Live-System suchen (z. B. in LM002 oder LM045) und festhalten; schließt die Lücke.

[Screenshot: DI004 Übersicht ausgehende Systempartnernachrichten mit Put-to-Light-Quittierung] Satzartname (WLSP2LACK001 oder …002) sichtbar machen.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.5.1.6.1–3.5.1.6.2; SH ERP 2.7, Kap. 7.2.1.3, 7.2.2.3; SH ERP 2.8, Kap. 7.2.1.3; TB 2.7, PD/ACK_when_dest_full/0098–0105; SCH, „Configure Systempartner (3)“

## 10.2 Konsolidierung

Kommissionier-Plan-LE konsolidieren (WAMAS als WMS zu WCS, MD093, Registerkarte „Systempartner“): Plan-LE mit identischem Ladehilfsmittel, gleicher Auslieferung, gleichem Kommissionierbereich und gleicher Kommissioniergruppe werden nach der Freigabe zu einem Kommissionierauftrag zusammengefasst.

Nicht verwechseln: Konsolidieren von Boxen am Touch-Client (BH 2.7 Kap. 6.1.6) betrifft Bestand in Boxen des SSI LOGIMAT, nicht Ziel-LE.

Konsolidierung am Zielplatz Ein Zusammenführen mehrerer Ziel-LE eines Auftrags am Zielplatz (z. B. Umpacken, Master-LE bilden) ist in 2.7 für den Touch-Client nicht beschrieben.

Quelle: AH 2.7, Kap. 3.5.3.1; BH 2.7, Kap. 6.1.6

## 10.3 Übergabe an den Versand

Dokumentiert sind folgende Bausteine:

| Baustein | Was dokumentiert ist |
| --- | --- |
| Lagerplatz der Ziel-LE in der Quittierung | WLSPDLACTIVITYACK001: destLuId (Ziel-LE) und destStoLoc (Tabellenfeld externalStoLoc.stoLocId); im Beispiel LogiShpLoc |
| Belege | Kommissionierlieferschein drucken, Packliste drucken am Kommissionierbedarfstyp; Lieferscheine für kommissionierte LE (BH 6.8.1.4/6.8.2.3) |
| Versand-LE-Quittierung | MD096, Registerkarte Versand-LE-Quittierung |
| Übergabeplatz der Zone | LM069, Übergabeplatztyp Auslagerung |
| Zwischenlagern | LM045 → LE für Rücklagerung kennzeichnen → LM109 Boxtyp; ursprünglicher Bedarf erst nach erneuter Auslagerung abschließbar; später LE für Auslagerung kennzeichnen |

Tab. 16: Bausteine der Versandübergabe

Dokumentationsfehler `destStoLoc` Das Interface Manual (2.7 und 2.8) beschreibt destStoLoc als „ID of the source storage location“. Tabellenfeld (externalStoLoc.stoLocId) und Telegrammbeispiel zeigen, dass der Lagerplatz der Ziel-LE gemeint ist.

Versandübergabe als Prozess Ob ein Zielplatz nach Abschluss automatisch frei wird oder die Ziel-LE manuell entfernt werden muss, und wie die Ziel-LE auf einen Versandplatz wie LogiShpLoc kommt, ist in 2.7 nicht als Ablauf beschrieben.

Quelle: SH ERP 2.7, Kap. 7.2.1.4, 7.2.2.4; AH 2.7, Kap. 3.1.10.2, 3.5.2.8, 3.6.1.10; BH 2.7, Kap. 6.7.1.3–6.7.1.4, 6.8; TB 2.7

# 11 Etiketten und Barcodes

| Etikett | Wo drucken | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Lagerplatzetikett des Zielplatzes | Touch: LM044 → Platz → Drucken (Benachrichtigung bestätigt den Druck) | Lagerplatzkennungen enthalten i. d. R. einen scanbaren Barcode mit Informationen zum Lagerplatz |
| Lagerplatzetikett allgemein | Desktop: WH004 Übersicht Lagerplätze → Rechtsklick Lagerplatzetiketten drucken → RM001 | Ob Zielplätze in WH004 erscheinen, im System prüfen |
| LE-Etikett der Ziel-LE | Touch: LM045 → LE → Drucken; automatisch mit externalluid.print = AUTOMATIC | anyluid.print erlaubt auch temporäre LE-IDs |
| Kommissionieretikett | Bedarfstyp: Keine, Nach Kommissionierung, Vor Kommissionierung, Vor Kommissionierung mit erneutem Drucken | Details im How-to „Dokumente drucken“ |
| Barcode zur LE-Zuordnung (WCS) | automaticallyAssignBarcodeToExternalLU sucht anhand des „für die Kubatur definierten Barcodes“ | Pflegeort des Kubatur-Barcodes nicht dokumentiert |

Tab. 17: Etiketten rund um Zielplätze

[Screenshot oder Foto: gedrucktes Zielplatz-Etikett am Regalfach] Zeigt Inhalt (Kennung, Barcode) und Anbringung.

Quelle: BH 2.7, Kap. 6.7.1.2, 6.8.1.3, 6.8.2.2; AH 2.7, Kap. 3.6.1.10, 3.11.2; How-to „Dokumente drucken“ v1.0

# 12 Abgleich mit Version 2.8

| Thema | 2.7 | 2.8 |
| --- | --- | --- |
| Kapitel Zielplätze/-gruppen | AH 3.1.11–3.1.12, BH 5.4 | AH 3.1.12–3.1.13, BH 5.4; inhaltsgleich (Nummer um eins verschoben) |
| Externe LE-ID bei Freigabe | Zuordnung in LM045 | LM164 fragt externe LE-ID und Zielplatz bei PTL/Mehrauftrag ab |
| Externe LE-ID ändern | LM045 Scannen | LM108 (Touch), LM165 (Desktop) |
| ERP-Vorgabe der LE-ID | nicht vorgesehen (WLSPD002 ohne LE-Feld) | extLuId in WLSPD003 |
| PTL-Quittierung | WLSP2LACK001 dokumentiert | WLSP2LACK002 dokumentiert |
| PTL-Hardware | Installation Guide 6.6 (MF007–MF105, SE015) | zusätzlich LM301 KBS DC-LC mit Pick Faces |
| Nachschub | – | LM175 Nachschubkonfiguration mit Ziel-Einschränkung (u. a. „destination location group“) |
| LM045 | Ziel-/Externe Ladeeinheiten | Picking Plan Loading Units Overview |

Tab. 18: Unterschiede 2.7 → 2.8

Quelle: AH/BH 2.7 und 2.8 wie angegeben; SH ERP 2.7/2.8, Kap. 7.1–7.2; AH 2.8, Kap. 3.1.11, 3.9.2.3.3

# 13 Stolperfallen

„Alle entfernen“ in LM044 löscht laut Handbuch alle Zielplätze; Umfang (Öffnung oder System) unklar. Gezielt über LM065 je Gruppe löschen.

Touch-Generierung bindet an die aktive Zugriffsöffnung. Wer am falschen Arbeitsplatz generiert, hängt die Plätze an die falsche Öffnung.

Kein Deaktivieren: Es gibt keinen dokumentierten Status oder Sperre für Zielplätze; nur Löschen oder Steuerung über Bedarfstyp/Reihenfolge.

Aktivierung begrenzen + zu wenige Plätze: Mit Bedarfsaktivierung durch freien, externen Lagerplatz begrenzen bremsen belegte oder reservierte Plätze die Aktivierung.

`externalloc.reserve`: Handbuch „kleine Aufträge“, Schulung „Express demands“; die reservierten Plätze fehlen allen anderen Aufträgen.

Begriffe: LM107 heißt „LE auf externem Lagerplatz verwalten“, wird aber auch zum Zuordnen der Lagerplatzkennung genutzt; der Bestätigungsbutton heißt in beiden Fällen LE buchen.

Reihenfolge ohne Nummer heißt „zuletzt“, nicht „nie“.

`externalluid.generate` = `true` verhindert die Nutzung extern vergebener LE-IDs.

Satzart-Version der PTL-Quittierung (WLSP2LACK001 laut Handbuch 2.7, …002 in den Beispielen).

`destStoLoc` ist im Interface Manual falsch als „source“ beschrieben.

Rücklagerung blockiert den Abschluss: Solange eine externe LE im SSI LOGIMAT liegt, kann der ursprüngliche Bedarf nicht fertiggestellt werden; mit Kommissionierreservierungen ist keine Rücklagerung möglich.

PTL-Gadgets: Im 2.7-Setup braucht jeder Zielplatz ein eigenes DC-LC-Gadget; neue oder gelöschte Plätze ziehen Änderungen in MF105 nach sich.

Kommissionierwagen-Rechte: Der Benutzer braucht Rechte für alle Bedarfe des Wagens.

Quelle: Zusammenstellung aus Kapitel 3–12

# 14 Praxisbeispiele

## 14.1 Put-to-Light-Regal mit 8 Plätzen in Betrieb nehmen

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen): An Zugriffsöffnung 1 des SSI LOGIMAT A1 (Zone ZONE1) steht ein Regal mit 4 Spalten × 2 Reihen für Versandkartons 40 × 30 × 30 cm. Bis zu sieben Aufträge laufen parallel, ein Platz bleibt für Expressaufträge frei.

1.	LM065 → Gruppe generieren → LM064: Zone ZONE1, Gruppenname PTL-A1-1, Spalten 4, Reihen 2, Maße 40/30/30 cm → Zielplätze generieren.

2.	LM065 → Zugriffsöffnung zuordnen → FW005: Öffnung 1 von A1.

3.	LM088: Einlagerungsreihenfolge von Zielplatz 1–8 von oben links nach unten rechts; Zielplatzkennung z. B. P1 … P8.

4.	LM044 am Touch-Client von Öffnung 1: je Platz Drucken, Etiketten anbringen.

5.	MD017, Kommissionierbedarfstyp SHPG: Batchkommissionierung Put to Light, Zielplatz automatisch auswählen, Bedarfsaktivierung durch freien, externen Lagerplatz begrenzen; Bevorzugtes Ladehilfsmittel = Versandkarton.

6.	FW028: externalloc.reserve = 1, externalluid.generate = true, externalluid.print = AUTOMATIC, askBookLuOnExternalLocation = true.

7.	PTL-Hardware nach Installation Guide 6.6 (MF007, MF002, MF103, MF104, MF105 mit 8 Gadgets, SE015-Worker).

8.	Systempartner: Kommissionierquittierungsmodus = Wenn Ziel voll.

9.	Test: acht Bedarfe senden. Erwartung: höchstens sieben aktiv; Etiketten werden gedruckt; Quittierung mit destLuId beim Vollmelden. Den Bedienschritt „voll“ dokumentieren (Lücke 10.1).

Quelle: Vorgehen nach AH 2.7, Kap. 3.1.11–3.1.12, 3.5.1.6.1, 3.6.1.10, 3.11.2; BH 2.7, Kap. 6.8.2.2; IH 2.7, Kap. 6.6; Werte konstruiert

## 14.2 Zielplatzgruppe umbauen (Regal wird erweitert)

Beispiel (konstruiert, bitte prüfen): Das Regal PTL-A1-1 (8 Plätze) wird durch ein Regal mit 6 Spalten × 2 Reihen ersetzt. Weil der Generator immer eine neue Gruppe erzeugt und kein „Platz hinzufügen“ dokumentiert ist, wird neu generiert und die alte Gruppe abgebaut.

1.	Neue Gruppe PTL-A1-2 in LM064 mit 6 × 2 generieren, Öffnung 1 zuordnen, Reihenfolge in LM088 vergeben.

2.	Während der Umstellung in MD017 vorübergehend nur so viele Bedarfe zulassen, wie Plätze frei sind (Begrenzung bleibt aktiv).

3.	Alte Gruppe leerlaufen lassen: in LM044 → Suche und LM088 prüfen, dass keine LE mehr gebucht ist; offene Plan-LE in LM074 abschließen oder Ziel-LE zurücklagern (LM045 → LE für Rücklagerung kennzeichnen).

4.	LM065 → alte Gruppe → Zielplatzgruppe löschen (nicht Alle entfernen in LM044, weil dabei ggf. auch die neue Gruppe betroffen wäre).

5.	PTL: Gadgets in MF105 auf die neuen Plätze umstellen bzw. ergänzen; neue Etiketten drucken.

6.	Test mit einem Bedarf: Zielplatzwahl folgt der neuen Reihenfolge.

Quelle: Vorgehen nach AH 2.7, Kap. 3.1.11–3.1.12; BH 2.7, Kap. 5.4.2, 6.7.1.3; IH 2.7, Kap. 6.6; Kapitel 8.3 dieses Dokuments; Werte konstruiert

# 15 Screenshot-Liste für das Live-System

| Nr. | Dialog / Motiv | Was sichtbar sein soll | Kap. |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | LM065 mit Kontextmenü | Gruppe generieren, Zugriffsöffnung zuordnen, Kommissionierwagen anlegen, Zielplatzgruppe löschen | 3.1 |
| S2 | LM088 Registerkarte Zielplatz | Reihenfolge, Kennung, Kapazität, Abmessung, Bereich Ladeeinheit mit gebuchter LE | 3.2 |
| S3 | FW005 Zugriffsöffnungen | Mehrfachauswahl | 3.3 |
| S4 | LM045 Ziel-Ladeeinheiten | Liste + Icons Scannen, Drucken, Rücklagerung, Auslagerung | 3.5 |
| S5 | LM074 Plan-LE | Plan-LE eines freigegebenen Bedarfs | 3.5 |
| S6 | LM002 beim Pick in eine Ziel-LE | erledigt in v1.2 (Abb. 3, Sales-Tool); Pick mit Zielplatzanzeige weiterhin wünschenswert | 4.2 |
| S7 | MF105 Registerkarte DC LC gadget | Zuordnung Gadget ↔ Zielplatz | 4.3 |
| S8 | LM040 Übersicht Kommissionierwägen + LM151 | Wagen, aktueller Benutzer, Plätze | 4.4 |
| S9 | LM064 ausgefüllt | alle Felder | 5.2 |
| S10 | LM044 + LM106 | Symbolleiste und Generator-Felder | 5.3 |
| S11 | LM107 Lagerplatzkennung | Lagerplatzkennung, Reihenfolge, Button LE buchen | 5.4 |
| S12 | LM152 | Kommissionierwagen mit Lagerfachträgertyp | 5.5 |
| S13 | LM046 | Auswahl der Zielplatzgruppe | 7.2 |
| S14 | LM107 LE buchen + Icon LE entfernen in LM044 | Feld LE-ID, Entfernen-Icon | 7.3 |
| S15 | Rückfrage Alle entfernen | genauer Wortlaut | 8.1 |
| S16 | MD017 Kommissionierbedarfstyp | Zielplatz-/PTL-/Wagen-Optionen | 9.1 |
| S17 | FW028 Filter logimat.picking | aktuelle Werte | 9.2 |
| S18 | Systempartner Kommissionierbedarfsquittierung | Modus Wenn Ziel voll | 9.3 |
| S19 | Bedienschritt „Ziel-LE voll“ am Touch-Client | Icon/Dialog, mit dem voll gemeldet wird | 10.1 |
| S20 | DI004 ausgehende Nachrichten | Satzart der PTL-Quittierung | 10.1 |
| S21 | Foto Zielplatz-Etikett | Inhalt und Barcode | 11 |

Tab. 19: Screenshot-Liste

Quelle: Platzhalter in diesem Dokument

# 16 Dokumentationslücken und offene Fragen

Weitere Lücken stehen als graue Kästen in den Kapiteln (Einzelplatz anlegen, Import, Zuordnung lösen, PTL-Gleichzeitigkeit, Umbuchen, Konsolidierung am Zielplatz). Die folgenden fünf Fragen sind für den Betrieb am wichtigsten.

Offene Fragen 1. „Ziel voll“ am Touch-Client: Mit welchem Bedienschritt meldet der Benutzer in 2.7 eine Ziel-LE als voll, und ist das gleichbedeutend mit „Plan-LE fertig“ (Schulung)? 2. Platzfreigabe und Versand: Wird ein Zielplatz nach Auftragsabschluss bzw. Vollmeldung automatisch frei (z. B. durch Buchung auf LogiShpLoc), oder muss die Ziel-LE manuell entfernt werden? Wie sieht die Übergabe an den Versand im Projekt aus? 3. Umfang von „Alle entfernen“ und Löschen: Betrifft LM044 Alle entfernen nur die aktive Zugriffsöffnung oder das ganze System, und was passiert beim Löschen einer Gruppe mit gebuchten LE und aktiven Bedarfen? 4. Deaktivieren: Gibt es einen Weg, einzelne Zielplätze oder eine Gruppe vorübergehend zu sperren (statt zu löschen), und wie wird eine Zugriffsöffnung wieder von einer Gruppe gelöst? 5. PTL-Quittierung: Sendet das Live-System WLSP2LACK001 (Handbuch 2.7) oder WLSP2LACK002 mit WLSP2LLACK001-Zeilen (Telegrammbeispiele), und welches Release (Build) läuft dort?

# 17 Quellenverzeichnis

| Dokument (Kürzel) | Verwendete Kapitel |
| --- | --- |
| AH 2.7: WAMAS.LS_2.7_man.administrator_V01.0_deDE | 3.1.1, 3.1.9.1, 3.1.10–3.1.14, 3.1.17, 3.4.1.4, 3.4.2, 3.5.1.6.1–3.5.1.6.6, 3.5.2.8, 3.5.3.1, 3.6.1.6, 3.6.1.10, 3.11.2 |
| BH 2.7: WAMAS.LS_2.7_man.user_V01.0_deDE | 5.4.1–5.4.5, 5.5.1–5.5.6, 6.1.6, 6.2.2.1–6.2.2.3, 6.2.4.2, 6.2.4.10, 6.3.2, 6.7.1–6.7.2, 6.8.1.3, 6.8.2.2, Icon-Liste |
| IH 2.7: WAMAS.LS_2.7_man.installation_V01.1_enUS | 6.6 P2L Configuration (inkl. Screenshots LM044/LM106, MF105) |
| SH ERP 2.7 / 2.8: WAMAS.LS_2.x_man.interface.wls.erp_V01.0_enUS | 2.7: 7.2.1.3–7.2.1.4, 7.2.2.3–7.2.2.4; 2.8: 7.1.2.1, 7.2.1.3, 7.2.2.3 |
| TB 2.7: 2.7.0_IN_OUT_CSV_TXT_XML_JSON | PD/ACK_when_dest_full/0098–0105, PD/ACK_after_every_operation/0085 |
| AH 2.8: WAMAS.LS_2.8_man.administrator_V01.0_enUS | 3.1.11–3.1.13, 3.1.18, 3.5.6, 3.6.1.10, 3.9.2.3.3, 3.11.2 |
| BH 2.8: WAMAS.LS_2.8_man.user_V01.0_enUS | 5.4, 5.5, 6.2.2.2.2, 6.2.5.3 |
| BH R2.4: man_user_WAMAS_LogiMat_R2.4_V5.0_ger („Externe Lagerung“) | 4.3.1, 4.4.1–4.4.2 |
| SCH: WAMAS LogiMat Consultant Training Part 1 (12.01.2024) | Client Configuration (2), Global parameters – Demand parameters, Configure Systempartner (3) |
| Knowlledge-Ordner | Import_ExternalLocation_NK_FORUM_example.csv |
| HT: How-tos „LE, Kubaturen, Zuordnungen und Zielplätze“, „Externe Lagerprozesse“, „Dokumente drucken“ v1.0 | Abgrenzung |

Tab. 20: Quellen

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| DC-LC | Device Controller – Line Controller |
| KBS | Bezeichnung des Put-to-Light-Systems in AH 2.8 („KBS Put to Light systems“) |
| LE / LP | Ladeeinheit / Lagerplatz |
| PBL / PTL / P2L | Pick by Light / Put to Light |
| PPLU | Picking Plan Loading Unit (Kommissionier-Plan-LE) |
| WA | Warenausgang |

Tab. 21: Abkürzungen