Leitfaden Log-Analyse WAMAS LS 2.8 WAMAS Lift & Store 2.8 Intern · Deutsch (de-DE)

Leitfaden für Serverlogs – Dateien, Fehlermuster, Vorgehen SSI SCHÄFER

V 1.0  ·  18.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument	3

1.1 Zweck	3

1.2 Dokumentinformationen	3

2 Welche Logdatei wofür	4

2.1 Was nicht im Serverlog steht	4

3 Aufbau einer Logzeile [LIVE]	7

4 Vorgehen in fünf Schritten	8

5 Typische Muster	9

5.1 Echte Fehler [LIVE]	9

5.2 Bekanntes Rauschen	9

5.3 Ablauf beim automatischen Druck	9

6 Zugangsdaten schützen	10

7 Stolperfallen	11

8 Praxisbeispiele	12

8.1 Lieferschein wird nicht gedruckt [LIVE]	12

8.2 Artikelimport hängt in Wiederholungen [LIVE]	12

9 Offene Punkte	13

10 Quellenverzeichnis	14

# 1 Über dieses Dokument

## 1.1 Zweck

Dieser Leitfaden hilft, in den Serverlogs von WAMAS Lift & Store 2.8 schnell die Ursache eines Fehlers zu finden. Er beschreibt, welche Logdatei wofür da ist, wie eine Logzeile aufgebaut ist, welche Fehlermuster typisch sind und welche Meldungen nur Rauschen sind. Grundlage ist die Analyse des Hauptlogs eines Testsystems. Was beobachtet wurde, ist als [LIVE] gekennzeichnet. Aussagen zu den anderen Logdateien sind aus Dateinamen und Threadnamen abgeleitet ([ABL]) – beim ersten Öffnen im System prüfen.

Nur lesen, mit Kopien arbeiten Logdateien nie im Original bearbeiten. Kopieren Sie die Datei oder einen Tagesausschnitt und arbeiten Sie mit der Kopie. Vor dem Weitergeben von Auszügen Zugangsdaten maskieren (Kapitel 6).

## 1.2 Dokumentinformationen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Log-Analyse WAMAS LS 2.8 |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.8 |
| Dokumentversion | 1.0 |
| Stand | 18.10.2026 |
| Autor | SSI SCHÄFER |
| Zielgruppe | Support, Administratoren, Projektteam |
| Grundlage | Analyse des Hauptlogs des Testsystems WLS 2.8.0 (10.09.–17.10.2026) durch WAMAS Dev |

# 2 Welche Logdatei wofür

Die Serverlogs liegen im Installationsverzeichnis des Servers unter logs/wms/server. Jede Datei trägt den Servernamen im Namen.

| Datei (Muster) | Inhalt – wann hineinschauen | Stand |
| --- | --- | --- |
| ServerApplication_WAMAS_AllInOne_<Server>.log | Hauptlog: Start, Touch-Aktionen (Login, Kommissionieren, Einlagern), LOGIMAT-Logik, Jobs, Dokumente und Druck, REST- und DB-Warnungen. Immer zuerst hier. | LIVE |
| …_DC_A1_…, …_DC_A2_…, …_DC_A3_… | Device-Controller je LOGIMAT: Telegramme zur Liftsteuerung, Verbindung, Tablarfahrten | ABL |
| …_DI_… | Data Interface: Import/Export (DI014, inSPM/outSPM). Hier steht die Ursache von Importfehlern. | ABL |
| …_Message_Server_… | Messaging (JMS). Bei hängenden asynchronen Abläufen, z. B. Druck | ABL |
| …_LogimatCore_… | LOGIMAT-Kernprozesse außerhalb des Hauptlogs | ABL |
| …_Settings_Server_… | Parameter und Einstellungen | ABL |
| …_MFM_…, …_MFAM_… | Materialfluss und Anlagenmodell, Störungen | ABL |
| …_Archiving_… | Archivierung und Bereinigung alter Daten | ABL |

Tab. 1: Logdateien des Servers

Immer das gleiche Zeitfenster Sehen Sie alle Dateien im selben Zeitfenster an. Das Hauptlog zeigt oft nur das Symptom, die Ursache steht im DI- oder DC-Log.

## 2.1 Was nicht im Serverlog steht

Manche Informationen finden Sie nur in der Oberfläche:

DI002 – Status und Fehlertext jeder eingehenden Nachricht (inSPM).

RM018 – Dokumentaufträge mit Status und Fehler je Ziel (z. B. Drucker).

Fehlerdialog im Client – Fehler der Oberfläche selbst erscheinen nicht im Serverlog. Beispiel: „Abschließen…“ in LM071 brach mit SWTException: Invalid thread access ab, im Serverlog stand nichts.

Abb. 1: DI002 – Fehler und erfolgreiche Importe mit Fehlertext

Abb. 2: RM018 Übersicht Dokumente

Abb. 3: Client-Fehler in LM071 mit Stacktrace – nicht im Serverlog

Quelle: Log-Analyse-Leitfaden WAMAS Dev, Kap. 1; Testlog 17.10.2026

# 3 Aufbau einer Logzeile [LIVE]

2026-10-17-17:28:48.755 ¦ ERROR ¦ LogimatReportExecutorDaemon ¦ ¦ Could not print report: … ¦ com.wamas.logimat.core.printing.AbstractReportPrinter ¦ touch

Abb. 4: Beispielzeile aus dem Hauptlog

| Spalte | Inhalt | Darauf achten |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zeit 2026-10-17-17:28:48.755 | Bindestrich zwischen Datum und Uhrzeit. Zeitzone des Servers |
| 2 | Level INFO, WARN, ERROR | Auf 5 Zeichen aufgefüllt |
| 3 | Thread | Auf 40 Zeichen von links abgeschnitten – nach dem Ende suchen |
| 4 | leer | – |
| 5 | Meldung | Auf 80 Zeichen aufgefüllt |
| 6 | Logger (Klasse) | Das Paket verrät das Modul |
| 7 | Kontext | z. B. touch, root, heartbeat-1, main |

Tab. 2: Spalten einer Logzeile

Stacktraces haben Folgezeilen ohne Zeitstempel (at …). Der Logger steht dann erst in der Abschlusszeile.

| Paket | Modul |
| --- | --- |
| com.wamas.wms.core.rm.* | Dokumente und Druckaufträge (RM) |
| com.wamas.logimat.core.printing.* | LOGIMAT-Druck (Lieferschein, Etiketten) |
| com.wamas.wms.core.di.*, com.wamas.platform.di.* | Data Interface (Import) |
| com.wamas.logimat.touch.server.handler.* | Touch-Oberfläche |
| com.wamas.logimat.core.lib.{picking,storage,tray} | Kommissionieren, Einlagern, Tablare |
| com.wamas.mfs.*, com.ssi.wasoc.* | Lift-Kommunikation |
| com.wamas.wms.core.um.* | Benutzer und Login |

Tab. 3: Paket und Modul

Quelle: Log-Analyse-Leitfaden WAMAS Dev, Kap. 2

# 4 Vorgehen in fünf Schritten

1.	Zeitpunkt klären. Woher stammt die Zeitangabe – Server, Oberfläche oder Benutzer? Siehe Zeitzonen in Kapitel 7.

2.	Kopie ziehen und Tag ausschneiden. Das Hauptlog ist groß (80 MB und mehr).

3.	Überblick: Fehler und Warnungen pro Stunde, häufigste Meldungen, Serverstarts.

4.	Rauschen ausblenden (Kapitel 5.2) und das Zeitfenster lesen.

5.	Ursache in der Fachdatei suchen: Import → DI-Log und DI002, Druck → RM018, Lift → DC-Log.

F=/tmp/ServerApplication_WAMAS_AllInOne.log rg -n 'PID =¦Release Info¦user.timezone' $F # Serverstarts, Version, Zeitzone S=$(rg -n -m1 '^2026-10-17' $F ¦ cut -d: -f1); tail -n +$S $F > /tmp/tag.log rg -o '^2026-10-17-(\d\d):[\d:.]+ \¦ (WARN¦ERROR)' -r '$1 $2' /tmp/tag.log ¦ sort ¦ uniq -c rg '^\S+ \¦ ERROR' /tmp/tag.log ¦ awk -F' \\¦ ' '{print $6}' ¦ sort ¦ uniq -c ¦ sort -rn

Abb. 5: Erste Befehle (Kopie unter /tmp, Suche mit rg)

N='HqlSqlQueryImpl¦JobCaller¦HibEntitySyncer¦SocTelegramHandler¦StorageReservation¦DynamicEntityConflictInfo¦AccessTokenRefresh¦NioSocketStateTracker¦No activated document' rg -v "$N" /tmp/tag.log ¦ rg '^2026' ¦ less

Abb. 6: Rauschfilter

TransactionalRpcHandler nicht wegfiltern Dieser Logger enthält auch echte Fehler aus Touch-Aktionen. Bei der Fehlersuche im Filter lassen.

Quelle: Log-Analyse-Leitfaden WAMAS Dev, Kap. 3

# 5 Typische Muster

## 5.1 Echte Fehler [LIVE]

| Meldung im Hauptlog | Bedeutung | Weiter in |
| --- | --- | --- |
| Failed to process Document Order … Failed to distribute to one or more targets. | Dokument erzeugt, aber an kein Ziel (Drucker) verteilt. Im Test bei allen 21 Dokumentaufträgen | RM018 am Auftrag |
| Could not determine report configuration + Unexpected error occurred when printing 'Picking delivery note'. | Für den Lieferschein fehlt eine passende Report-/Dokumentkonfiguration | Dokumentkonfiguration |
| The error inSPM '1808;932' has been automatically released for retry. | Import-Fehler wird wiederholt. Nur Symptom | DI-Log, DI002 (inSPM 1808) |
| login could not sign in, Login failed | Anmeldung am Touch fehlgeschlagen | UM-Logger, Benutzerrechte |
| lpr nicht gefunden / „Host … unbekannt“ | Druck über LPR: Befehl fehlt auf dem Server oder Drucksystem-ID ist kein erreichbarer Host | Drucksystem-Konfiguration |

Tab. 4: Fehlermuster

## 5.2 Bekanntes Rauschen

| Meldung | Bedeutung |
| --- | --- |
| Got optimistic locking error … HeartbeatHandlerImpl #retry:0 | Heartbeat-Kollision des Touch, wird automatisch wiederholt. Tausende pro Tag |
| Could not reserve entire line … Not enough space available | Offene Einlagerung ohne Platz, wird ständig neu versucht |
| REST call failed (…AccessTokenRefreshRemoteService/refresh) … HTTP 401 | Abgelaufene Anmeldung eines Clients wird erneuert |
| [MISSING LEGACY ORDER] Assert.isTrue(…) | Warnung beim Start des Data Interface |
| originator entitiy … not handled | INFO bei der Dokumenterzeugung, harmlos |
| Format 14 cmap table is not supported | Hinweis zu Schriftarten im PDF |
| No activated document orders found. | Druck-Worker meldet sich alle 5 Minuten – zeigt, dass er läuft |

Tab. 5: Rauschen – normalerweise ignorieren

## 5.3 Ablauf beim automatischen Druck

Nach dem Abschluss einer Kommissionierung am Touch erscheint diese Folge:

Finalize picking demand DEFAULT;<ID> finished in … ms (Kontext touch) activating 1 document orders for asynchronous processing (LogimatReportExecutorDaemon) Processing 1 document orders. (DocumentOrderWorkerTask) originator entitiy LogimatPickingDemandImpl not handled (INFO, harmlos) Failed to process Document Order due to: … Failed to distribute to one or more targets.

Abb. 7: Beobachteter Ablauf – Druck nach Kommissionierabschluss

Eine Erfolgsmeldung für die Verteilung wurde im Test nie gesehen. Fehlt die letzte Zeile, war der Druck vermutlich erfolgreich – in RM018 prüfen.

Quelle: Log-Analyse 17.10.2026; Log-Analyse-Leitfaden WAMAS Dev, Kap. 4–5

# 6 Zugangsdaten schützen

Im Testlog wurden keine Passwörter gefunden. Startzeilen zur Datenbank (JDBC) enthalten aber Datenbank-Adresse und Benutzer. Vor dem Weitergeben eines Auszugs:

rg -n -i 'password¦passwort¦pwd¦secret¦token\s*[=:]¦jdbc:' /tmp/auszug.log

Abb. 8: Auszug vor dem Weitergeben prüfen

Treffer maskieren oder die Zeilen entfernen. Keine Hostnamen, Ports oder Benutzernamen in Tickets und Dokumentationen übernehmen.

# 7 Stolperfallen

Worauf Sie achten müssen - Zeitzonen: Das Log schreibt in der Zeit des Servers (im Test Europe/Zurich). Benutzer und Lagerort können eine andere Zone haben (im Test Europe/Bucharest, +1 h). Zeiten in RM018 oder bei Aufträgen liegen dann 1 Stunde später als im Log. - Zeitformat 2026-10-17-17:28:48 – Suchmuster mit Bindestrich statt Leerzeichen. - Threadnamen sind vorne abgeschnitten – nach dem Ende suchen, z. B. TouchOrderServiceImpl. - Keine Meldung heißt nicht, dass nichts passiert ist. Stammdatenpflege (z. B. RM011 Drucker, RM017 Zuordnung) und viele Erfolgsfälle werden auf INFO nicht geloggt. - Client-Fehler (Oberfläche) stehen nicht im Serverlog. - Logende beachten: Ein Abzug „bis 22:37“ enthält spätere Testaktionen nicht – nach dem Test neu ziehen. - Mehrere Serverstarts in einer Datei: Fehler direkt nach dem Start nicht mit dem Tagesbetrieb vermischen.

# 8 Praxisbeispiele

## 8.1 Lieferschein wird nicht gedruckt [LIVE]

Situation: Nach dem Abschluss einer Kommissionierung am Touch kommt kein Lieferschein.

1.	Zeitpunkt aus RM018 notieren und 1 Stunde abziehen (Zeitzone Benutzer → Server).

2.	Im Hauptlog suchen: rg -n 'Failed to distribute|Could not determine report configuration' /tmp/tag.log

3.	Treffer Could not determine report configuration → Dokumentkonfiguration für den Lieferschein fehlt.

4.	Treffer Failed to distribute to one or more targets → Dokument entstand, Verteilung scheiterte. Ziel und Fehler in RM018 am Auftrag prüfen, dann Drucker- und Drucksystem-Einstellungen.

5.	Für mehr Details vorübergehend DEBUG für com.wamas.wms.core.rm und com.wamas.logimat.core.printing einschalten. [ABL]

## 8.2 Artikelimport hängt in Wiederholungen [LIVE]

Situation: Im Hauptlog erscheint immer wieder The error inSPM '1808;932' has been automatically released for retry.

1.	In DI002 die inSPM 1808 suchen. Fehlertext: „Name des Datensatztyp-Tags WLSITEMIMAGE001 enthält ungültige Daten.“

2.	Ursache: Die Schnittstelle steht auf 2.7 (ERP_2_7_0), die Satzart WLSITEMIMAGE001 kennt sie nicht.

3.	Lösung: Telegramm ohne diesen Block neu einspielen. Details stehen auch im _DI_-Log. [ABL]

# 9 Offene Punkte

In den Unterlagen nicht beschrieben - Inhalt der Logdateien DC, DI, Message Server, LogimatCore, Settings, MFM, MFAM und Archiving am System bestätigen. - Genauer Installationspfad von logs/wms/server je Kundensystem dokumentieren. - Klären, ob Stammdatenänderungen (RM011, RM017) im Settings-Log stehen. - Erfolgsmeldung einer Druckverteilung: Gibt es eine Logzeile auf DEBUG?

# 10 Quellenverzeichnis

| Kürzel | Dokument |
| --- | --- |
| LL | Leitfaden „WAMAS-Serverlogs analysieren“ (WAMAS Dev, 17.10.2026) |
| LA | Log-Analyse Hauptlog Testsystem, 10.09.–17.10.2026 |
| TL | Testlog WAMAS Dev, Testsystem WLS 2.8.0, 17.10.2026 |

Tab. 6: Quellen