How-to-Handbuch (intern) Netzwerk-Kommunikation und Ports WAMAS Lift & Store 2.7/2.8 Standard · Deutsch (de-DE)

Komponenten, Ports, Protokolle und Firewall-Freigaben – WAMAS Lift & Store 2.7/2.8 SSI SCHÄFER – Marek

V 1.0  ·  16.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument	4

1.1 Zweck und Geltungsbereich	4

1.2 Quellenlage und Lesehilfe	4

1.3 Dokumentinformationen	4

2 Systemübersicht: Komponenten und Netzzonen	5

3 Netzwerk-Anforderungen: Bandbreite und Latenz	6

4 Server-Ports (WAMAS-Plattform)	7

5 Datenbank	9

6 Clients	10

7 LOGIMAT-Lift und SPS	11

8 ERP-/Host-Schnittstelle	12

9 Drucker	13

10 Scanner und mobile Terminals	14

11 Authentifizierung	15

12 Lizenzierung	16

13 E-Mail/SMTP	17

14 Fernwartung	18

15 Put-to-Light / LogiPointer	19

16 Firewall-Checkliste	20

17 Stolperfallen	21

18 Praxisbeispiel 1: Firewall-Freigabe für Neukunden mit ERP über REST

19 Praxisbeispiel 2: Touch-Client verbindet sich nicht	23

20 Dokumentationslücken	24

21 Quellenverzeichnis	25

# 1 Über dieses Dokument

## 1.1 Zweck und Geltungsbereich

Dieses Handbuch beschreibt, welche Komponenten von WAMAS Lift & Store (WLS) 2.7 und 2.8 miteinander kommunizieren, welche TCP-Ports und Protokolle dafür nötig sind und wie Firewall-Freigaben beim Kunden geplant werden. Es richtet sich an SSI-Mitarbeiter in Inbetriebnahme, Consulting und Support. Für die Kunden-IT gibt es eine gekürzte Fassung: WAMAS_LS_2.7-2.8_IT-Anforderungen_Netzwerk_Ports_deDE_v1.0.

## 1.2 Quellenlage und Lesehilfe

Jeder Port ist mit Quelle (Dokument, Kapitel, Seite) belegt. Abkürzungen siehe Kapitel 21.

Priorität: Systemvoraussetzungen 2.8 [SR28] vor Systemvoraussetzungen 2.7 [SR27] und Installationshandbuch 2.7 [IG27]. Angaben nur aus der allgemeinen WAMAS-5-Portliste [WP5] oder aus 2.4 sind als im System prüfen markiert.

Ein Installationshandbuch 2.8, deutsche Systemvoraussetzungen 2.7 und die Router-Anleitung (Weidmüller) lagen nicht vor.

Nicht belegte Punkte stehen in einem grauen Lückenkasten und gesammelt in Kapitel 20.

Keine Zugangsdaten in Dokumenten Passwörter, Router-Logins und interne IP-Adressen gehören ausschließlich in Passion, nicht in dieses Dokument und nicht in Wissensdokumente.

## 1.3 Dokumentinformationen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Netzwerk-Kommunikation und Ports |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.7/2.8 |
| Dokumentversion | 1.0 |
| Stand | 16.10.2026 |
| Autor | SSI SCHÄFER – Marek |
| Zielgruppe | Inbetriebnahme, Consulting, Support (SSI-intern) |
| Grundlage | Systemvoraussetzungen 2.7/2.8, Installationshandbuch 2.7, Schnittstellenhandbuch ERP 2.8, Administratorhandbuch 2.7/2.8, WAMAS-5-Portliste |

| Version | Datum | Änderung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 16.10.2026 | Erstausgabe auf Basis Entwurf v0.1 |

Tab. 1: Änderungshistorie

# 2 Systemübersicht: Komponenten und Netzzonen

WLS ist eine Server-Anwendung (WAMAS-5-Plattform, über BDeploy installiert) mit zentraler Datenbank. Clients, Lift-Steuerungen und ERP verbinden sich mit dem WAMAS-Server.

| Zone | Komponenten |
| --- | --- |
| Büronetz | Desktop-/Admin-Client, Web-Browser (Web Client, Reports), LDAP/Active Directory, Drucker |
| Server-Zone | WAMAS-L&S-Server, Datenbankserver (MSSQL oder Oracle) |
| Lager-/OT-Netz | Touch-Client/IPC am LOGIMAT, mobile Terminals/Scanner, LogiMat-Router, LOGIMAT-SPS (SLL), LogiPointer |
| ERP/Host | ERP-System des Kunden (Datei, REST, Socket, Tabelle) |
| Internet/Fernwartung | SSI-Support (RDP, SSH, Fernwartungs-Tool) |

Tab. 2: Netzzonen und Komponenten

Abb. 1: Kommunikationswege von WAMAS Lift & Store

Quelle: [SR28] Kap. 11, S. 16–19; [IG27] Kap. 3.1, S. 6–9; [ERP28] Kap. 2.1.1

# 3 Netzwerk-Anforderungen: Bandbreite und Latenz

Mindestwerte laut [SR28]; sie variieren je nach Projektgröße, Layout und Prozessen.

| Von | Nach | Bandbreite – Latenz | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Desktop Client | WAMAS-Server | 100 Mbit/s – 10 ms | 20 Mbit/s – 15 ms mit Einschränkungen (längere Dialog-Öffnungszeiten) |
| Terminal Server | WAMAS-Server | 1 Gbit/s – < 1 ms |  |
| Desktop-Terminal | Terminal Server | 4 Mbit/s – 20 ms |  |
| Web Client | WAMAS-Server | 4 Mbit/s – 20 ms |  |
| Automatisierte Geräte | WAMAS-Server | 100 Mbit/s – 5 ms |  |
| WAMAS-Server | WCS | 10 Mbit/s – < 10 ms |  |
| Externe Systeme, Datenschnittstelle | WAMAS-Server | 4 Mbit/s – 100 ms | z. B. ERP |
| Externe Systeme, APIs | WAMAS-Server | 10 Mbit/s – < 10 ms |  |
| Mobile Terminals | WAMAS-Server | 20 Mbit/s – 10 ms |  |
| WAMAS-Server | DBMS-Server | 1 Gbit/s – < 1 ms | ggf. mehr bei großen Lagern |

Tab. 3: Netzwerk-Anforderungen

Gehostete oder Cloud-Installationen werden individuell bewertet.

Quelle: [SR28] Kap. 11, S. 16

# 4 Server-Ports (WAMAS-Plattform)

Alle Ports sind laut Quelle TCP/IP-Ports am WAMAS-Server (eingehend). Spalten D/T/W/M/P = Desktop, Touch, Web, Mobile, SPS laut Quelltabelle. Laut [WP5] sind alle Portnummern einzeln konfigurierbar; die Tabelle zeigt Standardwerte.

| Port | Zweck | Von | 2.7 | 2.8 | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | SSH-Zugang zum Server | D, T, W | ja (nur IG27) | – | [IG27] 3.1 S. 6 |
| 7701 | BDeploy (HTTPS-API) | D, T, W, M | ja | ja | [SR28] 11.1 S. 17; [IG27] S. 7 |
| 8080 | Web Client (2.7 laut SR27: für Mobile) | W | ja | ja | [SR28] S. 17; [SR27] S. 17 |
| 8081 | 2.7: Web Client Admin; 2.8: Jasper Report Server | W | ja | ja | [SR27] S. 17; [SR28] S. 17 |
| 8082 | Web Client Touch | W | ja | – | [SR27] S. 17 |
| 8088 | Mobile Thin Client | M | ja | ja | [SR28] S. 17 |
| 8161 | ActiveMQ Web-UI | D, W | – | ja | [SR28] S. 17 |
| 8300 | Service Mesh RPC | D, T | ja | ja | [SR28] S. 17; [IG27] S. 7 |
| 8301 | Service Mesh LAN | D, T | ja | ja | [SR28] S. 17; [IG27] S. 7 |
| 8302 | Service Mesh WLAN (IG27: LAN) | D, T | ja | ja | [SR28] S. 17; [IG27] S. 7 |
| 8445 | Quarkus-Launcher | D, T | – | ja | [SR28] S. 17 |
| 8446 | Keycloak Management | D, T | – | ja | [SR28] S. 17 |
| 8453 | Keycloak HTTPS | D, T | – | ja | [SR28] S. 17 |
| 8501 | Service Mesh HTTPS-API | D, T | ja | ja | [SR28] S. 17; [IG27] S. 7 |
| 8503 | Service Mesh gRPC TLS | D, T | ja | ja | [SR28] S. 17; [IG27] S. 7 |
| 8600 | Service Mesh DNS | D, T | ja | ja | [SR28] S. 17; [IG27] S. 7 |
| 8890 | Mobile Deployment (nur Entwicklung) | D, T, M | ja | ja | [SR28] S. 18; [IG27] S. 7 |
| 9443 | Certificate Management | D, T | ja | ja | [SR28] S. 18; [IG27] S. 8, S. 44 |
| 11000 | App-Proxy Entrypoint 'traefik' | D, T | ja | ja | [SR28] S. 18; [IG27] S. 8, S. 44 |
| 11005 | App-Proxy Launcher | D, T | ja | ja | [SR28] S. 18; [IG27] S. 8 |
| 11010 | App-Proxy Entrypoint 'wamas' | D, T | ja | ja | [SR28] S. 18; [IG27] S. 8, S. 44 |
| 18001 | Jasper Tomcat Shutdown | D, T, W | – | ja | [SR28] S. 18 |
| 18002 | Jasper Tomcat Connector / JasperServer Reports | D, T, W | ja | ja | [SR28] S. 18; [SR27] S. 17 |
| 18003–18006 | Jasper SSL / AJP / JMX / Quarkus | D, T, W | – | ja | [SR28] S. 18 |
| 30010 | ECF Service Discovery | D, T | ja | ja | [SR28] S. 18; [IG27] S. 8 |
| 30011 | 2.7: REST Discovery; 2.8: Settings REST Services | D, T | ja | ja | [SR28] S. 18; [IG27] S. 8 |
| 30012 | Security Provider | D, T | ja | ja | [SR28] S. 18; [IG27] S. 8 |
| 30013 | Log Server | D, T, M | ja | ja | [SR28] S. 19; [IG27] S. 8 |
| 30014 | Log Server File Service (HTTP) | D, T | ja | – | [SR27] S. 17; [IG27] S. 9 |
| 30020 | Message Server ECF Provider | D, T | ja | – | [SR27] S. 18; [IG27] S. 9 |
| 30021 | Message Server REST | D, T | ja | ja | [SR28] S. 19; [IG27] S. 9 |
| 30022 | Message Broker | D, T | ja | – | [SR27] S. 18; [IG27] S. 9 |
| 30023 | Message Broker JMXMP | D, T | ja | ja | [SR28] S. 19; [IG27] S. 9 |
| 30040 / 30041 | AllInOne ECF / REST Provider | D, T | ja | ja | [SR28] S. 19; [IG27] S. 9 |
| 30042 / 30043 | Mobile Service Registry / Mobile RPC | D, T, M | ja | ja | [SR28] S. 19; [IG27] S. 9 |
| 30044 / 30046 | Small Device Web UI / Work Station Web UI | D, T, W, M | – | ja | [SR28] S. 19 |
| 31011 / 31012 | Message / Settings Server JMX | D, T, (M) | – | ja | [SR28] S. 19 |
| 61616 | ActiveMQ Broker (JMS/MQTT) | D, T, M | – | ja | [SR28] S. 19 |

Tab. 4: Portliste WAMAS-Server mit Release-Unterschieden

Protokoll TCP/UDP beim Service Mesh Die Quellen nennen nur „TCP/IP port". Ob 8301, 8302 und 8600 zusätzlich UDP benötigen, ist nicht dokumentiert. Bei Verbindungsproblemen im Mesh beim Produktmanagement nachfragen.

Widersprüche zwischen 2.7 und 2.8 8080/8081/8082, 30014, 30020, 30022 und SSH 22 unterscheiden sich zwischen [SR27], [IG27] und [SR28]. Im konkreten System die Ports in BDeploy (Instanz-Konfiguration) prüfen.

Quelle: [SR28] Kap. 11.1, Tab. 3, S. 16–19; [SR27] Kap. 11.1, S. 16–18; [IG27] Kap. 3.1, S. 6–9

# 5 Datenbank

| Port | DBMS | Von | 2.7 | 2.8 | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1433 | Microsoft SQL Server | D, T | ja | ja | [SR28] S. 16; [IG27] S. 6 |
| 1521 | Oracle TNS Listener | D, T | ja | ja | [SR28] S. 16; [IG27] S. 6 |
| 1532 | Oracle TNS Listener (TCPS, verschlüsselt) | D, T | – | ja | [SR28] S. 17 |

Tab. 5: Datenbank-Ports

Laut [IG27] Kap. 4 muss beim SQL Server das Protokoll TCP/IP aktiviert sein; der SQL Server lauscht dann auf Port 1433.

Desktop- und Touch-Client sind laut Tabelle als DB-Nutzer gekennzeichnet → Freigabe vom Client-Netz zum DB-Server prüfen.

Bandbreite Server ↔ DB: 1 Gbit/s, < 1 ms (Kap. 3).

Quelle: [SR28] Kap. 3 und 11.1; [IG27] Kap. 3.1 und 4

# 6 Clients

Desktop-/Admin-Client: BDeploy 7701, Plattformdienste 300xx, Service Mesh, App-Proxy, Keycloak (2.8), DB.

Touch-Client: wie Desktop-Client (Spalte „Touch" in Tab. 4).

Web Client (Browser): 8080/8081 (2.7 zusätzlich 8082), Reports 18002, 2.8 Web-UIs 30044/30046.

Mobile Client: 8088 (Thin Client), 30042/30043, 30013, 61616 (2.8), 7701.

Terminal Server: 1 Gbit/s, < 1 ms zum WAMAS-Server ([SR28] Kap. 11).

Quelle: [SR28] Kap. 6, 10.2, 11.1

# 7 LOGIMAT-Lift und SPS

WLS kommuniziert mit der LOGIMAT-Steuerung (SLL) über NGKP auf TCP-Ports 2000–3000.

Laut [WP5] (allgemeine WAMAS-5-Portliste) werden zusätzlich 2011–2020 für die SPS genutzt, „wenn WAMAS und SPS in unterschiedlichen Netzen" liegen – im System prüfen.

Die LOGIMAT-Komponenten liegen in einem LogiMat-internen Netz hinter einem Router mit Firewall (Weidmüller). Das interne Interface ist vorkonfiguriert und darf nicht verändert werden; das externe Interface, Port-Weiterleitung, Paketfilter und DNS werden an das Kundennetz angepasst.

Mischbetrieb mit LogiMat HLL (Shark): Im Dialog LM057 UST zu Shark Kommunikationsparameter pflegen werden Shark-Server Hostname und Shark-Server-Port gepflegt. Der Port ist projektspezifisch.

Timeouts der NGKP-Verbindung: siehe Dokument „Important_WAMASLogiMat_AdjustNGKPTimeoutTimes_Manual" (Ordner 04 Install, nicht ausgewertet).

NGKP-Richtung und Router-Konfiguration Wer die NGKP-Verbindung aufbaut (Server oder SPS) und welche Port-Weiterleitung im Router nötig ist, ist nicht belegt. Die Router-Anleitung „SLL_SD2_deDE_Weidmüller Router…" lag nicht vor.

Quelle: [SR28] S. 17; [IG27] S. 6; [ADM27] Kap. 3.1.4, S. 19; [ADM28] Kap. 3.1.4; [MSO] Abschnitt Firewall; [WP5]

# 8 ERP-/Host-Schnittstelle

WLS bietet je Systempartner einen Receiver (eingehend) und einen Sender (ausgehend). Mechanismen laut [ERP28]:

| Mechanismus | Netz/Protokoll | Richtung | Port | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datei | lokales oder freigegebenes Verzeichnis | beide | – (Freigabeprotokoll nicht genannt) | [ERP28] 2.1.1.1, S. 12 |
| Socket | TCP-Socket-Telegramme | beide | projektspezifisch | [ERP28] 2.1.1.2, S. 14 |
| Tabelle + Benachrichtigung | DB-Tabellen + TCP-Socket, zwei Verbindungen (je Richtung eine) | beide | projektspezifisch | [ERP28] 2.1.1.3.5, S. 19 |
| REST | HTTP(S); Receiver = WLS stellt Webservice bereit, Sender = WLS ruft Webservice des ERP auf | beide | projektspezifisch | [ERP28] 2.1.1.5, S. 21 |
| JMS | Abonnierte Topics | eingehend | nicht genannt | [ERP28] 2.1.1 |

Tab. 6: ERP-Schnittstellenmechanismen

WAMAS unterstützt keinen direkten Zugriff auf entfernte Tabellen ([ERP28] S. 16).

REST mit TLS: Für den REST-Receiver können Kundenzertifikate über Parameter des AllInOne-Servers in BDeploy hinterlegt werden (Keystore/Truststore); Test mit Postman/Insomnia ([CERT]).

Beispiel-URL der DI-REST-Schnittstelle in [REST-V2]: Port 6969, Pfad /services/di/2/HOST/messages und /health – aus 2.4, im System prüfen.

ERP-Ports Für Socket, REST und JMS gibt es keine Standardports; sie werden im Projekt festgelegt und gehören ins Projektdatenblatt. Ob JMS über ActiveMQ 61616 läuft, ist nicht belegt.

Quelle: [ERP28] Kap. 2.1.1; [CERT]; [REST-V2] S. 2

# 9 Drucker

WAMAS druckt Dokumente in PCL und PDF, Etiketten in ZPL (ZPL-Emulation individuell prüfen).

Voraussetzung: Software-Add-on-Lizenz PRINTING SUPPORT.

Druckerauswahl: Zeit bis zur ersten Seite und Seiten pro Minute beachten.

Druckweg und Port Ob WAMAS direkt (z. B. RAW 9100, IPP) oder über den Windows-Spooler druckt, ist in keiner Quelle beschrieben.

Quelle: [SR28] Kap. 8 und 8.1, S. 12

# 10 Scanner und mobile Terminals

Mobile Terminals nutzen den Mobile Thin Client (8088) und die Mobile-Dienste 30042/30043 (siehe Kap. 6). Bandbreite: 20 Mbit/s, 10 ms.

Freigegebene Hersteller (Scanner/Terminals): Datalogic, Zebra, Honeywell, Ads-tec, Topsystem, ProGlove, Cognex, Mettler Toledo ([HW28]).

Scanner-Anbindung Für Scanner sind keine Netzwerkports dokumentiert (vermutlich USB/Tastaturemulation am Client) – im Projekt prüfen.

Quelle: [SR28] Kap. 10.2.2, 11; [HW28] Herstellerliste

# 11 Authentifizierung

LDAP (Microsoft Active Directory) als Authentifizierungsanbieter für den Desktop-Client; andere Implementierungen und LDAP für Mobile auf Anfrage.

SSO unter Windows mit Active Directory.

2.8: Keycloak (8445/8446/8453) als Plattformkomponente.

LDAP-Port Port (z. B. 389/636) und Richtung Server → AD sind nicht dokumentiert.

Quelle: [SR28] Kap. 9, S. 13; [SR28] S. 17

# 12 Lizenzierung

Für jedes WLS-System wird eine digital signierte Lizenzdatei erzeugt und importiert (Administratorhandbuch, Kap. 3.1.9 und 3.11.1).

Es ist kein Lizenzserver und kein Lizenzport dokumentiert; die Lizenzierung erfolgt offline per Datei.

[WP5] nennt 9999 „Visualization/MFS (Licensing Service)" – betrifft WAMAS MFS, nicht WLS.

Quelle: [ADM28] Kap. 3.1.9, 3.11.1; [WP5]

# 13 E-Mail/SMTP

E-Mail In keiner ausgewerteten Quelle (2.7, 2.8, 2.4) wird ein E-Mail-Versand oder SMTP beschrieben.

# 14 Fernwartung

Zugriff auf das Windows-Betriebssystem per RDP muss verfügbar und eingerichtet sein ([SR28] Kap. 2.1).

Standardport RDP 3389 nur in [WP5] („Windows RDP for Windows Server installations") – im System prüfen.

SSH 22 laut [IG27] S. 6 (Fußnote [1]); laut [WP5] nur nötig, wenn der Server vom selben Rechner aus gewartet wird.

Kunden werden gebeten, Fernwartungszugang (z. B. TeamViewer) bereitzuhalten (Schulungsunterlage).

VPN-Konzept Ein VPN- oder Fernwartungskonzept von SSI (Weg, Tool, Ports) ist in keiner Quelle beschrieben.

Quelle: [SR28] Kap. 2.1, S. 5; [IG27] Kap. 3.1, S. 6; [WP5]

# 15 Put-to-Light / LogiPointer

Pro SSI LOGIMAT wird im Administratorhandbuch die Checkbox LogiPointer aktiviert gepflegt.

LogiPointer-Anbindung Ob LogiPointer über die SPS (NGKP) oder direkt angebunden ist, ist nicht dokumentiert.

Quelle: [ADM27] Kap. 3.1, S. 11; [ADM28] Kap. 3.1

# 16 Firewall-Checkliste

| Nr. | Von (Zone) | Nach | Port/Protokoll | Rel. | Pflicht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Büro/OT-Clients | WAMAS-Server | 7701 TCP | 2.7/2.8 | ja |
| 2 | Büro/OT-Clients | WAMAS-Server | 8300–8302, 8501, 8503, 8600 TCP | 2.7/2.8 | ja |
| 3 | Büro/OT-Clients | WAMAS-Server | 9443, 11000, 11005, 11010 TCP | 2.7/2.8 | ja |
| 4 | Büro/OT-Clients | WAMAS-Server | 30010–30013, 30021, 30023, 30040–30043 TCP | 2.7/2.8 | ja |
| 5 | Büro/OT-Clients | WAMAS-Server | 30014, 30020, 30022 TCP | 2.7 | ja |
| 6 | Büro/OT-Clients | WAMAS-Server | 8445, 8446, 8453, 31011, 31012, 61616 TCP | 2.8 | ja |
| 7 | Browser | WAMAS-Server | 8080, 8081, 18002 TCP (2.7 + 8082; 2.8 + 30044/30046, 8161) | 2.7/2.8 | ja |
| 8 | Mobile Terminals | WAMAS-Server | 8088, 30042, 30043, 30013, 61616 (2.8) TCP | 2.7/2.8 | ja |
| 9 | Clients / WAMAS-Server | DB-Server | 1433 oder 1521 (2.8 opt. 1532) TCP | 2.7/2.8 | ja |
| 10 | WAMAS-Server ↔ LogiMat-Router | SPS | 2000–3000 TCP (NGKP) | 2.7/2.8 | ja |
| 11 | ERP ↔ WAMAS-Server |  | projektspezifisch | 2.7/2.8 | je Projekt |
| 12 | SSI-Support | WAMAS-Server | RDP (3389 lt. WP5), ggf. SSH 22 | 2.7/2.8 | ja |

Tab. 7: Firewall-Checkliste (intern)

Nicht freigeben: 8890 (nur Entwicklung) sowie lokal genutzte Ports (18001 Shutdown, JMX), soweit keine Fernadministration nötig ist.

Quelle: Zusammenfassung aus Kap. 4–14

# 17 Stolperfallen

8081 hat zwei Bedeutungen: 2.7 Web Client Admin, 2.8 Jasper Report Server. Release immer angeben.

8890 nicht im Produktivsystem freigeben – nur für das Mobile Deployment während der Entwicklung.

Windows-Firewall am Server: [IG27] Schritt 14 verlangt das Freischalten der Ports in der Windows-Firewall – zusätzlich zur Netzwerk-Firewall.

SQL Server ohne TCP/IP: Standardinstallation hat TCP/IP oft deaktiviert → in SQL Server Configuration Manager aktivieren ([IG27] Kap. 4).

Portnummern sind konfigurierbar: Immer gegen die BDeploy-Instanzvariablen (z. B. Certificate Management Port, Proxy-Entrypoints) prüfen.

Router im LogiMat-Netz: Internes Interface nie ändern; Zugangsdaten nur aus Passion.

Zugangsdaten in Wissensdokumenten: Das interne Dokument „Wissen_MSO" enthält Router-Zugangsdaten im Klartext → entfernen und in Passion ablegen.

Latenz Server ↔ DB (< 1 ms) wird bei virtualisierten oder verteilten Installationen oft verfehlt.

# 18 Praxisbeispiel 1: Firewall-Freigabe für Neukunden mit ERP über REST

Ausgangslage: Neukunde, WLS 2.8, MSSQL, 5 Desktop-Clients im Büronetz, 2 LOGIMAT mit Touch-Client im Lagernetz, 4 mobile Terminals, ERP über REST.

1.	Releasestand festlegen (hier 2.8) und Tab. 7 als Basis nehmen.

2.	Zonen mit Kunden-IT klären: Büro, Lager/OT, Server, ERP, Fernwartung.

3.	Client → Server: Zeilen 1–4, 6, 7 freigeben; Mobile: Zeile 8.

4.	Server → DB: 1433 TCP; TCP/IP im SQL Server aktivieren.

5.	Server ↔ SPS: NGKP 2000–3000 über den LogiMat-Router; externes Router-Interface nach Kundennetz konfigurieren.

6.	ERP-REST festlegen und im Projektdatenblatt dokumentieren:

ERP → WLS (REST-Receiver): URL und Port des WLS-Webservice; Freigabe ERP-Netz → WAMAS-Server.

WLS → ERP (REST-Sender): URL und Port des ERP-Webservice; Freigabe WAMAS-Server → ERP.

Bei HTTPS: Kundenzertifikat für den REST-Receiver einrichten und mit Postman/Insomnia testen ([CERT]).

7.	Fernwartung: RDP-Zugang für SSI vereinbaren.

8.	Windows-Firewall auf dem WAMAS-Server entsprechend öffnen.

9.	Kunden-IT die Fassung IT-Anforderungen mit ausgefüllter Checkliste übergeben.

# 19 Praxisbeispiel 2: Touch-Client verbindet sich nicht

1.	Netz prüfen: Erreicht der Touch-Client den WAMAS-Server (Name/DNS, Ping)? Bandbreite/Latenz laut Kap. 3.

2.	BDeploy: Port 7701 vom Touch-Client zum Server erreichbar (z. B. Test-NetConnection <server> -Port 7701)?

3.	Plattformports: 30010–30013, 30021, 30023, 30040/30041, Service Mesh 8300–8302/8501/8503/8600, App-Proxy 11000–11010, 9443; bei 2.8 zusätzlich Keycloak 8445/8446/8453.

4.	Datenbank: 1433/1521 vom Touch-Client zum DB-Server (laut Tab. 4 Touch-Client = DB-Nutzer).

5.	Release-Unterschiede: Bei Upgrade 2.7 → 2.8 fehlen oft die neuen 2.8-Ports (Keycloak, 31011/31012, 61616).

6.	Windows-Firewall am Server und Firewall zwischen Lager- und Servernetz prüfen.

7.	Zertifikate: Certificate Management (9443) erreichbar, Zertifikat gültig?

8.	Server-Logs über den Log Server (30013) bzw. BDeploy prüfen; danach ggf. Ticket mit Portergebnissen eröffnen.

UDP beim Service Mesh Falls alle TCP-Ports offen sind und das Mesh trotzdem nicht funktioniert, UDP auf 8301/8302/8600 mit dem Produktmanagement klären (nicht dokumentiert).

# 20 Dokumentationslücken

| Nr. | Thema | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Installationshandbuch 2.8, Systemvoraussetzungen 2.7 deutsch | offen – nicht im Ablageordner vorhanden |
| 2 | Widersprüche 8080/8081/8082, 30014/30020/30022, SSH 22 | offen – im System prüfen |
| 3 | TCP/UDP Service Mesh | offen |
| 4 | Richtung NGKP, UST ↔ Shark | offen |
| 5 | Drucker-Port/-Weg | offen (Formate belegt) |
| 6 | Scanner-Anbindung | offen |
| 7 | E-Mail/SMTP | offen |
| 8 | Lizenzierung | geklärt: offline per signierter Datei, kein Port |
| 9 | Fernwartung | teilweise: RDP 3389 nur WP5; VPN offen |
| 10 | LDAP-Port | offen |
| 11 | LogiPointer | offen |
| 12 | ERP-Ports | projektspezifisch; REST-TLS über [CERT] beschrieben |
| 13 | LogiMat-Router (Weidmüller-Anleitung) | offen – Dokument nicht vorhanden |
| 14 | „Portliste WAMAS 5" | teilweise: Bild [WP5] vorhanden, nicht release-spezifisch |

Tab. 8: Lückenliste

# 21 Quellenverzeichnis

| Kürzel | Dokument | Verwendet |
| --- | --- | --- |
| [SR28] | WAMAS Lift & Store 2.8 System Requirements V1.0 (enUS) | Kap. 2.1, 3, 8, 9, 10, 11, 11.1 |
| [SR27] | WAMAS.LS_2.7_req.system_V01.0_enUS | Kap. 2.1, 11.1 |
| [IG27] | WAMAS.LS_2.7_man.installation_V01.1_enUS | Kap. 3.1, 4, BDeploy-Template S. 44 |
| [ERP28] | WAMAS.LS_2.8_man.interface.wls.erp_V01.0_enUS | Kap. 2.1.1 |
| [ADM28] | WAMAS.LS 2.8 Administrator Manual (enUS) | Kap. 3.1, 3.1.4, 3.1.9, 3.11.1 |
| [ADM27] | WAMAS.LS_2.7_man.administrator_V01.0_deDE | Kap. 3.1, 3.1.4 |
| [HW28] | WAMAS Lift & Store 2.8 Supported Hardware | Herstellerliste |
| [WP5] | Portlist_WAMAS_LogiMat.png (WAMAS-5-Portliste, Ordner 02 Knowlledge) | allgemein, nicht release-spezifisch |
| [CERT] | Customer Certificate Import 2.docx (Ordner 02 Knowlledge) | REST-TLS |
| [REST-V2] | WLM-REST_Specification_V2 | Beispiel-URL (2.4-Linie) |
| [MSO] | Wissen_MSO.docx (internes Wissen) | Router-Konzept (ohne Zugangsdaten) |

Tab. 9: Quellen