IT-Anforderungen IT-Anforderungen Netzwerk und Ports WAMAS Lift & Store 2.7/2.8 Standard · Deutsch (de-DE)

Firewall-Freigaben für WAMAS Lift & Store 2.7/2.8 SSI SCHÄFER

V 1.0  ·  16.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument	4

1.1 Zweck	4

1.2 Hinweise	4

1.3 Dokumentinformationen	4

2 Systemübersicht und Netzzonen	5

3 Netzwerk-Anforderungen	6

4 ERP-/Host-Schnittstelle	7

5 Drucker	8

6 Authentifizierung	9

7 Fernwartung	10

8 Firewall-Checkliste	11

# 1 Über dieses Dokument

## 1.1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Netzwerkverbindungen von WAMAS Lift & Store 2.7 und 2.8, die Ihre IT-Abteilung in Firewalls freigeben muss. Es enthält nur Verbindungen, die Netzzonen überschreiten. Die Checkliste in Kapitel 8 füllen Sie gemeinsam mit SSI SCHÄFER aus.

## 1.2 Hinweise

Alle angegebenen Ports sind TCP-Ports und Standardwerte. Abweichungen werden projektspezifisch mit SSI SCHÄFER abgestimmt.

Wo sich 2.7 und 2.8 unterscheiden, ist das Release angegeben.

Projektspezifische Verbindungen (ERP-Schnittstelle) werden im Projekt festgelegt.

## 1.3 Dokumentinformationen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | IT-Anforderungen Netzwerk und Ports |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.7/2.8 |
| Dokumentversion | 1.0 |
| Stand | 16.10.2026 |
| Autor | SSI SCHÄFER |
| Zielgruppe | IT-Abteilung / Netzwerkadministration des Kunden |
| Grundlage | Systemvoraussetzungen WAMAS Lift & Store 2.7 und 2.8, Installationshandbuch 2.7, Schnittstellenhandbuch ERP 2.8 |

# 2 Systemübersicht und Netzzonen

WAMAS Lift & Store ist eine Server-Anwendung mit zentraler Datenbank. Arbeitsplätze, Lift-Steuerungen und Ihr ERP-System verbinden sich mit dem WAMAS-Server.

| Zone | Komponenten |
| --- | --- |
| Büronetz | Desktop-Clients, Web-Browser, Active Directory, Drucker |
| Server-Zone | WAMAS-Server, Datenbankserver (Microsoft SQL Server oder Oracle) |
| Lager-/OT-Netz | Touch-Clients am LOGIMAT, mobile Terminals, LOGIMAT mit eigenem Router |
| ERP/Host | Ihr ERP-System |
| Fernwartung | SSI-SCHÄFER-Support |

Tab. 1: Netzzonen

Abb. 1: Kommunikationswege über Zonengrenzen

Quelle: Systemvoraussetzungen 2.8, Kap. 11

# 3 Netzwerk-Anforderungen

| Von | Nach | Bandbreite – Latenz |
| --- | --- | --- |
| Desktop-Client | WAMAS-Server | 100 Mbit/s – 10 ms (mind. 20 Mbit/s – 15 ms, mit Einschränkungen) |
| Terminal Server | WAMAS-Server | 1 Gbit/s – < 1 ms |
| Desktop-Terminal | Terminal Server | 4 Mbit/s – 20 ms |
| Web Client | WAMAS-Server | 4 Mbit/s – 20 ms |
| Automatisierte Geräte | WAMAS-Server | 100 Mbit/s – 5 ms |
| ERP (Datenschnittstelle) | WAMAS-Server | 4 Mbit/s – 100 ms |
| Externe Systeme (APIs) | WAMAS-Server | 10 Mbit/s – < 10 ms |
| Mobile Terminals | WAMAS-Server | 20 Mbit/s – 10 ms |
| WAMAS-Server | Datenbankserver | 1 Gbit/s – < 1 ms |

Tab. 2: Mindestanforderungen an Bandbreite und Latenz

Die Werte sind übliche Mindestwerte und hängen von Projektgröße und Prozessen ab. Gehostete oder Cloud-Installationen werden individuell bewertet.

Quelle: Systemvoraussetzungen 2.8, Kap. 11

# 4 ERP-/Host-Schnittstelle

WAMAS Lift & Store tauscht Daten mit Ihrem ERP-System über einen der folgenden Mechanismen aus:

| Mechanismus | Verbindung | Richtung | Port |
| --- | --- | --- | --- |
| Datei | lokales oder freigegebenes Verzeichnis | beide | je nach Freigabe |
| Socket | TCP-Socket | beide | wird im Projekt festgelegt |
| Datenbanktabelle mit Benachrichtigung | DB-Tabellen + zwei TCP-Socket-Verbindungen (je Richtung eine) | beide | wird im Projekt festgelegt |
| REST | HTTP(S)-Webservice: ERP ruft WAMAS auf und/oder WAMAS ruft ERP auf | beide | wird im Projekt festgelegt |

Tab. 3: ERP-Schnittstellen

Ein direkter Zugriff von WAMAS auf Tabellen in Ihrer Datenbank wird nicht unterstützt.

Für REST über HTTPS kann ein Zertifikat Ihres Unternehmens eingebunden werden.

Quelle: Schnittstellenhandbuch ERP 2.8, Kap. 2.1.1

# 5 Drucker

WAMAS druckt Dokumente im Format PCL oder PDF und Etiketten im Format ZPL (ZPL-Emulation wird individuell geprüft).

Wählen Sie Drucker mit kurzer Zeit bis zur ersten Seite.

Druckweg und Ports werden im Projekt mit SSI SCHÄFER abgestimmt.

Quelle: Systemvoraussetzungen 2.8, Kap. 8

# 6 Authentifizierung

WAMAS unterstützt LDAP (Microsoft Active Directory) zur Anmeldung am Desktop-Client sowie Single Sign-on unter Windows mit Active Directory.

Die Verbindung WAMAS-Server → Active Directory wird bei Nutzung von LDAP im Projekt abgestimmt.

Quelle: Systemvoraussetzungen 2.8, Kap. 9

# 7 Fernwartung

Für Support und Wartung benötigt SSI SCHÄFER Zugriff auf das Windows-Betriebssystem des WAMAS-Servers per Remote Desktop (RDP).

Art des Zugangs (z. B. VPN oder Fernwartungs-Tool) wird mit Ihrer IT vereinbart.

Quelle: Systemvoraussetzungen 2.8, Kap. 2.1

# 8 Firewall-Checkliste

Bitte tragen Sie Netze bzw. IP-Adressen ein und bestätigen Sie die Freigabe.

| Nr. | Von | Nach | Port (TCP) | Rel. | Quellnetz/IP | Ziel-IP | Freigabe Datum/Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desktop-, Touch-, Web-, Mobile-Clients | WAMAS-Server | 7701 | 2.7/2.8 |  |  |  |
| 2 | Desktop-, Touch-Clients | WAMAS-Server | 8300, 8301, 8302, 8501, 8503, 8600 | 2.7/2.8 |  |  |  |
| 3 | Desktop-, Touch-Clients | WAMAS-Server | 9443, 11000, 11005, 11010 | 2.7/2.8 |  |  |  |
| 4 | Desktop-, Touch-Clients | WAMAS-Server | 30010, 30011, 30012, 30013, 30021, 30023, 30040, 30041, 30042, 30043 | 2.7/2.8 |  |  |  |
| 5 | Desktop-, Touch-Clients | WAMAS-Server | 30014, 30020, 30022 | nur 2.7 |  |  |  |
| 6 | Desktop-, Touch-Clients | WAMAS-Server | 8445, 8446, 8453, 31011, 31012, 61616 | nur 2.8 |  |  |  |
| 7 | Web-Browser | WAMAS-Server | 8080, 8081, 18002 | 2.7/2.8 |  |  |  |
| 8 | Web-Browser | WAMAS-Server | 8082 | nur 2.7 |  |  |  |
| 9 | Web-Browser | WAMAS-Server | 30044, 30046, 18003 | nur 2.8 |  |  |  |
| 10 | Mobile Terminals | WAMAS-Server | 8088, 30013, 30042, 30043 | 2.7/2.8 |  |  |  |
| 11 | Mobile Terminals | WAMAS-Server | 30044, 30046, 61616 | nur 2.8 |  |  |  |
| 12 | Desktop-, Touch-Clients, WAMAS-Server | Datenbankserver | 1433 (SQL Server) oder 1521 (Oracle); 1532 (Oracle TCPS, nur 2.8) | 2.7/2.8 |  |  |  |
| 13 | WAMAS-Server | LOGIMAT (Router) | 2000–3000 (Lift-Kommunikation) | 2.7/2.8 |  |  |  |
| 14 | ERP ↔ WAMAS-Server |  | projektspezifisch: ______ | 2.7/2.8 |  |  |  |
| 15 | SSI-SCHÄFER-Support | WAMAS-Server | RDP, Zugangsweg: ______ | 2.7/2.8 |  |  |  |
| 16 | WAMAS-Server | Active Directory (optional) | projektspezifisch: ______ | 2.7/2.8 |  |  |  |
| 17 | WAMAS-Server | Drucker | projektspezifisch: ______ | 2.7/2.8 |  |  |  |

Tab. 4: Firewall-Checkliste zum Ausfüllen

Windows-Firewall Zusätzlich zur Netzwerk-Firewall müssen die Ports auch in der Windows-Firewall des WAMAS-Servers freigegeben sein.

Quelle: Systemvoraussetzungen 2.8, Kap. 11.1; Systemvoraussetzungen 2.7, Kap. 11.1; Installationshandbuch 2.7, Kap. 3.1