Netzwerkspezifikation Netzwerkanschluss LOGIMAT WAMAS Lift & Store 2.7 / LOGIMAT SLL Standard · Deutsch (de-DE)

Coop Wangen bei Olten – Projekt 3300000152 Marek Soboňa, SSI SCHÄFER

V 1.0  ·  15.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Ziel und Ausgangslage	3

1.1 Ziel	3

1.2 Ausgangslage	3

1.3 Nächste Schritte WAMAS	3

1.4 Dokumentinformationen	3

2 Netzwerk	4

2.1 Netzwerkübersicht	4

2.2 Interne IP-Adressen je LOGIMAT	4

2.3 Coop WAN-Angaben je Firewall (von Coop auszufüllen)	4

3 Portmatrix und Aufgaben	5

3.1 Portmatrix	5

3.2 Aufgaben Coop IT (Herr Röschli)	5

3.3 Aufgaben SSI SCHÄFER (Marek Soboňa)	5

4 Inbetriebnahme	6

4.1 Ablauf	6

4.2 Stolperfallen	6

4.3 Praxisbeispiel	6

4.4 Quellen	6

# 1 Ziel und Ausgangslage

## 1.1 Ziel

Die LOGIMAT Anlagen werden über Siemens SCALANCE Firewalls an das Coop Netz angeschlossen. Dieses Dokument zeigt kurz, welche Angaben Coop liefert, welche Ports nötig sind und wer was erledigt.

## 1.2 Ausgangslage

| Thema | Stand |
| --- | --- |
| Anlagen | 4 LOGIMATs: A1 (Zone A), B1, B2 (Zone B), C1 (Zone C) |
| Router | Coop erlaubt keine SSI Router |
| Firewalls | 3× Siemens SCALANCE SC626-2C (je Zone 1), geliefert und montiert durch Marek Soboňa (SSI) |
| Konfiguration Firewalls | Coop IT konfiguriert die C-PLUGs (C-PLUG A, B, C) |
| Software | WAMAS Lift & Store 2.7 ist auf dem Coop Server installiert |
| Datenbank | Microsoft SQL Server (Version und Instanz noch offen) |
| Zugriff SSI auf Server | über VDI + RDP |
| Fernwartung | über Coop Login-Portal und SINEMA Remote Connect (OpenVPN) |
| Ansprechpartner | Coop IT: Herr Röschli · SSI SCHÄFER: Marek Soboňa |

Tab. 1: Ausgangslage

## 1.3 Nächste Schritte WAMAS

1.	LOGIMAT Konfigurationen in WAMAS Lift & Store importieren.

2.	Bestehende LOGIMATs migrieren.

3.	Touch-Clients auf den LOGIMAT Bildschirmen (IPC) installieren.

Unstimmigkeit A1/B1/B2 und C1 Das Datenblatt (Index A) nennt nur A1, B1 und B2. C1 steht nur im Dokument V0.1. C1 ist hier aufgeführt, muss aber von SSI und Coop bestätigt werden.

## 1.4 Dokumentinformationen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Netzwerkanschluss LOGIMAT |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.7 / LOGIMAT SLL |
| Dokumentversion | 1.0 |
| Stand | 15.10.2026 |
| Autor | Marek Soboňa, SSI SCHÄFER |
| Zielgruppe | Coop IT / OT (Herr Röschli), SSI SCHÄFER Technik |
| Grundlage | Datenblatt SLL Kundennetzwerk WAN/LAN (Index A, 15.07.2026); Dokument «Netzwerkanschluss der LOGIMAT Anlagen» V0.1 (08.10.2026) |

Quelle: Datenblatt SLL Tab. 1 und 2; Dokument V0.1, Projektumfang; Projektangaben Marek Soboňa

# 2 Netzwerk

## 2.1 Netzwerkübersicht

Abb. 1: Netzwerkübersicht – drei Maschinennetze mit je einer SCALANCE Firewall zum Coop Server

Pro Zone eine SCALANCE mit eigenem C-PLUG; Netze A, B, C bleiben getrennt. IPC Adapter 2: Nutzung offen.

## 2.2 Interne IP-Adressen je LOGIMAT

| Lift | Zone | Firewall (LAN) | SPS | SPS-Ports | Flexisoft | IPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | A | 192.168.80.1 | 192.168.80.5 | 2011, 2012 | 192.168.80.6 | 192.168.80.11 |
| B1 | B | 192.168.80.1 | 192.168.80.5 | 2011, 2012 | 192.168.80.6 | 192.168.80.11 |
| B2 | B | (wie B1) | 192.168.80.25 | 2013, 2014 | 192.168.80.26 | 192.168.80.31 |
| C1 ¹ | C | 192.168.80.1 | 192.168.80.5 | zu bestätigen | 192.168.80.6 | 192.168.80.11 |

Tab. 2: Interne Adressen (Subnetzmaske 255.255.255.0, Standard-Gateway 192.168.80.1)

¹ C1 nur im Dokument V0.1, nicht im Datenblatt. SPS-Ports für C1 sind in keiner Quelle angegeben.

Gleiche Adressen in A, B und C A1, B1 und C1 haben dieselben IP-Adressen. Darum: jede Zone in einem eigenen Netz hinter einer eigenen Firewall. Für den Zugriff vom Coop Server legt Coop pro Zone eindeutige NAT-Adressen fest.

## 2.3 Coop WAN-Angaben je Firewall (von Coop auszufüllen)

| Firewall | LOGIMAT | WAN IP | Maske | Gateway | VLAN | NAT-Adressen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCALANCE A | A1 | offen | offen | offen | offen | offen |
| SCALANCE B | B1, B2 | offen | offen | offen | offen | offen |
| SCALANCE C | C1 ¹ | offen | offen | offen | offen | offen |
| WLS Server | – | offen | offen | offen | offen | – |

Tab. 3: WAN-Angaben Coop

WAN-Port ab Werk: DHCP; die fixe WAN IP wird manuell eingestellt.

Datenblatt bitte innert 4 Wochen ausgefüllt an SSI zurücksenden.

Quelle: Datenblatt SLL Tab. 1 und 2; Dokument V0.1, Kap. 1–3

# 3 Portmatrix und Aufgaben

## 3.1 Portmatrix

| Quelle | Ziel | Protokoll / Port | Zweck | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPC / Touch-Client (A1, B1, B2, C1), Admin-Client | WLS Server | TCP 11000, TCP 11010 | WAMAS Client-Zugriff | Prüfwert, zu bestätigen |
| WLS Server | SPS (über NAT je Zone) | TCP 2011–2014 | Kommunikation WAMAS – LOGIMAT | Ports gemäss Datenblatt |
| WLS Server | SQL Server | TCP 1433 | Datenbank, nur bei separatem DB-Server | zu bestätigen |
| Service (Engineering Station) | IPC / WLS Server | TCP 3389 (RDP) | Fernwartung, nur über SINEMA RC | zu bestätigen |
| SCALANCE | SINEMA RC Server | TCP 443; UDP 1194 oder TCP 5443 | VPN-Tunnel (OpenVPN) | Herstellerstandard, zu bestätigen |
| Coop Firewall-Regeln | Zonen A, B, C | NGKP 2011–2018 | Coop Kommunikationsprofile | durch Coop |
| Teilnehmer | Coop DNS / NTP | UDP/TCP 53, UDP 123 | Namensauflösung, Zeit (optional) | optional |

Tab. 4: Portmatrix

NGKP-Nummern sind keine Ports NGKP 2011–2018 sind Coop Profil-Referenzen (A: 2011, 2012 · B: 2013–2016 · C: 2017, 2018), keine TCP/UDP-Ports. Sie dürfen nicht mit den SPS-Ports 2011–2014 verwechselt werden.

## 3.2 Aufgaben Coop IT (Herr Röschli)

☐ WAN-Angaben je Firewall liefern (Tab. 3): IP, Maske, Gateway, VLAN.

☐ NAT-Adressen je Zone festlegen (wegen gleicher interner Adressen).

☐ WLS Server: Hostname, IP und VLAN bestätigen.

☐ C-PLUG A, B und C konfigurieren und beschriften.

☐ NGKP-Regeln 2011–2018 einrichten; Zuordnung B1/B2 bestätigen.

☐ Ports aus Tab. 4 freigeben (auch Windows-Firewall auf dem Server).

☐ SINEMA RC Zugang für SSI Service einrichten.

☐ Optional: DNS- und NTP-Server nennen.

☐ Datenblatt mit Kontaktdaten an SSI zurücksenden.

## 3.3 Aufgaben SSI SCHÄFER (Marek Soboňa)

☐ 3× SCALANCE SC626-2C liefern und montieren.

☐ WLS-Ports 11000 und 11010 für Coop bestätigen.

☐ C1 (Adressen und SPS-Ports) bestätigen.

☐ Interne Adressen mit den gelieferten Anlagen abgleichen.

☐ Klären, ob IPC Adapter 2 gebraucht wird.

☐ LOGIMAT Konfigurationen in WAMAS importieren.

☐ Bestehende LOGIMATs migrieren.

☐ Touch-Clients auf den LOGIMAT Bildschirmen installieren.

Quelle: Dokument V0.1, Kap. 3–5; Datenblatt SLL Tab. 2; Projektangaben Marek Soboňa

# 4 Inbetriebnahme

## 4.1 Ablauf

1.	Coop und SSI stimmen Adressen, NAT und Portmatrix ab.

2.	Coop IT bereitet C-PLUG A, B und C vor und beschriftet sie nach Zone.

3.	C-PLUG nur bei ausgeschalteter SCALANCE einstecken.

4.	SCALANCE einschalten und prüfen: richtige Konfiguration übernommen, Status ACCEPTED.

5.	Zuerst Maschinenseite (LAN) anschliessen und prüfen, dann den Coop Uplink (WAN).

6.	Testen: IP-Adressen, NAT, Touch-Client-Anmeldung an jedem IPC, Verbindung WLS – SPS je LOGIMAT, Datenbank, Fernzugriff.

7.	Ergebnisse und Konfigurationskopie im Projekt ablegen.

## 4.2 Stolperfallen

A1, B1 und C1 haben gleiche IPs: Zonen nie zusammenschalten.

Die WAN IP der Firewall ist nicht automatisch die Adresse der Geräte dahinter (NAT nötig).

Der C-PLUG enthält nur die SCALANCE-Konfiguration, nicht die IPC- oder WAMAS-Einstellungen.

Ein funktionierender VPN-Tunnel beweist noch nicht, dass WAMAS kommunizieren kann.

## 4.3 Praxisbeispiel

Der Touch-Client auf IPC B2 (192.168.80.31) meldet sich am WLS Server über TCP 11000/11010 an. WAMAS spricht die SPS von B2 (192.168.80.25) über die NAT-Adresse der Zone B auf TCP 2013/2014 an.

## 4.4 Quellen

| Kürzel | Dokument |
| --- | --- |
| DS | SLL_DS2_deDE Kundennetzwerk WAN und SLL Netzwerk LAN, Projekt 3300000152, Index A, 15.07.2026 |
| V0.1 | «Netzwerkanschluss der LOGIMAT Anlagen», Coop Wangen bei Olten, V0.1, 08.10.2026 (inkl. Abb. 1) |
| SLL | LogiMat Lagerlift (Bezeichnung im Datenblatt) |
| WLS | WAMAS Lift & Store |
| NGKP | Coop Kommunikationsprofil (Regel-Referenz) |
| NAT | Network Address Translation |
| SINEMA RC | Siemens SINEMA Remote Connect |