Arbeitsanleitung Zuordnungen Artikel ↔ Box und Lagerplatz WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT Kundendokument Hauri AG · Deutsch (de-DE)

Artikel einer Box zuordnen, Höchstmengen pflegen, Zuordnungsmodus verstehen und Zuordnungen wieder lösen Hauri AG · Schulung 19.10.2026 · Marek Sobona, SSI SCHÄFER

V 1.1  ·  19.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument	3

2 Die drei Ebenen	4

3 Artikel einer Box zuordnen (Touch, LM002)	5

4 Artikel ↔ Boxtyp und Höchstmenge	6

4.1 Am Touch-Client (LM012)	6

4.2 Im Desktop-Client (LM084)	6

5 Zuordnungsmodus: was passiert, wenn die Box leer ist?	7

6 Zuordnung lösen	8

7 Zuordnungen kontrollieren	9

8 Stolperfallen	10

9 Praxisbeispiel	11

10 Quellenverzeichnis	12

# 1 Über dieses Dokument

Im LOGIMAT kann ein Artikel nur in eine Box eingelagert werden, der er zugeordnet ist. Diese Anleitung erklärt die drei Ebenen und wie Sie Zuordnungen am Touch-Client und im Desktop-Client pflegen.

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Zuordnungen Artikel ↔ Box und Lagerplatz |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT |
| Dokumentversion | 1.1 |
| Stand | 19.10.2026 |
| Autor | Marek Sobona, SSI SCHÄFER |
| Zielgruppe | Bediener/innen und Key-User der Hauri AG |
| Grundlage | Live-Tests SSI-Testsystem srv01 (16./17.10.2026), Benutzerhandbuch 2.7 Kap. 5.6, User Manual 2.8 Kap. 5.1, Administratorhandbuch 2.7 Kap. 3.1.7, Know-how LOGIMAT-Bedienung und Admin |

# 2 Die drei Ebenen

| Ebene | Was wird festgelegt? | Wo? | Legt eine Box an? |
| --- | --- | --- | --- |
| Lagerplatz = Tablar | Jedes Tablar ist ein Lagerplatz im LOGIMAT (z. B. im Testsystem A2-1-001) | fest, vom System | – |
| Box auf dem Tablar | Welche Boxen liegen auf dem Tablar? | Tablarlayouteditor LM004 (Anleitung Boxen kreieren) | ja |
| Artikel ↔ Boxtyp | In welchem Boxtyp darf der Artikel liegen, wie viele passen hinein? | LM012 (Touch), LM084 (Desktop) | nein |
| Artikel ↔ Box | Diese konkrete Box ist für diesen Artikel reserviert | LM002 (Touch) am Tablar | nein |

Tab. 1: Ebenen der Zuordnung

Merksatz Erst die Box (Layout), dann die Zuordnung, dann einlagern. Ohne Box findet WAMAS kein Tablar („Es wurde kein Tablar gefunden.“).

Quelle: KH-L Kap. 1.2, 2.1, 3; BH28 5.6.1 S. 68

# 3 Artikel einer Box zuordnen (Touch, LM002)

1.	Tablar mit der freien Box anfordern (Manuelle Vorgänge → Übersicht Tablare → Zeile → Tablar anfordern).

2.	In Ausführen von Tablarvorgängen (LM002) die Box antippen.

3.	Im Feld Artikel die Artikelnummer eingeben bzw. Suche antippen und den Artikel wählen (Status „Kann zugeteilt werden“).

4.	# Basismengeneinheiten (max.) prüfen bzw. anpassen oder das Unendlichzeichen antippen (unbegrenzt).

5.	Grüner Haken bzw. Artikelzuordnung bestätigen. Die Zuordnung ist gespeichert.

6.	Für einen weiteren Artikel in derselben Box: Verpackungsversion zuordnen (+).

Abb. 1: Artikel einer Box zuordnen in LM002 (SSI-Testsystem) (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8)

Quelle: Skill Touch-Bedienung (live 17.10.2026); KH-L Kap. 3.2; BH27 5.6.1 S. 74

# 4 Artikel ↔ Boxtyp und Höchstmenge

## 4.1 Am Touch-Client (LM012)

LM012 Boxtypen zuordnen öffnet sich automatisch, wenn Sie über Einlagern einen Artikel ohne Zuordnung suchen, oder aus Artikel pflegen (LM011) → Reiter Verpackungsversion → Icon Boxtypen zuordnen.

1.	Boxtyp-Zeile markieren, Zugeordnet aktivieren.

2.	Max. Artikel in Box eingeben oder Unbegrenzt.

3.	Speichern, danach Tablar anfordern.

Das Icon Nicht zugeordnete Artikel in der Menüleiste ordnet alle einzulagernden Artikel ohne Zuordnung auf einmal zu.

## 4.2 Im Desktop-Client (LM084)

Boxtyp-Zuordnung pflegen (LM084): Verpackungsversion, Boxtyp, # BME (max.), # LME (max.), Unbegrenzt, Stammdatenstatus (Normal / Auslaufend / Gesperrt / Unvollständig).

Abb. 2: Boxtyp-Zuordnung pflegen (LM084) im Desktop-Client (SSI-Testsystem) (Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8)

Zahlen eingeben in LM084 Im Testsystem übernahm die Tabelle Zahlen nur zuverlässig so: Zelle leeren, Ziffern einzeln eintippen, Ende, Tab. Löschen einer Zuordnung ist gesperrt, solange Bestand oder Reservierung besteht.

Höchstmenge: Wird mehr eingelagert als erlaubt, erscheint eine Meldung und OK ist gesperrt.

Vorgabe je Warengruppe: Warengruppe-zu-Boxtyp-Zuordnung pflegen (LM144) – für STANDARD optional [vor Ort prüfen].

Quelle: KH-L Kap. 3.2–3.4; KH-A Kap. 3, 10.11 (live TL 08:04, 09:42); AH27 3.1.7 S. 21–22

# 5 Zuordnungsmodus: was passiert, wenn die Box leer ist?

| Modus | Verhalten beim Leeren der Box | Empfehlung Hauri AG |
| --- | --- | --- |
| FIXED (Fixiert) | Zuordnung bleibt bestehen; die Box bleibt für den Artikel reserviert | für Stammartikel mit festem Platz |
| FLOAT | Zuordnung wird automatisch entfernt; Box wird frei | für wechselnde Artikel |
| STANDARD | Benutzer wird gefragt | – |

Tab. 2: Zuordnungsmodus

Gepflegt wird der Modus je Artikel in Artikel pflegen (LM011), Reiter Artikelzuordnung (LM104); den Systemstandard legt Systemparameter pflegen (LM053) fest.

Vor Ort prüfen: Modus der Hauri AG Welcher Systemstandard auf dem Hauri-System eingestellt ist, ist nicht belegt. Mit dem Key-User festlegen (Vorschlag: FIXED für Lagerartikel mit fester Box).

Quelle: KH-L Kap. 3.3 (BH28 5.1.4 S. 58–59; AH27 S. 15)

# 6 Zuordnung lösen

1.	Box muss leer sein (Bestand 0).

2.	Tablar anfordern, in LM002 die Box wählen.

3.	Icon Artikelzuordnung aufheben (LM043) antippen und bestätigen.

Abb. 3: Screenshot folgt (vor Ort aufnehmen) – Artikelzuordnung aufheben (LM043) am Hauri-Touch-Client

Nicht verwechseln Zuordnung aufheben an der Öffnung (Terminal ↔ Zugriffsöffnung) ist etwas anderes und darf nicht gedrückt werden.

Quelle: KH-L Kap. 1.3, 10 (BH27 5.6.2 S. 75)

# 7 Zuordnungen kontrollieren

| Frage | Wo nachsehen |
| --- | --- |
| Wo liegt Artikel X? | Touch LM040 → Artikelsuche; Desktop Übersicht Bestandsobjekte (SM022); Mobile Artikelinfo |
| Was liegt auf Tablar/Lagerplatz Y? | Mobile LP-Info bzw. LE-Info (Box-ID scannen) |
| Welche Boxtyp-Zuordnungen hat Artikel X? | Desktop LM084 |

Tab. 3: Kontrollen

Abb. 4: Mobile-Client: Lagerplatz-Info (SSI-Testsystem) (Mobile-Client, Testsystem SSI srv01, WAMAS LS 2.8)

Mobile Artikelinfo Im Testsystem zeigte der Artikelscan im Mobile-Client keine Mengen. Für Mengen LE-/LP-Info oder SM022 verwenden.

Quelle: KH-L Kap. 4 (Kontrolle, live); Mobile-Know-how

# 8 Stolperfallen

Zuordnung zum Boxtyp gespeichert, aber keine Box im Layout → „Es wurde kein Tablar gefunden.“

Meldung „Kein Boxtyp zugeordnet“ → Boxtyp-Zuordnung fehlt (LM084), Key-User fragen.

Box hat noch Bestand → Zuordnung lässt sich nicht lösen.

Modus FLOAT: nach dem letzten Entnehmen ist die Box frei – Artikel beim nächsten Einlagern neu zuordnen.

Höchstmenge zu klein → Einlagern blockiert. Höchstmenge in LM084 oder LM012 anpassen.

# 9 Praxisbeispiel

Artikel 145550 (PCS) soll fest in eine neue Box: Tablar anfordern → Tablarlayout bearbeiten → Box platzieren → Speichern → Box antippen → Artikel 145550 suchen → Max. 100 → grüner Haken → Menge einlagern (Buchungsschlüssel wählen) → Tablar retournieren → Kontrolle in LM040.

# 10 Quellenverzeichnis

| Kürzel | Dokument |
| --- | --- |
| Skill Touch-Bedienung | Live-Ablauf Touch-Client srv01, 17.10.2026 |
| KH-L / KH-A | Know-how LOGIMAT-Bedienung / Admin-Client, Stand 17.10.2026 |
| BH27 / BH28 / AH27 | Benutzerhandbuch 2.7 / User Manual 2.8 / Administratorhandbuch 2.7 |
| WDW | Bildschirmfotos SSI-Testsystem srv01 |

Tab. 4: Quellen