| Protokoll Inbetriebnahmeprotokoll WAMAS Stumatec · WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT · V 1.0 · 26.10.2026 |  |
| --- | --- |

# 1 Angaben zur Inbetriebnahme

| Angabe | Eintrag |
| --- | --- |
| Kunde | Stumatec |
| System | WAMAS Lift & Store 2.8, zwei SSI LOGIMAT (je mit Firewall ads-tec IRF1401) |
| Datum / Ort | 26.10.2026 / ______________________________ |
| Inbetriebnahme | ______________________________ (SSI SCHÄFER) |
| Teilnehmende | IT Stumatec: ____________________ · Key-User: ____________________ |

Keine Zugangsdaten In diesem Protokoll werden keine Benutzernamen, Passwörter oder Schlüssel eingetragen. Zugangsdaten werden getrennt im vereinbarten Passwortsafe abgelegt [auszufüllen].

Je Prüfpunkt ankreuzen: i. O. (geprüft, in Ordnung), n. i. O. (Mangel, unter Bemerkung bzw. Kapitel 6 eintragen), n. a. (nicht anwendbar).

# 2 WAMAS-Server

| Nr. | Prüfpunkt | Soll / Eintrag | i. O. | n. i. O. | n. a. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Hostname | srstulvs101 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| S2 | IP-Adresse (fest) | 10.4.10.21 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| S3 | Gateway / DNS | 10.4.10.1 / 10.4.10.1 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| S4 | Betriebssystem, Version | [auszufüllen] | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| S5 | Datenbank (MSSQL 1433 bzw. Oracle 1521) | [auszufüllen] | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| S6 | WAMAS LS Version / Build | 2.8 / [auszufüllen] | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| S7 | WAMAS-Dienste laufen (BDeploy 7701) | gestartet | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| S8 | Uhrzeit synchron (Zeitquelle) | [auszufüllen] | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| S9 | Windows-Firewall: WAMAS-Ports freigegeben | siehe Kap. 4.2 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| S10 | Datensicherung vereinbart | [auszufüllen] | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| S11 | Fernwartung SSI (Weg vereinbart) | [auszufüllen] | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 3 Netzwerk und Firewalls der LOGIMATs

Jeder LOGIMAT liegt in einem LOGIMAT-internen Netz hinter einer eigenen Firewall. Das interne Interface (LAN) ist vorkonfiguriert und wird nicht verändert; angepasst werden nur das externe Interface (WAN), Port-Weiterleitung, Paketfilter und DNS.

| Angabe | Firewall FW1 (LOGIMAT 1) | Firewall FW2 (LOGIMAT 2) |
| --- | --- | --- |
| Typ | ads-tec IRF1401 | ads-tec IRF1401 |
| Seriennummer | AX20416237 | [auszufüllen] |
| MAC-Adresse WAN | 00:18:92:08:77:41 | 00:18:92:08:77:3A |
| WAN-Adresse (Kundennetz) | 10.4.10.104 (DHCP) | 10.4.10.197 (DHCP) |
| LAN (LOGIMAT-intern) | 192.168.80.x | 192.168.80.x |
| SPS (PLC) | 192.168.80.5 | 192.168.80.5 [vor Ort prüfen] |
| IPC LOGIMAT | 192.168.80.11 [vor Ort prüfen] | 192.168.80.11 [vor Ort prüfen] |
| LOGIMAT-Bezeichnung in WAMAS | [auszufüllen] | [auszufüllen] |
| DHCP-Reservierung WAN | ☐ eingerichtet (offen) | ☐ eingerichtet (offen) |
| NTP auf der Firewall | ☐ eingerichtet (offen) | ☐ eingerichtet (offen) |

DHCP-Reservierung WAMAS erreicht die Steuerung über die WAN-Adresse der Firewall. Solange diese per DHCP ohne Reservierung vergeben wird, kann sie sich ändern und die Verbindung zum LOGIMAT bricht ab. Reservierung für beide MAC-Adressen (oder feste Adressen) durch die IT Stumatec einrichten lassen.

# 4 Ports

## 4.1 Port-Weiterleitungen an den Firewalls

| Port (TCP) | Dienst | Weiterleitung an | Von | FW1 getestet | FW2 getestet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | NGKP (WAMAS ↔ SPS) | SPS 192.168.80.5 | WAMAS-Server | ☐ | i. O. (getestet vor 26.10.) |
| 2012 | NGKP (WAMAS ↔ SPS) | SPS 192.168.80.5 | WAMAS-Server | ☐ | ☐ |
| 3389 | RDP (Fernwartung IPC) | IPC 192.168.80.11 | SSI-Support | ☐ | ☐ |
| 5900 | VNC (Bedienung SPS-Panel) | SPS 192.168.80.5 | SSI-Support | ☐ | ☐ |

NGKP-Ports WAMAS spricht mit der LOGIMAT-Steuerung über NGKP auf TCP-Ports im Bereich 2000–3000; 2011–2020 werden genutzt, wenn WAMAS und SPS in verschiedenen Netzen liegen. Welche Seite die Verbindung aufbaut, ist in den SSI-Unterlagen nicht belegt (zu verifizieren).

## 4.2 Freigaben zum WAMAS-Server (Kundennetz)

| Von | Ports (TCP) | i. O. | n. i. O. | n. a. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desktop-/Touch-Clients | 7701; 8300–8302, 8501, 8503, 8600; 9443, 11000, 11005, 11010; 30010–30013, 30021, 30023, 30040–30043; 8445, 8446, 8453, 31011, 31012, 61616 | ☐ | ☐ | ☐ |
| Browser | 8080, 8081, 18002, 30044, 30046, 8161 | ☐ | ☐ | ☐ |
| Mobile-Geräte | 8088, 30042, 30043, 30013, 61616 | ☐ | ☐ | ☐ |
| WAMAS-Server → Datenbank | 1433 bzw. 1521 | ☐ | ☐ | ☐ |
| ERP ↔ WAMAS | projektspezifisch [auszufüllen] | ☐ | ☐ | ☐ |

Quelle: SSI-Portliste WAMAS LS 2.7/2.8 (Netzwerk-Kommunikation und Ports V 1.0, Firewall-Checkliste); Portnummern sind konfigurierbar und gegen die BDeploy-Instanz zu prüfen.

# 5 Funktionstests

| Nr. | Test | LOGIMAT 1 | LOGIMAT 2 | n. a. | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | WAN-Adresse der Firewall vom WAMAS-Server erreichbar | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F2 | NGKP-Verbindung aufgebaut, LOGIMAT in WAMAS online | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F3 | Anmeldung am Touch-Client, Dashboard erscheint | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F4 | Tablar anfordern und retournieren | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F5 | Testbuchung Einlagern und Entnehmen, Bestand korrekt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F6 | RDP auf IPC über Port 3389 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F7 | VNC auf SPS über Port 5900 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F8 | Desktop-Client: Anmeldung, Übersicht Tablare, DI002 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F9 | Testdruck Beleg / Etikett (Sprache nur Deutsch ger) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F10 | Uhrzeit Server, IPC und Firewall stimmen überein | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F11 | Verbindung nach Neustart der Firewall wieder aufgebaut | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 6 Offene Punkte

| Nr. | Offener Punkt | Verantwortlich | Termin | erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHCP-Reservierung (oder feste Adresse) für FW1 und FW2 | IT Stumatec |  | ☐ |
| 2 | NTP auf beiden Firewalls einrichten (Zeitquelle [auszufüllen]) | SSI / IT Stumatec |  | ☐ |
| 3 | IPC-Adresse 192.168.80.11 bestätigen | SSI |  | ☐ |
| 4 | Port 2011/2012 an FW1, Port 2012 an FW2 testen | SSI |  | ☐ |
| 5 | Seriennummer FW2 eintragen | SSI |  | ☐ |
| 6 |  |  |  | ☐ |

# 7 Bestätigung

Mit der Unterschrift bestätigen die Parteien die Prüfung gemäss Checkliste. Offene Punkte werden wie oben vereinbart nachbearbeitet.

|  | Stumatec | SSI SCHÄFER |
| --- | --- | --- |
| Name |  |  |
| Rolle / Funktion |  |  |
| Ort, Datum |  |  |
| Unterschrift |  |  |