Arbeitsanleitung Boxen kreieren im Tablar-Layout-Editor WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT Kundendokument Stumatec · Deutsch (de-DE)

Boxen setzen und Tablarvorlagen nutzen am Touch Stumatec · Schulung 26.10.2026 · SSI SCHÄFER

V 1.0  ·  26.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument	3

2 Begriffe	4

3 Box auf ein Tablar setzen	5

3.1 Tablar holen	5

3.2 Layout bearbeiten	6

3.3 Danach	7

4 Tablarvorlagen	8

4.1 Vorlage aus dem aktuellen Layout speichern	8

4.2 Vorlage ohne Tablar vorbereiten	8

4.3 Vorlage auf ein Tablar laden	8

5 Eigener Boxtyp	10

6 Box entfernen	11

7 Stolperfallen	12

8 Praxisbeispiel	13

9 Quellenverzeichnis	14

# 1 Über dieses Dokument

Ein neues, leeres Tablar hat noch keine Boxen. Bevor Ware eingelagert werden kann, muss das Tablarlayout festgelegt werden: Welche Boxen (Boxtyp) liegen wo auf dem Tablar? Das geschieht nur am Touch-Client im Tablarlayouteditor (LM004).

Wichtigste Regel Eine Box entsteht nur im Tablarlayouteditor. Die Zuordnung „Artikel ↔ Boxtyp“ (LM012 Touch, LM084 Desktop) legt keine Box an.

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Boxen kreieren im Tablar-Layout-Editor |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.8 · SSI LOGIMAT |
| Dokumentversion | 1.0 |
| Stand | 26.10.2026 |
| Autor | SSI SCHÄFER |
| Zielgruppe | Bediener/innen und Key-User der Stumatec |
| Grundlage | SSI-Mustervorlage Boxen kreieren V 1.1 (Oktober 2026), Live-Test Touch-Client SSI-Testsystem srv01 (17.10.2026), Benutzerhandbuch 2.7 Kap. 5.2/6.5.2, User Manual 2.8 Kap. 5.2/6.5.2, Know-how LOGIMAT-Bedienung |

| Version | Datum | Änderungen |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 26.10.2026 | Erste Fassung für die Stumatec, abgeleitet aus der SSI-Mustervorlage Schulungsmappe WAMAS LS 2.8 (Oktober 2026); kundenspezifische Daten der Vorlage entfernt. Beispiele neutral, Hinweis auf zwei LOGIMATs und Wareneigentümer. |

Tab. 1: Versionshistorie

# 2 Begriffe

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Boxtyp | Bauart einer Box (Grösse, Tragfähigkeit), z. B. CUB-STD 400 × 400 im SSI-Testsystem |
| Tablarlayout | Anordnung der Boxen auf einem bestimmten Tablar |
| Tablarvorlage | gespeichertes Layout, das auf viele Tablare geladen werden kann |
| Box-ID | wird automatisch vergeben: Tablar-LE-ID + laufende Nummer, z. B. …-001 |

Tab. 2: Begriffe

Vor Ort prüfen: Boxtypen der Stumatec Welche Boxtypen auf dem Stumatec-System gepflegt sind und welche Tablargrössen die beiden LOGIMATs haben, ist in den Unterlagen nicht belegt [auszufüllen]. In der Schulung in der Boxtypenliste des Tablarlayouteditors ablesen.

# 3 Box auf ein Tablar setzen

## 3.1 Tablar holen

1.	Kachel Manuelle Vorgänge → Übersicht Tablare (LM040), ohne Modus.

2.	Suche mit leerem Filter antippen, Tablar-Zeile wählen (oder vollständige Tablar-ID eingeben – nicht nur „1“).

3.	Tablar anfordern. Das Tablar fährt in die Öffnung, Ausführen von Tablarvorgängen (LM002) öffnet sich.

Abb. 1: Übersicht Tablare (LM040) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Abb. 2: Leeres Tablar in LM002 – noch keine Box (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

## 3.2 Layout bearbeiten

1.	Icon Tablarlayout bearbeiten (unten links) antippen. Der Tablarlayouteditor (LM004) öffnet sich: oben das Tablar, unten die Boxtypen.

2.	Boxtyp langsam auf das Tablar ziehen und im gewünschten Bereich loslassen. Das Tablar wird von einer Ecke aus gefüllt.

3.	Weitere Boxen genauso platzieren. Werkzeuge: Drehen, Füllen, Entfernen, Auswählen / Ziehen.

4.	Speichern antippen. Für die neuen Boxen werden Box-IDs (Barcodes) erzeugt.

5.	Die physische Box genau so auf das Tablar legen, wie im Layout gezeigt.

Abb. 3: Tablarlayouteditor (LM004) mit Boxtypen-Palette (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Abb. 4: LM004 nach „Füllen“ – 20 Boxen auf einem Tablar des SSI-Testsystems (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Füllen Für viele gleiche Boxen: Boxtyp wählen, Füllen tippen – eine grüne Vorschau erscheint. Ein Tipp an das Ende der Vorschau legt die Boxen an, danach Speichern. Im SSI-Testsystem ergab ein A2-Tablar (4025 × 815 mm) so 20 Boxen 400 × 400 mm.

Startecke Im SSI-Testsystem beginnt die Platzierung unten links (Parameter logimat.placement.Origin = BOTTOM_LEFT). [vor Ort prüfen] Einstellung auf dem Stumatec-System.

Quelle: Skill Touch-Bedienung (live 17.10.2026); WDW-TB Kap. 4 (Testlog 14:22–14:36); KH-L Kap. 2.2; BH27 5.2.1 S. 64–65, 6.5.2 S. 145; BH28 S. 60–61, 135

## 3.3 Danach

Artikel der neuen Box zuordnen (Anleitung Zuordnungen) und einlagern (Benutzeranleitung Kapitel 5).

Tablar retournieren. Ein manuell angefordertes Tablar fährt nicht automatisch zurück.

# 4 Tablarvorlagen

Wenn viele Tablare gleich aufgeteilt werden, lohnt sich eine Vorlage.

## 4.1 Vorlage aus dem aktuellen Layout speichern

1.	Im Tablarlayouteditor (LM004) das Layout fertigstellen.

2.	Als Vorlage speichern → Tablarvorlage speichern (LM016) → eindeutigen Namen eingeben (z. B. STUMATEC_KLEINTEILE_4x2) → Speichern.

Abb. 5: Tablarvorlage speichern (LM016) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

## 4.2 Vorlage ohne Tablar vorbereiten

Tools anzeigen → Tablarvorlageneditor (LM014): Boxen platzieren → Speichern → LM016 → Name → Speichern.

## 4.3 Vorlage auf ein Tablar laden

1.	Tablar anfordern (3.1) → Tablarlayout bearbeiten (LM004).

2.	Vorlage laden → Tablarvorlage auswählen (LM015) → Vorlage wählen → Icon Ladung (2.8 englisch: Load).

3.	Kontrollieren und Speichern.

Abb. 6: Tablarvorlage auswählen (LM015) (SSI-Testsystem srv01, WAMAS LS 2.8 (Testdaten))

Vorlagen ändern oder löschen: LM015 → Bearbeiten bzw. Löschen. Bereits bestehende Tablare ändern sich dadurch nicht.

Tablarvorlagen gibt es nur am Touch-Client (kein Desktop-Dialog).

Quelle: KH-L Kap. 2.2–2.3; BH27 S. 64–65, 145; BH28 S. 61

# 5 Eigener Boxtyp

Fehlt ein passender Boxtyp, kann er im Tablarlayouteditor über Boxtyp pflegen (LM042) angelegt werden. Im Desktop-Client erfolgt die Anlage über eine Kopie eines Ladehilfsmittels (MD015) – siehe Administratoranleitung Kapitel 8.

Abb. 7: Boxtyp pflegen (LM042) – Beispielbild aus SSI-Schulungsmaterial (englische Oberfläche, Version 2.7) (SSI-Schulungsmaterial (englische Oberfläche 2.7))

Vor Ort prüfen Das Anlegen eines Boxtyps am Touch-Client ist auf dem Testsystem nicht live geprüft. Neue Boxtypen nur nach Absprache mit dem Key-User.

# 6 Box entfernen

Eine Box kann nur entfernt werden, wenn sie leer ist und keine Zuordnung mehr hat: Bestand ausbuchen → Zuordnung lösen (LM043) → im Tablarlayouteditor Entfernen → Speichern [vor Ort prüfen].

Quelle: KH-L Kap. 10 (Rückbau-Reihenfolge)

Tablar und Wareneigentümer Soll ein Tablar nur Ware einer Firma aufnehmen, geht das über die Einschränkung Tablar zu Klient (MD017), nur bei getrennten Klienten. Je Wareneigentümer gibt es diese Einschränkung nicht (Dokument 12). Tablarvorlagen dafür z. B. mit Firmenkürzel benennen.

# 7 Stolperfallen

Box zu schnell gezogen → wird nicht platziert. Langsam ziehen.

Layout nicht gespeichert → keine Box vorhanden; beim Einlagern „Es wurde kein Tablar gefunden.“

Physische Box liegt anders als im Layout → falscher Griff bei der Entnahme.

Vorlage geändert und erwartet, dass sich bestehende Tablare ändern → nein, Layout je Tablar neu laden.

Tablar nicht retourniert → bleibt in der Öffnung.

# 8 Praxisbeispiel

Neues Tablar für Kleinteile (z. B. Schulungsartikel SCHULUNG-001, SCHULUNG-002): Tablar anfordern → Tablarlayout bearbeiten → Boxtyp mehrfach platzieren (oder Füllen) → Speichern → Als Vorlage speichern STUMATEC_KLEINTEILE → Boxen auflegen → Artikel zuordnen → einlagern → Tablar retournieren.

# 9 Quellenverzeichnis

| Kürzel | Dokument |
| --- | --- |
| Skill Touch-Bedienung | Live-Ablauf Touch-Client srv01, Stand 17.10.2026 |
| KH-L | Know-how LOGIMAT-Bedienung Touch-Client, Stand 17.10.2026 |
| BH27 / BH28 | Benutzerhandbuch 2.7 (deDE) / User Manual 2.8 (enUS) |
| WDW-TB | Schulung Touch LOGIMAT, WAMAS Dev, Stand 18.10.2026 |
| PP | Parameter-Protokoll srv01 (18.10.2026) |

Tab. 3: Quellen