Entscheidungspapier Zonenkonzept externe Lagerplätze WAMAS Lift & Store 2.8 Standard · Deutsch (de-CH)

Entscheidungsgrundlage · Brütsch Technology AG · Projekt 3796 Marek, Projektleiter SSI SCHÄFER

V 1.0  ·  23.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument	3

1.1 Zweck	3

1.2 Dokumentinformationen	3

2 Ausgangslage	4

2.1 Ist-Stand Testsystem	4

2.2 Warum die Zone wichtig ist	4

2.3 Praxisbeispiel	4

3 Varianten	5

3.1 Variante A – bestehende Zone (z. B. ZONEA)	5

3.2 Variante B – neue Zone EXTERN	5

3.3 Gegenüberstellung	5

4 Empfehlung und nächste Schritte	6

4.1 Empfehlung	6

4.2 Massnahmenplan (bei Entscheid für Variante B)	6

4.3 Offene Punkte (zu klären)	6

4.4 Stolperfallen	6

4.5 Quellenverzeichnis	6

# 1 Über dieses Dokument

## 1.1 Zweck

Dieses Papier dient als Grundlage für den heutigen Entscheid mit der Brütsch Technology AG: Welcher Zone werden die externen Lagerplätze zugeordnet? Betroffen sind die Palettenregale A–O, das Blocklager P und die Fachbodenregale Q–W mit ca. 425 Plätzen im Lagerort WAM.

Zur Wahl stehen zwei Varianten: Zuordnung zu einer bestehenden Logimat-Zone (Variante A) oder eine neue Zone EXTERN (Variante B). Kapitel 2 beschreibt die Ausgangslage, Kapitel 3 vergleicht die Varianten, Kapitel 4 enthält Empfehlung, nächste Schritte und offene Punkte.

Entscheid in Kürze Empfohlen wird Variante B: neue Zone EXTERN. Sie trennt externe Plätze sauber von den Logimaten – im WAMAS, in der Schnittstelle und in Abacus. Der Mehraufwand liegt in einer neuen signierten Konfigurationsdatei von SSI SCHÄFER und einem neuen Lagerbereich in Abacus.

## 1.2 Dokumentinformationen

| Merkmal | Angabe |
| --- | --- |
| Titel | Zonenkonzept externe Lagerplätze |
| Produkt / Release | WAMAS Lift & Store 2.8 |
| Dokumentversion | 1.0 |
| Stand | 23.10.2026 |
| Autor | Marek, Projektleiter SSI SCHÄFER |
| Sprache | Deutsch (de-CH) |
| Zielgruppe | Brütsch Technology AG (Projektleitung, Logistik, Abacus-Verantwortliche), SSI SCHÄFER Projektteam |
| Grundlage | Ist-Stand Testsystem (Kopie), Lizenz-/Anlagenkonfiguration, Projektbesprechungen |

# 2 Ausgangslage

## 2.1 Ist-Stand Testsystem

Auf dem Testsystem (Kopie) ist der Lagerort LogiMat mit zwei Zonen eingerichtet:

| Zone | Anlage | Öffnungen |
| --- | --- | --- |
| ZONEA | Logimat A1 | 1–3 |
| ZONEA | Logimat B1 | 1–2 |
| ZONEA | Externe Lagerplätze |  |

Tab. 1: Zonen im Testsystem (Ist-Stand)

Externe Lagerplatzgruppen müssen zwingend einer Zone zugeordnet sein. Einen Zonentyp «extern» gibt es nicht.

Zonen sind Teil der vom Hersteller signierten Lizenz-/Anlagenkonfiguration (logimatPmsImport). Eine neue Zone kann nicht per Dialog angelegt werden, sondern erfordert eine neue Konfigurationsdatei von SSI SCHÄFER.

Die Lizenzdatei enthält keine Begrenzung für die Anzahl externer Plätze.

Der Parameter logimat.user.allowMultipleZones steht aktuell auf false: Ein Benutzer arbeitet jeweils in einer Zone.

Heute ist bereits eine Testgruppe A der Zone ZONEA zugeordnet.

Quelle: Testsystem Brütsch (Kopie), Lizenz-/Anlagenkonfiguration, Parameterstand

## 2.2 Warum die Zone wichtig ist

Die Zone ist nicht nur eine interne Ordnungsgrösse, sondern bestimmt den Datenaustausch mit dem ERP:

Die Schnittstelle zu Abacus (BSB XML/BPE) ist zonengebunden. Telegramme für Aufträge, Bestände und Rückmeldungen werden je Zone adressiert.

Die Zonenwahl legt damit fest, wie Abacus die externen Plätze abbilden muss – als Teil eines bestehenden Bereichs oder als eigener Bereich.

Jede Zone hat eigene Prozessbereiche und Verarbeitungs-Threads. Eine eigene Zone entkoppelt die Verarbeitung der externen Plätze von den Logimaten.

Über die Zone wird auch die Benutzeranmeldung gesteuert (siehe logimat.user.allowMultipleZones).

Quelle: Schnittstellenkonzept Abacus (BSB XML/BPE), Projektbesprechungen

## 2.3 Praxisbeispiel

Ein Abacus-Auftrag für Material aus dem Palettenregal B wird bei Variante B an die Zone EXTERN adressiert und erscheint nur bei den Benutzern der Regal-/Paletten-Kommissionierung. Ein Auftrag für den Logimat A1 läuft unverändert über ZONEA. Bei Variante A würden beide Aufträge über ZONEA laufen und müssten in Abacus anhand des Lagerplatzes unterschieden werden.

# 3 Varianten

## 3.1 Variante A – bestehende Zone (z. B. ZONEA)

Die externen Lagerplatzgruppen werden einer bestehenden Logimat-Zone zugeordnet, z. B. ZONEA.

Vorteile

Keine neue Lizenz-/Konfigurationsdatei nötig.

Sofort umsetzbar; heute bereits mit Testgruppe A an ZONEA im Einsatz.

Nachteile

Externe Bestände werden in Schnittstelle und Abacus mit Logimat A vermischt.

Abacus müsste innerhalb von Zone A zwischen Logimat und externen Plätzen unterscheiden bzw. die Logik erweitern.

Weniger saubere fachliche und technische Trennung (gemeinsame Prozessbereiche und Threads).

Benutzeranmeldung gemeinsam für Logimat-Bediener und Regal-/Paletten-Kommissionierung.

## 3.2 Variante B – neue Zone EXTERN

Für die externen Plätze wird eine eigene Zone EXTERN eingeführt.

Vorteile

Saubere Trennung von Logimaten und externen Plätzen.

In Abacus ein eigener Lagerbereich EXTERN, der eins zu eins der Zone entspricht.

Telegramme (Aufträge, Bestände, Rückmeldungen) sind klar getrennt.

Eigene Benutzer für die Regal-/Paletten-Kommissionierung, getrennt von den Logimat-Bedienern – passt fachlich. Brauchen einzelne Benutzer beide Bereiche, wird logimat.user.allowMultipleZones auf true gesetzt.

Nachteile / Aufwand

Neue, vom Hersteller signierte Konfigurationsdatei nötig, inkl. Import und Test.

Schnittstellenkonfiguration für die neue Zone.

Anpassung in Abacus (neuer Lagerbereich EXTERN, Mapping).

Namensgebung Bewusst EXTERN statt C: Eine Zone «C» würde einen dritten Logimaten suggerieren.

## 3.3 Gegenüberstellung

| Kriterium | Variante A: bestehende Zone | Variante B: Zone EXTERN |
| --- | --- | --- |
| Neue Konfigurationsdatei | nicht nötig | nötig (signiert, SSI SCHÄFER) |
| Verfügbarkeit | sofort | nach Lieferung, Import und Test |
| Trennung Logimat / extern | vermischt in Zone A | sauber getrennt |
| Abbildung in Abacus | Unterscheidung innerhalb Zone A nötig | eigener Lagerbereich EXTERN (1:1) |
| Telegramme | gemeinsam mit Logimat A | eigene Adressierung je Zone |
| Benutzer | gemeinsame Anmeldung | getrennt; bei Bedarf allowMultipleZones=true |
| Aufwand Abacus | Logik innerhalb Zone A erweitern | neuer Lagerbereich und Mapping |

Tab. 2: Entscheidungstabelle Variante A vs. B

# 4 Empfehlung und nächste Schritte

## 4.1 Empfehlung

SSI SCHÄFER empfiehlt Variante B – neue Zone EXTERN. Der einmalige Aufwand für Konfigurationsdatei, Schnittstelle und Abacus-Lagerbereich ist überschaubar und führt zu einer klaren, langfristig wartbaren Struktur: eine Zone pro Lagerbereich, eindeutige Telegramme und fachlich passende Benutzerrollen. Variante A bleibt als Übergangslösung für Tests nutzbar (Testgruppe A an ZONEA).

## 4.2 Massnahmenplan (bei Entscheid für Variante B)

| Nr. | Massnahme | Zuständig | Termin (TT.MM.JJJJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konfigurationsdatei mit Zone EXTERN bei SSI SCHÄFER anfragen | Marek (SSI SCHÄFER) |  |
| 2 | Neuen Lagerbereich EXTERN in Abacus festlegen | Brütsch / Abacus |  |
| 3 | Schnittstellen-Mapping Zone EXTERN ↔ Lagerbereich EXTERN definieren | Brütsch / Abacus, SSI SCHÄFER |  |
| 4 | Entscheid allowMultipleZones (true/false) | Brütsch |  |
| 5 | Import der Konfigurationsdatei auf dem Testsystem | SSI SCHÄFER |  |
| 6 | Lagerplatzgruppen in LM125 der Zone EXTERN zuordnen | SSI SCHÄFER / Brütsch |  |
| 7 | Lagerplätze per CSV-Import (LM127) anlegen | SSI SCHÄFER / Brütsch |  |
| 8 | Telegrammtest Aufträge, Bestände, Rückmeldungen | Brütsch / Abacus, SSI SCHÄFER |  |

Tab. 3: Nächste Schritte – Termine in der Besprechung festlegen

## 4.3 Offene Punkte (zu klären)

Zu klären Klickweg bzw. Ablauf für den Import der neuen Konfigurationsdatei (logimatPmsImport) ist noch nicht belegt. Lieferzeit der signierten Konfigurationsdatei durch SSI SCHÄFER. Umgang mit der bestehenden Testgruppe A an ZONEA nach Einführung der Zone EXTERN. Umfang der Abacus-Anpassung (Lagerbereich, Mapping) und Zuständigkeit auf Kundenseite.

## 4.4 Stolperfallen

Externe Gruppen ohne Zone sind nicht zulässig – jede Gruppe braucht eine Zone.

Wird die Zone gewechselt, muss das Schnittstellen-Mapping in Abacus mitziehen; sonst laufen Telegramme in den falschen Bereich.

Benutzer, die Logimat und externe Plätze bedienen, können sich mit allowMultipleZones=false nur in einer Zone anmelden.

## 4.5 Quellenverzeichnis

| Kürzel | Bedeutung / Grundlage |
| --- | --- |
| BSB XML/BPE | Schnittstelle WAMAS – Abacus |
| logimatPmsImport | Signierte Lizenz-/Anlagenkonfiguration des Herstellers |
| LM125 / LM127 | Dialoge Lagerplatzgruppen / Lagerplätze (CSV-Import) |
| Testsystem | Kopie des Brütsch-Systems, Ist-Stand Zonen und Parameter |

Tab. 4: Abkürzungen und Grundlagen